| Constructia acoperisului sarpant la blocul principal (A) la IP Gimnaziului -Gradinita Igor Cretu din com. Gavanoasa r-nul Cahul N05/22 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Bloc A

Pentru lucrari de reparatii a acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Blocul ''A'' |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (placi de beton ale parapetului de 450 mm) | m3 | 3,500 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (dmolarea partiala a blocurilor de ventilatie) | m3 | 4,700 |
| 3 | RpVB40A | Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 900 - 1600 mm | buc | 4,000 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 103,720 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 150 mm | m3 | 15,600 |
| 6 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 37,000 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 37,000 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 37,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Centuri si stilpi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Stilp Stm1 (20 buc) |  |  |
| 9 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200) | m3 | 0,600 |
| 10 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,000 |
| 11 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 13,200 |
| 12 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 84,000 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 32,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Stilp Stm2 (6 buc) |  |  |
| 14 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,180 |
| 15 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,000 |
| 16 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 3,960 |
| 17 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 25,200 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,840 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Stilp Stm3 (4 buc) |  |  |
| 19 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,140 |
| 20 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,200 |
| 21 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 2,640 |
| 22 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 20,320 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Grinda Grm1 (132,1 ml) |  |  |
| 23 | RpCB04D | Beton armat turnat in grinzi, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200) | m3 | 9,900 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 112,300 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 66,000 |
| 26 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 203,320 |
| 27 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 834,870 |
| 28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1) | kg | 44,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Grinda Grm2 (37,2 ml) |  |  |
| 29 | RpCB04D | Beton armat turnat in grinzi, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200) | m3 | 2,800 |
| 30 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,600 |
| 31 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 19,000 |
| 32 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 57,500 |
| 33 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 235,100 |
| 34 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1) | kg | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Planseul de pod |  |  |
| 35 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 720,000 |
| 36 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 720,000 |
| 37 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala -150 mm ''Nobasil M'' y=90 kg/m3 | m2 | 720,000 |
| 38 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 720,000 |
| 39 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 720,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sarpanta acoperisului |  |  |
| 40 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 4,000 |
| 41 | RpCB04D | Beton armat turnat , la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B12,5 (M150) | m3 | 2,500 |
| 42 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,000 |
| 43 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 21,580 |
| 44 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 21,580 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 553,040 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,553 |
|  |  | Capitolul 1.5. Acoperisul |  |  |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de impermiabilizare ''GUTTAFOL N140'') | m2 | 1 095,230 |
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - cherestea 50*50mm, 150*50 mm (V=10,78 m3) | m2 | 995,670 |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 10,780 |
| 50 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 10,780 |
| 51 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura de prindere - cherestrea 50*50) | m3 | 2,580 |
| 52 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 100*30) | m3 | 2,080 |
| 53 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,660 |
| 54 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc .(Folie din metal profilat tip ТП-45 cu gros.0,7 mm) | m2 | 995,670 |
| 55 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Folie din metal profilat tip ТП-20 cu gros.0,5 mm) | m2 | 56,680 |
| 56 | CK26B | Ingrasa N1 | m | 99,590 |
| 57 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab-Coverline'') | m2 | 83,810 |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradirea acoperisului | kg | 598,770 |
| 59 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,599 |
| 60 | CK26B | Retinator de zapada | m | 126,000 |
| 61 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-1, lucarna din metaloplast cu geam simplu si gratar de ventilare din aluminiu) | m2 | 1,740 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistema de scurgere |  |  |
| 62 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=190 mm | m | 184,480 |
| 63 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120 mm | m | 194,400 |
| 64 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 512,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Canalele de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. CV1 (13 buc) |  |  |
| 65 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (carcasa din tabla zincata gros. 0.7 mm clasa H 1500*220, L=300) | m2 | 13,650 |
| 66 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (tranzitie din tabla zincata gros. 0.7 mm clasa H 1500*220/d315, L=800) | m2 | 35,750 |
| 67 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=315 mm) | m2 | 36,400 |
| 68 | VB28A | Deflector d =615 mm pentru conducte de aer d=315 mm ser.5.904-51 | buc | 13,000 |
| 69 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 230,100 |
| 70 | IzI05C1 | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata | m2 | 36,010 |
| 71 |  | Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail | buc | 104,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. CV2 (1 buc) |  |  |
| 72 | VB28A | Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51 | buc | 1,000 |
| 73 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=400 mm) | m2 | 3,520 |
| 74 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 14,000 |
| 75 | IzI05C1 | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata | m2 | 3,530 |
| 76 |  | Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. CV3 (1 buc) |  |  |
| 77 | VB28A | Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51 | buc | 1,000 |
| 78 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=400 mm) | m2 | 4,110 |
| 79 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 11,500 |
| 80 | IzI05C1 | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata | m2 | 4,120 |
| 81 |  | Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. CV4 (2 buc) |  |  |
| 82 | VB28A | Deflector d =730 mm pentru conducte de aer d=400 mm ser.5.904-51 | buc | 2,000 |
| 83 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta din tabla zincata cu sectiune circulara clasa H gros.0,7 mm, d=400 mm) | m2 | 5,900 |
| 84 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 25,800 |
| 85 | IzI05C1 | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata | m2 | 5,920 |
| 86 |  | Banda adeziva din aluminiu pentru lipire articulatii PEC si Kmail | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (5 buc) |  |  |
| 87 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50) | m3 | 0,150 |
| 88 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,150 |
| 89 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime. | m2 | 0,500 |
| 90 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,250 |
| 91 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 1.8. Scara de lemn (SL-1) |  |  |
| 92 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,100 |
| 93 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,100 |
|  |  | \Capitolul 1.9. Scara de serviciu |  |  |
| 94 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 20,000 |
| 95 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) Л-1 | kg | 278,500 |
| 96 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,279 |
|  |  | Capitolul 1.10. Carcasa pentru captuseala din tabla cutata in axele 3-4 cota 9.900 |  |  |
| 97 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,000 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 979,440 |
| 99 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,979 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.