Anexa 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 450,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi | m2 | 541,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereţi şi tavane suspendate din lemn, placaj, PFL, PAS, etc. | m2 | 52,20 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 450,00 |
| 5 | CF57A K=0,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 450,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 450,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor | m2 | 541,00 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 541,00 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 541,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 541,00 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 541,00 |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 227,12 |
| 13 | CK18C | Montarea colţari | m | 227,12 |
| 14 | CF61A | Driscuirea continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane | m2 | 36,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor şi tavanelorSupraton Extra | m2 | 36,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 36,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,00 |
| 19 | CN16A1 | Vopsitorii cu vopsea pe bază de ulei aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 2 straturi la uşi şi ferestre gata gruntuite | m2 | 8,76 |
| 20 | RpCK31A K=0,1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, în timp continuu, în camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp, driscuite sau rolate | m2 | 375,00 |
| 21 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 375,00 |
| 22 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe support existent, curăţate, inclusive pervazurile din lemn, în încăperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum de sport | m2 | 54,60 |
| 23 | CG34C1 | Pardoseli din placi fibrolemnoase (Placaj stratificat din mesteacan gr=15mm) lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare | m2 | 375,00 |
|  | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen Omnisposrt 6,5mm, la pardoseli | m2 | 375,00 |
| 24 | CK30B | Mască pentru radiatoare gata confecţionate din baghete din lemn sau tablă din aluminiu eloxat, inclusive diblurile | m2 | 52,20 |
| 25 | CB16A | Şchela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înălţime | m2 | 375,00 |
| 26 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A – grele, în bulgări prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 3,00 |
|  | TsI50G | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanta de 15 km | t | 3,00 |