CAIET DE SARCINI

Servicii de expertiză tehnică în construcții

Obiect: Evaluarea tehnică privind posibilitatea de reluare a lucrărilor de construcție pentru obiectul nefinalizat – blocul lit. “B”, cu 490 de locuri, din cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți.

1. Date generale despre achiziție

- Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Bălți
- Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a unei construcții începute, în vederea determinării stării actuale și a posibilității de reluare a lucrărilor de construcție.
- Număr cadastral: 0300209.955.01
- Locația: mun. Bălți, teritoriul IMSP Spitalul Clinic
- Tipul construcției: Clădire publică cu destinație social-culturală
- Perioada sistării lucrărilor: Din anul 1992, ca urmare a crizei financiare
- Documentație disponibilă: Proiect tehnic inițial

2. Scopul serviciilor

Scopul principal al serviciilor contractate este obținerea unei expertize tehnice complexe, obiective și documentate a construcției nefinalizate – blocul lit. „B” din cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți – care să servească drept bază tehnică și legală pentru:
2.1  Determinarea stării actuale a lucrărilor executate, inclusiv a structurii de rezistență, fundațiilor, compartimentărilor, închiderilor și altor elemente constructive;
2.2  Evaluarea conformității lucrărilor executate în raport cu proiectul tehnic original și normele tehnice/reglementările în vigoare;
2.3  Identificarea riscurilor tehnice asociate eventualei continuări a lucrărilor fără intervenții prealabile: tasări, fisuri, uzură avansată, degradări ale materialelor, pierderi de performanță structurală etc.;
2.4  Stabilirea clară a posibilității de reluare a lucrărilor de construcție, cu accent pe siguranță, eficiență și legalitate;
2.5  Emiterea unor recomandări tehnice fundamentate privind:

  măsurile de remediere sau consolidare necesare,

  completări structurale sau arhitecturale,

  eventuale revizuiri ale proiectului tehnic existent,

  soluții pentru eficientizarea reluării lucrărilor.

Scopul general este de a sprijini autoritatea contractantă în luarea unei decizii informate cu privire la finalizarea obiectivului într-un mod sigur, sustenabil și legal.

3. Obiectivele expertizei tehnice. Expertiza tehnică va urmări, în mod obligatoriu, următoarele obiective specifice:

3.1  Verificarea lucrărilor executate

- Inspecția vizuală și tehnică detaliată a lucrărilor existente: fundații, elemente verticale și orizontale de rezistență, planșee, acoperiș, compartimentări, tencuieli etc.

- Determinarea gradului de execuție fizică și a calității lucrărilor efectuate până la momentul sistării.

3.2  Identificarea deficiențelor tehnice

- Inventarierea fisurilor, tasărilor, exfolierilor, umidității, coroziunii și altor degradări ale materialelor și elementelor structurale.

- Evaluarea potențialelor cauze ale deficiențelor constatate.

3.3  Analize de laborator

- Prelevarea de probe de materiale (beton structuri, zidărie structuri,  etc.) din construcție.

- Realizarea testelor și analizelor în laborator de stat acreditate conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 .

- Utilizarea rezultatelor analitice pentru a valida sau invalida capacitatea structurală și calitatea materialelor folosite.

3.4  Compararea cu proiectul tehnic

- Verificarea coerenței între execuția din teren și prevederile documentației tehnice disponibile (proiect original, detalii, PV-uri, planuri, autorizații etc.).

3.5  Emiterea concluziilor

- Formularea unei concluzii clare și motivate privind:

  - posibilitatea reluării lucrărilor,

  - tipul și amploarea intervențiilor necesare (dacă este cazul),

  - existența riscurilor majore pentru continuarea lucrărilor fără intervenții.

3.6  Recomandări tehnico-profesionale

- Oferirea unui set de recomandări pentru:

  - reabilitare,

  - consolidare,

  - reautorizare a lucrărilor,

  - adaptarea proiectului existent la realitatea din teren și la normele în vigoare.

3.7  Documentare și livrabile

- Raportul de expertiză va fi redactat într-un mod clar, detaliat și susținut de:

  - fotografii,

  - fișe tehnice,

  - schițe,

  - rapoarte de încercare de laborator,

  - procese-verbale de prelevare,

  - recomandări practice.

4. Cerințe minime pentru ofertant

- Expert autorizat conform legislației în vigoare în Republica Moldova;
- Experiență demonstrată în expertize tehnice pentru clădiri publice;
- Oferta trebuie să includă:
  - CV-ul expertului;
  - Locul actual de muncă;
  - Recomandarea instituției angajatoare;
  - Certificat de atestare tehnico-profesională valabil;
- Răspundere integrală pentru corectitudinea concluziilor tehnice formulate.

5. Livrabile

- Raport complet de expertiză tehnică, semnat și ștampilat, în:
  - 3 exemplare tipărite;
- Anexe: fotografii, planuri, măsurători, fișe tehnice, alte documente justificative relevante.

6. Termen de execuție

Termen maxim de livrare: 20 zile calendaristice de la data semnării contractului.

7. Criterii de evaluare a ofertelor

| Criteriu | Pondere (%) |
| --- | --- |
| Prețul ofertei | 60% |
| Experiența expertului | 20% |
| Termenul de presare serviciilor | 20% |

- Serviciile se vor executa conform:
  - Hotărârea de Guvern RM nr.743/2024 din 06.11.2024 cu  privire la asigurarea calității în construcții;
  - Activitatea privind expertiza tehnică aconstrucțiilor , Articolul 348, Cod Urbanismului și Construcțiilor  Nr. CUC 434/2023 din28.12.2023al RM (2023);
  - Normelor tehnice și reglementărilor în vigoare;
- Ofertantul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor primite.
- Costurile pentru eventuale deplasări, investigații sau teste suplimentare vor fi suportate de ofertant.

- Prelevarea și analiza probelor de materiale (beton, zidărie, tencuieli etc.) în scopul determinării stării tehnice reale a structurii;
- Încercările vor fi efectuate într-un laborator acreditat conform SM EN ISO/IEC 17025

- Rezultatele încercărilor vor fundamenta concluziile privind conformitatea lucrărilor executate.

- Ofertantul va colabora cu un laborator de încercări acreditat pentru realizarea testelor necesare în cadrul expertizei tehnice;
- Va prezenta în oferta sa declarație de angajament privind efectuarea testelor sau scrisoare de confirmare a colaborării cu un laborator autorizat;
- În lipsa unui laborator propriu, ofertantul va subcontracta serviciile de laborator și va asigura trasabilitatea probelor.

- Raport de încercare emis de laborator acreditat, care să includă descrierea probelor, metodologia de testare și rezultatele analitice.

Conducătorul grupului de lucru                              Gheorghe BRÎNZA