| IMSP AMT Riscani CCD strada Alecu Russo 11 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Subsol Arhiva |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , crestarea | m2 | 92,10 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 92,10 |
| 3 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 92,10 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,10 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,10 |
| 6 | CF51B k mat,util =2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | -92,10 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,10 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 92,10 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,10 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,10 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 29,40 |
| 12 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 29,40 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,40 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 29,40 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,40 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri |  |  |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,50 |
| 18 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,50 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,40 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,40 |
| 25 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 29,40 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 29,40 |
| 27 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 5,00 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,90 |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 31 | RpCP10A | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale | buc | 1,00 |
| 32 | RpCP10B | Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice | buc | 2,00 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,20 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Ventilare |  |  |
| 34 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,50 |
| 35 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200mm | m2 | 4,50 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclu lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Biroul 323 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 37 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 37,80 |
| 38 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 39,90 |
| 40 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,80 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,80 |
| 43 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 37,80 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,80 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,80 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,80 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 37,80 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 49 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri |  |  |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,75 |
| 51 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,00 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,75 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,75 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,75 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,75 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 56 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,60 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,60 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,60 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,60 |
| 60 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,60 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,60 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,60 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,60 |
| 64 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 14,60 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 65 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,00 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,00 |
| 67 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 15,00 |
| 68 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,98 |
| 70 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 3,80 |
| 71 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Incalzire |  |  |
| 72 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,20 |
| 73 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 74 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 75 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 76 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 77 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 78 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 79 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,00 |
| 81 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 82 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set | buc | 1,00 |
| 83 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Biroul 332 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 84 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 85 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 37,90 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 37,90 |
| 87 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 37,90 |
| 88 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,90 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,90 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,90 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 37,90 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,90 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 37,90 |
| 94 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:- | m2 | 2,00 |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 96 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 15,00 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 15,00 |
| 98 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 99 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
| 100 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 15,00 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,00 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 15,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,00 |
| 104 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri |  |  |
| 105 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,50 |
| 106 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,50 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 6,50 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,50 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 111 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,00 |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,00 |
| 113 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 15,00 |
| 114 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 115 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,98 |
| 116 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 3,80 |
| 117 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Sanitare |  |  |
| 118 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 119 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 120 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 121 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 122 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 123 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 124 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 125 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 126 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Incalzire |  |  |
| 127 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,10 |
| 128 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 129 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 130 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 131 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 132 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 133 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,00 |
| 134 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 135 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 136 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 137 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 138 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Birou 325 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 139 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Spatii tehnice et 1;3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 140 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 45,00 |
| 141 | RCsB22A aplicativ | Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (de exclude electrade,aparat de sudat,macara) koef. sal= 0,2 | m | 30,00 |
| 142 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,50 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 45,00 |
| 144 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,00 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,00 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 45,00 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,00 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Timplarie |  |  |
| 149 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 10,60 |
| 150 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie + ancadramente pvc) | m2 | 18,20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Biroul 319 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 151 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 41,70 |
| 152 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 153 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 4,50 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,70 |
| 155 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 158 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 39,60 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,20 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 46,20 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,20 |
| 162 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 46,20 |
| 163 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 4,00 |
| 164 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri |  |  |
| 165 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,50 |
| 166 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 28,00 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,60 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 7,60 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,60 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,60 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 171 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 28,80 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 28,80 |
| 173 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,80 |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,80 |
| 175 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 28,80 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 28,80 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 28,80 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 28,80 |
| 179 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 28,80 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 180 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,50 |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,50 |
| 182 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 14,50 |
| 183 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 184 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,80 |
| 185 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 3,80 |
| 186 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Sanitare |  |  |
| 187 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 188 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
| 189 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 190 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj | buc | 1,00 |
| 191 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 192 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 193 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 194 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 195 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 196 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 197 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.7. Incalzire |  |  |
| 198 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,20 |
| 199 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 200 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 201 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 202 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 203 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 204 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,00 |
| 205 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 206 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 207 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 208 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 2,00 |
| 209 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Biroul 305 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 210 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 87,50 |
| 211 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 87,50 |
| 213 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,40 |
| 215 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,40 |
| 216 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 85,40 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,40 |
| 218 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 85,40 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,40 |
| 220 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 85,40 |
| 221 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 4,00 |
| 222 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Glafuri |  |  |
| 223 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,50 |
| 224 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 24,00 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,50 |
| 226 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 6,50 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,50 |
| 228 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavan |  |  |
| 229 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 36,70 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 36,70 |
| 231 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,70 |
| 232 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,70 |
| 233 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 36,70 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 36,70 |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 36,70 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 36,70 |
| 237 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 36,70 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 238 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 36,70 |
| 239 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,70 |
| 240 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 36,70 |
| 241 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -36,70 |
| 242 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 36,70 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 243 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,80 |
| 244 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 245 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Sanitare |  |  |
| 246 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 247 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 248 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 249 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 250 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 251 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 252 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 253 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.7. Incalzire |  |  |
| 254 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,20 |
| 255 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 256 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 257 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 258 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 259 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 260 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,00 |
| 261 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 262 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 263 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 264 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 2,00 |
| 265 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Biroul 112 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 266 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 52,30 |
| 267 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 52,30 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 52,30 |
| 269 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,30 |
| 270 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 4,00 |
| 271 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 52,30 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Glafuri |  |  |
| 272 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,50 |
| 273 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 4,00 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,15 |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,15 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,15 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,15 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan |  |  |
| 278 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 27,30 |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 27,30 |
| 280 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,30 |
| 281 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,30 |
| 282 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 27,30 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 27,30 |
| 284 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 27,30 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 27,30 |
| 286 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 27,30 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 287 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,30 |
| 288 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,30 |
| 289 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 27,30 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 290 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 291 | RpCP10A | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale | buc | 1,00 |
| 292 | RpCP10B | Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice | buc | 2,00 |
| 293 | CK40A aplicativ | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ( se exclude asbesc se inlocueste tabla cu elemente decorativ din MDF vopsit n=1m2 | m2 | 2,10 |
| 294 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Sanitare |  |  |
| 295 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 296 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 297 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 298 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 299 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 4,00 |
| 300 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 12,00 |
| 301 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,00 |
| 302 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 303 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,00 |
| 304 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.7. Incalzire |  |  |
| 305 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,20 |
| 306 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 307 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 308 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 309 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 310 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 311 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,00 |
| 312 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 313 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 314 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 315 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 2,00 |
| 316 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Biroul 317 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 317 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 40,70 |
| 318 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,70 |
| 320 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 321 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,70 |
| 322 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,70 |
| 323 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 40,70 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 325 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,70 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 327 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 40,70 |
| 328 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 329 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Glafuri |  |  |
| 330 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 331 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 333 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,60 |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 335 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Tavan |  |  |
| 336 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 15,20 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 15,20 |
| 338 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,20 |
| 339 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,20 |
| 340 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 15,20 |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,20 |
| 342 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 15,20 |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,20 |
| 344 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardoseli |  |  |
| 345 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,20 |
| 346 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,20 |
| 347 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,20 |
| 348 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -15,20 |
| 349 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 350 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 351 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 352 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.6. Sanitare |  |  |
| 353 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 354 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 355 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 356 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 357 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 358 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 359 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 360 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.7. Incalzire |  |  |
| 361 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,10 |
| 362 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 363 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 364 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 365 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 366 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,00 |
| 367 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 368 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 369 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 370 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 371 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 372 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Biroul 313 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 373 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 40,70 |
| 374 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 40,70 |
| 375 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,70 |
| 377 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 378 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,70 |
| 379 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,70 |
| 380 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 40,70 |
| 381 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 382 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,70 |
| 383 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 384 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 40,70 |
| 385 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 386 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Glafuri |  |  |
| 387 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 388 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 389 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 390 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,60 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 392 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Tavan |  |  |
| 393 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 15,20 |
| 394 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 15,20 |
| 395 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,20 |
| 396 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,20 |
| 397 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 15,20 |
| 398 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,20 |
| 399 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 15,20 |
| 400 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,20 |
| 401 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 402 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,20 |
| 403 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,20 |
| 404 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,20 |
| 405 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -15,20 |
| 406 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 407 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale(set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.6. Sanitare |  |  |
| 408 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 409 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 410 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 411 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, iavind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 412 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 413 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 414 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 415 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.7. Incalzire |  |  |
| 416 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii | m2 | 3,20 |
| 417 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor existent doar manopera | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Biroul 315 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 418 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 40,70 |
| 419 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 420 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,70 |
| 421 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 422 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,70 |
| 423 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,70 |
| 424 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 40,70 |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 426 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,70 |
| 427 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 428 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 40,70 |
| 429 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 430 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Glafuri |  |  |
| 431 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 432 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 434 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,60 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 436 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Tavan |  |  |
| 437 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 15,20 |
| 438 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 15,20 |
| 439 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,20 |
| 440 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,20 |
| 441 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 15,20 |
| 442 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,20 |
| 443 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 15,20 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,20 |
| 445 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 446 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,20 |
| 447 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,20 |
| 448 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,20 |
| 449 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -15,20 |
| 450 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 451 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 452 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 453 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.6. Sanitare |  |  |
| 454 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 455 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 456 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 457 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 458 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 459 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 460 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 461 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.7. Incalzire |  |  |
| 462 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii | m2 | 3,20 |
| 463 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor existent doar manopera | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Biroul 306 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 464 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 40,70 |
| 465 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,70 |
| 467 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 468 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,70 |
| 469 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,70 |
| 470 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 40,70 |
| 471 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 472 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,70 |
| 473 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 474 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 40,70 |
| 475 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 | buc | 2,00 |
| 476 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Glafuri |  |  |
| 477 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 478 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 479 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 480 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,60 |
| 481 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 482 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Tavan |  |  |
| 483 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 484 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 485 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 486 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 487 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 488 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 489 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 491 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 492 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 493 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 494 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,80 |
| 495 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -14,80 |
| 496 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 497 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 498 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 499 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.6. Sanitare |  |  |
| 500 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 501 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 502 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 503 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 504 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 505 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 4,00 |
| 506 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 507 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.7. Incalzire |  |  |
| 508 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,10 |
| 509 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 510 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 511 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 512 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 513 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,00 |
| 514 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 515 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 516 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 517 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 518 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 519 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Biroul 304 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 520 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 40,70 |
| 521 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 522 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,70 |
| 523 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 524 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,70 |
| 525 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,70 |
| 526 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 | m2 | 40,70 |
| 527 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 528 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,70 |
| 529 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 530 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 40,70 |
| 531 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 532 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Glafuri |  |  |
| 533 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 534 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 535 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 536 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,60 |
| 537 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,60 |
| 538 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Tavan |  |  |
| 539 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,80 |
| 540 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,80 |
| 541 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,80 |
| 542 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,80 |
| 543 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 14,80 |
| 544 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 545 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,80 |
| 546 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,80 |
| 547 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 548 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,80 |
| 549 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 550 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,80 |
| 551 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -14,80 |
| 552 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 553 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,80 |
| 554 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 3,80 |
| 555 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.6. Sanitare |  |  |
| 556 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 557 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 558 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 559 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 560 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 561 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 562 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 563 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 10,00 |
| 564 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 565 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.7. Incalzire |  |  |
| 566 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,10 |
| 567 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |
| 568 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 569 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 570 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 571 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,00 |
| 572 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 573 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 574 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 575 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 576 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 1,00 |
| 577 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Biroul 302 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 578 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 63,90 |
| 579 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 65,40 |
| 580 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 4,50 |
| 581 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 71,80 |
| 582 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 71,80 |
| 583 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,50 |
| 584 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,50 |
| 585 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =2 | m2 | 57,50 |
| 586 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,00 |
| 587 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 62,00 |
| 588 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,00 |
| 589 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 62,00 |
| 590 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 | buc | 4,00 |
| 591 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 14,30 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Glafuri |  |  |
| 592 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,50 |
| 593 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 28,00 |
| 594 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,60 |
| 595 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 7,60 |
| 596 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,60 |
| 597 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,60 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Tavan |  |  |
| 598 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 27,90 |
| 599 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 27,90 |
| 600 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,90 |
| 601 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 27,90 |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 27,90 |
| 603 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 27,90 |
| 604 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 27,90 |
| 605 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 27,90 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Pardoseli |  |  |
| 606 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,60 |
| 607 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,60 |
| 608 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 1,60 |
| 609 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.5. Timplarie |  |  |
| 610 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,60 |
| 611 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 1,90 |
| 612 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
| 613 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |
|  |  | Capitolul 1.14.6. Sanitare |  |  |
| 614 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 615 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,00 |
| 616 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 617 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 618 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 619 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 620 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 10,00 |
| 621 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,00 |
| 622 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 |
| 623 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 624 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 625 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 626 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 627 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.7. Incalzire |  |  |
| 628 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,20 |
| 629 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 630 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 631 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 632 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 633 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 634 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,00 |
| 635 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 636 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 637 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 4,00 |
| 638 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii | buc | 2,00 |
| 639 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Sterilizare et 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Pereti |  |  |
| 640 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 11,50 |
| 641 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 11,50 |
| 642 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 10,50 |
| 643 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Timplarie |  |  |
| 644 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 | 3,60 |
| 645 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv +usa prelevare probe 60x50 cm incorporata | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Tavan |  |  |
| 646 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 30,40 |
| 647 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 30,20 |
| 648 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 30,20 |
| 649 | CF57A k=2 mater,util | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater,utilaj | m2 | 30,20 |
| 650 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 30,20 |
| 651 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 30,20 |
|  |  | Capitolul 1.15.4. Ventilare |  |  |
| 652 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 65,00 |
| 653 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 37,60 |
| 654 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 | 4,50 |
| 655 | VA08B | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime | kg | 35,00 |
| 656 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 | buc | 2,00 |
| 657 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 600x600 | buc | 1,00 |
| 658 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Timplarie |  |  |
| 659 | RpCP15A | Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti) | kg | 75,00 |
| 660 | CE05A | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, | m2 | 6,00 |
| 661 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.2. Pereti |  |  |
| 662 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,00 |
| 663 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3 | kg | 65,00 |
| 664 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 75,00 |
| 665 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 75,00 |
| 666 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 75,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.3. Pardoseli |  |  |
| 667 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 10,00 |
| 668 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Reparatie,reglare ferestre profil pvc |  |  |
| 669 | RpCO08G aplicat | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc) | buc | 20,00 |
| 670 | RpCO08H | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1 | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Evacuare deseuri |  |  |
| 671 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 672 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 15,00 |
| 673 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 65,00 |
| 674 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 65,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sanitare |  |  |
| 675 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete doar montare | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele electrice |  |  |
| 676 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 43,00 |
| 677 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 75,00 |
| 678 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,00 |
| 679 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 4,00 |
| 680 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 85,00 |
| 681 |  | Pictograma pe panou | buc | 4,00 |
| 682 |  | Sina PE | buc | 4,00 |
| 683 |  | Sina N | buc | 4,00 |
| 684 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,40 |
| 685 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 740,00 |
| 686 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 13,10 |
| 687 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1.060,00 |
| 688 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 250,00 |
| 689 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,30 |
| 690 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 130,00 |
| 691 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 3,20 |
| 692 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 320,00 |
| 693 | 08-02-409-1 ksal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 19,70 |
| 694 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=16-20 | m | 1.920,00 |
| 695 | pret furnizor | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 | m | 50,00 |
| 696 | 08-02-409-2k sal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,30 |
| 697 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=40 | m | 30,00 |
| 698 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,56 |
| 699 | pret furnizor | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub | buc | 42,00 |
| 700 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 8,00 |
| 701 | pret furnizor | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog | buc | 6,00 |
| 702 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 703 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 20,00 |
| 704 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 8,00 |
| 705 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 106,00 |
| 706 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 10,00 |
| 707 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 2,00 |
| 708 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m | 1,70 |
| 709 | pret furnizor | Canal de protectie PVC 60x40 | m | 135,00 |
| 710 | pret furnizor | Canal de protectie PVC16x25 | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari exterioare |  |  |
| 711 | TsH91A | Instalarea bariera automate 6,0 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele electrice |  |  |
| 712 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru18 mod. ЩРн-П-18 IP41 | buc | 2,00 |
| 713 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 2,00 |
| 714 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 4,00 |
| 715 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 16,00 |
| 716 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 2,00 |
| 717 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 16,00 |
| 718 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 36,00 |
| 719 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 6,00 |
| 720 |  | Sina de contact 3 F 100A | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj tehnologoic/inventar |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Exterior |  |  |
| 721 |  | Bariera automata 6,0m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei elecronice (complect) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Cab 332 |  |  |
| 722 |  | Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro (de coordonat cu benficiar) | buc | 1,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.