| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: serviciilor de verificare și deservire a generatoarelor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 serviciilor de verificare și deservire a generatoarelor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A) |  |  |  | În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: 1.Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. 2.Verificarea: - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii in regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |  |  |  |  |
| 1.2.FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu, 49) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.TMG POWER,TMGY-22 (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1),FG MDA-C-PCIIMU (ANSP, sediul central, str.Gh.Asachi 67 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP, Chișinău, str.Cozmescu, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |