Anexa nr. 21
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

Bunuri/Servicii

Obiectul   Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea

Grădiniței de copii din s. Ghindești, rl.Florești
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă   Primăria comunei Ghindești, rl.Florești, s. Ghindești
(denumirea, adresa)

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	U/M
	Cant.
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	Lot 11

Echipament pentru teren de joacă exterior

	
	37535270-0
	Nisipieră  cu capac
	buc.
	2
	Dimensiuni:

Latime-2500mm

Lungime-2200mm

Înaltime  330mm
Material : lemn vopsit multicolor cu vopsea hipoalergenică

Capac-tranformator atunci când este pliat  protejează nisipul de murdărie,iar cănd se desfășoară se transformă în bănci confortabile p/u a se juca în nisip

Garantie: 24 luni

	
	37535240-1
	Tobogan cu scăriță
	buc.
	2
	Scara va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase și trebuie să fie realizate din HDPE cu grosimea de cel puțin 15 mm.

Tobogan trebuie sa dețină:

- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel putin 15 mm;

- zona de accelerare;

- porțiune de frînare.

In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganul va fi realizat din polietelena 
LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding”.
Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa fie acoperiţi cu capace de plastic. 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Material: HDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, LLDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.
Garantie: 24 luni

	
	37535100-8
	Leagăn dublu


	buc.
	2
	Dimensiuni:  3300 x 1600 x 2500 mm
Materiale: Țevi metalice cu diametrul de 114 mm, vopsite în câmp electrostatic. Elemente de fixare galvanizate. Capace din plastic colorat pe toate îmbinările cu șuruburi. Noduri de prindere rezistente. Siguranță maximă - fără colțuri ascuțite. La instalare, echipamentul se fixează prin betonare.

Include:

Cadru metalic întărit pentru leagăn dublu

Două scaune certificate din plastic cu 

cadru de protecție și siguranță
Garantie: 24 luni

	
	39522530-1
	Pavilion

( cu podea și bănci)
	buc.
	2
	Dimensiuni:  Lungime: 5500 mm;  Lățime: 3200 mm;  Înălțime: 2860 mm
Materiale:

Cadru metalic cu acoperire anticorozivă;

Panouri laterale, podea și bănci din HDPE (polietilenă de înaltă densitate, netoxică);

Acoperiș din tablă metalică tip țiglă;

Elemente de fixare din oțel galvanizat, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.
Garantie: 24 luni


