| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220154C

Gimnaziului nr.52. Bloc C. Et.1-3. Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 73,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,95 |
|  | 287527420115 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy15 mm | buc | 73,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,095 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,336 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 38,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,70 |
|  | 287527420110 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy10 mm | buc | 38,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,57 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,216 |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 287527420132 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy32 mm | buc | 14,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,84 |
| 4 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 287527420150 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy50 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287527420120 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy20 mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 6 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 287527420140 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy40 mm | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) | buc | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,60 |
|  | 287527420125 | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy25 mm | buc | 24,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,36 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,768 |
| 8 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 6 mm (robinet sferic - deaerator automatizat) | buc | 63,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,30 |
|  | 29131345006 | Robinet sferic - deaerator automatizat, Dy6 mm | buc | 63,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 6,30 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta termostatica) | buc | 64,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,60 |
|  | 287527420215 | Clapeta termostatica, Dy15 mm | buc | 64,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,96 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,048 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (cap termostatic) | buc | 64,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,40 |
|  | 291313450015 | Cap termostatic, Dy15 mm | buc | 64,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 6,40 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 400x300, ECCORAD Premium) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115220403 | Radiator de tip panel tip22 400x300, ECCORAD Premium | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 600x500, ECCORAD Premium) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115220605 | Radiator de tip panel tip22 600x500, ECCORAD Premium | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 700x500, ECCORAD Premium) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2822115220705 | Radiator de tip panel tip22 700x500, ECCORAD Premium | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 800x500, ECCORAD Premium) | buc | 23,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,50 |
|  | 2822115220805 | Radiator de tip panel tip22 800x500, ECCORAD Premium | buc | 23,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,069 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,138 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 69,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,60 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 900x500, ECCORAD Premium) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,50 |
|  | 2822115220905 | Radiator de tip panel tip22 900x500, ECCORAD Premium | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator de tip panel tip22 1000x500, ECCORAD Premium) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 2822115220105 | Radiator de tip panel tip22 1000x500, ECCORAD Premium | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,018 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,036 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,20 |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de tip panel tip22 1200x500, ECCORAD Premium) | buc | 22,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,30 |
|  | 2822115220125 | Radiator de tip panel tip22 1200x500, ECCORAD Premium | buc | 22,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,088 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,176 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 88,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,50 |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator de tip panel tip22 1100x500, ECCORAD Premium) | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,85 |
|  | 2822115220115 | Radiator de tip panel tip22 1100x500, ECCORAD Premium | buc | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,072 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,45 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 36,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,25 |
| 19 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 287527420232 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy32 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 20 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 287527420233 | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy32 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 21 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 38x40 mm (mufa-tranzitie electrica Ot/PPR) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,48 |
|  | 287527421384 | Mufa-tranzitie electrica Ot/PPR, Dy38x40 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,018 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,048 |
| 22 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x32 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 38,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,98 |
|  | 287527411253 | Mufa-tranzitie electrica, Dy25x32 mm | buc | 38,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,304 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,798 |
| 23 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x32 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,60 |
|  | 287527411403 | Mufa-tranzitie electrica, Dy40x32 mm | buc | 15,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,45 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,135 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,36 |
| 24 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x40 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,16 |
|  | 287527411504 | Mufa-tranzitie electrica, Dy50x40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,216 |
| 25 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x50 mm (mufa-tranzitie electrica) | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,60 |
|  | 287527411635 | Mufa-tranzitie electrica, Dy63x50 mm | buc | 12,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,132 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,36 |
| 26 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20x25x20 mm (teu de trecere) | buc | 134,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 34,84 |
|  | 287527410205 | Teu de trecere, Dy20x25x20 mm | buc | 134,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,938 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,484 |
| 27 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (teu de trecere) | buc | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,48 |
|  | 287527410252 | Teu de trecere, Dy25x20x25 mm | buc | 48,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,44 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,336 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,248 |
| 28 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x32 mm (teu de trecere) | buc | 44,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,44 |
|  | 287527410253 | Teu de trecere, Dy25x20x32 mm | buc | 44,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,308 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,144 |
| 29 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (teu de trecere) | buc | 78,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,40 |
|  | 287527410322 | Teu de trecere, Dy32x20x32 mm | buc | 78,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,34 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,624 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,34 |
| 30 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x40 mm (teu de trecere) | buc | 32,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,88 |
|  | 287527410324 | Teu de trecere, Dy32x20x40 mm | buc | 32,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,28 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,288 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,088 |
| 31 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x20x40 mm (teu de trecere) | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,44 |
|  | 287527410404 | Teu de trecere, Dy40x20x40 mm | buc | 16,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,64 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,144 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,544 |
| 32 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x32x40 mm (teu de trecere) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,04 |
|  | 287527410403 | Teu de trecere, Dy40x32x40 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,054 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,204 |
| 33 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x25x40 mm (teu de trecere) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,36 |
|  | 287527410402 | Teu de trecere, Dy40x25x40 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,036 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,136 |
| 34 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x50x32 mm (teu de trecere) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,80 |
|  | 287527410325 | Teu de trecere, Dy32x50x32 mm | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,10 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,38 |
| 35 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x32x50 mm (teu de trecere) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,52 |
|  | 287527410635 | Teu de trecere, Dy63x32x50 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,252 |
| 36 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x50 mm (teu de trecere) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,76 |
|  | 287527410535 | Teu de trecere, Dy50x32x50 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,076 |
| 37 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x32x50 mm (крестовина) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,52 |
|  | 2875274105335 | Крестовина, Dy50x32х32x50 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,152 |
| 38 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x32x40 mm (крестовина) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,52 |
|  | 2875274105334 | Крестовина, Dy50x32х32x40 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,152 |
| 39 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x40x10x40 mm (крестовина) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,04 |
|  | 2875274104414 | Крестовина, Dy40x40х10x40 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,054 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,204 |
| 40 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x32x32x50 mm (крестовина) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,52 |
|  | 2875274106335 | Крестовина, Dy63x32х32x50 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,252 |
| 41 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x40x50 mm (крестовина) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,76 |
|  | 2875274105345 | Крестовина, Dy50x32х40x50 mm | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,076 |
| 42 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x40x10x40 mm (крестовина) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,52 |
|  | 2875274105414 | Крестовина, Dy50x40х10x40 mm | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,152 |
| 43 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (cot PPR PN 20) | buc | 67,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,05 |
|  | 2875274110120 | Cot PPR PN 20, Dy20 mm | buc | 67,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,34 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,402 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,005 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (cot PPR PN 20) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,08 |
|  | 2875274110125 | Cot PPR PN 20, Dy25 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,108 |
| 45 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (cot PPR PN 20) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,10 |
|  | 2875274110132 | Cot PPR PN 20, Dy32 mm | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,21 |
| 46 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,85 |
|  | 252121670138 | Teava din otel cu sudare electrica, Dy38х2,5 mm | m | 3,045 |
|  | 287527411738 | Cot fonta maleabila Dn38 mm | buc | 0,45 |
|  | 272120411538 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn38 mm | buc | 0,48 |
|  | 272120411038 | Reductie fonta Dn38 mm | buc | 0,24 |
|  | 272120412038 | Mufa fonta maleabila Dn38 mm | buc | 0,30 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,009 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,051 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,102 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,012 |
| 47 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 252121670232 | Teava din otel (ВГП), Dy32х2,8 mm | m | 1,015 |
|  | 287527411732 | Cot fonta maleabila Dn32 mm | buc | 0,15 |
|  | 272120411532 | Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm | buc | 0,16 |
|  | 272120411032 | Reductie fonta Dn32 mm | buc | 0,08 |
|  | 272120412032 | Mufa fonta maleabila Dn32 mm | buc | 0,10 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,003 |
| 48 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63x8,6 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,40 |
|  | 252121671063 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy63x8,6 mm | m | 8,24 |
| 49 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x6,9 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,00 |
|  | 252121671050 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy50x6,9 mm | m | 49,44 |
| 50 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x5,5 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,95 |
|  | 252121671040 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy40x5,5 mm | m | 52,53 |
| 51 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 136,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 61,20 |
|  | 252121671032 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy32x4,4 mm | m | 140,08 |
| 52 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 180,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 72,00 |
|  | 252121671025 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy25x3,5 mm | m | 185,40 |
| 53 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20) | m | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,70 |
|  | 252121671020 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu STABI Plus, PN20, Dy20x2,8 mm | m | 43,26 |
| 54 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 222,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,98 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 8,88 |
| 55 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 239,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,29 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 11,95 |
| 56 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,04 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,48 |
| 57 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 222,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,76 |
| 58 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 239,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,90 |
| 59 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,96 |
| 60 | RCsB21C k=1,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy9 cm) | buc | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,836 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 8,64 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,972 |
| 61 | RCsB21C k=1,4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy7 cm) | buc | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,428 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 6,72 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,756 |
| 62 | RCsB21C k=1,2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy6 cm) | buc | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,04 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 9,60 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,08 |
| 63 | RCsB21B k=0,8 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dy4 cm) | buc | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,016 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 7,20 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,008 |
| 64 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 63 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,10 |
|  | 2875274204063 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy63 mm | buc | 6,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
| 65 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 68,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,04 |
|  | 287527420450 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy50 mm | buc | 68,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 3,40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 68,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 68,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 68,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,80 |
| 66 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 80,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,40 |
|  | 287527420440 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy40 mm | buc | 80,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 4,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 80,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 80,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 80,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,00 |
| 67 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 276,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 77,28 |
|  | 287527420432 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy32 mm | buc | 276,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 13,80 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 276,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 276,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 276,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 27,60 |
| 68 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 308,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 61,60 |
|  | 287527420425 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy25 mm | buc | 308,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 15,40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 308,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 308,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 308,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 30,80 |
| 69 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara fixaj din polipropilen PN20) | buc | 134,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,80 |
|  | 287527420420 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, Dy20 mm | buc | 134,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 6,70 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 134,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 134,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 134,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,40 |
| 70 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de golire PE, PEND) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
|  | 252121672020 | Teava de golire PE, PEND, Dy20x2,8 mm | m | 20,60 |
| 71 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 433,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 216,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 039,20 |
| 72 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (canal tip PPR consolidat 80x80 mm) | m | 56,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 30,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,80 |
|  | 252110671808 | Canal tip PPR consolidat 80x80 mm | m | 57,12 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,336 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,028 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0112 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,00 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 6,72 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,28 |
| 73 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (canal tip PPR consolidat 60x60 mm) | m | 51,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 28,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 252110671806 | Canal tip PPR consolidat 60x60 mm | m | 52,02 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,306 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0255 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0102 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,375 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 6,12 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,255 |
| 74 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (canal tip PPR consolidat 50x50 mm) | m | 136,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 74,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,80 |
|  | 252110671805 | Canal tip PPR consolidat 50x50 mm | m | 138,72 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,816 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 6,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,068 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0272 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,00 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 16,32 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,68 |
| 75 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (canal tip PPR consolidat 40x40 mm) | m | 190,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 104,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,50 |
|  | 252110671804 | Canal tip PPR consolidat 40x40 mm | m | 193,80 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,14 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 9,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,095 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,038 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 23,75 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 22,80 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,95 |
| 76 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm (tub de protectie, L=0,32 m) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 272210331090 | Teava instalatie, Dy90 mm | m | 1,92 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,144 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 77 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 70 mm (tub de protectie, L=0,32 m) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 272210331070 | Teava instalatie, Dy70 mm | m | 1,92 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,144 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 78 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (tub de protectie, L=0,32 m) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 272210331060 | Teava instalatie, Dy60 mm | m | 1,92 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,144 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 79 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm (tub de protectie, L=0,22 m) | buc | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,20 |
|  | 272210331040 | Teava instalatie, Dy40 mm | m | 3,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,306 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,162 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,108 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,778 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0324 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0018 |
| 80 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (tub de protectie, L=0,42 m) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 272210331060 | Teava instalatie, Dy60 mm | m | 1,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,096 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,08 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
| 81 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (tub de protectie, L=1,0 m) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 272210331080 | Teava instalatie, Dy80 mm | m | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,04 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 82 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (tub de protectie, L=1,50 m) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 272210331060 | Teava instalatie, Dy60 mm | m | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,04 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 83 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (tub de protectie, L=1,5 m) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 272210331080 | Teava instalatie, Dy80 mm | m | 6,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,096 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,08 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |