| Amenajarea unei parcari publice pe terenul cu nr. cad. 01001011173 situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, tronsonul str. Melestiu 26/9-24/15 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea parcarii Melestiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,185 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 24,050 |
|  |  | Capitolul 2. Imbaracimnte |  |  |
| 3 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 8,750 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm | m3 | 131,250 |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 875,000 |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 185,000 |
| 7 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 180,000 |
|  |  | Capitolul 3. Spatii verzi |  |  |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,185 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 24,050 |
| 10 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 185,000 |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,850 |
| 12 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,850 |

| Amenajarea scuarului pe terenul cu nr. cad. 01001020298 in adiacenta blocului locativ situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, sos. Muncesti 404 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-3

Amenajare scuar Muncesti 404

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 140,000 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 14,300 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 14,300 |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,380 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 234,600 |
|  |  | Capitolul 2. Imbaracimnte |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,410 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm | m3 | 51,150 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 341,000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 326,000 |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje |  |  |
| 10 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,000 |
| 11 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare/ Banci pentru parc tip cerc | buc | 1,000 |
| 12 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,380 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 179,400 |
| 15 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 380,000 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 13,800 |
| 17 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,800 |
| 18 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,500 |

| Amenajarea teritoriului adiacent (trotuar public, parcari) pe terenurile cu nr. cad. 01001060488, 01001060440, str. Liuba Dumitriu,20, sec. Botanica, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-5

Amenajare teritoriu Liuba Dumitriu 20

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 30,530 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,250 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 254,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Sol din zona verde | 100 m3 | 0,460 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare | 100 m3 | 1,240 |
| 6 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 9,000 |
| 7 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,391 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 341,330 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Trotuar |  |  |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,550 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.160mm | m3 | 40,800 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 255,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Parcare |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,930 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.160mm | m3 | 94,880 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 593,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 15 | DE11A | Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie din beton (consum beton 0,012 m3/ml), de 10x20 cm | m | 234,000 |
| 16 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 359,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,566 |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 73,580 |
| 19 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 377,000 |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,770 |
| 21 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,770 |
|  |  | Capitolul 5. Asfaltare |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.50-70 mm conf. GOST8267-93, gr.150mm | m3 | 6,600 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.100mm | m3 | 4,400 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,018 |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala dde 80 mm | m2 | 44,000 |
|  |  | Capitolul 6. Perete de sprijin |  |  |
| 26 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,888 |
| 27 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,222 |
| 28 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 37,740 |
| 29 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 134,400 |
| 30 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 ф6 pas 100x100 (4.44 kg/m2) | kg | 620,970 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Bc 15 cu adaos hidrofob F75 | m3 | 22,200 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 88,800 |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,888 |

| Amenajarea unei parcari publice in adiacenta parcului de distractie pe terenurile cu nr. cad. 0100101638, 01001050332, vis-a-vis de str. Trandafirilor 15/2, sec. Botanica, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-6

Amenajare teritoriu Trandafirilor 15/2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 41,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 44,110 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 168,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Sol din zona verde | 100 m3 | 0,121 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare | 100 m3 | 1,230 |
| 6 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 5,000 |
| 7 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,479 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 331,200 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Trotuar |  |  |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,180 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.160mm | m3 | 98,880 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 618,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Parcare |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,670 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.160mm | m3 | 74,720 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 467,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 15 | DE11A | Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie din beton (consum beton 0,012 m3/ml), de 10x20 cm | m | 103,000 |
| 16 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 106,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,340 |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 44,200 |
| 19 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 228,000 |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 2,280 |
| 21 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 2,280 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.