# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,,Ortopedie proteică a articulațiilor mari’’ (nr. 8).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Salonul Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 19,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,000 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,000 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,000 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 19,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 84,500 |
| 9 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 10 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 84,500 |
| 12 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 84,500 |
| 13 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,500 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,500 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,500 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,500 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,500 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 84,500 |
| 20 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,500 |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 2,000 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 2,000 |
| 23 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,000 |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 17,100 |
| 26 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 19,550 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 19,000 |
| 28 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,000 |
| 29 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,000 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 21,850 |
|  |  | 1.1.2. Incalzire |  |  |
| 32 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 33 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 |
| 34 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,600 |
| 35 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 8,000 |
| 36 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 7,000 |
| 37 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 38 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,000 |
| 39 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 2,000 |
| 40 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 42 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 43 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 4,000 |
| 44 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 12,000 |
| 45 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 46 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 47 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 48 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 49 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 50 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 14,000 |
|  |  | 1.2. Salonul Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 51 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 16,600 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,600 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,600 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,600 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,600 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,600 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,600 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 60,100 |
| 59 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 60 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 60,100 |
| 62 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 60,100 |
| 63 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,100 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,100 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,100 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 60,100 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,100 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 60,100 |
| 70 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 71 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 72 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 73 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 74 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,600 |
| 75 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 16,600 |
| 76 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 14,950 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,600 |
| 78 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 16,600 |
| 79 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,600 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 16,600 |
| 81 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 19,100 |
|  |  | 1.2.2. Incalzire |  |  |
| 82 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 83 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 84 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 85 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 86 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 87 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 88 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 89 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 90 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 91 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 92 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 93 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 94 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,000 |
| 95 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 96 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 97 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 98 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 99 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 1.3. WC Salon1-2 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 100 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 6,000 |
| 101 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezintente la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 6,000 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,000 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 23,600 |
| 109 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 23,600 |
| 110 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 23,600 |
| 112 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 23,600 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,600 |
| 114 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,000 |
| 115 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 116 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 23,600 |
| 117 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,000 |
| 118 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 6,000 |
| 119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,000 |
| 120 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,000 |
| 121 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,000 |
| 122 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 6,000 |
| 123 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 6,000 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,000 |
| 126 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,000 |
|  |  | 1.3.2. Apa si canalizare |  |  |
| 127 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 128 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 129 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 130 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 131 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 132 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 133 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 134 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 10,000 |
| 135 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 42,000 |
| 136 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,000 |
| 137 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 138 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 139 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,500 |
| 140 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 141 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 142 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 143 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 144 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 145 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 146 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 147 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 |
| 148 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 1,000 |
| 149 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,250 |
| 150 | RpCB01E | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,100 |
| 151 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 10,000 |
| 152 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.3. Incalzire |  |  |
| 153 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
| 154 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 15,000 |
| 155 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 156 | IC38B | Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 157 | IC38B | Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 158 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 2,000 |
| 159 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americanca), cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 160 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4. Salonul Nr.3 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 161 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 15,000 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |
| 163 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,000 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 15,000 |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 84,500 |
| 169 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 170 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 171 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 84,500 |
| 172 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 84,500 |
| 173 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 25,000 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,500 |
| 175 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,500 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,500 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,500 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,500 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 84,500 |
| 180 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 181 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 182 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 183 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 184 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,000 |
| 185 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 15,000 |
| 186 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 13,500 |
| 187 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 15,000 |
| 188 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 15,000 |
| 189 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,000 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 15,000 |
| 191 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 17,250 |
|  |  | 1.4.2. Incalzire |  |  |
| 192 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 193 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 194 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 195 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,000 |
| 196 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 197 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 198 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 199 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 200 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 201 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 202 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 203 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 204 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 205 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 206 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 |
| 207 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 208 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 209 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 5,000 |
|  |  | 1.5. WC Salon 3-4 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 210 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 6,000 |
| 211 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezintente la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 6,000 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 213 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 215 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,000 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 6,000 |
| 218 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 27,600 |
| 219 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 27,600 |
| 220 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 221 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,600 |
| 222 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 27,600 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,600 |
| 224 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,000 |
| 225 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 226 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 27,600 |
| 227 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,000 |
| 228 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 6,000 |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,000 |
| 230 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,000 |
| 231 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,000 |
| 232 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 6,000 |
| 233 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 6,000 |
| 234 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,000 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,000 |
| 236 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,000 |
|  |  | 1.5.2. Apa si canalizare |  |  |
| 237 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 238 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 239 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 240 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 241 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 242 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 243 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 244 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 10,000 |
| 245 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 42,000 |
| 246 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,000 |
| 247 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 248 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 249 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,500 |
| 250 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 251 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 252 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 253 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 254 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 255 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 256 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 257 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 |
| 258 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 1,000 |
| 259 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,250 |
| 260 | RpCB01E | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,100 |
| 261 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 10,000 |
| 262 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5.3. Incalzire |  |  |
| 263 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
| 264 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 15,000 |
| 265 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 266 | IC38B | Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 267 | IC38B | Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 268 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 2,000 |
| 269 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americanca), cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 270 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6. Salonul Nr.4 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 271 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 16,600 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,600 |
| 273 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,600 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,600 |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,600 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,600 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,600 |
| 278 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 69,000 |
| 279 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 280 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 281 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 69,000 |
| 282 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 69,000 |
| 283 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,000 |
| 285 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,000 |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,000 |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 69,000 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,000 |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 69,000 |
| 290 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 291 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 292 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 293 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 294 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,600 |
| 295 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 16,600 |
| 296 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 14,950 |
| 297 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,600 |
| 298 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 16,600 |
| 299 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,600 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 16,600 |
| 301 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 19,100 |
|  |  | 1.6.2. Incalzire |  |  |
| 302 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 303 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 304 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 305 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,000 |
| 306 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 307 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 308 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 309 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 310 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 311 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 312 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 313 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 314 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 315 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 316 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 317 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 318 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 319 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 320 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 5,000 |
|  |  | 1.7. Salonul Nr.5 - 1 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 321 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 12,000 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 323 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,000 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 325 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,000 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 327 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,000 |
| 328 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 52,000 |
| 329 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 330 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 331 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 52,000 |
| 332 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 52,000 |
| 333 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,000 |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,000 |
| 335 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,000 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,000 |
| 337 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,000 |
| 338 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,000 |
| 339 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 52,000 |
| 340 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 341 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 342 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 343 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 344 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,000 |
| 345 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,000 |
| 346 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 10,800 |
| 347 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,000 |
| 348 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 12,000 |
| 349 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,000 |
| 351 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 13,800 |
|  |  | 1.7.2. Incalzire |  |  |
| 352 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 353 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 354 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 355 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,000 |
| 356 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 357 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 358 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 359 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 360 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 361 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 362 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 363 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 364 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 365 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 366 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 367 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 368 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 369 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 5,000 |
|  |  | 1.8. Salonul Nr.5 - 2 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 370 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 12,000 |
| 371 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 372 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,000 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,000 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,000 |
| 377 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 58,500 |
| 378 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 379 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 380 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 58,500 |
| 381 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 58,500 |
| 382 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,000 |
| 383 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,500 |
| 384 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,500 |
| 385 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,500 |
| 386 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 58,500 |
| 387 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,500 |
| 388 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 58,500 |
| 389 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,600 |
| 390 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 391 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 392 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 393 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,000 |
| 394 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,000 |
| 395 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 10,800 |
| 396 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,000 |
| 397 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 12,000 |
| 398 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,000 |
| 400 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 13,800 |
|  |  | 1.8.2. Incalzire |  |  |
| 401 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 402 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 4,000 |
| 403 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 404 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,000 |
| 405 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 406 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 407 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 408 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 409 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 410 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 411 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 412 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 413 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,000 |
| 414 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 415 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 416 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 417 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 418 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.9. Salonul Nr.5 Tambur |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 419 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 4,000 |
| 420 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 421 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,000 |
| 422 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 423 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,000 |
| 424 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 425 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 4,000 |
| 426 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 33,000 |
| 427 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 3,000 |
| 428 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 33,000 |
| 429 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 33,000 |
| 430 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 |
| 431 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,000 |
| 432 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,000 |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,000 |
| 434 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 33,000 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,000 |
| 436 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 33,000 |
| 437 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 0,600 |
| 438 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,000 |
| 439 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 4,000 |
| 440 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 3,600 |
| 441 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 4,000 |
| 442 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 4,000 |
| 443 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 4,000 |
| 445 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 4,600 |
|  |  | 1.10. WC Salon 5 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 446 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 4,000 |
| 447 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezintente la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 4,000 |
| 448 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 449 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,000 |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 451 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,000 |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 453 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,000 |
| 454 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 23,600 |
| 455 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 23,600 |
| 456 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 457 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 23,600 |
| 458 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 23,600 |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,600 |
| 460 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 18,000 |
| 461 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 462 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 23,600 |
| 463 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,000 |
| 464 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,000 |
| 465 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 4,000 |
| 466 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 4,000 |
| 467 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
| 468 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 4,000 |
| 469 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 4,000 |
| 470 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
| 471 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 4,000 |
| 472 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,000 |
|  |  | 1.10.2. Apa si canalizare |  |  |
| 473 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 474 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 475 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 476 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 477 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 478 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 479 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 480 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 10,000 |
| 481 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 42,000 |
| 482 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,000 |
| 483 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 484 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 485 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,500 |
| 486 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 487 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 488 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 489 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 490 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 491 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 492 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 493 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 |
| 494 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 1,000 |
| 495 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,250 |
| 496 | RpCB01E | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,100 |
| 497 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 10,000 |
| 498 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.10.3. Incalzire |  |  |
| 499 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
| 500 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 15,000 |
| 501 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 502 | IC38B | Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 503 | IC38B | Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 504 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 2,000 |
| 505 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americanca), cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 506 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
|  |  | 1.11. Sufragerie |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 507 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 7,500 |
| 508 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,500 |
| 509 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,500 |
| 510 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,500 |
| 511 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,500 |
| 512 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,500 |
| 513 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 7,500 |
| 514 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 43,500 |
| 515 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 31,500 |
| 516 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 517 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 518 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 519 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 43,500 |
| 520 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 43,500 |
| 521 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 522 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,000 |
| 523 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,000 |
| 524 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,000 |
| 525 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,000 |
| 526 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,000 |
| 527 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 12,000 |
| 528 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 31,500 |
| 529 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 530 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior ) | buc | 1,000 |
| 531 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,400 |
| 532 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,400 |
| 533 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7,400 |
| 534 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 7,400 |
| 535 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,400 |
| 536 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 7,400 |
| 537 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 7,400 |
|  |  | 1.11.2. Incalzire |  |  |
| 538 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 539 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 540 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 541 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 542 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 |
| 543 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 544 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 545 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 546 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 547 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 548 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 549 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 550 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 551 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 552 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 553 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 554 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 555 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.11.3. Apa si canalizare |  |  |
| 556 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 557 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 558 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 559 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 560 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 561 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 27,000 |
| 562 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 563 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 564 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,000 |
| 565 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 566 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 567 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
|  |  | 1.12. Sef Sectie |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 568 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 12,000 |
| 569 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 570 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,000 |
| 571 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 572 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,000 |
| 573 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,000 |
| 574 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,000 |
| 575 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 52,500 |
| 576 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 577 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 6,000 |
| 578 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 52,500 |
| 579 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 52,500 |
| 580 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 581 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,500 |
| 582 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,500 |
| 583 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,500 |
| 584 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,500 |
| 585 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,500 |
| 586 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 52,500 |
| 587 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 588 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 589 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 590 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 591 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,000 |
| 592 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,000 |
| 593 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 10,800 |
| 594 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosel | m2 | 12,000 |
| 595 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 12,000 |
| 596 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 597 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,000 |
| 598 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 13,800 |
|  |  | 1.12.2. Incalzire |  |  |
| 599 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 600 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 601 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 602 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 603 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 604 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 605 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 606 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 607 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 608 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 609 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 610 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 611 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 612 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 613 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 614 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 615 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 616 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.13. Asistente medicale |  |  |
|  |  | 1.13.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 617 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 2,800 |
| 618 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,800 |
| 619 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,800 |
| 620 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,800 |
| 621 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,800 |
| 622 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,800 |
| 623 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 2,800 |
| 624 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,500 |
| 625 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 626 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 3,000 |
| 627 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 10,500 |
| 628 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 10,500 |
| 629 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,500 |
| 631 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,500 |
| 632 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,500 |
| 633 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,500 |
| 634 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,500 |
| 635 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 10,500 |
| 636 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 0,600 |
| 637 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 |
| 638 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,300 |
| 639 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 640 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,800 |
| 641 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 2,800 |
| 642 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 2,500 |
| 643 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2,800 |
| 644 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 2,800 |
| 645 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,800 |
| 646 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 2,800 |
| 647 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 3,250 |
|  |  | 1.13.2. Incalzire |  |  |
| 648 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 649 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 10,000 |
| 650 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 651 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,000 |
| 652 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 3,000 |
| 653 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 654 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 655 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 656 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 657 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 658 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 659 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 660 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 4,000 |
| 661 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 662 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 663 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 664 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 665 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.14. Debara |  |  |
|  |  | 1.14.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 666 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 6,200 |
| 667 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,200 |
| 668 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,200 |
| 669 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,200 |
| 670 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,200 |
| 671 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,200 |
| 672 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 6,200 |
| 673 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,300 |
| 674 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 675 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,300 |
| 676 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 40,300 |
| 677 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,500 |
| 678 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,300 |
| 679 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,300 |
| 680 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,300 |
| 681 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,300 |
| 682 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,300 |
| 683 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 40,300 |
| 684 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 |
| 685 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,300 |
| 686 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 687 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,200 |
| 688 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 6,200 |
| 689 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 5,500 |
| 690 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,200 |
| 691 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,200 |
| 692 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,200 |
| 693 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,200 |
| 694 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 7,150 |
|  |  | 1.14.2. Incalzire |  |  |
| 695 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 696 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 |
| 697 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 698 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 699 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 7,000 |
| 700 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 701 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 702 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 703 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 704 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 705 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 706 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 707 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 708 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 709 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 710 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 711 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 712 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 1.15. Salon asistenta superioara |  |  |
|  |  | 1.15.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 713 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 7,000 |
| 714 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 7,000 |
| 715 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,000 |
| 716 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,000 |
| 717 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,000 |
| 718 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,000 |
| 719 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,000 |
| 720 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 7,000 |
| 721 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru fereastra) | m3 | 0,400 |
| 722 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime | m2 | 5,000 |
| 723 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,000 |
| 724 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 25,000 |
| 725 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 726 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 20,000 |
| 727 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 25,000 |
| 728 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 25,000 |
| 729 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 730 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,000 |
| 731 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,000 |
| 732 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,000 |
| 733 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,000 |
| 734 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,000 |
| 735 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 736 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 23,000 |
| 737 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 738 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 |
| 739 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,300 |
| 740 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 741 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,000 |
| 742 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,000 |
| 743 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ingropare WC) | m3 | 0,300 |
| 744 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 7,000 |
| 745 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 7,000 |
| 746 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 7,000 |
| 747 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,000 |
| 748 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 7,000 |
| 749 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 8,100 |
|  |  | 1.15.2. Incalzire |  |  |
| 750 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 751 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 752 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 12,000 |
| 753 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 26,000 |
| 754 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 755 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 756 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 757 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 758 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 759 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 760 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 761 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 762 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 763 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 764 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 765 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 766 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.15.3. Apa si canalizare |  |  |
| 767 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 768 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 769 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 770 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 771 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 772 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 773 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 16,000 |
| 774 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 18,000 |
| 775 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 776 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 777 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 778 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,000 |
| 779 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 780 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 781 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 782 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.16. Tratamente |  |  |
|  |  | 1.16.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 783 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la pereti | m2 | 10,100 |
| 784 | IzF10F | Strat termoizolator la tavan din placi din vata minerala 50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Izolarea tavanului¦) | m2 | 10,100 |
| 785 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 10,100 |
| 786 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,100 |
| 787 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,100 |
| 788 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,100 |
| 789 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,100 |
| 790 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,100 |
| 791 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,100 |
| 792 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,000 |
| 793 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 794 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 795 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 796 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 32,000 |
| 797 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 32,000 |
| 798 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,000 |
| 799 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,000 |
| 800 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,000 |
| 801 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,000 |
| 802 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 30,000 |
| 803 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,000 |
| 804 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 805 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior ) | buc | 1,000 |
| 806 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 30,000 |
| 807 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,500 |
| 808 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 |
| 809 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,300 |
| 810 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 811 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,100 |
| 812 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 10,100 |
| 813 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 9,100 |
| 814 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10,100 |
| 815 | RpCK01A k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 10,100 |
| 816 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,100 |
| 817 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 10,100 |
| 818 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,700 |
|  |  | 1.16.2. Incalzire |  |  |
| 819 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 820 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 821 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 822 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 823 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 7,000 |
| 824 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 825 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 826 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 827 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 828 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 829 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 830 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 831 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 832 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 833 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 834 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 835 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 836 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 |
|  |  | 1.16.3. Apa si canalizare |  |  |
| 837 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 838 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 839 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 840 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 841 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,000 |
| 842 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 843 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 844 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 845 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 846 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 22,000 |
| 847 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 848 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.17. Sectia Anestezie Terapie |  |  |
|  |  | 1.17.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 849 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 24,300 |
| 850 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,300 |
| 851 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,300 |
| 852 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,300 |
| 853 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,300 |
| 854 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,300 |
| 855 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 24,300 |
| 856 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 75,800 |
| 857 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 858 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime | m2 | 15,000 |
| 859 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 36,400 |
| 860 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,030 |
| 861 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 78,800 |
| 862 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 78,800 |
| 863 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 20,000 |
| 864 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,800 |
| 865 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,800 |
| 866 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,800 |
| 867 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 78,800 |
| 868 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,800 |
| 869 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 78,800 |
| 870 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,000 |
| 871 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 800 mm | m | 2,600 |
| 872 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 2,600 |
| 873 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 874 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,300 |
| 875 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 24,300 |
| 876 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 21,870 |
| 877 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 24,300 |
| 878 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 24,300 |
| 879 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,300 |
| 880 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 24,300 |
| 881 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 27,950 |
|  |  | 1.17.2. Incalzire |  |  |
| 882 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 883 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 884 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,600 |
| 885 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 9,000 |
| 886 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 15,000 |
| 887 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 888 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,000 |
| 889 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 2,000 |
| 890 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 891 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 892 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 893 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 4,000 |
| 894 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 14,000 |
| 895 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 |
| 896 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 897 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 898 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 899 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 900 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
|  |  | 1.18. Grup Sanitar |  |  |
|  |  | 1.18.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 901 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 4,000 |
| 902 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezintente la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 4,000 |
| 903 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 904 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,000 |
| 905 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 906 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,000 |
| 907 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,000 |
| 908 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 4,000 |
| 909 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 18,500 |
| 910 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 18,500 |
| 911 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 912 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 913 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 914 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 18,500 |
| 915 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 18,500 |
| 916 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,500 |
| 917 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 |
| 918 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 919 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 18,500 |
| 920 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,000 |
| 921 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,000 |
| 922 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 4,000 |
| 923 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 4,000 |
| 924 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
| 925 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 4,000 |
| 926 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 4,000 |
| 927 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
| 928 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 4,000 |
| 929 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,000 |
| 930 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.18.2. Apa si canalizare |  |  |
| 931 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 932 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 933 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 934 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 935 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 936 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 937 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 938 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 10,000 |
| 939 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 42,000 |
| 940 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,000 |
| 941 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 942 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 943 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,500 |
| 944 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 945 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 946 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 947 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 948 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 949 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 950 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 951 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 |
| 952 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 1,000 |
| 953 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,250 |
| 954 | RpCB01E | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,100 |
| 955 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 10,000 |
| 956 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.18.3. Incalzire |  |  |
| 957 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
| 958 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 15,000 |
| 959 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 960 | IC38B | Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 961 | IC38B | Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 962 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 2,000 |
| 963 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americanca), cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 964 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
|  |  | 1.19. Menajera |  |  |
|  |  | 1.19.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 965 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,000 |
| 966 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,000 |
| 967 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 968 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,000 |
| 969 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,000 |
| 970 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,000 |
| 971 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 9,000 |
| 972 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 46,350 |
| 973 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 974 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 46,350 |
| 975 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 46,350 |
| 976 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 11,000 |
| 977 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,350 |
| 978 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,350 |
| 979 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,350 |
| 980 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 46,350 |
| 981 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,350 |
| 982 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 46,350 |
| 983 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,600 |
| 984 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 |
| 985 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,300 |
| 986 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 987 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,000 |
| 988 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 9,000 |
| 989 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 8,100 |
| 990 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 9,000 |
| 991 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 9,000 |
| 992 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,000 |
| 993 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 9,000 |
| 994 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 10,350 |
|  |  | 1.19.2. Incalzire |  |  |
| 995 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 996 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 997 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 998 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 4,000 |
| 999 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 6,000 |
| 1000 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1001 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 1002 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1003 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1004 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1005 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1006 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 1007 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 1008 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1009 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1010 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1011 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1012 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 1.20. Sala de Operetii |  |  |
|  |  | 1.20.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1013 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 27,700 |
| 1014 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,700 |
| 1015 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,700 |
| 1016 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,700 |
| 1017 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 27,700 |
| 1018 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,700 |
| 1019 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 27,700 |
| 1020 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 79,300 |
| 1021 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 79,300 |
| 1022 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 1023 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 79,300 |
| 1024 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 79,300 |
| 1025 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 22,000 |
| 1026 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,300 |
| 1027 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 79,300 |
| 1028 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,300 |
| 1029 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 79,300 |
| 1030 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,300 |
| 1031 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 79,300 |
| 1032 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,500 |
| 1033 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 1034 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,700 |
| 1035 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 27,700 |
| 1036 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 27,700 |
| 1037 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 27,700 |
| 1038 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,700 |
| 1039 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,700 |
| 1040 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 31,800 |
|  |  | 1.20.2. Incalzire |  |  |
| 1041 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 1042 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 1043 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,600 |
| 1044 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 9,000 |
| 1045 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 15,000 |
| 1046 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 5,000 |
| 1047 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,000 |
| 1048 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 2,000 |
| 1049 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 1050 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 1051 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 1052 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 4,000 |
| 1053 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 14,000 |
| 1054 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 5,000 |
| 1055 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1056 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1057 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1058 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 17,000 |
|  |  | 1.21. Sala Preoperatorie |  |  |
|  |  | 1.21.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1059 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 20,550 |
| 1060 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,550 |
| 1061 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,550 |
| 1062 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,550 |
| 1063 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,550 |
| 1064 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,550 |
| 1065 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,550 |
| 1066 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 70,500 |
| 1067 | RpCO56B | Demontari: placaj din lemn la pereti | m2 | 12,000 |
| 1068 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 70,500 |
| 1069 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 1070 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 1071 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1072 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 70,500 |
| 1073 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 70,500 |
| 1074 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 20,000 |
| 1075 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,500 |
| 1076 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,500 |
| 1077 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,500 |
| 1078 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 70,500 |
| 1079 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,500 |
| 1080 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 70,500 |
| 1081 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 1082 | CL23D | Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti | buc | 1,000 |
| 1083 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 1084 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,550 |
| 1085 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,550 |
| 1086 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 20,550 |
| 1087 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 20,550 |
| 1088 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,550 |
| 1089 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 20,550 |
| 1090 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 23,600 |
| 1091 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.21.2. Incalzire |  |  |
| 1092 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,000 |
| 1093 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 1094 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 1095 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 1096 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 1097 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 1098 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 1099 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1100 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1101 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1102 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1103 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 1104 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 1105 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1106 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1107 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1108 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1109 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 |
|  |  | 1.21.3. Apa si canalizare |  |  |
| 1110 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru instrumente din inox | buc | 4,000 |
| 1111 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 8,000 |
| 1112 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,000 |
| 1113 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 1114 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 1115 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 36,000 |
| 1116 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 1117 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 1118 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 1119 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 1120 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru intrumente medicale, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 1121 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | 1.22. Sala Pansamente |  |  |
|  |  | 1.22.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1122 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 14,300 |
| 1123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,300 |
| 1124 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,300 |
| 1125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,300 |
| 1126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,300 |
| 1127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,300 |
| 1128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 14,300 |
| 1129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 61,000 |
| 1130 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 42,700 |
| 1131 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 1132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 61,000 |
| 1133 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 61,000 |
| 1134 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 20,000 |
| 1135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,000 |
| 1136 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,000 |
| 1137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,000 |
| 1138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 61,000 |
| 1139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,000 |
| 1140 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 61,000 |
| 1141 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,600 |
| 1142 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 1143 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,300 |
| 1144 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,300 |
| 1145 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 14,300 |
| 1146 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 14,300 |
| 1147 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,300 |
| 1148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 14,300 |
| 1149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,450 |
|  |  | 1.22.2. Incalzire |  |  |
| 1150 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 1151 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 1152 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 1153 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 1154 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 1155 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 1156 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 1157 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1158 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1159 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1160 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1161 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 1162 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 1163 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 1164 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1165 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1166 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1167 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 |
|  |  | 1.22.3. Apa si canalizare |  |  |
| 1168 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1169 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 1170 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 1171 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 1172 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 1173 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 25,000 |
| 1174 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1175 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 1176 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 1177 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1178 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 1179 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
|  |  | 1.23. Ordinatoria |  |  |
|  |  | 1.23.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1180 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 16,700 |
| 1181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,700 |
| 1182 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,700 |
| 1183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,700 |
| 1184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,700 |
| 1185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,700 |
| 1186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,700 |
| 1187 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 62,800 |
| 1188 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 1,000 |
| 1189 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 2,500 |
| 1190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 62,800 |
| 1191 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 62,800 |
| 1192 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 3,000 |
| 1193 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 20,000 |
| 1194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,800 |
| 1195 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 59,800 |
| 1196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,800 |
| 1197 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 59,800 |
| 1198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,800 |
| 1199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 59,800 |
| 1200 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,500 |
| 1201 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 1202 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 1203 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
| 1204 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,700 |
| 1205 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 16,700 |
| 1206 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 15,100 |
| 1207 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,700 |
| 1208 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 16,700 |
| 1209 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,700 |
| 1210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 16,700 |
| 1211 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 19,200 |
|  |  | 1.23.2. Incalzire |  |  |
| 1212 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 1213 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 |
| 1214 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 1215 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 1216 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 1217 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 1218 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 1219 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 1220 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 1221 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 1222 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 1223 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 1224 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,000 |
| 1225 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 1226 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 1227 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 1228 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 1229 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 1230 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.23.3. Apa si canalizare |  |  |
| 1231 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 1232 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 1233 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 1234 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 1235 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 1236 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 22,000 |
| 1237 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 1238 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 1239 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1240 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 1241 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 1242 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.24. Holul |  |  |
|  |  | 1.24.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1243 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 133,200 |
| 1244 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru intarirea grinzii (sveiler) | kg | 150,000 |
| 1245 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 152,200 |
| 1246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 152,200 |
| 1247 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 152,200 |
| 1248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 152,200 |
| 1249 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 152,200 |
| 1250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 152,200 |
| 1251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 152,200 |
| 1252 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 571,200 |
| 1253 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 1254 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 65,000 |
| 1255 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 571,200 |
| 1256 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 571,200 |
| 1257 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 1 160,000 |
| 1258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 571,200 |
| 1259 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 571,200 |
| 1260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 571,200 |
| 1261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 571,200 |
| 1262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 571,200 |
| 1263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 571,200 |
| 1264 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 23,000 |
| 1265 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 2,000 |
| 1266 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,400 |
| 1267 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv | m | 1,400 |
| 1268 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 152,200 |
| 1269 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 28,300 |
| 1270 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 136,500 |
| 1271 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 152,200 |
| 1272 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 152,200 |
| 1273 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 152,200 |
| 1274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 152,200 |
| 1275 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 175,100 |
|  |  | 1.24.2. Incalzire |  |  |
| 1276 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 14,000 |
| 1277 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 25,000 |
| 1278 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 23,100 |
| 1279 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 32,000 |
| 1280 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 51,000 |
| 1281 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 21,000 |
| 1282 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 14,000 |
| 1283 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 7,000 |
| 1284 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 28,000 |
| 1285 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 7,000 |
| 1286 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 7,000 |
| 1287 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 14,000 |
| 1288 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 46,000 |
| 1289 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 21,000 |
| 1290 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 14,000 |
| 1291 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 28,000 |
| 1292 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 14,000 |
| 1293 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 37,000 |
|  |  | 1.25. Timplarii |  |  |
| 1294 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 67,450 |
| 1295 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Vitraj si usi din aluminiu) | kg | 175,000 |
| 1296 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 1,500 |
| 1297 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 1,650 |
| 1298 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 79,150 |
| 1299 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu framuga), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,200 |
| 1300 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (glisante cu auto deschidere) la sala de operatii, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,000 |
| 1301 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (la holul de la intrare si in sala preoperatorie) | m2 | 14,850 |
| 1302 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usiiâ | m | 36,000 |
|  |  | 1.26. Lucrari diverse |  |  |
| 1303 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 45,000 |
| 1304 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 45,000 |
| 1305 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 60,000 |
| 1306 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 60,000 |
|  |  | 1.27. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1307 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 105,000 |
| 1308 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 105,000 |
| 1309 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1 450,000 |
| 1310 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 1 450,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie a pereului |  |  |
| 1311 | DG01B | Desfacerea de pavaje | m2 | 48,000 |
| 1312 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 48,000 |
| 1313 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 5,600 |
| 1314 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (incarcarea in autovehicol) | 100 m3 | 0,350 |
| 1315 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,600 |
| 1316 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,100 |
| 1317 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,400 |
| 1318 | CE17A | Strat polimeric 100 mc | m2 | 48,000 |
| 1319 | CC03C | Montare plase sudate VR 100X100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 58,600 |
| 1320 | CG22A k=1.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr tot=15 cm K=1.5) | m2 | 48,000 |
| 1321 | RpCB09A | Slefuirea stratului de beton superficial | m2 | 48,000 |
| 1322 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura | m | 16,000 |
| 1323 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 16,000 |
|  |  | 3. Electricitate |  |  |
| 1324 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 85,000 |
| 1325 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,000 |
| 1326 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 750,000 |
| 1327 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 1328 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 142,000 |
| 1329 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 34,000 |
| 1330 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 12,000 |
| 1331 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | 1,000 |
| 1332 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | 1,000 |
| 1333 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 1,000 |
| 1334 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 3,000 |
| 1335 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 7,000 |
| 1336 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 23,000 |
| 1337 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 15,000 |
| 1338 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | 10,000 |
| 1339 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 6,000 |
| 1340 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 4,000 |
| 1341 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 67,000 |
| 1342 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18) | buc | 11,000 |
| 1343 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale cu grila | buc | 4,000 |
| 1344 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 18,000 |
| 1345 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |
| 1346 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 1 788,000 |
| 1347 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1 704,000 |
| 1348 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 55,000 |
| 1349 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 1 788,000 |
| 1350 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 1 704,000 |
| 1351 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 55,000 |
| 1352 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 |
| 1353 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 |
| 1354 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.