Proiect ORACLE

Cod: ROMD00292

Contract nr. 123853

Caiet de sarcini pentru tehnica de calcul în cadrul proiectului ORACLE

Programului INTERREG VI-A NEXT ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA–partea Republicii Moldova (Ministerul Afacerilor Interne), (cod ROMD00292) și conform Contractului de grant nr.123853 din 25.06.2025

Specificații tehnice

Lot 1. Computator model avansat

|  | Model avansat pentru administrator al SIA (not refurbished) |
| --- | --- |
| Tip: SFF/ Desktop/mini-Tower/mid-Tower (case negru sau gri) Procesor:Minimum 12 nuclee total (min. 6 performanță + min. 6 eficiente), frecvența de bază minim 2,6 Ghz, frecvență turbo pînă la 5,0 Ghz), min. 18 threads total, cache min. 20 Mb, lansat în 2024 sau mai târziu Memorie:Min. 32 GB DDR4 /DDR5 (1x32GB DDR4/DDR5), min.1xDIMM slots liber,MB suport Min.64 GB Stocare:1 x min. 256 GB PCIe NVMe (not refurbished); - System disk 1 x min. 1TB SSD SATA (not refurbished); - Date disk Video:integrat Porturi:USB - min 5 (dintre care min. 1x USB Type-A 3.2 Gen1; 1x USB Type-A 3.2 Gen2; 1x USB Type-C 3.2 Gen1), min.1x DP, 1x HDMI; RJ45; Audio port Monitor 1:Min 23.8" IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, 100Hz, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); Integrated Speakers sau Soundbar (min. 1,5W pe canal), ajustabil după înălțime - min. 0-110mm Monitor 2:Min 23.8" IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, 100Hz, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); Integrated Speakers sau Soundbar (min. 1,5W pe canal), ajustabil după înălțime - min. 0-110mm Conexiuni de retea:10/100/1000 Base-T Tastatura:USB Eng/Ru, culoarea case staiei de lucru de la producătorul PC Mouse:USB Laser, culoarea case staiei de lucru de la producătorul PC Alimentarea (Tensiunea de intrare):220-240 V (± 10 %) 50 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) Protector de supratensiune:220V, min.4 prize, L. min.3 m Security:Managementul parolei de pornire / de configurare (prin BIOS); activare/dezactivare USB prin BIOS, Platform Module (TPM) 2.0Sistem de operare: 1. Sistem de operare Microsoft Windows 11 Pro 64Bit, FPP; versiune în cutie FPP (Full Packaged Product); localizare (limbajul interfeței sistemului Windows) Română. 2. Microsoft Office Home & Business (anul lansării 2024 și mai tînziu), Licentă permanenta/perpetual și se livreaza in BOX, in în cutie cu cod de activare. Garantie:Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); Monitorul și PC-ul de la același producător; Garanția minimum 36 de luni și poate fi oferită de producător sau de ofertant, care deține un centru de service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova sau un acord/contract cu un asemenea centru. Anul de producere 2025 |  |

Proiect ORACLE

Cod: ROMD00292

Contract nr. 123853

Lot  2.  Computator tip Notebook

Specificații tehnice

HB Model avansat Platform Aluminum/Plastic chassis CPU Minimum 8 nuclee total (min. 4 performanță + min. 4 eficiente), frecvența de bază minim 2,2 Ghz, frecvență turbo pănă la 4,8 Ghz), min. 8 threads total, cache min. 10 Mb, lansat în 2024 sau mai târziu RAM Min. 32 GB DDR4/DDR5, min.2xSODIMM slots (memoria operativă nu trebuie să fie lipită pe placa de bază) HDD Min 1x 512GB PCIe NVMe; LCD display Min 15”- 16” Full HD native min.1920x1200 min 300 cd/m2 Video Integrated Wireless conn. Wi-Fi (802.11) ax, Bluetooth min. v 5.3 Multimedia Integrated stereo speakers, Integrated -microphone, HD webcam 1280 x 720 Ports Min. 1x USB 3.0, 1xUSB Type C, 1x HDMI; 1x RJ-45 (se accepta conectivitatea prin adapter USB Type C -RJ45, livrare inclusa in set) Card rider SD , sau external conectivitate USB inclus in set Keyboard English/Russian, cu iluminare Mouse: USB Laser, fară fir de culoarea case NB Pointing device Touchpad with scroll zone, on/off button Battery min 8 ore conform MM18 Alimentarea 220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); Weight Max. 2,0 kg in minimum configuration specified by manufacturer OS/Soft 1. Sistem de operare Microsoft Windows 11 Pro 64Bit, FPP; versiune în cutie FPP (Full Packaged Product); localizare (limbajul interfeței sistemului Windows) Română. 2. Microsoft Office Home & Business (anul lansării 2024 și mai tînziu), Licentă permanenta/perpetual și se livreaza in BOX, in în cutie cu cod de activare. Accessories Bloc de alimentare, Notebook Case; USB Wireless optical mouse with scroll wheel, must be a same manufacturer as notebook. Garanție Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); Garanția minimum 36 de luni și poate fi oferită de producător sau de ofertant, care deține un centru de service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova sau un acord/contract cu un asemenea centru. Anul de producere 2025

Proiect ORACLE

Cod: ROMD00292

Contract nr. 123853

Lot 3. Tabletă cu tastatură

| Not refurbished Model: Tablet similar or better Surface Pro9 Processor: min. 12 MB memorie cache, min. 10 nuclee, min. 12 threads, anunțat în 2022 sau mai târziu. RAM: min. 8 Gb Stocare SSD: min. 256/ 512Gb Display: min. Resolution: 2880 X 1920, Screen: min. 11”, Touch: min. 10-point multitouch, Security: Firmware TPM 2.0 is a security processor that is designed to give you peace of mind Windows Hello face sign-in Audio: min. 2W stereo speakers Video/cameras: Front-facing camera with at least 1080p full HD video 10.0MP rear-facing autofocus camera with al least 1080p HD and 4k video Connections: at least 1xUSB-C with USB 4.0, 1 x Surface Connect port Network and connectivity: Wi Fi 6E: 802.11ax compatible, modem with sim card 3G-5G Accessory: USB-C, Arc Mouse, Power supply Pen & accessories compatibility: Designed for Surface Slim Pen 2 Integrated storage and wireless charging for Surface Slim Pen 22 with Surface Pro Signature Supports tactile signals3 with Surface Slim Pen Supports Microsoft Pen Protocol (MPP) Tablet Case: tablet Backpack or Bag (same manufacturer as tablet, with additional space for the accessories and documents) Keyboard: Signature Keyboard with Slim Pen Black; the latest generation compatible with proposed device; Pen integration: Slim Pen storage and charging;Magnetic interface; Accelerometer sensor;+ Mouse wireles or BT with USB adapter + USB keyboard. Battery: Battery Capacity Min (WH) at least min.45 Wh. Up to min.15.0 hours of typical device usage Software: Microsoft Windows Pro min. ver. 11 (preinstalled) Warranty: Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); Garanția minimum 36 de luni și poate fi oferită de producător sau de ofertant, care deține un centru de service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova sau un acord/contract cu un asemenea centru. |  |
| --- | --- |

Proiect ORACLE

Cod: ROMD00292

Contract nr. 123853

Lot 4. Tablă interactivă

Specificatii tehnice minime solicitate:

Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR cu senzori situați în întregul cadru al ecranului, care:

•	sa recunoasca cel putin 40 de puncte de atingere pentru a demonstra o tehnologie touch avansata;

•	sa recunoasca automat, fara a fi necesar de preselectat instrumentul oricare din stilusurile din set (rosu, negru si albastru) – pentru functie de scris, markerul gri sau degetul pentru functia de mouse si palma pentru funtia de radiera;

•	sa aiba acuratetea recunoasterii locului atingerii nu mai mare de +/-1mm, iar timpul de raspuns la atingere sa fie de cel mult 3.6 ms;

Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 8 nuclee cu chip grafic cu 8 nuclee ce sustine rezolutia 4K UHD (atat in SO, cat si de la dispozitive conectate) sau mai performant, RAM min. 8GB DDR4, ROM min. 128GB, SO min. Android 13.0 cu certificare Google EDLA preinstalat din uzina, inclusiv:

•	software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv  fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS);

•	software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 7+;

•	software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 64 de dispozitive simultan;

•	software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen);

•	instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva si a distribui notitele;

•	posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea si rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut);

•	partajarea conținutului folosind cod QR;

•	cel putin doua persoane sa poata scrie in aplicatia tabla alba folosind culori diferite ale creionului;

•	actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata si gratuita;

Parametri tehnici minimi:

•	Diagonala min.86”, aspect 16:9

•	Dimensiuni fizice: max.1962 x 1164 mm

•	Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition

•	Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)

•	Luminozitate tipica: nu mai putin de 400 cd/m²

•	Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m²

•	Contrast tipic: min. 4000:1

•	Contrast dinamic: min. 5000:1

•	Unghi de vizualizare: 178° / 178°

•	Culori: 1.07 billion colors (10 bit)

•	Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 7 ms

•	Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore

•	sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 20W si subwoofer de cel putin 20W incorporate;

•	sa fie dotat cu sticlă de protecție cu grosime de max. 3.2mm demonstrand un nivel de duritate nu mai mic de MOHS 8, cu rezistenta la zgaraituri, lipita peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fara spatiu de aer) sau mai performanta;

•	sa fie dotat cu cel putin un senzor de detectare a miscarii pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a panoului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp;

•	sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata a calității imaginii;

•	sa suporte modul de afisare a 2 aplicatii in regim split-screen (ecran impartit).

Conectivitate (minim)

•	Intrari: min. 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu pana la 100W, care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort, 2x USB 2.0 type A (pentru Android), 1x USB 2.0 type A OTG, 2x USB 3.0 type A (dinamic) , 2x USB 3.0 (atingere), 1x jack pentru microfon.

•	Iesiri AV: min. 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm

•	Control: min. 1x RS232

•	LAN: min. 2x RJ45 (1000Mbps)

•	WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz)

•	Cititor de carduri tip TF integrat.

•	Consum de energie – max. 183 Watt

Accesorii incluse in set:

1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu atasare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare, 1x stand mecanic mobil pentru panou, 1x Prelungitor activ USB 2.0 min. 5m.

Garanție – min. 5 ani, confirmata de producator.