| # Reconstructia spalatoriei auto in comun cu statia de epurarea a apelor reziduale,Parcul Urban de autobuze de str.Sarmizegetusa,51,mun.Chisinau.Obiect Nr.15943 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Ventilatia  (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | В1. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Крышный вентилятор L=3 500м3/час, H= 450Па, 3-400В / 50Гц, Nпотр. =0,75 кВт, n = 1500 об/мин. КРОС61-045-Т80-К1- 00075/4-У1 | buc | 1,000 |
|  |  | В 2. |  |  |
| 2 | Pret de piata | Крышный вентилятор L=7 000м3/час, H= 440Па, 3-400В / 50Гц, Nпотр. = 1,5 кВт, n = 1500 об/мин КРОС61-050-Т80-К1- 00150/4-У1 | buc | 1,000 |
|  |  | В 3. |  |  |
| 3 | Pret de piata | Крышный вентилятор L=7 000м3/час, H= 440Па, 3-400В / 50Гц, Nпотр. = 1,5 кВт, n = 1500 об/мин КРОС61-050-Т80-К1- 00150/4-У1 | buc | 1,000 |
|  |  | II. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Установка крышных вентиляторов, ) В1. В2. В3. | buc | 3,000 |
|  |  | III. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | В1 |  |  |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный Ф450 КО. 000-03 | buc | 1,000 |
| 6 | VB29B | Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (Стакан монтажный СТМ 045-102-51-К1) | buc | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Стакан монтажный СТМ 045-102-51-К1 | buc | 1,000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate Решетка RAG 500x400 | buc | 3,000 |
| 9 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ,Ф450 | m2 | 2,820 |
| 10 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm Ф630 | m2 | 7,912 |
| 11 | VA17D | Piesa speciala (reductie), din tabla tincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (переход) | m2 | 0,510 |
| 12 | VA13C | Piesa speciala (cot), din tabla tincata de 0,7mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (отвод) | m2 | 0,420 |
| 13 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (патрубки) | m2 | 1,600 |
|  |  | В2 |  |  |
| 14 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный Ф500 КО. 000-03 | buc | 1,000 |
| 15 | VB29B | Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (Стакан монтажный СТМ 050-102-51-К1) | buc | 1,000 |
| 16 | Pret de piata | Стакан монтажный СТМ 050-102-51-К1 | buc | 1,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate . Решетка RAG 700x600 | buc | 3,000 |
| 18 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ,Ф500 | m2 | 3,140 |
| 19 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 6,700 |
| 20 | VA17D | Piesa speciala (reductie), din table tincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (переход) | m2 | 0,566 |
| 21 | VA13C | Piesa speciala (cot), din tabla tincata de 0,7mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (отвод) | m2 | 0,471 |
| 22 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (патрубки) | m2 | 2,100 |
|  |  | В3 |  |  |
| 23 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан обратный Ф500 КО. 000-03 | buc | 1,000 |
| 24 | VB29B | Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (Стакан монтажный СТМ 050-102-51-К1) | buc | 1,000 |
| 25 | Pret de piata | Стакан монтажный СТМ 050-102-51-К1 | buc | 1,000 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din table tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate Решетка RAG 700x600 | buc | 3,000 |
| 27 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm . | m2 | 3,140 |
| 28 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 6,700 |
| 29 | VA17D | Piesa speciala (reductie), din tabla tincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (переход) . | m2 | 0,566 |
| 30 | VA13C | Piesa speciala (cot), din tabla tincata de 0,5mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (отвод) | m2 | 0,471 |
| 31 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (патрубки) | m2 | 2,100 |
|  |  | IV. Ventilatia (ВЕ1- ВЕ5) |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual. Дефлектор d250mm | buc | 2,000 |
| 33 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Зонт Д=200мм, ) | buc | 2,000 |
| 34 | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (зонт прямоугольный периметром 1800мм) | buc | 1,000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din table tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate Решетка RAG 400x200 | buc | 2,000 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din table tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate. Решетка RAG 400x150 | buc | 3,000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate . Решетка RAG 250x250 | buc | 1,000 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate. Решетка RAG 200x200 | buc | 1,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla tincata, cu jaluzele reglabile manual, montate. Решетка RAG 200x100 | buc | 2,000 |
| 40 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 17,050 |
| 41 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 11,775 |
| 42 | VA13C | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (отвод) | m2 | 0,707 |
| 43 | VA13B | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (отвод) | m2 | 0,834 |
| 44 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (патрубки) | m2 | 2,100 |
| 45 |  | Сonfectionarea grilelor de ventilare din table tincata de dimensiuni 900*500 ( fara montare-Beneficiarul) | Buc. | 4 |
| 46 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.20мм | m2 | 2,308 |

Director tehnic PUA V. Copaci

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.