WinСмета2000

| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic Budesti din mun.Chisinau, sat.Budesti, str.Scolinii, 5 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

32/2024-SA  Cazangeria.

Deviz-oferta № 2-1-2    32/2024-SA  Cazangeria.

Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic Budesti din mun.Chisinau, sat.Budesti, str.Scolinii, 5

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cazangeria |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti din zidarie |  |  |  |  |  |
| 1 | CD05D |  | Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m |  | m3 | 23,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 79,186 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,974 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 1,328 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA, 400 mm |  | m3 | 22,708 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 211,007 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 81,748 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,677 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,748 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 69,870 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 69,870 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  | h-ut | 0,466 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 4,192 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti din zidarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acoperis. Cazangeria |  |  |  |  |  |
| 2 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 67,620 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 17,640 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 5,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,680 |  |  |
| 3 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,924 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 4 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,154 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 5 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 35,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,175 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 35,350 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 10,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 6 | CA04K |  | Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa |  | m3 | 3,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 2663102100000-a |  | Beton din argila expandata |  | m3 | 4,051 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,593 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,380 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,760 |  |  |
| 7 | IzF53A K=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm) |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om | 3,920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm |  | m2 | 57,120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,224 |  |  |
| 8 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 42,000 |  |  |
|  | 2682132601626-r |  | Ruberoid |  | m2 | 30,800 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 8,400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,014 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 9 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,924 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 10 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | -28,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -5,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -1,120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | -0,308 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,168 |  |  |
| 11 | CE24B |  | Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 2) (materialele se exclud) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,800 |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 20002-1 |  | Pilnie de scurgere a apelor pluviale cu filtru |  | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | CE05A |  | Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  | kg | 93,450 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,630 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 14 | TrB22F1AB |  | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t |  | t | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis. Cazangeria |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Finisarea peretilor exteriori. Cazangeria |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti pina la cota 0.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  | m2 | 36,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,812 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,875 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,217 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,362 |  |  |
|  | 2952270007617 |  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m |  | h-ut | 34,438 |  |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 72,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 88,450 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 517,650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,728 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,160 |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt |  | m2 | 72,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,175 |  |  |
|  | 2416586105303-b |  | Amorsa-grund Betonokontakt |  | kg | 10,875 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,625 |  |  |
| 18 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 72,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 8,700 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 30,087 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,625 |  |  |
| 19 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba) |  | m2 | 72,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 88,450 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 166,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,435 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti pina la cota 0.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Glafurile exterioare de fereastra si usa |  |  |  |  |  |
| 20 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba) |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,830 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 3,450 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 2416586105303-b |  | Amorsa-grund Betonokontakt |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,075 |  |  |
| 22 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 0,622 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,075 |  |  |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,830 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 10,710 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 24 | CK18B Ks=0,1 |  | Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,676 |  |  |
|  | 2521106718391-2 |  | Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi la glafuri |  | m | 13,650 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,078 |  |  |
| 25 | CK26D |  | Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafurile exterioare de fereastra si usa |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Soclu |  |  |  |  |  |
| 26 | CI22A |  | Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,740 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Piatra naturala casauti, 8 mm |  | m2 | 6,181 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 15,150 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,333 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 121,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 27 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,320 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 42,840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,474 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 28 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 6,600 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea peretilor exteriori. Cazangeria |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Finisarea incaperilor. Cazangeria |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Finisarea tavane |  |  |  |  |  |
| 29 | CF04D |  | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 27,203 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,045 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,363 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 30 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,030 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 22,165 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,022 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
| 31 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 30,829 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 143,871 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,592 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,393 |  |  |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,067 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,015 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,256 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton) |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,604 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,022 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,008 |  |  |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,082 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,060 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,209 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,075 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
| 35 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,022 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 14,105 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 6,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 6,045 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 6,045 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,008 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,015 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Finisare pereti |  |  |  |  |  |
| 36 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 49,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 49,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,840 |  |  |
|  | 2664102103001-1 |  | Mortar ciment-var (M 100) |  | m3 | 1,033 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 49,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,476 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,380 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,460 |  |  |
| 38 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 49,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,840 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 54,120 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,380 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
| 39 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 49,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 60,024 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 351,288 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,197 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,887 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,787 |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 49,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,920 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 51,901 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 49,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,060 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,680 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,952 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,460 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,098 |  |  |
| 42 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 14,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,205 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,290 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 4,410 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 4,410 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 4,410 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,735 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,470 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,205 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea incaperilor. Cazangeria |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Usi |  |  |  |  |  |
| 43 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 Usi exterioare din aluminiu cu geam termopan) |  | m2 | 17,220 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 16,359 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,894 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi exterioare din profiluri din aluminiu si geam termopan (U1, U2) |  | m2 | 17,220 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 68,880 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 9,471 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 3,323 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,332 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 17,220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,344 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Ferestre |  |  |  |  |  |
| 44 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, ferestre din aluminiu cu geam termopan) |  | m2 | 3,133 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,133 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,313 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  | m2 | 3,133 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,209 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,774 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,798 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,880 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,133 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,063 |  |  |
| 45 | CK26C |  | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 30 cm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2521106718393-30 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 30 cm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Pardosele. Cazangeria |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30) |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  | 100m2 | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,362 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,428 |  |  |
| 47 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 19,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,015 |  |  |
|  | 2663102100001-75 |  | Beton clasa..B7,5 |  | m3 | 2,065 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,015 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,121 |  |  |
| 48 | CG22A4 K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm |  | m2 | -20,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | -4,030 |  |  |
|  | 2663102100001-75 |  | Beton clasa..B7,5 |  | m3 | -0,411 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | -0,133 |  |  |
| 49 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150) |  | kg | 108,810 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,544 |  |  |
|  | 2873122004100-48 |  | Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150 |  | kg | 109,898 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,544 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,088 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 32,643 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,065 |  |  |
| 50 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,259 |  |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  | kg | 610,545 |  |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  | l | 5,088 |  |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  | kg | 0,814 |  |  |
|  | 2812106306003 |  | Profil din metal usor |  | m | 14,246 |  |  |
|  | 2430226100801 |  | Grund din acril |  | kg | 3,053 |  |  |
|  | 2416566101574 |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  | l | 0,163 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,061 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 0,102 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,403 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,101 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,653 |  |  |
|  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  | h-ut | 0,947 |  |  |
| 51 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150) |  | kg | 25,180 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,007 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,126 |  |  |
|  | 2873122004100-4 |  | Plase sudate D4 mm Bp1 150 x 150 |  | kg | 25,432 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,126 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,252 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 7,554 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 52 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,015 |  |  |
|  | 2664102102010-15 |  | Mortar ciment C12/15 |  | m3 | 0,665 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,604 |  |  |
| 53 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 20,150 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 45,337 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,037 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 20,755 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 81,607 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,045 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 403,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 18,135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,907 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,242 |  |  |
| 54 | CG18A |  | Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 17,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 34,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,102 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2670112204400-10 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm |  | m | 17,340 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 55 | pret de piata |  | Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 6) |  | m | 17,000 |  |  |
|  | 30004-2 |  | Profil de colt PVC la plinte |  | m | 10 399,220 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele. Cazangeria |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cazangeria |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()