Anexa 1

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea glafuri anexa | m |  | 92,0900 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 8,2881 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 4,6045 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,9209 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea glafuri balcon | m |  | 629,4900 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 56,6541 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 31,4745 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 6,2949 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea glafuri ferestre | m |  | 119,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 10,7460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 5,9700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,1940 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea lacrimare | m |  | 1 509,4600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 135,8514 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 75,4730 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,0946 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie - ferestre | m2 |  | 2,5600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,5376 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,5376 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea burlane | m |  | 424,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 38,1960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 21,2200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 4,2440 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli, termoizolari exterioare la pereti | m2 |  | 100,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 15,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 5,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,0000 |
| 8 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior | buc |  | 80,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 648,0000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 3,2000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 2,0000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 6,0000 |
| 9 | RpCP44B | Demontarea antenelor parabolice | kg |  | 450,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 3,6000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 1,1250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,1854 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,2781 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,0900 |
| 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |
| 10 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 11,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 33,1520 |
| 11 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 11,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 5,0400 |
| 12 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t |  | 11,2000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 | 2,8896 |
| 3. Fatada |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 |  | 409,1500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 49,0980 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 1 391,1100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 278,2220 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 0,4910 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 924,6790 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,8183 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 10,6379 |
| 14 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 120 | m2 |  | 409,1500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 580,9930 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 121,9267 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 1 652,9660 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 1 652,9660 |
|  | 2521302442602907 | Polistiren extrudat grosimea 120 | m2 | 1,0700 | 442,1684 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 454,5657 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 2 479,4490 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 10,2287 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 1,3911 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 9,4104 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 7,3647 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 409,1500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 49,0980 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 169,7972 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 20,4575 |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2 | m2 |  | 409,1500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 499,1630 |
|  | 2653102100831121 | Mozaic tip Baumit | kg | 5,5000 | 2 250,3250 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 2,4549 |
| 17 | CK26B | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m | m |  | 162,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 51,9040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 12,9760 |
|  | 274312354222902336231 | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m | m | 1,0000 | 162,2000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 648,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,6220 |
| 18 | CK26B | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) | m |  | 162,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 51,9040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 12,9760 |
|  | 2743123542229023362331 | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) | m | 1,0000 | 162,2000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 648,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,6220 |
| 3.2. Pereti W-1 |  |  |  |  |  |
| 19 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 120 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 478,18 m.l.) | m2 |  | 1 503,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 2 843,6760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 628,2540 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 6 072,1200 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 7 590,1500 |
|  | 2682441626122 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 120 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 | 1 624,2921 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 1 669,8330 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 | 478,1795 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 12 144,2400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 37,5750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,1102 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 45,0900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 31,5630 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 503,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 180,3600 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 623,7450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 75,1500 |
| 21 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 1 503,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 1 833,6600 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 | 3 456,9000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 9,0180 |
| 22 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 1 503,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 826,6500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 1 127,2500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 75,1500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 75,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 6,0120 |
| 3.3. Pereti W-3 |  |  |  |  |  |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 130,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 15,6000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 53,9500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,5000 |
| 24 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 130,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 71,5000 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 97,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 6,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,5200 |
| 3.4. Pereti W-4 |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 120 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 448,59 m.l.) | m2 |  | 1 410,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 2 667,7200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 589,3800 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5 696,4000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 7 120,5000 |
|  | 2682441626122 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 120 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 | 1 523,7870 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 1 566,5100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 | 448,5915 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 11 392,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 35,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 4,7940 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 42,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 29,6100 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 410,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 169,2000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 585,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 70,5000 |
| 27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 1 410,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 1 720,2000 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 | 3 243,0000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 8,4600 |
| 28 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 1 410,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 775,5000 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 1 057,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 70,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 70,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 5,6400 |
| 3.5. Pereti W-5 |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 120 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 58,85 m.l.) | m2 |  | 185,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 350,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 77,3300 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 747,4000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 934,2500 |
|  | 2682441626122 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 120 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 | 199,9295 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 205,5350 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 | 58,8578 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1 494,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 4,6250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,6290 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 5,5500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 3,8850 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 185,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 22,2000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 76,7750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,2500 |
| 31 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 185,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 225,7000 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 | 425,5000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 1,1100 |
| 32 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 185,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 101,7500 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 138,7500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 9,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 9,2500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,7400 |
| 3.6. Pereti W-6 |  |  |  |  |  |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 40,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 4,8000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 16,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,0000 |
| 34 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 40,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 22,0000 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 30,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,1600 |
| 3.7. Pereti W-7 |  |  |  |  |  |
| 35 | CE06C | Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante | m2 |  | 40,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 44,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,0000 |
|  | 271040364200011 | Tabla cutata | m2 | 1,1500 | 48,3000 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 25,2000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 210,0000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 210,0000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 6,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,8800 |
| 3.8. Glafuri - balcon, ferestre, anexa |  |  |  |  |  |
| 36 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3 | m2 |  | 501,1400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 1 199,7292 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 265,1031 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 2 024,6056 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 2 530,7570 |
|  | 25213026029094422 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm | m2 | 1,0700 | 541,5820 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 642,8123 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 4 049,2112 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 12,5285 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 1,7039 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 150,3420 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 10,5239 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 501,1400 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 60,1368 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 207,9731 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 25,0570 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 501,1400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 611,3908 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 | 1 152,6220 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 3,0068 |
| 39 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 501,1400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 275,6270 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 375,8550 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 25,0570 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 25,0570 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 2,0046 |
| 3.9. Lacrimare |  |  |  |  |  |
| 40 | CK26B | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm | m |  | 145,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 46,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 11,6000 |
|  | 27431235490442622 | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm | m | 1,0000 | 145,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 580,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,4500 |
| 41 | CK26B | Lacrimar din aluminiu vopsit l=100 mm | m |  | 1 258,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 402,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 100,6400 |
|  | 274312354904224262222 | Lacrimar din aluminiu vopsit l=100 mm | m | 1,0000 | 1 258,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 5 032,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,5800 |
| 42 | CK26B | Lacrimar din aluminiu vopsit l=250 mm | m |  | 113,5900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 36,3488 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 9,0872 |
|  | 27431235433904224262222 | Lacrimar din aluminiu vopsit l=250 mm | m | 1,0000 | 113,5900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 454,3600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,1359 |
| 43 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradei metalice | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 9,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 | 2,3400 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 | 0,2700 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1200 | 1,0800 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 | 0,1350 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,2700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,9000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,0900 |
| 3.10. Planseu, balcoane |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 200 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 43,39 m.l.) | m2 |  | 136,3900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 258,0499 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 57,0110 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 551,0156 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 688,7695 |
|  | 2682441626113333373301 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 200 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 | 147,3967 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 151,5293 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3150 | 43,3925 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1 102,0312 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 3,4097 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,4637 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 4,0917 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 2,8642 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 136,3900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 16,3668 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 56,6018 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,8195 |
| 46 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 136,3900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 166,3958 |
|  | 265310210083112 | Tink | kg | 2,3000 | 313,6970 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,8183 |
| 47 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 |  | 136,3900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,0145 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 0,7500 | 102,2925 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 6,8195 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,8195 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,5456 |
| 3.11. Schela |  |  |  |  |  |
| 48 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 3 268,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 2 451,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,9804 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,3268 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,9804 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,3922 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 9,8040 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 14 706,0000 |
| 4. Parapet l=400 mm |  |  |  |  |  |
| 49 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 1,1200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 22,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 2,2400 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 | 1,1200 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 | 0,2800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 5,6000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,0000 | 5,6000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 3,9200 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 3,9200 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 3,9200 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 | 5,6000 |
| 50 | CE30C | Montare placi din OSB 20 mm | m2 |  | 80,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 | 18,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 4,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 8,0000 |
|  | 2020133332920527133 | Placi OSB 20 mm | m2 | 1,0500 | 84,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 2,4000 |
| 51 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 |  | 64,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 1,2800 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 1,0800 | 69,1200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0320 |
| 52 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 |  | 131,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 190,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 13,1200 |
|  | 271040364200032222 | Tabla plana zincata 0,7 mm | m2 | 1,1500 | 158,4240 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 82,6560 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 688,8000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 688,8000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 44,7720 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 13,7760 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 2,8864 |
| 53 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m |  | 160,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 48,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 8,0000 |
|  | 24302261030002 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 0,1500 | 25,2000 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 1,6800 |
| 5. Ferestre |  |  |  |  |  |
| 54 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 |  | 2,5600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 | 3,6175 |
|  | 203011293110822 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 1,0000 | 2,5600 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 16,6400 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,5200 | 6,4512 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,6400 | 6,7584 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 1,6384 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 | 0,4890 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 | 0,0760 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 | 0,4183 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 | 0,2716 |
| 6. Conditionare |  |  |  |  |  |
| 55 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) | buc |  | 80,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 140,0000 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 37,8000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 14,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 3,2000 |
| 56 | pret de piata | Suporturi pentru aparate de conditionat | kg |  | 450,0000 |
|  | 5333 | Suporturi pentru aparate de conditionat | kg | 1,0000 | 450,0000 |
| 57 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m |  | 672,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 275,5200 |
|  | 252121671705033 | Teava din material plastic D32 mm | m | 1,0200 | 685,4400 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 53,7600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 477,1200 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 47,0400 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 73,9200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 13,4400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 4,7040 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 18,2784 |
| 58 | SA16A | Furtun din PVC D16 mm (de exlus cot, teu, mufa, reductie) | m |  | 181,5000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 59,8950 |
|  | 2521216333717050 | Furtun din PVC D16 mm | m | 1,0200 | 185,1300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,6300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 1,0890 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 3,9748 |
| 7. Evacuare ape pluviale |  |  |  |  |  |
| 59 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m |  | 424,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 148,5400 |
|  | 27104063156172613 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm | m | 1,0500 | 454,5324 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 216,4440 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 108,2220 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 216,4440 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 108,2220 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 108,2220 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 108,2220 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 6,3660 |