Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Taberei militare nr.123, mun. Chișinău

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , (Traseu pentru cablu) |  |  | m3 |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 170,40 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 17,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 48,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 41,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-409-3 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm |  |  | 100 m |  | 0,36 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |
|  | 012202243 |  | Teava PE d110 |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,82 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,23 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpDB36A |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 132,00 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  | 10,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Dulap de distributie(echipat) 1600x800x350,(PDI) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-525-4 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,58 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100(PDG1,PDG2,CC-cutie de cablu)-echipate |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,47 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,87 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-523-3 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,98 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(demontare) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(SMART MITER) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,61 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,98 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 0223022419 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-148-5 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg |  |  | 100 m |  | 1,90 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 69,92 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 5,74 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 15,71 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 5,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Cablu APvBbSp 4x240mm2 |  |  | m |  | 190,00 |  |  |
|  | 0122022415 |  | Cablu APvBbSp 4x240mm2 |  |  | m |  | 190,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-165-4 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,28 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 30,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Manson terminal, 4 KHTп-150/240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 0122022424 |  | Manson terminal, 4 KHTп-150/240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,42 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,78 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 6,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Caramida |  |  | buc |  | 1 050,00 |  |  |
|  | 0122022417 |  | Caramida |  |  | buc |  | 1 050,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-146-6 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 9 kg |  |  | 100 m |  | 2,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,68 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 59,52 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 5,93 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 20,88 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 27,84 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 5,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Cablu AVVGng 5x120mm2 |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 0122022419 |  | Cablu AVVGng 5x120mm2 |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Cablu AVVGng 5x50mm2 |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 0122022420 |  | Cablu AVVGng 5x50mm2 |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-165-3 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 10,68 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Manson terminal, 4 KHTп-70/120 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 0222022429 |  | Manson terminal, 4 KHTп-70/120 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-165-2 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 8,58 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Manson terminal, 4KHTп-25/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 0222022431 |  | Manson terminal, 4KHTп-25/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Elemente de fixare/conectare |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022425 |  | Elemente de fixare/conectare |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(Jgheab metalic cu capac 200x100) |  |  | 100 m |  | 1,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,36 |  |  |
|  | 0122022426 |  | Jgheab metalic cu capac 200x100 |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,52 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,75 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,93 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,49 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Complet de conectare p/u jgheab M6*10 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  | 0122022427 |  | Complet de conectare p/u jgheab M6*10 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(Furtun metalic d63mm) |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,14 |  |  |
|  | 0122022428 |  | Furtun metalic d63mm |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,63 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,26 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat,Invertor Trifazat On-Grid DYE |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 11-04-008-04 |  | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 |  |  | buc |  | 238,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 735,42 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11-04-001-03 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - Carcasa metal si profil zincat pentru panouri fotovoltaice |  |  | buc |  | 238,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 980,56 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 91,63 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 9,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 11-04-005-03 |  | Panou de distributie current continuu, (Inclusiv materiale , descarcatoare,cablu bronat,intrerupatoare si alte materiale de consum) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  | 030402 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 284,82 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,85 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de mijloc) |  |  | buc |  | 476,00 |  |  |
|  | 0124022442 |  | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de mijloc) |  |  | buc |  | 476,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de capat) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 0124022443 |  | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de capat) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Set de conectori MC4(setul include perechea M+F) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 0124022444 |  | Set de conectori MC4(setul include perechea M+F) |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 121,32 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Cablu multifunctional solar 1*6mm |  |  | m |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 0124022462 |  | Cablu multifunctional solar 1*6mm |  |  | buc |  | 1 800,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 17,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 589,90 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 17,85 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 370,60 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 425,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,74 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 304,30 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 75,48 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Furtun metalic d20mm |  |  | m |  | 1 700,00 |  |  |
|  | 0223022412 |  | Furtun metalic d20mm |  |  | m |  | 1 700,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Dulap de distributie(echipat) 1600x800x350,(PDI) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0222022433 |  | Dulap de distributie(echipat) 1600x800x350,(PDI) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Intrerupator pirghie 400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022429 |  | Intrerupator pirghie 400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0222022435 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/200A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0222022436 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/200A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Panou de distributie(echipat) PDG1,400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022430 |  | Panou de distributie(echipat) PDG1,400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Panou de distributie(echipat) PDG2,200A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022431 |  | Panou de distributie(echipat) PDG2,200A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Cutie de cablu(echipat) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0222022442 |  | Cutie de cablu(echipat) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Intrerupator pirghie 400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022429 |  | Intrerupator pirghie 400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Siguranta fuzibila 315A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 0122022435 |  | Siguranta fuzibila 315A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Contor electronic ZMG405CR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 0122022432 |  | Contor electronic ZMG405CR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Modem p/u contor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022433 |  | Modem p/u contor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | GSM Antena |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0122022434 |  | GSM Antena |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-40k-G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0123022450 |  | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-40k-G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-100k-G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0123022451 |  | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-100k-G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Panou fotovoltaic monocristalin,SpolarPV590-TM10-144BD(590w 2279x1134x35) |  |  | buc |  | 238,00 |  |  |
|  | 0123022453 |  | Panou fotovoltaic monocristalin,SpolarPV590-TM10-144BD(590w 2279x1134x35) |  |  | buc |  | 238,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Carcasa metal si profil zincat pentru panouri fotovoltaice |  |  | buc |  | 238,00 |  |  |
|  | 0123022455 |  | Carcasa metal si profil zincat pentru panouri fotovoltaice |  |  | buc |  | 238,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Panou de distributie current continuu, (Inclusiv materiale , descarcatoare,cablu bronat,intrerupatoare si alte materiale de consum) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0124022461 |  | Panou de distributie current continuu, (Inclusiv materiale , descarcatoare,cablu bronat,intrerupatoare si alte materiale de consum) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Admiteri Furnizor (Premier Energy) … lei |  |  |
|  | Incercari si masurari electrice, ….lei |  |  |
|  | Topografie executive …. lei |  |  |
|  | Servicii aferente: documentetie tehnica, (certificari, incercări, testari, ridicari, dare în exploatare, deservire preliminară – 6 luni, etc.) … lei |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |