PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-11

Rețele telecomunicații

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de telecomunicatii |  |  |
| 1 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 (Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 (Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata) | buc | 2,0000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45) | buc | 3,0000 |
| 4 | 10-04-064-01 apl | Aparataj de masa: Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36 | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE | buc | 6,0000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports) | buc | 3,0000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel cat. 6 48 porturi, 1U) | buc | 3,0000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri, 1U) | buc | 3,0000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U) | buc | 3,0000 |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilare cu termostat, 1U) | buc | 3,0000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U) | buc | 3,0000 |
| 12 | 10-04-066-07apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 90,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc | 10,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 | buc | 80,0000 |
| 15 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 9,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 6 | buc | 90,0000 |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,9000 |
| 18 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 90,0000 |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 31,3000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de cupru UTP, cat. 6e | m | 3 050,00 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu din fibra optic FO 8 | m | 80,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Cablu de legatura optic 0.5 - 1.0 m (patch - cord) | buc | 3,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 6 0.5 m (patch - cord) | buc | 30,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord) | buc | 60,0000 |
| 25 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,3000 |
| 26 | Pret furnizor | Conector optic | buc | 3,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m (patch - cord) | buc | 290,000 |
| 28 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici) | buc | 2,0000 |
| 29 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (cablu canal 15x25 mm) | 100 m | 1,5000 |
| 31 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic 15x25 mm | m | 150,000 |
| 32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (cablu canal 10x20 mm) | 100 m | 2,5000 |
| 33 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic 10х20 | m | 250,000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 28,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Tub gofrat diam. 16 mm | m | 2 800,0 |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,5000 |
| 37 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 50 mm | m | 50,000 |
| 38 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,500 |
| 39 | Pret furnizor | Pat metalic de cabluri cu capac | m | 150,000 |
| 40 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0050 |
| 41 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (priza HDMI) | buc | 5,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Priza HDMI | buc | 5,0000 |
| 43 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,5000 |
| 44 | Pret furnizor | Conector НDMI | buc | 5,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Cablu НDMI | m | 150,000 |
| 46 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (ODF panel 19" 1U) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 47 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc | 20,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete | buc | 20,0000 |
| 49 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea de telecomunicatii |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45 | buc | 3,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36 | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE | buc | 6,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports | buc | 3,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Patch - panel cat. 6, 48 porturi, 1U | buc | 3,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 3,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 3,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc | 3,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U | buc | 3,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici | buc | 2,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret furnizor | ODF panel 19" 1U | buc | 1,0000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Retea de telecomunicatii |  |  |
| 1 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00021 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0770 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 ( Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00021 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0770 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | 10-04-064-01 apl | Aparataj de masa: Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0160 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0400 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel cat. 6 48 porturi, 1U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri, 1U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( modul de ventilare cu termostat, 1U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc |  |
|  | 860-50000 | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 | buc |  |
|  | 860-50001 | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1000 |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,3000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 6 | buc |  |
|  | 860-5002 | Conector RJ-45 UTP, cat. 6 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0060 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc |  |
|  | 860-50003 | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de cupru UTP, cat. 6e | m |  |
|  | 940-5003 | Cablu de cupru UTP, cat. 6e | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | Pret furnizor | Cablu din fibra optic FO 8 | m |  |
|  | 940-50030 | Cablu din fibra optic FO 8 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | Pret furnizor | Cablu de legatura optic 0.5 - 1.0 m ( patch - cord ) | buc |  |
|  | 940-5023 | Cablu de legatura optic 0.5 - 1.0 m ( patch - cord ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 6 0.5 m ( patch - cord ) | buc |  |
|  | 940-5024 | Cablu de legatura UTP cat. 6 0.5 m ( patch - cord ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m ( patch - cord ) | buc |  |
|  | 940-5025 | Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m ( patch - cord ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1000 |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,3000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | Pret furnizor | Conector optic | buc |  |
|  | 860-50020 | Conector optic | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m ( patch - cord ) | buc |  |
|  | 940-5025 | Cablu de legatura UTP cat. 6 1.5 m ( patch - cord ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm ( cablu canal 15x25 mm ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic 15x25 mm | m |  |
|  | 860-500022 | Canal cablu din plastic 15x25 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm ( cablu canal 10x20 mm ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic 10х20 | m |  |
|  | 860-501020 | Canal cablu din plastic 10х20 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | Pret furnizor | Tub gofrat diam. 16 mm | m |  |
|  | 860-500016 | Tub gofrat diam. 16 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 50 mm | m |  |
|  | 860-500050 | Tub polivinilhlorid PVC diam. 50 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | Pret furnizor | Pat metalic de cabluri cu capac | m |  |
|  | 860-500051 | Pat metalic de cabluri cu capac | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 155,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza HDMI ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | Pret furnizor | Priza HDMI | buc |  |
|  | 970-125300 | Priza HDMI | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1000 |
|  | 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,3000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | Pret furnizor | Conector НDMI | buc |  |
|  | 860-50022 | Conector НDMI | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | Pret furnizor | Cablu НDMI | m |  |
|  | 860-50021 | Cablu НDMI | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( ODF panel 19" 1U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 47 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete | buc |  |
|  | 960-860100 | Ceasuri autonome de perete | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie ) | buc |  |
|  | 985-10001 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea de telecomunicatii |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata | buc |  |
|  | 590-60000 | Dulap de telecomunicatii 19" 12Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | Pret furnizor | Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata | buc |  |
|  | 590-60001 | Dulap de telecomunicatii 19" 6Ux450x600 cu usa din fata de sticla cu lacata | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | Pret furnizor | Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45 | buc |  |
|  | 590-600010 | Layer 2 3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 x 1G RJ-45 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | Pret furnizor | Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36 | buc |  |
|  | 590-600011 | Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard FG-60F-BDL-950-36 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | Pret furnizor | Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE | buc |  |
|  | 590-600012 | Acces puncte FortiAp - 231G FullPoE | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | Pret furnizor | Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports | buc |  |
|  | 590-60010 | Switch, 48x1G ports and 2x10G SFP + ports | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | Pret furnizor | Patch - panel cat. 6, 48 porturi, 1U | buc |  |
|  | 590-60018 | Patch - panel cat. 6, 48 porturi, 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc |  |
|  | 590-60031 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc |  |
|  | 590-60008 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | Pret furnizor | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc |  |
|  | 590-60020 | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U | buc |  |
|  | 590-60021 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | Pret furnizor | Rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici | buc |  |
|  | 590-60022 | Rafturi metalice pentru echipament 6U IT dimensiuni mici | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | Pret furnizor | Rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari | buc |  |
|  | 590-60023 | Rafturi metalice pentru echipament 15U IT dimensiuni mari | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | Pret furnizor | ODF panel 19" 1U | buc |  |
|  | 590-60050 | ODF panel 19" 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |