| Constructia cantinei cu sufragerie si sala de sport, la liceul: IPLTPA M.Berezovschi, situat in mun.Chisinau, sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (22-2022-1-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SC04A |  |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavuar din ceramica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 33,30 |  |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  |  | Lavuar din ceramica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 18,544 |  |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 11,016 |  |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 36,72 |  |  |
| 2 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 29,70 |  |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
| 3 |  |  | SC07A |  |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet din ceramica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7000 |  |  |  | 61,10 |  |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  |  | Vas de closet din ceramica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 13,786 |  |  |
|  |  |  | 26221024529003 |  |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,65 |  |  |
| 4 |  |  | SC02A |  |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Cada de dus antiderapanta |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 18,50 |  |  |
|  |  |  | 28751142007806 |  |  |  |  | Cada de dus antiderapanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,30 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,30 |  |  |
| 5 |  |  | SD02A |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 11,50 |  |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,05 |  |  |
| 6 |  |  | SC06A |  |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 12,40 |  |  |
|  |  |  | 2875114200300 |  |  |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | 2875114203130 |  |  |  |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 16,32 |  |  |
|  |  |  | 2521216717051 |  |  |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,896 |  |  |
| 7 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 8 |  |  | SC11B |  |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 2875114201170 |  |  |  |  | Portprosop |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | SD19C |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu bila si fluture de actionare 1 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4600 |  |  |  | 8,28 |  |  |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,27 |  |  |
| 10 |  |  | SD19C |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu bila si fluture de actionare D1 1/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4600 |  |  |  | 21,16 |  |  |
|  |  |  | 29131245031511 |  |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 46,69 |  |  |
| 11 |  |  | SD19B |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu bila si fluture de actionare 1" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 8,96 |  |  |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,48 |  |  |
| 12 |  |  | SD19A |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare 3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 18,40 |  |  |
|  |  |  | 29131245031513 |  |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 81,20 |  |  |
| 13 |  |  | SD19A |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 33,35 |  |  |
|  |  |  | 291312450315130 |  |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 147,175 |  |  |
| 14 |  |  | SD12A |  |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta unic sens 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 291312420421140 |  |  |  |  | Clapeta unic sens 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,12 |  |  |
| 15 |  |  | SD12A |  |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta unic sens 1" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 29131242042114 |  |  |  |  | Clapeta unic sens 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
| 16 |  |  | SD16A |  |  |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" / Valva de aer 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 29131245044015 |  |  |  |  | Valva de aer 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,015 |  |  |
| 17 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Imbinare flexibila D63 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 28752744282016 |  |  |  |  | Imbinare flexibila D63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,24 |  |  |
| 18 |  |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Racord PE/otel D63/50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 28752741101517 |  |  |  |  | Racord PE/otel D63/50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | AcA05E |  |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Teava din otel zincat D50 (60x3,5), se exclud Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5400 |  |  |  | 184,80 |  |  |
|  |  |  | 27221033060020 |  |  |  |  | Teava din otel zincat D50 (60x3,5) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 128,52 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 12,60 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Cot din otel zincat D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 70026 |  |  |  |  | Cot din otel zincat D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Teu din otel zincat D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 700270 |  |  |  |  | Teu din otel zincat D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Mufa din otel zincat D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700280 |  |  |  |  | Mufa din otel zincat D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Reductie din otel zincat D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700290 |  |  |  |  | Reductie din otel zincat D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 24 |  |  | SA37F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 51,60 |  |  |
|  |  |  | 28752742040421 |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 37,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 25 |  |  | SA16D |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava din polipropilena PP-R PN20 D40x5,5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 51,60 |  |  |
|  |  |  | 25212167170522 |  |  |  |  | Teava din polipropilena PP-R PN20 D40x5,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 122,40 |  |  |
|  |  |  | 25231567194322 |  |  |  |  | Cot din PP-R D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | 25231567194522 |  |  |  |  | Teu din PP-R D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 85,20 |  |  |
|  |  |  | 25231567194022 |  |  |  |  | Mufa din PP-R D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 25231567194622 |  |  |  |  | Reductie din PP-R D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0286 |  |  |  | 3,432 |  |  |
| 26 |  |  | SA37E |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D40 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | 28752742040423 |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 37,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 27 |  |  | SA16C |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava din polipropilena PP-R PN20 D32x4,4 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  | 36,90 |  |  |
|  |  |  | 25212167170523 |  |  |  |  | Teava din polipropilena PP-R PN20 D32x4,4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 91,80 |  |  |
|  |  |  | 25231567194323 |  |  |  |  | Cot din PP-R D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 25231567194523 |  |  |  |  | Teu din PP-R D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 63,90 |  |  |
|  |  |  | 25231567194023 |  |  |  |  | Mufa din PP-R D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | 25231567194623 |  |  |  |  | Reductie din PP-R D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0272 |  |  |  | 2,448 |  |  |
| 28 |  |  | SA37D |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D32 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3700 |  |  |  | 33,30 |  |  |
|  |  |  | 28752742040425 |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 27,90 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 29 |  |  | SA17A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN20 D25x3,5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 30,80 |  |  |
|  |  |  | 25212167170526 |  |  |  |  | Teava din polipropilena PP-R PN20 D25x3,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 224,40 |  |  |
|  |  |  | 25231567194326 |  |  |  |  | Cot din PP-R D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 25231567194526 |  |  |  |  | Teu din PP-R D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 33,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567194626 |  |  |  |  | Reductie din PP-R D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567194026 |  |  |  |  | Mufa din PP-R D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 19,80 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0094 |  |  |  | 2,068 |  |  |
| 30 |  |  | SA37C |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 72,60 |  |  |
|  |  |  | 287527420404037 |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 220,00 |  |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 68,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 31 |  |  | SA15B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN20 D20x2,8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6300 |  |  |  | 163,80 |  |  |
|  |  |  | 25212167170528 |  |  |  |  | Teava din polipropilena PP-R PN20 D20x2,8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 265,20 |  |  |
|  |  |  | 25231567194328 |  |  |  |  | Cot din PP-R D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 182,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567194528 |  |  |  |  | Teu din PP-R D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 117,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567194628 |  |  |  |  | Reductie din PP-R D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567195328 |  |  |  |  | Racord drept M x Fe D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 260,00 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 5,20 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0419 |  |  |  | 10,894 |  |  |
| 32 |  |  | SA37B |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 75,40 |  |  |
|  |  |  | 287527420404039 |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 260,00 |  |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 80,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 33 |  |  | SF01C |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 110,40 |  |  |
| 34 |  |  | SF05C |  |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 34,50 |  |  |
| 35 |  |  | SF01A |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 36 |  |  | SF05A |  |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 7,20 |  |  |
| 37 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП D50/13mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 50,40 |  |  |
|  |  |  | 3320517352237 |  |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП D50/13mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 129,78 |  |  |
| 38 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП D40/13mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 50,40 |  |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП D40/13mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 129,78 |  |  |
| 39 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП D32/13mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 37,80 |  |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП D32/13mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 97,335 |  |  |
| 40 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП D25/13mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 92,40 |  |  |
|  |  |  | 3320517352240 |  |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП D25/13mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 237,93 |  |  |
| 41 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП D20/13mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 109,20 |  |  |
|  |  |  | 3320517352241 |  |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП D20/13mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 281,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema C1,C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Piese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie D110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 5,32 |  |  |
|  |  |  | 25231567210367 |  |  |  |  | Revizie D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,665 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,285 |  |  |
| 43 |  |  | SB28B |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon pardosea D110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,74 |  |  |
|  |  |  | 2523126721166 |  |  |  |  | Sifon pardosea D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,06 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0045 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 44 |  |  | SB28A |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardosea D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2523126721144 |  |  |  |  | Sifon pardosea D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 45 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta aerisire canalizare D110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 252315672103645 |  |  |  |  | Clapeta aerisire canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 46 |  |  | SA40A |  |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiu D110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 28752773305269 |  |  |  |  | Mufa antiincendiu D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 3,90 |  |  |
| 47 |  |  | SB10E |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla D110x110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 9,92 |  |  |
|  |  |  | 25231567210170 |  |  |  |  | Ramificatie simpla D110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 48 |  |  | SB10E |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla D110x50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567210172 |  |  |  |  | Ramificatie simpla D110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 49 |  |  | SB10C |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla D50x50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | 25231567210173 |  |  |  |  | Ramificatie simpla D50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,624 |  |  |
| 50 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot 45* D110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567210374 |  |  |  |  | Cot 45* D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 51 |  |  | SB09C |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot 45* D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 7,26 |  |  |
|  |  |  | 25231567210376 |  |  |  |  | Cot 45* D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 33,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,396 |  |  |
| 52 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatie D110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 25231567210377 |  |  |  |  | Piesa curatie D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 53 |  |  | SB09C |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa curatie D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | 25231567210378 |  |  |  |  | Piesa curatie D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Piese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | SB08E |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena pentru canalizare PP D110 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | 25212167201680 |  |  |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare PP D110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 30,90 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 55 |  |  | SA37I |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 31,20 |  |  |
|  |  |  | 28752742040419 |  |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 18,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 56 |  |  | SB08C |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena pentru canalizare PP D50 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  | 25212167201681 |  |  |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare PP D50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 329,60 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 3,84 |  |  |
| 57 |  |  | SF04A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1,C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | SD17B |  |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Doar manopera |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | Robinet din fonta de incendiu cu mufa ру=16кгс/см2, ф50 de tip 1б1р sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60019 |  |  |  |  | Robinet din fonta de incendiu cu mufa ру=16кгс/см2, ф50 de tip 1б1р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Furtun de incendiu, ф50, L=20m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  |  | Furtun de incendiu, ф50, L=20m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР-50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Duza de incendiu de mina PC-6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Duza de incendiu de mina PC-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГМ-50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГМ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Dulap antiincendiu pentru hidrant de tip ШПК-320Н sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  |  | Dulap antiincendiu pentru hidrant ШПК-320Н |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |