WinСмета2000

| Reparatia acoperisului sectiei nr.7 si arhiva in incita IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costijeni,3 | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie. Sectia nr.7 si arhiva

Valoarea de deviz 259 178,760 lei

Intocmit in preţuri

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperis Sectia nr.7 |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 290,000 | 7,510 ————— 7,360 | 2 177,842 ————— 2 134,342 |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 650,000 | 38,150 ————— 37,850 | 24 797,760 ————— 24 602,760 |
| 3 | CE09B |  | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- (foi de ardezie - materialelele beneficiarului) |  | m2 | 650,000 | 73,428 ————— 31,542 | 47 728,388 ————— 20 502,300 |
| 4 | RpCI24A |  | Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm |  | m | 72,000 | 81,432 ————— 52,570 | 5 863,140 ————— 3 785,040 |
| 5 | CE23Bf |  | Coame din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 115,000 | 88,900 ————— 49,941 | 10 223,447 ————— 5 743,272 |
| 6 | CE19A |  | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 176,000 | 132,029 ————— 44,684 | 23 237,078 ————— 7 864,472 |
| 7 | CE21A |  | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 96,000 | 96,017 ————— 55,198 | 9 217,641 ————— 5 299,056 |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  | 123 245,296 |
|  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  | 22,50 % |  |  | 15 734,529 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 5,00 % |  |  | 2 483,078 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 141 462,903 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 4,00 % |  |  | 5 658,516 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 147 121,419 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 3,00 % |  |  | 4 413,643 |
|  |  |  |  | Total Acoperis Sectia nr.7 |  |  |  | 151 535,062 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 69 931,242 |
|  |  |  | 2. Acoperis Arhiva |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 220,000 | 7,510 ————— 7,360 | 1 652,156 ————— 1 619,156 |
| 9 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 27,000 | 38,150 ————— 37,850 | 1 030,060 ————— 1 021,960 |
| 10 | RpCI42D |  | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile |  | m2 | 27,000 | 117,905 ————— 116,705 | 3 183,446 ————— 3 151,046 |
| 11 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 3,500 | 208,851 ————— 207,651 | 730,980 ————— 726,780 |
| 12 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 3,500 | 778,289 ————— 195,561 | 2 724,012 ————— 684,462 |
| 13 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,500 | 5 366,396 ————— 1 266,412 | 2 683,198 ————— 633,206 |
| 14 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 0,500 | 198,222 ————— 44,684 | 99,111 ————— 22,342 |
| 15 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3) |  | m2 | 27,000 | 25,256 ————— 15,508 | 681,920 ————— 418,720 |
| 16 | CE09B |  | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- (foi de ardezie - materialelele beneficiarului) |  | m2 | 27,000 | 73,415 ————— 31,542 | 1 982,206 ————— 851,635 |
| 17 | CE23Bf |  | Coame din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 90,000 | 88,896 ————— 49,942 | 8 000,602 ————— 4 494,735 |
| 18 | CE19A |  | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 150,000 | 132,029 ————— 44,684 | 19 804,333 ————— 6 702,675 |
| 19 | CE21A |  | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 108,000 | 96,017 ————— 55,198 | 10 369,847 ————— 5 961,438 |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  | 52 941,871 |
|  |  |  | Asigurari sociale, medicale |  | 22,50 % |  |  | 5 914,835 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 5,00 % |  |  | 1 306,884 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 60 163,590 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 4,00 % |  |  | 2 406,544 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 62 570,134 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 3,00 % |  |  | 1 877,104 |
|  |  |  |  | Total Acoperis Arhiva |  |  |  | 64 447,238 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 26 288,155 |

|  | Total | lei |  |  | 215 982,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 43 196,460 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 259 178,760 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 96 219,397 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia acoperisului sectiei nr.7 si arhiva in incita IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costijeni,3 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie. Sectia nr.7 si arhiva

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperis Sectia nr.7 |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  | 7,510 ————— 7,360 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,731 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,628 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  | 38,150 ————— 37,850 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 52,57 | 18,925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 52,57 | 18,925 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| 3 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- (foi de ardezie - materialelele beneficiarului) | m2 |  |  | 73,428 ————— 31,542 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5300 | 52,57 | 27,862 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,628 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,57 | 1,051 |
|  | 26651227004501 | Placi ondulate (ardezia beneficiarului) | m2 | 1,2500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii | kg | 0,0800 | 16,00 | 1,344 |
|  | 27104036425981 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3000 | 22,40 | 7,056 |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic C895-8 | kg | 0,1100 | 4,50 | 0,520 |
|  | 27104037500001 | Pazie | buc | 0,0400 | 28,00 | 1,176 |
|  | 20101029034951 | Articole din scindura | m3 | 0,0078 | 3 200,00 | 26,206 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 | 16,00 | 3,200 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,180 |
| 4 | RpCI24A | Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm | m |  |  | 81,432 ————— 52,570 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 52,57 | 39,428 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,143 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5000 | 9,00 | 4,725 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,053 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 | 16,00 | 0,840 |
|  | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 6,0000 | 1,15 | 7,245 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 160,00 | 16,000 |
| 5 | CE23Bf | Coame din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m |  |  | 88,900 ————— 49,941 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,285 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,399 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 22,40 | 29,120 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 16,00 | 1,664 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 9,00 | 3,089 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,031 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,52 | 3,004 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 195,00 | 1,217 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 150,00 | 0,673 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 16,00 | 0,160 |
| 6 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  |  | 132,029 ————— 44,684 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 | 52,57 | 36,799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,886 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 22,40 | 28,840 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2300 | 10,75 | 2,547 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 | 34,00 | 52,530 |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 | 12,50 | 3,154 |
|  | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,052 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 | 1,00 | 0,062 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 16,00 | 0,160 |
| 7 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  |  | 96,017 ————— 55,198 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 | 52,57 | 44,685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,514 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 | 22,40 | 31,987 |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 | 14,00 | 8,568 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 | 1,00 | 0,071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 16,00 | 0,192 |
|  |  | 2. Acoperis Arhiva |  |  |  |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  | 7,510 ————— 7,360 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,731 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,628 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  | 38,150 ————— 37,850 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 52,57 | 18,925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 52,57 | 18,925 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| 10 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 |  |  | 117,905 ————— 116,705 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 52,57 | 94,626 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 | 52,57 | 22,079 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0800 | 15,00 | 1,200 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 208,851 ————— 207,651 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,657 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 52,57 | 183,995 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 15,00 | 1,200 |
| 12 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |  | 778,289 ————— 195,561 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 52,57 | 162,441 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 52,57 | 33,119 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 430,00 | 387,000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 3,75 | 11,250 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 650,00 | 45,500 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 650,00 | 65,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 200,00 | 1,829 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 195,00 | 72,150 |
| 13 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 5 366,396 ————— 1 266,412 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 52,57 | 1 139,718 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 52,57 | 126,694 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 200,00 | 512,000 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 200,00 | 192,000 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 200,00 | 2 656,000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 16,00 | 115,200 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 10,75 | 47,084 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 9,00 | 30,420 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 16,00 | 31,360 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 38,0000 | 12,50 | 475,000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 220,00 | 33,000 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 18,00 | 7,920 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 198,222 ————— 44,684 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 52,57 | 44,684 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 16,00 | 27,200 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 16,00 | 107,200 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 42,00 | 0,504 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,65 | 14,650 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 195,00 | 0,780 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 14,00 | 0,840 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 197,00 | 2,364 |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3) | m2 |  |  | 25,256 ————— 15,508 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 52,57 | 11,828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 52,57 | 3,680 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0023 | 3 200,00 | 7,348 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,920 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 16,00 | 0,480 |
| 16 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- (foi de ardezie - materialelele beneficiarului) | m2 |  |  | 73,415 ————— 31,542 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5300 | 52,57 | 27,862 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,629 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,57 | 1,051 |
|  | 26651227004501 | Placi ondulate (ardezia beneficiarului) | m2 | 1,2500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii | kg | 0,0800 | 16,00 | 1,344 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3000 | 22,40 | 7,056 |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic C895-8 | kg | 0,1100 | 4,50 | 0,520 |
|  | 2710403750000 | Pazie | buc | 0,0400 | 28,00 | 1,176 |
|  | 20101029034951 | Articole din scindura | m3 | 0,0078 | 3 200,00 | 26,193 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 | 16,00 | 3,200 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,180 |
| 17 | CE23Bf | Coame din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m |  |  | 88,896 ————— 49,942 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,285 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 22,40 | 29,120 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 16,00 | 1,664 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 9,00 | 3,089 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,031 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,52 | 3,004 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 195,00 | 1,218 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 150,00 | 0,669 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 16,00 | 0,160 |
| 18 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  |  | 132,029 ————— 44,684 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 | 52,57 | 36,799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,886 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 22,40 | 28,840 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2300 | 10,75 | 2,547 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 | 34,00 | 52,530 |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 | 12,50 | 3,154 |
|  | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,052 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 | 1,00 | 0,062 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 16,00 | 0,160 |
| 19 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  |  | 96,017 ————— 55,198 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 | 52,57 | 44,685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,514 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 | 22,40 | 31,987 |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 | 14,00 | 8,568 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 | 1,00 | 0,071 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 16,00 | 0,192 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

| Reparatia acoperisului sectiei nr.7 si arhiva in incita IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costijeni,3 | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie. Sectia nr.7 si arhiva

Valoarea de deviz 259 178,760 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe u/m | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,140 | 52,57 | 4 423,240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 407,410 | 52,57 | 21 417,544 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,075 | 52,57 | 319,363 |
| 4. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 10,840 | 52,57 | 569,859 |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 881,570 | 52,57 | 46 344,135 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 437,645 | 52,57 | 23 006,997 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,630 | 52,57 | 138,259 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 96 219,397 |

Materiale:

| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,115 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 3,150 | 430,00 | 1 354,500 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,280 | 195,00 | 249,600 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,062 | 3 200,00 | 198,400 |
| 5. | 20101029034951 | Articole din scindura | m3 | 5,544 | 3 200,00 | 17 740,800 |
| 6. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,415 | 3 200,00 | 1 328,000 |
| 7. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,030 | 3 200,00 | 96,000 |
| 8. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,080 | 3 200,00 | 256,000 |
| 9. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 | 3 200,00 | 6,400 |
| 10. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,850 | 16,00 | 13,600 |
| 11. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,500 | 14,65 | 7,325 |
| 12. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,980 | 16,00 | 15,680 |
| 13. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,006 | 42,00 | 0,252 |
| 14. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 3,350 | 16,00 | 53,600 |
| 15. | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic C895-8 | kg | 78,193 | 4,50 | 351,869 |
| 16. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,245 | 650,00 | 159,250 |
| 17. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 10,500 | 3,75 | 39,375 |
| 18. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 405,080 | 1,52 | 615,722 |
| 19. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,064 | 2 150,00 | 137,600 |
| 20. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,350 | 650,00 | 227,500 |
| 21. | 26651227004501 | Placi ondulate (ardezia beneficiarului) | m2 | 888,563 | 0,00 | 0,000 |
| 22. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,690 | 9,00 | 15,210 |
| 23. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 37,800 | 9,00 | 340,200 |
| 24. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 70,356 | 9,00 | 633,204 |
| 25. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 986,042 | 22,40 | 22 087,341 |
| 26. | 27104036425981 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 204,750 | 22,40 | 4 586,400 |
| 27. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 21,320 | 16,00 | 341,120 |
| 28. | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 82,267 | 12,50 | 1 028,337 |
| 29. | 2710403750000 | Pazie | buc | 1,134 | 28,00 | 31,752 |
| 30. | 27104037500001 | Pazie | buc | 27,300 | 28,00 | 764,400 |
| 31. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 77,229 | 10,75 | 830,211 |
| 32. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 2,190 | 10,75 | 23,542 |
| 33. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 44,888 | 1,00 | 44,888 |
| 34. | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 16,789 | 1,00 | 16,789 |
| 35. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 106,627 | 14,00 | 1 492,778 |
| 36. | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 19,000 | 12,50 | 237,500 |
| 37. | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 3,780 | 16,00 | 60,480 |
| 38. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,240 | 16,00 | 51,840 |
| 39. | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii | kg | 56,868 | 16,00 | 909,888 |
| 40. | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 453,600 | 1,15 | 521,640 |
| 41. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,600 | 16,00 | 57,600 |
| 42. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 503,670 | 34,00 | 17 124,780 |
| 43. | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 124,848 | 14,00 | 1 747,872 |
| 44. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,776 | 0,00 | 0,000 |
| 45. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,420 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 75 799,245 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 | 195,00 | 0,390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,075 | 220,00 | 16,500 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,280 | 15,00 | 4,200 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 20,800 | 15,00 | 312,000 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,295 | 195,00 | 252,525 |
| 6. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 6,770 | 18,00 | 121,860 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 143,968 | 16,00 | 2 303,488 |
| 8. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,030 | 14,00 | 0,420 |
| 9. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,220 | 18,00 | 3,960 |
| 10. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 7,200 | 160,00 | 1 152,000 |
| 11. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,006 | 197,00 | 1,182 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 4 168,525 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  | 215 982,300 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 43 196,460 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 259 178,760 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |