| Extinderea si modernizarea iluminatului stradal in s. Onesti, r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 35,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 35,00 |
| 3 | pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 35,00 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 7,10 |
| 5 | Pretul | Conductor SIP 2x16mm2 | m | 7 100,00 |
| 6 |  | Suport de ancora CA 1500 | buc | 108,00 |
| 7 | Pretul | Clema de ancora PA-25 | buc | 108,00 |
| 8 |  | Suport de sustinere CS 1500 | buc | 160,00 |
| 9 | Pretul | Clema de sustinere RA-25 | buc | 180,00 |
| 10 | Pretul | Clema de ramificare Fidos 16/150 | buc | 80,00 |
| 11 | Pretul | Clema PA-1-1 | buc | 72,00 |
| 12 | Pretul | Banda p-u montare 50m F19.07 | m | 980,00 |
| 13 | Pretul | Clama p/u banda A 200 | buc | 1 000,00 |
| 14 | Pretul | Coliere pentr SIP | buc | 700,00 |
| 15 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 35,00 |
| 16 | Pret furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, (Lada metalica 400*300*220, IP54) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 124,00 |
| 20 | Pretul | Consola KR- 4, 500x60mm | buc | 124,00 |
| 21 | Pret furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola KR | buc | 124,00 |
| 22 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur, (Felinar stradal Led 30W) | buc | 124,00 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,60 |
| 24 | Pretul | Cablu AVVG-3x2,5mm2 | m | 260,00 |
| 25 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 248,00 |
| 26 | Pretul | Clema de conexiune Fidos 1.5-10/16-95 | buc | 420,00 |
| 27 | Pretul | Clema ZVI | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 28 | Pretul | Felinar stradal LED, 30W | buc | 124,00 |
| 29 | Pretul | Lada metalica 400*300*220, IP54 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul | Intrerupator automat VA47-29 1P B16A | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Extinderea si modernizarea iluminatului stradal in s. Onesti, r-nul Straseni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele electrice exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc | 35,00 | 269,21 ————— 37,39 | 9 422,27 ————— 1 308,54 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,40 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut | 8,40 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut | 8,40 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 8,40 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  | buc | 35,00 | 766,58 ————— 322,89 | 26 830,46 ————— 11 301,01 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 133,00 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  | buc | 3,50 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,70 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  | t | 0,01 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  | kg | 3,50 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut | 27,30 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 6,65 |  |  |
| 3 | pret furnizor |  | Stilp din beton SET 9.5-2 |  | buc | 35,00 | 2 950,00 ————— 0,00 | 103 250,00 ————— 0,00 |
|  | 1-001001 |  | Stilp din beton SET 9.5-2 |  | buc | 35,00 |  |  |
| 4 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  | 1000 m | 7,10 | 12 370,85 ————— 5 543,39 | 87 833,05 ————— 39 358,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 463,20 |  |  |
|  | 110-1182 |  | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1183 |  | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare |  | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1184 |  | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare |  | set | 0,00 |  |  |
|  | 110-1185 |  | Bratare de strangere (CIA) |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-1186 |  | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) |  | m | 0,00 |  |  |
|  | 110-1187 |  | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 110-0332 |  | Capacel etansat (CIA) |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  | h-ut | 5,82 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  | h-ut | 69,30 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  | h-ut | 84,84 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  | h-ut | 173,31 |  |  |
| 5 | Pretul |  | Conductor SIP 2x16mm2 |  | m | 7 100,00 | 10,85 ————— 0,00 | 77 035,00 ————— 0,00 |
|  | 32125 |  | Conductor SIP- 2х16mm2 |  | m | 7 100,00 |  |  |
| 6 |  |  | Suport de ancora CA 1500 |  | buc | 108,00 | 33,94 ————— 0,00 | 3 665,52 ————— 0,00 |
|  | 223-8 |  | Suport de ancora CA-1500 |  | buc | 108,00 |  |  |
| 7 | Pretul |  | Clema de ancora PA-25 |  | buc | 108,00 | 19,50 ————— 0,00 | 2 106,00 ————— 0,00 |
|  | 33023 |  | Clema de ancora PA-25 |  | buc | 108,00 |  |  |
| 8 |  |  | Suport de sustinere CS 1500 |  | buc | 160,00 | 40,25 ————— 0,00 | 6 440,00 ————— 0,00 |
|  | 309352 |  | Suport de sustinere CS-1500 |  | buc | 160,00 |  |  |
| 9 | Pretul |  | Clema de sustinere RA-25 |  | buc | 180,00 | 20,70 ————— 0,00 | 3 726,00 ————— 0,00 |
|  | 235019 |  | Clema de sustinere RA-25 |  | buc | 180,00 |  |  |
| 10 | Pretul |  | Clema de ramificare Fidos 16/150 |  | buc | 80,00 | 29,90 ————— 0,00 | 2 392,00 ————— 0,00 |
|  | 33021-45 |  | Clema de ramificare Fidos 16/150 |  | buc | 80,00 |  |  |
| 11 | Pretul |  | Clema PA-1-1 |  | buc | 72,00 | 28,75 ————— 0,00 | 2 070,00 ————— 0,00 |
|  | 221890 |  | Clema PA1-1 |  | buc | 72,00 |  |  |
| 12 | Pretul |  | Banda p-u montare 50m F19.07 |  | m | 980,00 | 10,95 ————— 0,00 | 10 731,00 ————— 0,00 |
|  | 125242 |  | Banda p-u montare 50m F 19.07 |  | m | 980,00 |  |  |
| 13 | Pretul |  | Clama p/u banda A 200 |  | buc | 1 000,00 | 2,87 ————— 0,00 | 2 870,00 ————— 0,00 |
|  | 125241 |  | Clama p/u banda A-200 |  | buc | 1 000,00 |  |  |
| 14 | Pretul |  | Coliere pentr SIP |  | buc | 700,00 | 2,65 ————— 0,00 | 1 855,00 ————— 0,00 |
|  | 101969215 |  | Coliere pentru SIP |  | buc | 700,00 |  |  |
| 15 | 33-03-004-2 |  | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m |  | buc | 35,00 | 184,03 ————— 57,78 | 6 440,91 ————— 2 022,29 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 23,80 |  |  |
|  | 101-1151 |  | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat |  | t | 0,18 |  |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut | 6,65 |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Conductor de legare la pamint ЗП6 |  | m | 35,00 | 8,72 ————— 0,00 | 305,20 ————— 0,00 |
|  | 1-0063 |  | Conductor de legare la pamint ЗП6 |  | m | 35,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, (Lada metalica 400*300*220, IP54) |  | buc | 1,00 | 397,16 ————— 201,38 | 397,16 ————— 201,38 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,07 |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 1,00 | 258,30 ————— 132,55 | 258,30 ————— 132,55 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  | buc | 124,00 | 551,38 ————— 289,75 | 68 370,52 ————— 35 928,71 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 422,84 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 12,40 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 62,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,48 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 164,92 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,48 |  |  |
| 20 | Pretul |  | Consola KR- 4, 500x60mm |  | buc | 124,00 | 137,50 ————— 0,00 | 17 050,00 ————— 0,00 |
|  | 5392-1 |  | Consola KR-4, 500x60mm |  | buc | 124,00 |  |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Dispozitiv de fixare pentru consola KR |  | buc | 124,00 | 35,20 ————— 0,00 | 4 364,80 ————— 0,00 |
|  | 1-0049 |  | Dispozitiv de fixare pentru consola KR |  | buc | 124,00 |  |  |
| 22 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur, (Felinar stradal Led 30W) |  | buc | 124,00 | 223,91 ————— 155,50 | 27 764,27 ————— 19 281,39 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 226,92 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 1,49 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 1,24 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,48 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 44,64 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,48 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 2,60 | 1 470,09 ————— 1 053,63 | 3 822,24 ————— 2 739,43 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,24 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,02 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,01 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 7,80 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 7,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,01 |  |  |
| 24 | Pretul |  | Cablu AVVG-3x2,5mm2 |  | m | 260,00 | 7,05 ————— 0,00 | 1 833,00 ————— 0,00 |
|  | 45029 |  | Cablu AVVG 3x2,5 mm |  | m | 260,00 |  |  |
| 25 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  | buc | 248,00 | 32,28 ————— 22,09 | 8 004,66 ————— 5 478,87 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 64,48 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 2,48 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  | kg | 4,96 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,03 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 12,40 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,48 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,24 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,24 |  |  |
| 26 | Pretul |  | Clema de conexiune Fidos 1.5-10/16-95 |  | buc | 420,00 | 17,25 ————— 0,00 | 7 245,00 ————— 0,00 |
|  | 33021 |  | Clema de conexiune Fidos 1.5-10/16-95 |  | buc | 420,00 |  |  |
| 27 | Pretul |  | Clema ZVI |  | buc | 60,00 | 7,15 ————— 0,00 | 429,00 ————— 0,00 |
|  | 5392 |  | Clema ZVI |  | buc | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul |  | Felinar stradal LED, 30W |  | buc | 124,00 | 572,00 ————— 0,00 | 70 928,00 ————— 0,00 |
|  | 8-11021 |  | Felinar stradal LED 30W |  | buc | 124,00 |  |  |
| 29 | Pretul |  | Lada metalica 400*300*220, IP54 |  | buc | 1,00 | 650,40 ————— 0,00 | 650,40 ————— 0,00 |
|  | 1150207 |  | lada metalica 400*300*220, IP54 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pretul |  | Intrerupator automat VA47-29 1P B16A |  | buc | 1,00 | 27,80 ————— 0,00 | 27,80 ————— 0,00 |
|  | 325209 |  | Intrerupator automat VA47-29 1P, B16A |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |