## CAIET DE SARCINI

- Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie  a clădirii paznicului

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului II-III,  anul 2024,  în termen de 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,41 |
| 2 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 34,12 |
| 3 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 34,12 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 34,12 |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 34,12 |
| 6 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Frontoane | m2 | 2,00 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,20 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,20 |
| 9 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 5cm | m2 | 58,80 |
| 10 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 10cm | m2 | 3,00 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 58,80 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 58,80 |
| 13 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,00 |
| 14 | RpCK31A1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 17,50 |

Lucrari de reparatie a  clădirii paznicului. Formular Nr.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |
| 1 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |  | 513,95 ————— 513,95 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 | 84,97 | 406,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 | 84,97 | 107,76 |
| 2 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 |  |  | 167,58 ————— 74,78 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5700 | 84,97 | 48,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,35 |
|  | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0,0080 | 4 500,00 | 35,61 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0100 | 4 500,00 | 44,84 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0020 | 4 500,00 | 9,23 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0460 | 35,00 | 1,61 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 3 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 |  |  | 81,34 ————— 32,30 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0100 | 4 500,00 | 44,84 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  | 352,59 ————— 97,72 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 180,00 | 217,35 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 2,00 | 18,90 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 85,00 | 8,92 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 75,00 | 3,14 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 5,00 | 0,26 |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  | 45,19 ————— 21,24 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,26 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 15,00 | 17,77 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,18 |
| 6 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Frontoane | m2 |  |  | 352,92 ————— 97,72 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 180,00 | 217,80 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 2,00 | 18,90 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 85,00 | 8,93 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 5,00 | 0,28 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 145,54 ————— 25,49 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 65,00 | 70,35 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 12,00 | 17,30 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 25,00 | 5,16 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 36,00 | 3,72 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 45,00 | 9,29 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 39,00 | 8,05 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,60 | 6,18 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 184,83 ————— 29,74 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 85,00 | 91,02 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 47,00 | 23,96 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,55 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 44,00 | 11,24 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 52,00 | 13,29 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 36,00 | 9,20 |
| 9 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 5cm | m2 |  |  | 260,91 ————— 145,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 84,97 | 120,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 84,97 | 25,32 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,00 | 20,20 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 38,00 | 41,07 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,67 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,5000 | 4,00 | 2,02 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 3,00 | 18,18 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 15,00 | 0,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 16,00 | 0,29 |
| 10 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 10cm | m2 |  |  | 296,38 ————— 145,86 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 84,97 | 120,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 84,97 | 25,21 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,00 | 20,20 |
|  | 25213026029072 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 71,00 | 76,68 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,65 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,5000 | 4,00 | 2,03 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 3,00 | 18,18 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 15,00 | 0,35 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 16,00 | 0,27 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 17,36 ————— 10,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 17,00 | 7,05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 207,26 ————— 103,67 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,67 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 45,00 | 103,50 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 16,00 | 0,10 |
| 13 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 175,38 ————— 144,45 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 84,97 | 113,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,60 | 24,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 220,00 | 6,05 |
| 14 | RpCK31A1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 |  |  | 218,91 ————— 104,49 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9300 | 84,97 | 79,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,72 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 220,00 | 14,33 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,4200 | 2,60 | 79,09 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0600 | 350,00 | 21,00 |