Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  USMF " N. Testemitanu"  Lucrari de arhitectura  peisagistica a spatiilor verzi adiacente caminelor din cartierul Malina Mica.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Caminul nr. 1, nr.2 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari |  |  |
|  |  | 1.1.1. Plantari |  |  |
| 1 | TsH226C | Incarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 0,010 |
| 2 | TsH226C | Descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 0,010 |
| 3 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 1,000 |
| 4 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm ( Brad Nordmann ) | buc | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Brad Nordmann ( Abies Nordmaniana ), H=200cm, Tulpina diam.=10cm, Coroana pina la pamint, Culoarea verde, | buc | 1,000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,600 |
|  |  | 1.1.2. Gazon |  |  |
| 7 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe teren | 100m2 | 1,210 |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 8,800 |
| 9 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 88,000 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 525,260 |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 8,800 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 346,890 |
| 13 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( !!! se adauga in norme: Amestec de Sol vegetal 0,11m3 - 1m2) | m2 | 2 300,000 |
| 14 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 23,000 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 23,000 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,300 |
| 17 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 23,000 |
|  |  | 1.1.3. Irigare Lucrari de terasament |  |  |
| 18 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 91,200 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 91,200 |
| 20 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,912 |
|  |  | 1.1.4. Tevi si armaturi |  |  |
| 21 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 105,000 |
| 22 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 4-VAN | buc | 5,000 |
| 23 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 6-VAN | buc | 3,000 |
| 24 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 8-VAN | buc | 14,000 |
| 25 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 12-VAN | buc | 30,000 |
| 26 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 15-VAN | buc | 32,000 |
| 27 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 18-VAN | buc | 21,000 |
| 28 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 40,000 |
| 29 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 10,000 |
| 30 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 700,000 |
| 31 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D40 x 2.4 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 350,000 |
| 32 | AcA52A | Tub de protectie (Teava polietilena pentru apa D63 x 3,8 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 60,000 |
| 33 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 70,000 |
| 34 | AcA07A | Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 145,000 |
| 35 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 165,000 |
| 36 | AcB15B | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,000 |
| 37 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm) | buc | 5,000 |
| 38 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 40 x 40mm) | buc | 6,000 |
| 39 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d32 x 3/4'' FE) | buc | 1,000 |
| 40 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d32 x 3/4'' FI) | buc | 40,000 |
| 41 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d32 x 1'' FE) | buc | 1,000 |
| 42 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Dop d40mm) | buc | 6,000 |
| 43 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala d32 x 32mm) | buc | 6,000 |
| 44 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa d40 x 40 mm) | buc | 3,000 |
| 45 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"FE) | buc | 1,000 |
| 46 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d40 x 1"FE) | buc | 2,000 |
| 47 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 32 x 32 x 32) | buc | 3,000 |
| 48 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 40 x 40 x40) | buc | 3,000 |
| 49 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 1'' FE x 32) | buc | 19,000 |
| 50 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 40 x 1'' FE x 40 ) | buc | 19,000 |
| 51 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 3/4'' FI x 32) | buc | 113,000 |
| 52 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 10,000 |
| 53 | Pret de piata | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 50,000 |
| 54 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 050,000 |
| 55 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1 050,000 |
|  |  | 1.1.5. Diverse lucrari |  |  |
| 56 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 4,000 |
| 57 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate | m2 | 25,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari montaj - Irigare |  |  |
| 58 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Electrovana 1"F; 24 VAC) | buc | 20,000 |
| 59 | AcB15C | Montarea boxa p/u electrovana(doar manopera) | buc | 20,000 |
| 60 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Panou de control modular, 4 statii) | buc | 1,000 |
| 61 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Modul de estindere panou de control, 6 statii) | buc | 3,000 |
| 62 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie telemetric) | buc | 1,000 |
| 63 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 13,000 |
| 64 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 2x1,5 | m | 1 100,000 |
| 65 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 3x1,5 | m | 200,000 |
| 66 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,800 |
| 67 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 80,000 |
|  |  | 1.3. Utilaj - Irigare |  |  |
| 68 | pret de piata | Electrovana 1"F; 24 VAC | buc | 20,000 |
| 69 | pret de piata | Panou de control modular, 4 statii | buc | 1,000 |
| 70 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 6 statii | buc | 3,000 |
| 71 | pret de piata | Sensor de ploaie telemetric | buc | 1,000 |
| 72 | pret de piata | Cutie pentru electrovana, capac 15 cm | buc | 20,000 |
|  |  | 2. Caminul nr. 6 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari |  |  |
|  |  | 2.1.1. Gazon |  |  |
| 73 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe teren | 100m2 | 0,350 |
| 74 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,560 |
| 75 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 25,600 |
| 76 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 152,640 |
| 77 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,560 |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 102,950 |
| 79 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( !!! se adauga in norme: Amestec de Sol vegetal 0,11m3 - 1m2) | m2 | 668,000 |
| 80 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 6,680 |
| 81 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,680 |
| 82 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,668 |
| 83 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 6,680 |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 84 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 43,200 |
| 85 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 43,200 |
| 86 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,432 |
|  |  | 2.1.3. Tevi si armaturi |  |  |
| 87 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 65,000 |
| 88 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 4-VAN | buc | 2,000 |
| 89 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 6-VAN | buc | 3,000 |
| 90 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 8-VAN | buc | 17,000 |
| 91 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 10-VAN | buc | 2,000 |
| 92 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 12-VAN | buc | 22,000 |
| 93 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 15-VAN | buc | 1,000 |
| 94 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , R-VAN 18 | buc | 1,000 |
| 95 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , R-VAN 24 | buc | 17,000 |
| 96 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 4,000 |
| 97 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 1,000 |
| 98 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) | m | 300,000 |
| 99 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 100,000 |
| 100 | AcA52A | Tub de protectie (Teava polietilena pentru apa D63 x 3,8 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 24,000 |
| 101 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 35,000 |
| 102 | AcA07A | Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 69,000 |
| 103 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 71,000 |
| 104 | AcB15B | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,000 |
| 105 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm) | buc | 5,000 |
| 106 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FI) | buc | 20,000 |
| 107 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FE) | buc | 2,000 |
| 108 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d32 x 1'' FE) | buc | 5,000 |
| 109 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa d25 x 25 mm) | buc | 3,000 |
| 110 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala d32 x 32mm) | buc | 2,000 |
| 111 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"FE) | buc | 4,000 |
| 112 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d25 x 1"FE) | buc | 2,000 |
| 113 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 25 x 25 x 25) | buc | 3,000 |
| 114 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 32 x 32 x 32) | buc | 5,000 |
| 115 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1'' FE x 25 ) | buc | 9,000 |
| 116 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 1'' FE x 32) | buc | 9,000 |
| 117 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 3/4'' FI x 25) | buc | 51,000 |
| 118 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 3/4'' FI x 32) | buc | 1,000 |
| 119 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 5,000 |
| 120 | Pret de piata | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 20,000 |
| 121 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 400,000 |
| 122 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 400,000 |
|  |  | 2.1.4. Diverse lucrari |  |  |
| 123 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 2,000 |
| 124 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate | m2 | 8,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari montaj - Irigare |  |  |
| 125 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Electrovana 1"F; 24 VAC) | buc | 10,000 |
| 126 | AcB15C | Montarea boxa p/u electrovana(doar manopera) | buc | 10,000 |
| 127 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Panou de control modular, 4 statii) | buc | 1,000 |
| 128 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Modul de estindere panou de control, 6 statii) | buc | 1,000 |
| 129 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie telemetric) | buc | 1,000 |
| 130 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 2,600 |
| 131 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 2x1,5 | m | 100,000 |
| 132 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 3x1,5 | m | 160,000 |
| 133 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,400 |
| 134 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 40,000 |
|  |  | 2.3. Utilaj - Irigare |  |  |
| 135 | pret de piata | Electrovana 1"F; 24 VAC | buc | 10,000 |
| 136 | pret de piata | Panou de control modular, 4 statii | buc | 1,000 |
| 137 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 6 statii | buc | 1,000 |
| 138 | pret de piata | Sensor de ploaie telemetric | buc | 1,000 |
| 139 | pret de piata | Cutie pentru electrovana, capac 15 cm | buc | 10,000 |
|  |  | 3. Caminul nr.12, nr.13 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari |  |  |
|  |  | 3.1.1. Plantari |  |  |
| 140 | TsH226C | Incarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 0,500 |
| 141 | TsH226C | Descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 0,500 |
| 142 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 50,000 |
| 143 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm ( Conifer Chiparos ) | buc | 50,000 |
| 144 | Pret de piata | Conifer Chiparos ( Leylandii Pyramidalis ), H=180cm, Tulpina diam.=5cm, Coroana = 60cm, Culoarea verde | buc | 50,000 |
| 145 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,600 |
|  |  | 3.1.2. Gazon |  |  |
| 146 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe teren | 100m2 | 0,310 |
| 147 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,260 |
| 148 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 22,600 |
| 149 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 135,930 |
| 150 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,260 |
| 151 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 89,650 |
| 152 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( !!! se adauga in norme: Amestec de Sol vegetal 0,11m3 - 1m2) | m2 | 591,000 |
| 153 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 5,910 |
| 154 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,910 |
| 155 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,591 |
| 156 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 5,910 |
|  |  | 3.1.3. Irigare Lucrari de terasament |  |  |
| 157 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 67,500 |
| 158 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 67,500 |
| 159 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,675 |
|  |  | 3.1.4. Tevi si armaturi |  |  |
| 160 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 95,000 |
| 161 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 4-VAN | buc | 5,000 |
| 162 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 6-VAN | buc | 10,000 |
| 163 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 8-VAN | buc | 20,000 |
| 164 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 10-VAN | buc | 5,000 |
| 165 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 12-VAN | buc | 35,000 |
| 166 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 15-VAN | buc | 10,000 |
| 167 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , R-VAN 18 | buc | 6,000 |
| 168 | pret de piata | Duza pentru aspersor spray , MPR 15-LCS | buc | 2,000 |
| 169 | pret de piata | Duza pentru aspersor spray , MPR 15-RCS | buc | 2,000 |
| 170 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 20,000 |
| 171 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 6,000 |
| 172 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) | m | 450,000 |
| 173 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 300,000 |
| 174 | AcA52A | Tub de protectie (Teava polietilena pentru apa D63 x 3,8 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 40,000 |
| 175 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 60,000 |
| 176 | AcA07A | Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 115,000 |
| 177 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 127,000 |
| 178 | AcB15B | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,000 |
| 179 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 25 x 25mm) | buc | 5,000 |
| 180 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm) | buc | 5,000 |
| 181 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FI) | buc | 35,000 |
| 182 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 1/2'' FE) | buc | 1,000 |
| 183 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FE) | buc | 2,000 |
| 184 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Dop d32mm) | buc | 3,000 |
| 185 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa d25 x 25 mm) | buc | 3,000 |
| 186 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala d32 x 32mm) | buc | 3,000 |
| 187 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"FE) | buc | 2,000 |
| 188 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 25 x 25 x 25) | buc | 4,000 |
| 189 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 32 x 32 x 32) | buc | 3,000 |
| 190 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1'' FE x 25 ) | buc | 17,000 |
| 191 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 1'' FE x 32) | buc | 17,000 |
| 192 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 3/4'' FI x 25) | buc | 90,000 |
| 193 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 3/4'' FI x 32) | buc | 1,000 |
| 194 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 10,000 |
| 195 | Pret de piata | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 30,000 |
| 196 | AcA52A | Teava din polietilena,Tub cu picurare subteran , Emitator la distanta, 33cm, flux 2,3 l/h | m | 150,000 |
| 197 | AcB15A | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 1/2"( Set conectare conducta de picurare cu reductor de presiune) | buc | 1,000 |
| 198 | 12345 | Suport pentru teava picuratoare | buc | 100,000 |
| 199 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord cot picurare) | buc | 10,000 |
| 200 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord prelungitor picurare) | buc | 10,000 |
| 201 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic , pentru teava picuratoare(Racord teu picurare) | buc | 10,000 |
| 202 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 750,000 |
| 203 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 750,000 |
|  |  | 3.1.5. Diverse lucrari |  |  |
| 204 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 4,000 |
| 205 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate | m2 | 16,000 |
|  |  | 3.2. Lucrari montaj - Irigare |  |  |
| 206 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Electrovana 1"F; 24 VAC) | buc | 18,000 |
| 207 | AcB15C | Montarea boxa p/u electrovana(doar manopera) | buc | 18,000 |
| 208 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Panou de control modular, 4 statii) | buc | 1,000 |
| 209 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Modul de estindere panou de control) | buc | 2,000 |
| 210 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie telemetric) | buc | 1,000 |
| 211 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 8,350 |
| 212 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 2x1,5 | m | 460,000 |
| 213 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 3x1,5 | m | 375,000 |
| 214 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,720 |
| 215 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 72,000 |
|  |  | 3.3. Utilaj - Irigare |  |  |
| 216 | pret de piata | Electrovana 1"F; 24 VAC | buc | 18,000 |
| 217 | pret de piata | Panou de control modular, 4 statii | buc | 1,000 |
| 218 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 3 statii | buc | 1,000 |
| 219 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 6 statii | buc | 2,000 |
| 220 | pret de piata | Sensor de ploaie telemetric | buc | 1,000 |
| 221 | pret de piata | Cutie pentru electrovana, capac 15 cm | buc | 18,000 |
|  |  | 4. Caminul nr. 17 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari |  |  |
|  |  | 4.1.1. Plantari |  |  |
| 222 | TsH226C | Incarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 0,070 |
| 223 | TsH226C | Descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc | 0,070 |
| 224 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 7,000 |
| 225 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm ( Platan ) | buc | 7,000 |
| 226 | Pret de piata | Platan ( Platanus Acerifolia ), H=350cm, Tulpina diam.=10cm, Coroana -100cm, Culoarea verde, Rezistent la inget (-25) grade | buc | 7,000 |
| 227 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,900 |
|  |  | 4.1.2. Gazon |  |  |
| 228 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe teren | 100m2 | 0,530 |
| 229 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 3,800 |
| 230 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 38,000 |
| 231 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 226,170 |
| 232 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 3,800 |
| 233 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 150,510 |
| 234 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( !!! se adauga in norme: Amestec de Sol vegetal 0,11m3 - 1m2) | m2 | 992,000 |
| 235 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 9,920 |
| 236 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 9,920 |
| 237 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,992 |
| 238 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 9,920 |
|  |  | 4.1.3. Irigare - Lucrari de terasament |  |  |
| 239 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 52,650 |
| 240 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,650 |
| 241 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,526 |
|  |  | 4.1.4. Tevi si armaturi |  |  |
| 242 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 85,000 |
| 243 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 4-VAN | buc | 8,000 |
| 244 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 6-VAN | buc | 10,000 |
| 245 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 8-VAN | buc | 30,000 |
| 246 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 12-VAN | buc | 18,000 |
| 247 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , 15-VAN | buc | 10,000 |
| 248 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , R-VAN 24 | buc | 9,000 |
| 249 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 6,000 |
| 250 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) | m | 350,000 |
| 251 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 200,000 |
| 252 | AcA52A | Tub de protectie (Teava polietilena pentru apa D63 x 3,8 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 40,000 |
| 253 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 50,000 |
| 254 | AcA07A | Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 91,000 |
| 255 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 91,000 |
| 256 | AcB15B | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,000 |
| 257 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 25 x 25mm) | buc | 5,000 |
| 258 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm) | buc | 5,000 |
| 259 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FI) | buc | 25,000 |
| 260 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FE) | buc | 2,000 |
| 261 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Dop d32mm) | buc | 5,000 |
| 262 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa d25 x 25 mm) | buc | 4,000 |
| 263 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala d32 x 32mm) | buc | 3,000 |
| 264 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"FE) | buc | 3,000 |
| 265 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 25 x 25 x 25) | buc | 5,000 |
| 266 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 32 x 32 x 32) | buc | 5,000 |
| 267 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1'' FE x 25 ) | buc | 10,000 |
| 268 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 1'' FE x 32) | buc | 10,000 |
| 269 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 3/4'' FI x 25) | buc | 66,000 |
| 270 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 32 x 3/4'' FI x 32) | buc | 1,000 |
| 271 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 7,000 |
| 272 | Pret de piata | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 20,000 |
| 273 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 550,000 |
| 274 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 550,000 |
|  |  | 4.1.5. Diverse lucrari |  |  |
| 275 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 3,000 |
| 276 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate | m2 | 16,000 |
|  |  | 4.2. Lucrari montaj - Irigare |  |  |
| 277 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Electrovana 1"F; 24 VAC) | buc | 11,000 |
| 278 | AcB15C | Montarea boxa p/u electrovana(doar manopera) | buc | 11,000 |
| 279 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Panou de control modular, 4 statii) | buc | 1,000 |
| 280 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Modul de estindere panou de control, 6 statii) | buc | 1,000 |
| 281 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie telemetric) | buc | 1,000 |
| 282 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 3,800 |
| 283 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 2x1,5 | m | 225,000 |
| 284 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 3x1,5 | m | 155,000 |
| 285 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,440 |
| 286 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 44,000 |
|  |  | 4.3. Utilaj - Irigarre |  |  |
| 287 | pret de piata | Electrovana 1"F; 24 VAC | buc | 11,000 |
| 288 | pret de piata | Panou de control modular, 4 statii | buc | 1,000 |
| 289 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 6 statii | buc | 1,000 |
| 290 | pret de piata | Sensor de ploaie telemetric | buc | 1,000 |
| 291 | pret de piata | Cutie pentru electrovana, capac 15 cm | buc | 11,000 |
|  |  | 5. Blocul didactic nr. 1 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari |  |  |
|  |  | 5.1.1. Irigare - Lucrari de terasament |  |  |
| 292 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 230,000 |
| 293 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 230,000 |
| 294 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,300 |
|  |  | 5.1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 295 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 500,000 |
| 296 | pret de piata | Duza ajustabila pentru aspersor spray , R-VAN(conform proiectului) | buc | 35,000 |
| 297 | pret de piata | Duza pentru aspersor spray , MPR(conform proiectului) | buc | 465,000 |
| 298 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 20,000 |
| 299 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 15,000 |
| 300 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) | m | 1 800,000 |
| 301 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m, ) | m | 50,000 |
| 302 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 PN10 ) | m | 650,000 |
| 303 | AcA52A | Tub de protectie (Teava polietilena pentru apa D63 x 3,8 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 60,000 |
| 304 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 250,000 |
| 305 | AcA07A | Cot PVC SBE -050 de 1/2'' M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 520,000 |
| 306 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 550,000 |
| 307 | AcB15B | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,000 |
| 308 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 25 x 25mm) | buc | 20,000 |
| 309 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm) | buc | 5,000 |
| 310 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot egal 40x40 mm PE PN16) | buc | 10,000 |
| 311 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FI) | buc | 85,000 |
| 312 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4'' FE) | buc | 2,000 |
| 313 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa d25 x 25 mm) | buc | 12,000 |
| 314 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala 40x40 mm PE PN16) | buc | 10,000 |
| 315 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"FE) | buc | 12,000 |
| 316 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 25 x 25 x 25) | buc | 35,000 |
| 317 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal - 32 x 32 x 32) | buc | 3,000 |
| 318 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 40x40x40 mm PE PN16) | buc | 10,000 |
| 319 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1'' FE x 25 ) | buc | 42,000 |
| 320 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 3/4'' FI x 25) | buc | 450,000 |
| 321 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet 40x1FEx40, PE PN16) | buc | 42,000 |
| 322 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Dop DN40 mm PE PN16) | buc | 10,000 |
| 323 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 30,000 |
| 324 | Pret de piata | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 100,000 |
| 325 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 500,000 |
| 326 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2 500,000 |
|  |  | 5.1.3. Diverse lucrari |  |  |
| 327 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 2,000 |
| 328 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate | m2 | 30,000 |
|  |  | 5.2. Lucrari montaj - Irigare |  |  |
| 329 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Electrovana 1"F; 24 VAC) | buc | 42,000 |
| 330 | AcB15C | Montarea boxa p/u electrovana(doar manopera) | buc | 42,000 |
| 331 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Modul de estindere panou de control) | buc | 3,000 |
| 332 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie telemetric) | buc | 1,000 |
| 333 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 11,050 |
| 334 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 2x1,5 | m | 315,000 |
| 335 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 3x1,5 | m | 200,000 |
| 336 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 7x1,5 | m | 170,000 |
| 337 | Pret de piata | Cablu pentru irigatii cu 10x1,5 | m | 420,000 |
| 338 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 2,500 |
| 339 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 250,000 |
|  |  | 5.3. Utilaj - Irigare |  |  |
| 340 | pret de piata | Electrovana 1"F; 24 VAC | buc | 42,000 |
| 341 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 8 statii | buc | 1,000 |
| 342 | pret de piata | Modul de estindere panou de control, 12 statii | buc | 2,000 |
| 343 | pret de piata | Sensor de ploaie telemetric | buc | 1,000 |
| 344 | pret de piata | Cutie pentru electrovana, capac 15 cm | buc | 42,000 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac