Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 4 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 2.2a - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 5,82 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 25,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,35 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,37 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 45,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) |  |  | 100 m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 6,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 241,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 25,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 15,36 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 59,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,98 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 15,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 57,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 230,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 59,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,82 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 34,56 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 215,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,26 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 225,79 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 64,51 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 64,51 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,45 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,75 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 17,20 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 21,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 25,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 122,88 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 125,95 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 157,12 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 68,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,63 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 186,05 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 173,57 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 972,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 184,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,73 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,73 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 972,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,73 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,86 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,78 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 14,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 281,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 53,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 281,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,82 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,25 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,25 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,05 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 9,75 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 4,88 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 1,59 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 8,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 12,78 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 184,14 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 188,74 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,62 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 91,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,73 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,19 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,12 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 2,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 12,18 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,87 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 12,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,31 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,80 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 25,56 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 26,20 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,83 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 227,88 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 233,58 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,18 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 182,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 34,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,82 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,82 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 182,40 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,46 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 46,32 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 46,32 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,37 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,23 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 43,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,69 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,54 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,24 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 5,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 5,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5 |  |  | m3 |  | 36,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 124,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,48 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 37,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,66 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 21,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 181,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 135,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 54,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 54,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 5,43 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 9,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,53 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 18,10 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 21,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 1,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 13,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 65,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 26,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 26,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,61 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) |  |  | t |  | 22,09 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 773,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 110,45 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 22 531,80 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 9,94 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 143,59 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 143,59 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 143,59 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,21 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 44,18 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,94 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) |  |  | t |  | 23,27 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 814,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 116,35 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 23 735,40 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 10,47 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 151,26 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 151,26 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 151,26 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,33 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 46,54 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,47 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 21,30 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 745,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 106,50 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 21 726,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 9,58 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 138,45 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 138,45 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 138,45 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,13 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 42,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,58 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 020,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,45 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 5 366,36 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 019,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,66 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 53,66 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5 366,36 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 53,66 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 26,83 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 42,93 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 80,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 73,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 470,25 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 569,56 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 284,78 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 40,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 142,39 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 71,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondul social (24%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obiect nr.2.2a – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7) |  |  | m2 |  | 2 088,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2 296,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 208,80 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7 |  |  | m2 |  | 2 521,26 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 1 315,44 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 10 962,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 10 962,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 712,53 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 219,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 45,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B aplicativ |  | Parazapada (pentru retinerea zapezii) |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 69,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,28 |  |  |
|  | 2743123549026105 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 864,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) |  |  | m |  | 216,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,07 |  |  |
|  | 2710406311800200 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm |  |  | m |  | 234,58 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 312,77 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 22,34 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 234,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) |  |  | m |  | 144,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 271040631172610 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm |  |  | m |  | 154,22 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2874115830000200 |  | Pilnii de curatire 200 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) |  |  | kg |  | 1 115,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 211,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 115,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,15 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,92 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 16,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) |  |  | kg |  | 2 829,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 537,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,29 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 28,29 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 2 829,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 14,14 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,63 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 28,29 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 56,58 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 56,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,95 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 25,44 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 30,81 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 15,41 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CD07B |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 220,00 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 244,20 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 770,00 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 616,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete exterior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) |  |  | kg |  | 977,34 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 185,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 977,34 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,77 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,82 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 14,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) |  |  | kg |  | 1 298,88 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 246,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 1 298,88 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,49 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,39 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 12,99 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,98 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 25,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,28 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,68 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 17,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 8,89 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 206,38 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 206,38 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,06 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,65 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 384,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 20,24 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 10,12 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,19 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 30,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 13,01 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 15,76 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 7,88 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK35A |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 180,60 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.20-40) -100 mm |  |  | m3 |  | 200,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 198,00 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 230,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 84,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm |  |  | m3 |  | 100,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,00 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 115,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,00 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 200,00 |  |  |
|  | 2663102100001150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 205,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 66,00 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 200,00 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 3 400,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 680,00 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 1,20 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2 260,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -20106 kg) |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 560,00 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 414,12 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 20 106,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 9 180,00 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 106,08 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 53,04 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 306,00 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 7,75 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 591,60 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 39,17 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 1 162,80 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 40,40 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 82,00 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 32,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 20,40 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 32,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 32,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 94,68 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 33,64 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 145,10 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pereul (S=70,8 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,71 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,41 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (60 mm) |  |  | m3 |  | 4,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (50 mm) |  |  | m3 |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,19 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 (100-150 mm) |  |  | m3 |  | 8,85 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 9,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100*100) |  |  | kg |  | 141,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 143,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=70,8 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.2.2a – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,719 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,783 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 |  | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 |  | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 97,580 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,936 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 54,940 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 54,940 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,820 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 27,470 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 7,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,451 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 64,780 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 11,070 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 19,844 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,451 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,840 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,460 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,936 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,628 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,238 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,146 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,281 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,407 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 31,515 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 31,515 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,407 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 260,160 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,538 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,984 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,688 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,688 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 115,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,051 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,403 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,162 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 56,928 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,709 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,046 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,120 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 48,960 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,372 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 7,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,480 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,699 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,227 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,504 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 14,774 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,864 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,354 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 19,699 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,666 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,354 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 334101025-18 |  | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 334101025-18 |  | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33400171-10 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400171-10 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33400201-64 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400201-64 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33500401-23 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 33500401-23 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 91921 |  | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 91921 |  | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3360019-13 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 3360019-13 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
|  | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3380001-03 |  | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  | 3380001-03 |  | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5552013-06 |  | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) (cu 2 intrerupatoare BA47-29 3P/C 10A, BA47-29 3P/C 6A-1buc, BH32 3P 20A ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552013-06 |  | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-125 Ac/Re |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 5550236-5 |  | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 5550236-5 |  | Intreruptor automat cu 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5551024-3 |  | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5551024-3 |  | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 2.1a- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 7,19 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 31,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 5,38 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,45 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 55,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) |  |  | 100 m3 |  | 1,76 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 297,58 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 31,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 18,78 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 72,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,21 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 19,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,70 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 7,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 70,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 281,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,16 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 72,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,11 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 42,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 262,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,42 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 275,97 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,31 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 78,85 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 78,85 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,88 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,14 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 21,03 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 26,28 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 31,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 150,19 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 153,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,53 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 414,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 83,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 449,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 212,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 1 188,96 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 225,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,89 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,89 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 188,96 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,89 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,51 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 344,18 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 65,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 344,18 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,44 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,75 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,53 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 9,85 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 11,93 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 5,97 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,98 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 1,95 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,27 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 2,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 9,54 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,82 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 9,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 26,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,04 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,24 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,07 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,07 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,69 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,62 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,34 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 225,06 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 230,69 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 33,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 91,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,73 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,19 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,12 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,91 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 14,89 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 59,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,96 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 15,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,93 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 31,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 32,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,69 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 278,52 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 285,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 41,78 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 222,93 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 42,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 222,93 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,78 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 56,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 56,62 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,45 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,29 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 2,26 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 43,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,69 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,54 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,24 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 6,85 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 7,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5 |  |  | m3 |  | 44,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 152,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 45,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,47 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 26,55 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 221,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,24 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 165,92 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 66,37 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 66,37 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,64 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 11,06 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,53 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 22,12 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 26,55 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 1,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 13,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 65,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 26,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 26,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,61 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) |  |  | t |  | 27,28 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 954,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 136,40 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 27 825,60 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 12,28 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 177,32 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 177,32 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 177,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,77 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,73 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 54,56 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,28 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) |  |  | t |  | 28,86 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 010,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,30 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 29 437,20 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 12,99 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 187,59 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 187,59 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 187,59 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,89 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 57,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,99 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 26,30 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 920,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 131,50 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 26 826,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 11,83 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 170,95 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 170,95 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 170,95 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,63 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,83 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 1,25 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 43,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,25 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 275,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,56 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 6 625,01 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 258,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,25 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 66,25 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6 625,01 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 66,25 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 33,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 53,00 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 99,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 90,37 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 581,98 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 704,89 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 352,44 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 49,70 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 176,22 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 88,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 2.1a- Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7) |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2 565,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 233,20 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7 |  |  | m2 |  | 2 815,89 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 1 469,16 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 12 243,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 12 243,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 795,79 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 244,86 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 51,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B aplicativ |  | Parazapada (pentru retinerea zapezii) |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 69,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,28 |  |  |
|  | 2743123549026105 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 864,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) |  |  | m |  | 216,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,07 |  |  |
|  | 2710406311800200 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm |  |  | m |  | 234,58 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 312,77 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 22,34 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 234,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) |  |  | m |  | 144,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 271040631172610 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm |  |  | m |  | 154,22 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2874115830000200 |  | Pilnii de curatire 200 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) |  |  | kg |  | 1 115,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 211,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 115,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,15 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,92 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 16,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD07B |  | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 335,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 335,20 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 372,07 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 173,20 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 938,56 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 13,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CD07B |  | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 188,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 188,70 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 209,46 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 660,45 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 528,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,95 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 25,44 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 30,81 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 15,41 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete exterior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) |  |  | kg |  | 977,34 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 185,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 977,34 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,77 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,82 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 14,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) |  |  | kg |  | 1 298,88 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 246,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 1 298,88 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,49 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,39 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 12,99 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,98 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 25,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,28 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,68 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 17,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 8,89 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 206,38 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 206,38 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,06 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,65 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 384,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 20,24 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 10,12 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,19 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 30,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 13,01 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 15,76 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 7,88 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK35A |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Porti metalice ''PM-1'' (32 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 13 149,44 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2 498,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 131,49 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 131,49 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 13 149,44 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 131,49 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 65,75 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 105,20 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 197,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD07B |  | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 479,36 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 479,36 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 532,09 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 677,76 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 1 342,21 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 19,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 13,15 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 84,69 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 102,57 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 51,29 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 7,23 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 25,64 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK33C |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 464,64 |  |  |
|  | 28631463102373 |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 152,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 77,44 |  |  |
|  | 28631463102371 |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti metalice ''PM-1'' (32 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Porti metalice ''PM-2'' (16 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 7 364,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 399,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,64 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 73,64 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 7 364,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 73,64 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 36,82 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 58,91 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 110,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CD07B |  | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 239,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 239,68 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 266,04 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 838,88 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 671,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 7,36 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 47,40 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 57,41 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 28,70 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 14,35 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK33C |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 232,32 |  |  |
|  | 28631463102373 |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 576,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK33C |  | Balama ajustabila pentru wicket |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 77,44 |  |  |
|  | 28631463102374 |  | Balama ajustabila pentru wicket |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,72 |  |  |
|  | 28631463102371 |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) wicket |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,72 |  |  |
|  | 28631463102372 |  | Broasca incastrata (lacat) wicket |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti metalice ''PM-2'' (16 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 23,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 210,58 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 23,32 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 32,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.20-40) -100 mm |  |  | m3 |  | 233,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 230,87 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 268,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 23,32 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 48,97 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 97,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm |  |  | m3 |  | 116,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 115,43 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 134,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,66 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 24,49 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 48,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 865,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 233,20 |  |  |
|  | 2663102100001150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 239,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 76,96 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 233,20 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 13,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 93,28 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 3 964,40 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 792,88 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 1,40 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2 635,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 30,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -23443.6 kg) |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 818,96 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 482,86 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 23 443,60 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 10 703,88 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 123,69 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 61,84 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 356,80 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 9,04 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 689,81 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 45,67 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 1 355,82 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 9,51 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 47,11 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 95,61 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 27,98 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 38,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,28 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 23,79 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 32,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 32,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 94,68 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 33,64 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 145,10 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Pereul (S=70,8 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,71 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,41 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (60 mm) |  |  | m3 |  | 4,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (50 mm) |  |  | m3 |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,19 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 (100-150 mm) |  |  | m3 |  | 8,85 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 9,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100*100) |  |  | kg |  | 141,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 143,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=70,8 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 2.1a- Construcție capitală  (compart. IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,719 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,783 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 |  | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 |  | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 97,580 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,936 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 54,940 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 54,940 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,820 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 27,470 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 7,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,451 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 64,780 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 11,070 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 19,844 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,451 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,840 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,460 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,936 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,628 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,238 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,146 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,281 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,407 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 31,515 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 31,515 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,407 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 260,160 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,538 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,984 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,688 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,688 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 115,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,051 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,403 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,162 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 56,928 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,709 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,046 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,120 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 48,960 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,372 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 7,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,480 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,699 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,227 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,504 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 14,774 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,864 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,354 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 19,699 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,666 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,354 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 334101025-18 |  | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 334101025-18 |  | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33400171-10 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400171-10 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33400201-64 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400201-64 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33500401-23 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 33500401-23 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 91921 |  | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 91921 |  | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3360019-13 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 3360019-13 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
|  | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3380001-03 |  | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  | 3380001-03 |  | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5552013-06 |  | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) (cu 2 intrerupatoare BA47-29 3P/C 10A, BA47-29 3P/C 6A-1buc, BH32 3P 20A ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552013-06 |  | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-125 Ac/Re |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 5550236-5 |  | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 5550236-5 |  | Intreruptor automat cu 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5551024-3 |  | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5551024-3 |  | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obiectul 2.1b- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 7,19 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 31,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 5,38 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,45 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 55,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) |  |  | 100 m3 |  | 1,76 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 297,58 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 31,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 18,78 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 72,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,21 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 19,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,70 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 7,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 70,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 281,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,16 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 72,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,11 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 42,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 262,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,42 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 275,97 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,31 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 78,85 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 78,85 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,88 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,14 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 21,03 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 26,28 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 31,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 150,19 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 153,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,53 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 414,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 83,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 449,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 212,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 1 188,96 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 225,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,89 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,89 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 188,96 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,89 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,51 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 344,18 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 65,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 344,18 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,44 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,75 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,53 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 9,85 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 11,93 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 5,97 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,98 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 1,95 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,27 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 2,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 9,54 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,82 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 9,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 26,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,04 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,24 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,07 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,07 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,69 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,62 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,34 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 225,06 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 230,69 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 33,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 91,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 91,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,73 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 23,16 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,19 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,12 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,91 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 14,89 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 59,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,96 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 15,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,93 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 31,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 32,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,69 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 278,52 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 285,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 41,78 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 222,93 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 42,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 222,93 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,78 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 56,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 56,62 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,45 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,29 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 2,26 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 43,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,69 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,54 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,24 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 6,85 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 7,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5 |  |  | m3 |  | 44,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 152,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 45,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,47 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 26,55 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 221,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,24 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 165,92 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 66,37 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 66,37 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,64 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 11,06 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,53 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 22,12 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 26,55 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 1,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 13,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 87,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 65,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 26,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 26,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,61 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) |  |  | t |  | 27,28 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 954,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 136,40 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 27 825,60 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 12,28 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 177,32 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 177,32 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 177,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,77 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,73 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 54,56 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,28 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) |  |  | t |  | 28,86 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 010,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,30 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 29 437,20 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 12,99 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 187,59 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 187,59 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 187,59 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,89 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 57,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,99 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 26,30 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 920,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 131,50 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 26 826,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 11,83 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 170,95 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 170,95 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 170,95 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,63 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,83 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 1,25 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 43,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,25 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 275,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,56 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 6 625,01 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 258,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,25 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 66,25 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6 625,01 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 66,25 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 33,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 53,00 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 99,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 90,37 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 581,98 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 704,89 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 352,44 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 49,70 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 176,22 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 88,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 2.1b- Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7) |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2 565,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 233,20 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7 |  |  | m2 |  | 2 815,89 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 1 469,16 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 12 243,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 12 243,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 795,79 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 244,86 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 51,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B aplicativ |  | Parazapada (pentru retinerea zapezii) |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 69,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,28 |  |  |
|  | 2743123549026105 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 864,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) |  |  | m |  | 216,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,07 |  |  |
|  | 2710406311800200 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm |  |  | m |  | 234,58 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 312,77 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 22,34 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 44,68 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 234,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) |  |  | m |  | 144,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 271040631172610 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm |  |  | m |  | 154,22 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2874115830000200 |  | Pilnii de curatire 200 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) |  |  | kg |  | 1 115,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 211,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 115,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,15 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,92 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 16,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD07B |  | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 335,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 335,20 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 372,07 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 173,20 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 938,56 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 13,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CD07B |  | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 188,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 188,70 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 209,46 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 660,45 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 528,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,95 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 25,44 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 30,81 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 15,41 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete exterior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) |  |  | kg |  | 977,34 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 185,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 977,34 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,77 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,82 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 14,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) |  |  | kg |  | 1 298,88 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 246,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 1 298,88 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,49 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,39 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 12,99 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,98 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 25,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,28 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,68 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 17,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 8,89 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 206,38 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 206,38 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,06 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,65 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 384,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 20,24 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 10,12 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,19 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 30,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 13,01 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 15,76 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 7,88 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK35A |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Porti metalice ''PM-1'' (32 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 13 149,44 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2 498,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 131,49 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 131,49 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 13 149,44 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 131,49 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 65,75 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 105,20 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 197,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD07B |  | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 479,36 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 479,36 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 532,09 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 677,76 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 1 342,21 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 19,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 13,15 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 84,69 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 102,57 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 51,29 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 7,23 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 25,64 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK33C |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 464,64 |  |  |
|  | 28631463102373 |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 152,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 77,44 |  |  |
|  | 28631463102371 |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti metalice ''PM-1'' (32 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Porti metalice ''PM-2'' (16 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 7 364,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 399,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,64 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 73,64 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 7 364,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 73,64 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 36,82 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 58,91 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 110,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CD07B |  | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 239,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 239,68 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm |  |  | m2 |  | 266,04 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 838,88 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 671,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 7,36 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 47,40 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 57,41 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 28,70 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 14,35 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK33C |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 232,32 |  |  |
|  | 28631463102373 |  | Balama ajustabila |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 576,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK33C |  | Balama ajustabila pentru wicket |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 77,44 |  |  |
|  | 28631463102374 |  | Balama ajustabila pentru wicket |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,72 |  |  |
|  | 28631463102371 |  | Broasca incastrata (lacat) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK33C |  | Broasca incastrata (lacat) wicket |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,72 |  |  |
|  | 28631463102372 |  | Broasca incastrata (lacat) wicket |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti metalice ''PM-2'' (16 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 23,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 210,58 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 23,32 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 32,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.20-40) -100 mm |  |  | m3 |  | 233,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 230,87 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 268,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 23,32 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 48,97 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 97,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm |  |  | m3 |  | 116,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 115,43 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 134,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,66 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 24,49 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 48,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 865,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 233,20 |  |  |
|  | 2663102100001150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 239,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 76,96 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 233,20 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 13,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 93,28 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 3 964,40 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 792,88 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 1,40 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2 635,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 30,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -23443.6 kg) |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 818,96 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 482,86 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 23 443,60 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 10 703,88 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 123,69 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 61,84 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 356,80 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 9,04 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 689,81 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 45,67 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 1 355,82 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 9,51 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 47,11 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 95,61 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 27,98 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 38,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | 2 332,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,28 |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 23,79 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 32,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 32,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 94,68 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 33,64 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 145,10 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Pereul (S=70,8 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,71 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,41 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (60 mm) |  |  | m3 |  | 4,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (50 mm) |  |  | m3 |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,19 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 (100-150 mm) |  |  | m3 |  | 8,85 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M100 |  |  | m3 |  | 9,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100*100) |  |  | kg |  | 141,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 143,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=70,8 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 2.1b- Construcție capitală  (compart. IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,719 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,783 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 |  | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 |  | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 97,580 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,936 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 54,940 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 54,940 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,820 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 27,470 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 7,380 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,451 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 64,780 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 11,070 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 19,844 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,451 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,840 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,460 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,936 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,628 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,238 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,146 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,281 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,407 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 31,515 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 31,515 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,407 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 260,160 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,538 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,984 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,688 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,688 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 115,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,051 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,403 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,162 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 56,928 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,709 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,046 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,120 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 48,960 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,372 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 7,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,480 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,699 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,227 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,504 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 14,774 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,864 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,354 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 19,699 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,666 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,354 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 334101025-18 |  | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 334101025-18 |  | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33400171-10 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400171-10 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33400201-64 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33400201-64 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33500401-23 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 33500401-23 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 91921 |  | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 91921 |  | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3360019-13 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 3360019-13 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
|  | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3380001-03 |  | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  | 3380001-03 |  | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5552013-06 |  | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) (cu 2 intrerupatoare BA47-29 3P/C 10A, BA47-29 3P/C 6A-1buc, BH32 3P 20A ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552013-06 |  | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-125 Ac/Re |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 5550236-5 |  | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 5550236-5 |  | Intreruptor automat cu 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5551024-3 |  | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5551024-3 |  | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.10.- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 11,90 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 24,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (perna de pamint |  |  | 100 m3 |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,72 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 11,54 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 12,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 11,54 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 101,78 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 119,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 61,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 4,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 17,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,62 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,57 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 246,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 252,97 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,02 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-1) |  |  | kg |  | 138,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 141,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 38,75 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 61,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 63,24 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-2) |  |  | kg |  | 18,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18,96 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,18 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-1b (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 3,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,54 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 185,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 189,73 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-2) |  |  | kg |  | 55,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 56,89 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1b (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 15,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 35,15 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,96 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,33 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 736,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 43,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,94 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 754,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 110,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-1) |  |  | kg |  | 346,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 354,65 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,46 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 96,88 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-3 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 16,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 16,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,62 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 41,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,95 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,28 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,69 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 864,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 50,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 885,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 129,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-1) |  |  | kg |  | 185,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 189,62 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Grinda de fundatie Gf-1 (130 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 30,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,07 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 8,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 166,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,64 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 43,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 24,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 10,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 208,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,80 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 197,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 16,64 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 18,72 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 24,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 663,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 42,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 679,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 99,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 053,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 56,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 079,32 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 157,95 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie Gf-1 (130 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Grinda de fundatie Gf-2 (153 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 9,18 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 35,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,97 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 9,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 24,48 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 97,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 25,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,47 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 14,69 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 122,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 116,38 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 9,80 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 11,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 397,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 407,75 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 59,67 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 963,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 52,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 988,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 144,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie Gf-2 (153 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 53,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 212,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,20 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 54,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,35 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 31,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 13,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) |  |  | kg |  | 1 274,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 31,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,37 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1 287,14 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,37 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,74 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 382,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Stilpi monoliti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Stilp K-1 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 7,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 7,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 71,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 71,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,55 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,84 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 10,65 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 406,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 416,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 113,68 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 617,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,09 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 633,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,18 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 172,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 114,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 12,05 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 120,59 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 84,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 150,08 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 263,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp K-1 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Stilp K-2 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 7,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 7,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 71,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 71,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,55 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,84 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 10,65 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 232,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 238,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 65,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 372,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 381,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 104,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 114,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 12,05 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 120,59 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 75,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 131,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp K-2 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi monoliti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 38,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,77 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,73 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 49,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 66,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 154,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 158,57 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 43,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 186,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 191,16 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 52,22 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Grinzi monolite |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 39,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 192,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,87 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 41,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,13 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 23,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 11,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 235,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,25 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 199,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 70,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 70,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,05 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 30,55 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 28,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 590,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 177,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 88,50 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 236,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 4 319,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 285,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 4 427,69 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 209,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseul monolit la cota 3.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 |  |  | m3 |  | 79,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 383,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,59 |  |  |
|  | 2663102100000300 |  | Beton M300 |  |  | m3 |  | 83,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,22 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 47,46 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 22,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 495,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,25 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 420,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 148,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 148,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 14,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 14,85 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 64,35 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 59,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 989,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 296,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 148,35 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 395,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 217,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 222,83 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,87 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 12 205,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 707,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,62 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 12 510,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 122,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3 417,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseul monolit la cota 3.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Parapetul |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 23,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,15 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,15 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,45 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 107,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 109,67 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 397,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 407,13 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,97 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 111,22 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapetul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Consolidare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 126,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 127,99 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,27 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 38,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL18A |  | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor exteriori) |  |  | kg |  | 531,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 100,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 531,50 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,32 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,66 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,25 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,53 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,41 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,13 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,07 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Fixarea pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 201,55 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 203,57 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 60,47 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori) |  |  | kg |  | 506,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 96,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 506,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,06 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,53 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,05 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,51 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,98 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,99 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Camin de control CC1, CC2, AC1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,47 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,48 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 266112643310141 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 304,66 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 57,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 304,66 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,05 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,44 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,30 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 81,60 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 16,32 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 54,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1, CC2, AC1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Groapa monolit (Gr1,2,3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 160,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 164,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,94 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 51,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 33,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa monolit (Gr1,2,3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Canale |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-8) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 41,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2666122800600115 |  | Element prefabricat (Jgheab Л5д-8) |  |  | buc |  | 22,22 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 266612280060016 |  | Element prefabricat Placa П5Д-8 |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat Placa П6д-15 |  |  | buc |  | 19,19 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (jgheab monolit Jg-2 (9,2 ml), Jg-3 (21,2 ml)) |  |  | m3 |  | 5,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 5,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,18 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,97 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1, С-2) |  |  | kg |  | 860,15 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 34,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,30 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 868,75 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 258,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P2 (22 buc), P4 (1 buc), P5 (2buc)) |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,95 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 65,38 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 67,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,31 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,90 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 44,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 38,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,56 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 129,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 25,84 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 85,88 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.10.- Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti structurali (tip blocuri blocuri de carгmide tip Porotherm 38 Thermo cu grosimea 380 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m |  |  | m3 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 394,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,16 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 105,21 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 10,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 517,65 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 46,20 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm (pentru parapet) |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,44 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,15 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 6,51 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 32,04 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 2,86 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti structurali (tip blocuri blocuri de carгmide tip Porotherm 38 Thermo cu grosimea 380 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm |  |  | m3 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 225,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,52 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 60,12 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 6,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 295,80 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 26,40 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK27B |  | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea) |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 12,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 20301129511501 |  | panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula antivapori, un strat |  |  | m2 |  | 579,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,58 |  |  |
|  | 2682132601626015 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  | 625,32 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF11B |  | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...330 mm. |  |  | m3 |  | 141,86 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 228,39 |  |  |
|  | 28731220054002 |  | Polistirenciment |  |  | m3 |  | 147,53 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 39,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzF18C k=1.33 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) |  |  | m2 |  | 579,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 269,52 |  |  |
|  | 2664102102018150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 23,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,70 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 16,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100) |  |  | kg |  | 1 158,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,79 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1 169,58 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,58 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 347,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 579,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 23,16 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 173,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) |  |  | m2 |  | 579,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 260,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 133,17 |  |  |
|  | 268213260047013 |  | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm |  |  | m2 |  | 699,14 |  |  |
|  | 268213260047012 |  | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm |  |  | m2 |  | 699,14 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 364,77 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 115,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 34,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 14 buc) |  |  | m |  | 49,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,15 |  |  |
|  | 271040631172610 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm |  |  | m |  | 52,48 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 24,99 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |
|  | 2874115830000150 |  | Pilnii de curatire 150 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 24,99 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Dispozitive de aerare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCE26B |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 27104036424191 |  | Aerator |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 3,12 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 6,86 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispozitive de aerare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Put de ventilare (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CD50C |  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,28 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE06A |  | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" |  |  | m2 |  | 13,28 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 57,75 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 57,75 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE05B |  | Sort din tabla zincata gros=0.5mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 69,93 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 45,41 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,03 |  |  |
|  | 268216261137050 |  | Placi vata minerala termoiz. -50 mm |  |  | m2 |  | 25,94 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 96,96 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 121,20 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 26,66 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 193,92 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 9,96 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 29,28 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 55,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Put de ventilare (7 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Сaseta luminoasa luminator |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 75,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 75,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,60 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,07 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (gips-carton rezistent la foc, grosime 15mm) |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton rezistent la foc, |  |  | buc |  | 3,85 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 9,46 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,97 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 495,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 220,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 48,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Зенитный фонарь дымоудаления фирмы "VELUX"(1000х1000) -2 buc) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2523146720400 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сaseta luminoasa luminator |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1..4, cu punte termica, geam termopan) |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 41,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,21 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 7,72 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1.2 din PVC oarbe) |  |  | m2 |  | 6,72 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 6,72 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 26,88 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3.4.5.6.7.8 din PVC oarbe) |  |  | m2 |  | 40,74 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 29,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,26 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) |  |  | m2 |  | 40,74 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 162,96 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 20,37 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 7,13 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,44 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 40,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,27 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,53 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel termoizolata |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,59 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,94 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,83 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK25A |  | Usi din PAL laminat "Aqualine" (in cabinele de baie) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 20301129391503 |  | Usi usi din PAL laminat "Aqualine", |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 19,20 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,88 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 11,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,73 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 13,63 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,49 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 118,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 94,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,85 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 12,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,91 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,85 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 160,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 161,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 118,50 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 8,29 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,93 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 122,08 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 118,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 71,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,85 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,55 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 248,85 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 251,34 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 74,66 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 118,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 266,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,62 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 122,06 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 479,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 35,55 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 370,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 106,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,33 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) |  |  | m |  | 106,70 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 42,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,67 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 16,81 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 39,21 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 672,21 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 11,20 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 32,01 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 5,34 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 6,73 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 7,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 53,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,73 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,22 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,73 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 90,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 91,81 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,27 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,71 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 69,33 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 72,68 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 67,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,73 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 141,33 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 142,74 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,77 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 148,06 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 201,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 40,38 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 67,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 151,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,82 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 69,32 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 272,56 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 20,19 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 346,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 60,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,03 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) |  |  | m |  | 60,60 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 24,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,06 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 9,54 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 22,27 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 381,78 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 6,36 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 18,18 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,03 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 199,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,89 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 25,51 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,21 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 24,89 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 336,02 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 339,38 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 100,81 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 17,42 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,45 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 256,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,98 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 268,81 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 248,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 149,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,89 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 8,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,47 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 49,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,96 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 522,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 527,93 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,61 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,23 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 156,81 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,47 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 37,34 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 248,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,89 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 248,90 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 263,96 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 7,54 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 150,83 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 20,11 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 125,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 50,28 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 6,03 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 251,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,18 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,21 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -11,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,24 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 24,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 25,05 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,44 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -11,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,47 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 26,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 12,15 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 47,79 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 236,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 10,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 384,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,53 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 57,64 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) |  |  | m2 |  | 384,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,64 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 787,81 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 537,20 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 403,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 115,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,16 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 47,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 115,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 176,56 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 823,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 115,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,31 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 115,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 63,47 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 46,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,92 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 57,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 761,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,84 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 114,19 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 38,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 761,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 928,79 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 435,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 60,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 12,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 761,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 342,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,13 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 803,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 761,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,84 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 114,19 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 38,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 761,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 418,72 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 304,52 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 45,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 380,65 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 38,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 96,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,43 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CF07A |  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 96,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 72,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,62 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 96,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,43 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm |  |  | m2 |  | 96,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 172,20 |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) |  |  | m2 |  | 99,11 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 242,91 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 53,44 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 943,24 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 35,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,34 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 35,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 43,43 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 254,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,81 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 35,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,34 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 35,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,58 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,14 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,80 |  |  |
|  | 26701122020511 |  | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 22,66 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 97,77 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK) |  |  | m2 |  | 420,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 704,34 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035 |  |  | m2 |  | 462,00 |  |  |
|  | 2521302602900100 |  | Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m3 0.035 W/mK) |  |  | m2 |  | 432,60 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 462,00 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 3 150,00 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 96,18 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 16,80 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 115,50 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 1,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 465,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 348,75 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 092,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Pereul (S=110 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,93 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 (50 mm) |  |  | m3 |  | 5,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,45 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 6,32 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 341,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,71 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 344,41 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,41 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 102,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 (150 mm) |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 17,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=110 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |