Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul  Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi

Autoritatea contractantă   Primăria comunei Sîngereii Noi rl Sîngerei, str. Biruinței, 7

- Descriere generală. Informaţii

- Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se efectuează achiziția.

Tractor multifuncțional și utilaje:

Lotul 1„ Tractor multifuncțional și utilaje”

- Tractor

- Remorca 5 tone

- Lamă de zăpadă

- Încărcător frontal

- Căuș cu maxilar

- Distribuitor de nisip tractat

- Tocator cu braț pe bază de ciocane

Lotul 2 „Cisternă 4 tone cu pompă”

- Cisternă 4 tone cu pompă

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice potrivit criteriului

- Prețul cel mai scăzut

- Specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tractor | buc | 1 | Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor: 80/85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutati spate 2x150kg, greutati fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 12 luni |
|  |  | Remorca 5 tone |  | 1 | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturiitransportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frînă pneumatică Garanția : min. 12 luni |
|  |  | Lamă de zăpadă | buc | 1 | Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm2080- 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400- 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni. |
|  |  | Încărcător frontal | buc | 1 | Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni |
|  |  | Căuș cu maxilar | buc | 1 | Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 12 luni. |
|  |  | Distribuitor de nisip tractat | buc | 1 | Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport , nu mai mult de, 1500 kg. Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m. Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe şasiul remorcii. Dispozitiv de împrăștiere hidraulic Vopsea, tip de smalț Compusa din două componente, poliuretan, rezistent la uzură Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm. Garantie min. 12 luni. |
|  |  | Tocator cu braț pe bază de ciocane | buc | 1 | Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2200 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 178 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 20 - 60 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 28; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie tocător: 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic;Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garantie min.12 luni. |
|  |  | Cisternă 4 tone cu pompă | buc | 1 | Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni. |

- Definiţii

Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

Primăria Sîngereii Noi                    Data „26” ianuarie 2023