| Reamplasarea retelelor de apa si canalizare in vederea constructiei unui teren de fotbal de catre Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2

Retele exterioare canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Drum din asfalt-126 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 252,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 73,08 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,88 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 10,08 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 74,09 |  |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 7,56 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,10 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 5,86 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,86 |  |  |
| 3 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 4 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip 20 cm |  |  | m3 |  | 25,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,68 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 27,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,29 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,58 |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta -0.15 cm cu pret piatra |  |  | m3 |  | 9,45 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,87 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,97 |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% deutllizat din desfaceri ) fara pret piatra |  |  | m3 |  | 9,45 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,97 |  |  |
| 7 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 8 | DB16D k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala t 6.0 cm k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 22,68 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 17,77 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,57 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drum din asfalt-126 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfalt.pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 10 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 34,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,77 |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 28,70 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 58,83 |  |  |
| 13 | TsA05F1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare |  |  | m3 |  | 138,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 571,16 |  |  |
| 14 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 4328 m2) |  |  | m2 |  | 2 164,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 779,04 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 3,90 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 6,49 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 32,24 |  |  |
| 15 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 4328 m2 numai lucru si cuie) |  |  | m2 |  | 2 164,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 779,04 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 32,24 |  |  |
| 16 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 242,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 104,40 |  |  |
| 17 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 242,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 182,10 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 24,28 |  |  |
| 18 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 21,85 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 23,82 |  |  |
| 19 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 21,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 192,72 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 206,05 |  |  |
| 20 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pamint in plus |  |  | 100 m3 |  | 5,81 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,07 |  |  |
| 21 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 987,70 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 179,76 |  |  |
| 22 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 5,81 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 90,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 54,90 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 92,25 |  |  |
| 24 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra |  |  | m3 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 64,35 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 56,37 |  |  |
| 25 | AcA04E |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm d 530*5 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 36,48 |  |  |
|  | 25212167010005305 |  | Teava din otel d 530*5 |  |  | m |  | 12,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 10,51 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 31,64 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 17,67 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 133,86 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 3,83 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 11,49 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 26 | AcD10Daplicativ |  | Montarea tuburilor gofrate tip ПП д 1000/1160 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01 |  |  | m |  | 196,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 392,00 |  |  |
|  | 25231567018001160 |  | Tuburi gofrate tip ПП д 1000/1160 |  |  | buc |  | 201,92 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 43,12 |  |  |
| 27 | AcD10D1 K=3 |  | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 |  |  | m |  | 196,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 235,20 |  |  |
| 28 | AcD10Daplicativ |  | Montarea tuburilor gofrate tip ПП д 850/1000 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01 |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 172,00 |  |  |
|  | 25231567018001000 |  | Tuburi gofrate tip ПП д 850/1000 |  |  | buc |  | 88,60 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 18,92 |  |  |
| 29 | AcD10D1 K=3 |  | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 103,20 |  |  |
| 30 | AcD10C aqplicativ |  | Montarea tuburilor PVC d 500 SN 8 SDR 24.5pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01 |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 79,55 |  |  |
|  | 25231567018001 |  | Tub PVC d 500 SN 8 SDR 24.5 |  |  | buc |  | 44,30 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,74 |  |  |
| 31 | AcD10C1K=2 |  | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 26,66 |  |  |
| 32 | AcD10B aplicativ |  | Montarea PVC d 300 SN 8 SDR 24.5 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 52,00 |  |  |
|  | 25231567018002 |  | Tub PVC d 300 SN 8 SDR 24.5 |  |  | buc |  | 41,62 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 33 | AcD10B1K=2 |  | Pentru fiecare 1 m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 18,40 |  |  |
| 34 | AcD10A aplicativ |  | Montarea tuburilor PVC d 200 SN 8 SDR 24.5 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02 |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 46,40 |  |  |
|  | 2523156701800200 |  | Tub PVC d 200 SN8 SDR 24.5 |  |  | buc |  | 60,34 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
| 35 | AcD10A1 k=3 |  | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 22,62 |  |  |
| 36 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm ( racordarea in caminele cu teava d 800-160 mm) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine d 1.5m-4 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  | m3 |  | 8,81 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 68,81 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 29,51 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 4,58 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,23 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 70,48 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 52,86 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 13,21 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 167,39 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 6,17 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 10,12 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 38 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 39 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3(0,13 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 266112643315223 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3а (0,13 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 40 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,41 m3) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 41 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 266112643315232 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 42 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 43 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 44 |  |  | Capacul cu rama din fonta. tipL |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 287527420000L |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 45 |  |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 |  |  | kg |  | 146,00 |  |  |
|  | 2875274 |  | Contsum ae metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 148,92 |  |  |
| 46 | CD69A |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 37,89 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine d 1.5m-4 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine d 2.0 m -6 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcE15B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,00 |  |  | m3 |  | 20,90 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 133,97 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 57,47 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 11,98 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 4,39 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 1,88 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 146,30 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 163,02 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 27,17 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 334,40 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 12,54 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 23,68 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 48 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 49 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 50 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-3(0.19m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 266112643320213 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-3 (0,19 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 51 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 266112643320122 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 52 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 53 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 54 |  |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527420000L |  | Capacul cu rama din fonta. tip L |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 55 |  |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 |  |  | kg |  | 230,20 |  |  |
|  | 2875274 |  | Contsum ae metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 234,80 |  |  |
| 56 | CD69A |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 105,25 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 12,21 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine d 2.0 m -6 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul socisl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |