| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Объект №56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1 (и)

Deviz-oferta № 6-3-1 (и)

Retele exterioara de canalizare. (marca CE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (растительный грунт) | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 103,99 |  |  |
| 3 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную) | m3 | 321,61 |  |  |
| 4 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 62,10 |  |  |
| 5 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, к=1,15) | m3 | 192,07 |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 835,48 |  |  |
| 7 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 669,06 |  |  |
| 8 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut. | 64,92 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 673,55 |  |  |
| 10 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2 673,55 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 127,47 |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 127,47 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт) | 100 m3 | 17,01 |  |  |
| 14 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 2 381,74 |  |  |
| 15 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 17,01 |  |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 17,01 |  |  |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (восстановление растительного грунта) | 100 m3 | 2,07 |  |  |
| 18 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 11 935,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 19 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana d=150mm P=1.0MPa 30ч6бp) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Teava cu flansa d=160мм РE100, PN=10МРа) | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Mufa PVC PN 0.6MPa д=160мм ) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Teu PVC PN 0.6MPa д=200x160мм ) | buc | 8,00 |  |  |
| 23 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Teu PVC PN 0.6MPa д=250x200мм ) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Teu PVC PN 0.6MPa д=300x250мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Racord din tevi PVC SN4 d=250мм L=1.1m ) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Cot 90' PVC PN 0.6MPa д=200мм ) | buc | 8,00 |  |  |
| 27 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Cot 90' PVC PN 0.6MPa д=250мм ) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Cot 90' PVC PN 0.6MPa д=300мм ) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Racord din tevi d=200мм PVC SN4 SDR41 L=0.80m) | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Racord din tevi d=200мм PVC SN4 SDR41 L=1.0m) | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Racord din tevi d=200мм PVC SN4 SDR41 L=1.20m) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Racord din tevi d=250мм PVC SN4 SDR41 L=3.50m ) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Racord din tevi d=315мм PVC SN4 SDR41 L=2,30m) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava de canalizare PVC SN4 d=160mm) | m | 3 502,00 |  |  |
| 35 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava de canalizare PVC SN8 d=160mm) | m | 472,50 |  |  |
| 36 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm) | m | 1 379,00 |  |  |
| 37 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=200mm) | m | 1 575,00 |  |  |
| 38 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=250mm) | m | 698,00 |  |  |
| 39 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava de canalizare PVC SN8 SDR34 d=250mm) | m | 330,50 |  |  |
| 40 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 6 928,50 |  |  |
| 41 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm | m | 1 028,50 |  |  |
| 42 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Manta din tevi PVC SN4 d=250mm) | m | 29,50 |  |  |
| 43 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm ( Manta din tevi PVC SN4 d=350mm) | m | 26,00 |  |  |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi) | m2 | 16,00 |  |  |
| 45 | DE18A K=0.8 | Demontarea placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt (S=1621mx0.8m=1296.8m2) |  |  |  |  |
| 46 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 3 242,00 |  |  |
| 47 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii) ) | 100 m3 | 1,36 |  |  |
| 48 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 1,36 |  |  |
| 49 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 231,48 |  |  |
| 50 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 1,36 |  |  |
| 51 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 1,36 |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 162,10 |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 162,10 |  |  |
| 54 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra (0.3кg/m2) | m2 | 1 296,80 |  |  |
| 55 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство слоя из м/з плотного асф. бет. Н=4см ) | m2 | 1 296,80 |  |  |
| 56 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,486 |  |  |
| 57 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство слоя из кр/з асф. бет. Н=8см ) | m2 | 1 296,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea si restabilitarea drumului din pietris ( S=5814 mx0,8m=4651,2m2 ) |  |  |  |  |
| 58 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m | 100 m3 | 10,23 |  |  |
| 59 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 1 673,30 |  |  |
| 60 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 10,23 |  |  |
| 61 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 10,23 |  |  |
| 62 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 1 465,13 |  |  |
| 63 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 837,22 |  |  |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 837,22 |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Объект №56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 (и)

Deviz-oferta № 2-1-3 (и)

Platforma B. Statia de pompare canalizare SPC-2. WILO

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare WILO EMUPORT |  |  |  |  |
| 1 | AcC01Bf | ( NUMAI LUCRU ) Montarea - Statia de pompare canalizare WILO EMUPORT | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | AcB01A | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 65 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | AcB01A | ( NUMAI LUCRU - Supapa de retinere d 65 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | AcA31A | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana presudata d 65 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 5 | AcA25A | ( NUMAI LUCRU - Cot de otel 90* d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 5,000 |  |  |
| 6 | IC12C | ( NUMAI LUCRU - Teava din otel G 1 1/2'' L=2.0m ) Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm | m | 6,000 |  |  |
| 7 | AcA25A | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75 ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | RpCI25G | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | SB08G | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm | m | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari terasamente si pereu |  |  |  |  |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,260 |  |  |
| 11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,530 |  |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,750 |  |  |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 15,750 |  |  |
| 14 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,534 |  |  |
| 16 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | m2 | 5,340 |  |  |
| 17 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 5,340 |  |  |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5) | m3 | 0,530 |  |  |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (В15) Пом1 | m3 | 1,390 |  |  |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,700 |  |  |
| 21 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Армирование Пм1) | kg | 91,200 |  |  |
| 22 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 17,310 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | AcC05A | (Pompa Wilo-Rexa Pro VO5 DA-124/E ) Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 | pret | Statia de pompare canalizare WILO EMUPORT in complect: Camin din PEHD WILO EMUPORT, Robinet d65 Py=10ba; Supapa de retinere d65 Py=10bar; Flansa plana presudata DN65mm Py=10bar, Cot de otel 90* d65 Py=10bar ; Teava din otel G 2 1/2'' L=2.0m ; Pompa Wilo-Rexa Pro VO5 DA-124/E , Reducere otel- p/e d40*63 ; cos de gunoi | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (E.Palamarciuc) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Объект №56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(и)

Deviz-oferta № 2-1-1(и)

Platforma A.  Statia de pompare canalizare SPC-1. WILO

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare WILO EMUPORT |  |  |  |  |
| 1 | AcC01Bf | ( NUMAI LUCRU ) Montarea - Statia de pompare canalizare WILO EMUPORT | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | AcB01A | ( NUMAI LUCRU - Robinet d 65 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | AcB01A | ( NUMAI LUCRU - Supapa de retinere d 65 Py=10bar ) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | AcA31A | ( NUMAI LUCRU - Flansa plana presudata d 65 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 5 | AcA25A | ( NUMAI LUCRU - Cot de otel 90* d40 Py=10bar ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 5,000 |  |  |
| 6 | IC12C | ( NUMAI LUCRU - Teava din otel G 1 1/2'' L=2.0m ) Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm | m | 6,000 |  |  |
| 7 | AcA25A | ( NUMAI LUCRU - Reducere otel- p/e d65*75 ) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | RpCI25G | (Deflector d200 ) Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | SB08G | ( HDPE d200 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm | m | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari terasamente si pereu |  |  |  |  |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,270 |  |  |
| 11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,550 |  |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,430 |  |  |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 16,430 |  |  |
| 14 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,534 |  |  |
| 16 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | m2 | 5,340 |  |  |
| 17 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 5,340 |  |  |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5) | m3 | 0,530 |  |  |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (В15) Пом1 | m3 | 1,420 |  |  |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |  |  |
| 21 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Армирование Пм1) | kg | 91,200 |  |  |
| 22 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 17,310 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | AcC05A | ( Pompa Wilo-Rexa Pro VO5 DA-124/E ) Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 | pret | Statia de pompare canalizare WILO EMUPORT in complect: Camin din PEHD WILO EMUPORT, Robinet d65 Py=10ba; Supapa de retinere d65 Py=10bar; Flansa plana presudata DN65mm Py=10bar, Cot de otel 90* d65 Py=10bar ; Teava din otel G 2 1/2'' L=2.0m ; Pompa Wilo-Rexa Pro VO5 DA-124/E , Reducere otel- p/e d40*63 ; cos de gunoi | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (E.Palamarciuc) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (P.Constantinova) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Объект №56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1(и)

Deviz-oferta № 6-2-1(и)

Platforma B. Retele exterioara de canalizare sub presiune de la SPC-2. (marca CE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,03 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,10 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 7,14 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка песком траншеи над трубой вручную) | m3 | 26,26 |  |  |
| 5 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 26,26 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,57 |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,57 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,60 |  |  |
| 9 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 14,60 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт) | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 11 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 56,78 |  |  |
| 12 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,33 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 14 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot din p/et d=75mm 90' ) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot din p/et d=75mm 45' ) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racordare p/et-otel d=75x89mm ) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Trecere concentrica din d=150x80) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi p/et d=75 PE100 SDR21 PN6) | m | 99,00 |  |  |
| 19 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm) | m | 3,00 |  |  |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 99,00 |  |  |
| 21 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea si restabilitarea drumului din pietris ( S=102-m x0,8m=81.6m2 ) |  |  |  |  |
| 22 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m | 100 m3 | 0,163 |  |  |
| 23 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 27,70 |  |  |
| 24 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,163 |  |  |
| 25 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,163 |  |  |
| 26 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 16,52 |  |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 10,00 |  |  |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 10,00 |  |  |
| 29 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,82 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Сamine |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 30 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 31 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,24 |  |  |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,079 |  |  |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,079 |  |  |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,97 |  |  |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,98 |  |  |
| 36 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (лишний грунт) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Колодцы водопроводные |  |  |  |  |
| 37 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D=1.0m, 1шт) | m3 | 0,62 |  |  |
| 38 |  | КЦД -10 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | КЦ-10-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 40 |  | КЦП-1-10-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Scara cu vanguri din otel C1-01 (1buc) | kg | 9,70 |  |  |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,01 |  |  |
| 45 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза) | m2 | 8,70 |  |  |
| 46 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Сальник для труб Д=219x3мм L=0.2) | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Сальник для труб Д=273x4мм L=0.2) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка-щебень) | m3 | 0,19 |  |  |
| 49 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 1,90 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total.Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (E.Palamarciuc) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (P.Constantinova) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Объект №56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1 (и)

Deviz-oferta № 6-1-1 (и)

Platforma A. Retele exterioara de canalizare sub presiune de la SPC-1. (marca CE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,33 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 13,41 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 30,00 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка песком траншеи над трубой вручную) | m3 | 111,00 |  |  |
| 5 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 111,00 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,45 |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,45 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 61,00 |  |  |
| 9 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 61,00 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт) | 100 m3 | 1,41 |  |  |
| 11 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 225,60 |  |  |
| 12 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 1,41 |  |  |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 1,41 |  |  |
| 14 | TsF04A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maxim 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2,50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0,00 .... 4 m | m2 | 57,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot din p/et d=75mm 90' ) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racordare p/et-otel d=75x89mm ) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Trecere concentrica din d=150x80) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi p/et d=75 PE100 SDR21 PN8) | m | 299,50 |  |  |
| 19 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava de canalizare PVC SN4 SDR41 d=160mm) | m | 2,50 |  |  |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 299,50 |  |  |
| 21 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 2,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea si restabilitarea drumului din pietris ( S=300-m x0,8m=240m2 ) |  |  |  |  |
| 22 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m ) | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 23 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 110,16 |  |  |
| 24 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 25 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 26 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 43,20 |  |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 26,40 |  |  |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 26,40 |  |  |
| 29 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Сamine |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 30 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 31 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,34 |  |  |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,96 |  |  |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,96 |  |  |
| 36 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (лишний грунт) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Колодцы водопроводные |  |  |  |  |
| 37 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D=1.0m, 1шт) | m3 | 0,76 |  |  |
| 38 |  | КЦД -10 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | КЦ-10-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 40 |  | КЦП-1-10-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 |  | КЦ-7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 17,08 |  |  |
| 45 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,017 |  |  |
| 46 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза) | m2 | 13,00 |  |  |
| 47 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Сальник для труб Д=219x3мм L=0.2) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Сальник для труб Д=273x4мм L=0.2) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка-щебень) | m3 | 0,19 |  |  |
| 50 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 1,90 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total.Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (E.Palamarciuc) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (P.Constantinova) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Obiect Nr. 56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1(и)

Deviz-oferta № 6-4-1(и)

Retea exterioara de canalizare. (Camine) (marca CE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. CE3 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II(мокрый грунт) | 100 m3 | 1,440 |  |  |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,930 |  |  |
| 3 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 1,440 |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,950 |  |  |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,950 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(ручная засыпка) | m3 | 23,740 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 23,740 |  |  |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 48,510 |  |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 11 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 10,470 |  |  |
| 12 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 13 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 14 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 20,000 |  |  |
| 15 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 16 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 44,000 |  |  |
| 17 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 11,000 |  |  |
| 18 | pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 14,000 |  |  |
| 19 | pret | Scara cu vanguri din otel C1-02, C1-03 | kg | 207,000 |  |  |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,210 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. CE4 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 21 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,620 |  |  |
| 22 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,260 |  |  |
| 23 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,610 |  |  |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,380 |  |  |
| 25 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,380 |  |  |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 9,600 |  |  |
| 27 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 9,600 |  |  |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 29 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 26,080 |  |  |
| 30 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 31 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,490 |  |  |
| 32 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 33 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 34 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 35 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 36 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 16,000 |  |  |
| 37 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 38 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 6,000 |  |  |
| 39 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 77,800 |  |  |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,080 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. CE4 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 41 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,940 |  |  |
| 42 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,920 |  |  |
| 43 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,580 |  |  |
| 44 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,580 |  |  |
| 45 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 14,430 |  |  |
| 46 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 14,430 |  |  |
| 47 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,240 |  |  |
| 48 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 41,480 |  |  |
| 49 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,240 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 50 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 7,900 |  |  |
| 51 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 52 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 53 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 54 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 55 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 56 | Pret | Capacul cu rama din fonta (Тяжелый) | buc | 5,000 |  |  |
| 57 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 97,500 |  |  |
| 58 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. CE5 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 59 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 1,030 |  |  |
| 60 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,100 |  |  |
| 61 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 1,030 |  |  |
| 62 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 63 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 16,100 |  |  |
| 65 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 16,100 |  |  |
| 66 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,250 |  |  |
| 67 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 44,100 |  |  |
| 68 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 69 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 7,420 |  |  |
| 70 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 9,000 |  |  |
| 71 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 72 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 73 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 9,000 |  |  |
| 74 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 24,000 |  |  |
| 75 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 76 | Pret | Capacul cu rama din fonta (Тяжелый) | buc | 9,000 |  |  |
| 77 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 159,000 |  |  |
| 78 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,160 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. CE5 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 79 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,940 |  |  |
| 80 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,910 |  |  |
| 81 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,570 |  |  |
| 82 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,570 |  |  |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 14,350 |  |  |
| 84 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 14,350 |  |  |
| 85 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,240 |  |  |
| 86 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 41,560 |  |  |
| 87 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,240 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 88 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 7,850 |  |  |
| 89 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 90 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 91 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 92 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 93 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 94 | Pret | Capacul cu rama din fonta (Тяжелый) | buc | 5,000 |  |  |
| 95 | Pret | Scaracu vanguri din otel (С1-04) | kg | 97,500 |  |  |
| 96 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. CE6 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 97 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 2,740 |  |  |
| 98 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 5,580 |  |  |
| 99 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 1,720 |  |  |
| 100 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 1,720 |  |  |
| 101 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 42,900 |  |  |
| 102 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 42,900 |  |  |
| 103 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,650 |  |  |
| 104 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 113,080 |  |  |
| 105 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,650 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 106 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 19,910 |  |  |
| 107 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 108 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 24,000 |  |  |
| 109 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 110 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 111 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 26,000 |  |  |
| 112 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 113 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 13,000 |  |  |
| 114 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 253,500 |  |  |
| 115 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. CE7 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 116 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,330 |  |  |
| 117 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,700 |  |  |
| 118 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,330 |  |  |
| 119 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,210 |  |  |
| 120 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,210 |  |  |
| 121 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 5,120 |  |  |
| 122 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 5,120 |  |  |
| 123 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 124 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 13,510 |  |  |
| 125 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,080 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 126 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,510 |  |  |
| 127 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 128 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 129 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 130 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 131 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 132 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 4,000 |  |  |
| 133 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 38,800 |  |  |
| 134 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,040 |  |  |
| 135 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,760 |  |  |
| 136 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 7,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. CE7 ( D=2.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 137 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,450 |  |  |
| 138 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,910 |  |  |
| 139 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,440 |  |  |
| 140 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 141 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 142 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 7,040 |  |  |
| 143 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 7,040 |  |  |
| 144 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,100 |  |  |
| 145 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 17,820 |  |  |
| 146 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 147 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,340 |  |  |
| 148 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 149 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 150 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 151 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,57 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 152 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 153 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 154 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 155 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Легкий) | buc | 1,000 |  |  |
| 156 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,500 |  |  |
| 157 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,020 |  |  |
| 158 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,190 |  |  |
| 159 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 1,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. CE8 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 160 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 1,050 |  |  |
| 161 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,140 |  |  |
| 162 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 1,049 |  |  |
| 163 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,650 |  |  |
| 164 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,650 |  |  |
| 165 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 16,320 |  |  |
| 166 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 16,320 |  |  |
| 167 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,250 |  |  |
| 168 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 44,310 |  |  |
| 169 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 170 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 8,320 |  |  |
| 171 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 172 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 173 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 174 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 175 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 28,000 |  |  |
| 176 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 177 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 12,000 |  |  |
| 178 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 161,800 |  |  |
| 179 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,160 |  |  |
| 180 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 2,280 |  |  |
| 181 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 22,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. CE9 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 182 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 1,370 |  |  |
| 183 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,800 |  |  |
| 184 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 1,370 |  |  |
| 185 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,860 |  |  |
| 186 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,860 |  |  |
| 187 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 21,450 |  |  |
| 188 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 21,450 |  |  |
| 189 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,330 |  |  |
| 190 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 57,500 |  |  |
| 191 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,330 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 192 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 10,630 |  |  |
| 193 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 194 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 195 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 196 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 197 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 35,000 |  |  |
| 198 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 199 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 15,000 |  |  |
| 200 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 164,900 |  |  |
| 201 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,170 |  |  |
| 202 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 2,850 |  |  |
| 203 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 28,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. CE10 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 204 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,860 |  |  |
| 205 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,750 |  |  |
| 206 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,860 |  |  |
| 207 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,540 |  |  |
| 208 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,540 |  |  |
| 209 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 13,440 |  |  |
| 210 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 13,440 |  |  |
| 211 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,210 |  |  |
| 212 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 35,900 |  |  |
| 213 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,210 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 214 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 6,500 |  |  |
| 215 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 216 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 217 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 218 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 20,000 |  |  |
| 219 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 220 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 8,000 |  |  |
| 221 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 133,100 |  |  |
| 222 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,130 |  |  |
| 223 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,520 |  |  |
| 224 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 15,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 12. CE10 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 225 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,990 |  |  |
| 226 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,030 |  |  |
| 227 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,993 |  |  |
| 228 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,620 |  |  |
| 229 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,620 |  |  |
| 230 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 15,600 |  |  |
| 231 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 15,600 |  |  |
| 232 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,240 |  |  |
| 233 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 41,300 |  |  |
| 234 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,240 |  |  |
|  |  | Capitolul 12.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 235 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 7,920 |  |  |
| 236 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 237 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 238 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 239 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 11,000 |  |  |
| 240 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 241 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 242 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 5,000 |  |  |
| 243 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 97,500 |  |  |
| 244 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,100 |  |  |
| 245 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 2,850 |  |  |
| 246 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 28,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 13. CE11 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 247 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,460 |  |  |
| 248 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,930 |  |  |
| 249 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,460 |  |  |
| 250 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,290 |  |  |
| 251 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,290 |  |  |
| 252 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 7,140 |  |  |
| 253 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 7,140 |  |  |
| 254 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 255 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 19,080 |  |  |
| 256 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | Capitolul 13.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 257 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,510 |  |  |
| 258 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 259 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 260 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 261 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 262 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 263 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 264 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 5,000 |  |  |
| 265 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 64,700 |  |  |
| 266 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,650 |  |  |
| 267 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,950 |  |  |
| 268 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 14. CE12 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 269 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 270 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,930 |  |  |
| 271 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 1,435 |  |  |
| 272 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,890 |  |  |
| 273 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,890 |  |  |
| 274 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 22,340 |  |  |
| 275 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 22,340 |  |  |
| 276 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 277 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 61,300 |  |  |
| 278 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,350 |  |  |
|  |  | Capitolul 14.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 279 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 11,000 |  |  |
| 280 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 281 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 17,000 |  |  |
| 282 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 283 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 284 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 35,000 |  |  |
| 285 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 286 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 14,000 |  |  |
| 287 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 233,500 |  |  |
| 288 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,230 |  |  |
| 289 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 2,090 |  |  |
| 290 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 20,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 15. CE13 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 291 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,560 |  |  |
| 292 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,170 |  |  |
| 293 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,575 |  |  |
| 294 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 295 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 296 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 8,920 |  |  |
| 297 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 8,920 |  |  |
| 298 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 299 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 24,700 |  |  |
| 300 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,140 |  |  |
|  |  | Capitolul 15.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 301 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,330 |  |  |
| 302 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 303 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 304 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 305 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 306 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 307 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 5,000 |  |  |
| 308 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 97,500 |  |  |
| 309 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,100 |  |  |
| 310 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,950 |  |  |
| 311 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 16. CE13 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 312 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 1,600 |  |  |
| 313 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 3,250 |  |  |
| 314 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 1,590 |  |  |
| 315 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,980 |  |  |
| 316 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,980 |  |  |
| 317 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 24,610 |  |  |
| 318 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 24,610 |  |  |
| 319 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,390 |  |  |
| 320 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 68,600 |  |  |
| 321 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,390 |  |  |
|  |  | Capitolul 16.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 322 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 12,800 |  |  |
| 323 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 324 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 16,000 |  |  |
| 325 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 326 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 20,000 |  |  |
| 327 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 328 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 329 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 8,000 |  |  |
| 330 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 156,000 |  |  |
| 331 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,160 |  |  |
| 332 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,520 |  |  |
| 333 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 15,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 17. CE14 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 17.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 334 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 1,260 |  |  |
| 335 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,570 |  |  |
| 336 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 1,259 |  |  |
| 337 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 338 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,780 |  |  |
| 339 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 19,520 |  |  |
| 340 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 19,520 |  |  |
| 341 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,310 |  |  |
| 342 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 53,800 |  |  |
| 343 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,310 |  |  |
|  |  | Capitolul 17.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 344 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 10,220 |  |  |
| 345 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 346 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 347 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 348 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 349 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 350 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 351 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 6,000 |  |  |
| 352 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 117,000 |  |  |
| 353 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,120 |  |  |
| 354 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,140 |  |  |
| 355 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 11,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 18. CE15 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 18.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 356 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,680 |  |  |
| 357 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,390 |  |  |
| 358 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,430 |  |  |
| 359 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,430 |  |  |
| 360 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 10,760 |  |  |
| 361 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 10,760 |  |  |
| 362 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 363 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 27,900 |  |  |
| 364 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,160 |  |  |
|  |  | Capitolul 18.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 365 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,500 |  |  |
| 366 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 367 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 368 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 369 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 370 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 19,000 |  |  |
| 371 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 372 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 8,000 |  |  |
| 373 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 97,000 |  |  |
| 374 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,100 |  |  |
| 375 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,520 |  |  |
| 376 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 15,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 19. CE15 ( D=1.5m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 19.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 377 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,800 |  |  |
| 378 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,620 |  |  |
| 379 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,500 |  |  |
| 380 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,500 |  |  |
| 381 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 12,600 |  |  |
| 382 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 12,600 |  |  |
| 383 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 384 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 32,200 |  |  |
| 385 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,180 |  |  |
|  |  | Capitolul 19.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 386 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,600 |  |  |
| 387 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 388 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 389 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 390 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 391 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 392 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 393 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 394 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 4,000 |  |  |
| 395 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 78,000 |  |  |
| 396 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,080 |  |  |
| 397 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,760 |  |  |
| 398 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 7,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 20. CE16 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 20.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 399 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,470 |  |  |
| 400 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,950 |  |  |
| 401 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,467 |  |  |
| 402 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,290 |  |  |
| 403 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,290 |  |  |
| 404 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 7,260 |  |  |
| 405 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 7,260 |  |  |
| 406 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 407 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 20,000 |  |  |
| 408 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | Capitolul 20.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 409 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,460 |  |  |
| 410 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 411 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 412 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 413 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 11,000 |  |  |
| 414 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 415 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 4,000 |  |  |
| 416 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 78,000 |  |  |
| 417 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,080 |  |  |
| 418 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,760 |  |  |
| 419 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 7,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 21. CE16 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 21.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 420 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 421 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,900 |  |  |
| 422 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,440 |  |  |
| 423 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,270 |  |  |
| 424 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,270 |  |  |
| 425 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 6,900 |  |  |
| 426 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 6,900 |  |  |
| 427 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 428 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 19,300 |  |  |
| 429 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | Capitolul 21.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 430 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,040 |  |  |
| 431 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 432 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 433 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 434 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 435 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 436 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 2,000 |  |  |
| 437 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 39,000 |  |  |
| 438 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,040 |  |  |
| 439 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,380 |  |  |
| 440 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 3,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 22. CE17 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 22.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 441 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,650 |  |  |
| 442 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,320 |  |  |
| 443 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,410 |  |  |
| 444 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,410 |  |  |
| 445 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 10,300 |  |  |
| 446 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 10,300 |  |  |
| 447 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 448 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 25,900 |  |  |
| 449 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 22.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 450 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,000 |  |  |
| 451 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 9,000 |  |  |
| 452 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 453 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 454 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 9,000 |  |  |
| 455 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 23,000 |  |  |
| 456 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 457 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 9,000 |  |  |
| 458 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 93,700 |  |  |
| 459 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,090 |  |  |
| 460 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,710 |  |  |
| 461 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 17,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 23. CE17 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 23.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 462 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,100 |  |  |
| 463 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,190 |  |  |
| 464 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,095 |  |  |
| 465 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 466 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 467 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 1,510 |  |  |
| 468 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 1,510 |  |  |
| 469 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,020 |  |  |
| 470 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 3,800 |  |  |
| 471 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | Capitolul 23.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 472 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 0,720 |  |  |
| 473 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 474 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 475 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 476 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 477 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 478 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 1,000 |  |  |
| 479 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 12,900 |  |  |
| 480 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,010 |  |  |
| 481 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,190 |  |  |
| 482 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 1,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 24. CE18 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 24.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 483 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,680 |  |  |
| 484 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка сухого грунта) | m3 | 1,390 |  |  |
| 485 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,430 |  |  |
| 486 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,430 |  |  |
| 487 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 10,720 |  |  |
| 488 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 10,720 |  |  |
| 489 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 490 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 27,700 |  |  |
| 491 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,160 |  |  |
|  |  | Capitolul 24.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 492 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,540 |  |  |
| 493 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 494 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 495 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 496 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 497 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 18,000 |  |  |
| 498 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 499 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 8,000 |  |  |
| 500 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 100,200 |  |  |
| 501 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,100 |  |  |
| 502 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,520 |  |  |
| 503 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 15,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 25. CE18 ( D=1.5m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 25.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 504 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 2,230 |  |  |
| 505 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка грунта) | m3 | 4,540 |  |  |
| 506 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 1,430 |  |  |
| 507 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 1,430 |  |  |
| 508 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 35,700 |  |  |
| 509 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 35,700 |  |  |
| 510 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,490 |  |  |
| 511 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 85,230 |  |  |
| 512 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,490 |  |  |
|  |  | Capitolul 25.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 513 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 17,400 |  |  |
| 514 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 515 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 516 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 517 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 518 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 18,000 |  |  |
| 519 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 520 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 9,000 |  |  |
| 521 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 10,000 |  |  |
| 522 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 195,000 |  |  |
| 523 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,200 |  |  |
| 524 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,900 |  |  |
| 525 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 19,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 26. CE19 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 26.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 526 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,240 |  |  |
| 527 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка грунта) | m3 | 0,490 |  |  |
| 528 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 529 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 530 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 3,810 |  |  |
| 531 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 3,810 |  |  |
| 532 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 533 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 9,820 |  |  |
| 534 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 26.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 535 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,010 |  |  |
| 536 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 537 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 538 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 539 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 540 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 541 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 3,000 |  |  |
| 542 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 38,700 |  |  |
| 543 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,040 |  |  |
| 544 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,570 |  |  |
| 545 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 5,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 27. CE20 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 27.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 546 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,790 |  |  |
| 547 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,620 |  |  |
| 548 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,790 |  |  |
| 549 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,520 |  |  |
| 550 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,520 |  |  |
| 551 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 13,100 |  |  |
| 552 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 13,100 |  |  |
| 553 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 554 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 27,160 |  |  |
| 555 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,160 |  |  |
|  |  | Capitolul 27.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 556 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 6,110 |  |  |
| 557 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 558 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 11,000 |  |  |
| 559 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 560 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 561 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 562 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 9,000 |  |  |
| 563 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 8,000 |  |  |
| 564 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 126,500 |  |  |
| 565 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,130 |  |  |
| 566 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,520 |  |  |
| 567 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 15,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 28. CE21 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 28.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 568 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(сухой грунт) | 100 m3 | 0,380 |  |  |
| 569 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка грунта) | m3 | 0,800 |  |  |
| 570 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,250 |  |  |
| 571 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,250 |  |  |
| 572 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 6,300 |  |  |
| 573 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 6,300 |  |  |
| 574 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,070 |  |  |
| 575 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 12,250 |  |  |
| 576 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | Capitolul 28.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 577 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,250 |  |  |
| 578 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 579 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 580 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 581 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 582 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 583 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 584 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 5,000 |  |  |
| 585 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 61,300 |  |  |
| 586 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,060 |  |  |
| 587 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,950 |  |  |
| 588 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 29. CE21 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 29.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 589 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,070 |  |  |
| 590 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,150 |  |  |
| 591 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,073 |  |  |
| 592 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 593 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 594 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 1,190 |  |  |
| 595 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 1,190 |  |  |
| 596 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,010 |  |  |
| 597 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 2,560 |  |  |
| 598 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,010 |  |  |
|  |  | Capitolul 29.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 599 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 0,600 |  |  |
| 600 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 601 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 602 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 603 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 604 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 1,000 |  |  |
| 605 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 9,700 |  |  |
| 606 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,010 |  |  |
| 607 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,190 |  |  |
| 608 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 1,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 30. CE22 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 30.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 609 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 610 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка грунта) | m3 | 0,310 |  |  |
| 611 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,100 |  |  |
| 612 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,100 |  |  |
| 613 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 2,540 |  |  |
| 614 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 2,540 |  |  |
| 615 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 616 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 5,000 |  |  |
| 617 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,030 |  |  |
|  |  | Capitolul 30.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 618 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,580 |  |  |
| 619 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 620 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 621 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 622 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 623 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 624 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 2,000 |  |  |
| 625 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 25,800 |  |  |
| 626 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,030 |  |  |
| 627 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,380 |  |  |
| 628 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 3,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 31. CE22 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 31.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 629 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,390 |  |  |
| 630 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,810 |  |  |
| 631 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,390 |  |  |
| 632 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,260 |  |  |
| 633 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,260 |  |  |
| 634 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 6,470 |  |  |
| 635 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 6,470 |  |  |
| 636 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 637 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 13,900 |  |  |
| 638 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,080 |  |  |
|  |  | Capitolul 31.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 639 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,200 |  |  |
| 640 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 641 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 642 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 643 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 644 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 645 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 646 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 5,000 |  |  |
| 647 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 58,100 |  |  |
| 648 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,060 |  |  |
| 649 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,950 |  |  |
| 650 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 32. CE23 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 32.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 651 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 652 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,430 |  |  |
| 653 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,700 |  |  |
| 654 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 655 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 656 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 10,920 |  |  |
| 657 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 10,920 |  |  |
| 658 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,170 |  |  |
| 659 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 29,820 |  |  |
| 660 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,170 |  |  |
|  |  | Capitolul 32.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 661 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 5,600 |  |  |
| 662 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 663 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 664 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 11,000 |  |  |
| 665 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 666 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 22,000 |  |  |
| 667 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 668 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 8,000 |  |  |
| 669 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 90,400 |  |  |
| 670 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,090 |  |  |
| 671 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,520 |  |  |
| 672 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 15,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 33. CE24 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 33.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 673 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 1,110 |  |  |
| 674 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 2,260 |  |  |
| 675 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 1,109 |  |  |
| 676 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,730 |  |  |
| 677 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,730 |  |  |
| 678 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 18,220 |  |  |
| 679 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 18,220 |  |  |
| 680 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,220 |  |  |
| 681 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 38,640 |  |  |
| 682 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,220 |  |  |
|  |  | Capitolul 33.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 683 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 8,770 |  |  |
| 684 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 685 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 11,000 |  |  |
| 686 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 687 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 688 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 30,000 |  |  |
| 689 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 690 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 12,000 |  |  |
| 691 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 184,600 |  |  |
| 692 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,180 |  |  |
| 693 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 2,280 |  |  |
| 694 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 22,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 34. CE25 ( D=1.0m; гр.гр.II - сухой ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 34.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 695 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (сухой грунт) | 100 m3 | 0,510 |  |  |
| 696 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка грунта) | m3 | 1,030 |  |  |
| 697 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,340 |  |  |
| 698 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,340 |  |  |
| 699 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 8,520 |  |  |
| 700 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 8,520 |  |  |
| 701 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 702 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 15,750 |  |  |
| 703 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | Capitolul 34.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 704 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,280 |  |  |
| 705 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 706 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 707 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 708 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 709 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 710 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 711 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 6,000 |  |  |
| 712 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 90,700 |  |  |
| 713 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,090 |  |  |
| 714 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,140 |  |  |
| 715 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 11,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 35. CE25 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 35.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 716 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,430 |  |  |
| 717 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,890 |  |  |
| 718 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,430 |  |  |
| 719 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 720 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 721 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 7,100 |  |  |
| 722 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 7,100 |  |  |
| 723 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 724 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 15,310 |  |  |
| 725 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале) | 100 m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | Capitolul 35.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 726 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,390 |  |  |
| 727 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 728 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 729 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 730 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 731 | pret | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 732 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 733 | pret | Capacul cu rama din fonta* T | buc | 5,000 |  |  |
| 734 | pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 67,900 |  |  |
| 735 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,070 |  |  |
| 736 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,950 |  |  |
| 737 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 36. CE26 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 36.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 738 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 3,000 |  |  |
| 739 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 6,130 |  |  |
| 740 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 3,003 |  |  |
| 741 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 1,910 |  |  |
| 742 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 1,910 |  |  |
| 743 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 47,810 |  |  |
| 744 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 47,810 |  |  |
| 745 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,670 |  |  |
| 746 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 117,810 |  |  |
| 747 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,670 |  |  |
|  |  | Capitolul 36.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 748 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 21,980 |  |  |
| 749 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 750 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 13,000 |  |  |
| 751 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 22,000 |  |  |
| 752 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 12,000 |  |  |
| 753 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 31,000 |  |  |
| 754 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 755 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 15,000 |  |  |
| 756 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 12,000 |  |  |
| 757 | Pret | Scara cu vanguri din otel (С1-04) | kg | 234,000 |  |  |
| 758 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,230 |  |  |
| 759 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 2,280 |  |  |
| 760 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 22,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 37. CE27 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 37.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 761 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 762 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 1,300 |  |  |
| 763 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,640 |  |  |
| 764 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,390 |  |  |
| 765 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,390 |  |  |
| 766 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 9,900 |  |  |
| 767 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 9,900 |  |  |
| 768 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 769 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 27,700 |  |  |
| 770 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,160 |  |  |
|  |  | Capitolul 37.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 771 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,780 |  |  |
| 772 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 773 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 774 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 775 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 776 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 14,000 |  |  |
| 777 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 778 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 5,000 |  |  |
| 779 | Pret | Capacul cu rama din fonta (Легкий) | buc | 2,000 |  |  |
| 780 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 90,600 |  |  |
| 781 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,090 |  |  |
| 782 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 1,330 |  |  |
| 783 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 13,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 38. CE27 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 38.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 784 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 785 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,900 |  |  |
| 786 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,443 |  |  |
| 787 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 788 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,280 |  |  |
| 789 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 0,690 |  |  |
| 790 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 0,690 |  |  |
| 791 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 792 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 18,410 |  |  |
| 793 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | Capitolul 38.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 794 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 3,400 |  |  |
| 795 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 796 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 797 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 798 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 799 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 800 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 801 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 802 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 2,000 |  |  |
| 803 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 32,400 |  |  |
| 804 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,030 |  |  |
| 805 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,380 |  |  |
| 806 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 3,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 39. CE28 ( D=1.0m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 39.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 807 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 808 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,620 |  |  |
| 809 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,304 |  |  |
| 810 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,020 |  |  |
| 811 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,020 |  |  |
| 812 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 4,900 |  |  |
| 813 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 4,900 |  |  |
| 814 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,070 |  |  |
| 815 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 11,380 |  |  |
| 816 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | Capitolul 39.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 817 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,420 |  |  |
| 818 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 819 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 820 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 821 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 7,000 |  |  |
| 822 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 10,000 |  |  |
| 823 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 824 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 825 | Pret | Capacul cu rama din fonta (Легкий) | buc | 4,000 |  |  |
| 826 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 29,100 |  |  |
| 827 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,030 |  |  |
| 828 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,760 |  |  |
| 829 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 7,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 40. CE28 ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 40.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 830 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 831 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,280 |  |  |
| 832 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,140 |  |  |
| 833 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 834 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 835 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 2,260 |  |  |
| 836 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 2,260 |  |  |
| 837 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 838 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 5,080 |  |  |
| 839 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,030 |  |  |
|  |  | Capitolul 40.2. Caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 840 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,340 |  |  |
| 841 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 842 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 843 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 844 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 845 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 846 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 847 | Pret | Capacul cu rama din fonta (Легкий) | buc | 1,000 |  |  |
| 848 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 16,200 |  |  |
| 849 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,020 |  |  |
| 850 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,190 |  |  |
| 851 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 1,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 41. Caminelor de alimentare cu apa ( D=1.5m; гр.гр.II - мокрый ) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 41.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 852 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (мокрый грунт) | 100 m3 | 0,220 |  |  |
| 853 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( дороботка мокрого грунта) | m3 | 0,440 |  |  |
| 854 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 100-500 Mc/h | h-ut | 0,220 |  |  |
| 855 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 856 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 857 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 2,640 |  |  |
| 858 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 2,640 |  |  |
| 859 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 860 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 15,400 |  |  |
| 861 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(работа на отвале) | 100 m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | Capitolul 41.2. Caminelor de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 862 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,900 |  |  |
| 863 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 864 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 865 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 866 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 867 | Pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,000 |  |  |
| 868 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 869 | Pret | Capacul cu rama din fonta(Тяжелый) | buc | 2,000 |  |  |
| 870 | Pret | Scara cu vanguri din otel | kg | 25,800 |  |  |
| 871 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,030 |  |  |
| 872 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 4 mm (сальник) | buc | 4,000 |  |  |
| 873 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Отмостка) | m3 | 0,380 |  |  |
| 874 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 3,800 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medical | 27,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Bogdan A.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Briliant M.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Объект №56-16/2015 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1(и)

Deviz-oferta № 7-1-1(и)

Platforma A.  Amenajarea statiei de pompare SPC-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard din plasa metalica L=13m |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gard din plasa metalica L=13m |  |  |  |  |
| 1 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ( Ограждения из проволочной сетки , по металлическим столбам. Материалы: Сетка Н1,5м=20.0м2; Металлические столбы из трубы квадратной 108x6 L=2,40м =2шт; Стержень Ф10А1=38,5м; Фундамент из бетона кл В12,5=0.48м3; ) | m | 13,000 |  |  |
| 2 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 19,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Poarta din metalica L=1.0m |  |  |  |  |
| 3 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Металлическая калитка L= 1.0m, h=1,5m ) | m2 | 1,500 |  |  |
| 4 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 2,400 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (E.Palamarciuc) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (P.Constantinova) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Obiect Nr.56-16/2015 A | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1(и)

Deviz-oferta № 4-1-1(и)

Statia de pompare SPC-2. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Piloni |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (самонесущий изолированный провод СИП-4-1) | 1 km | 0,010 |  |  |
| 2 | pret | Самонесущий изолированный провод сеч. 4х16 СИП-4-1 | m | 10,000 |  |  |
| 3 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (сталь круглая) | 10 m | 1,000 |  |  |
| 4 | pret | Сталь круглая д=10мм | m | 10,000 |  |  |
| 5 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (сталь круглая) | 10 m | 4,000 |  |  |
| 6 | pret | Сталь круглая д=16мм | m | 40,000 |  |  |
| 7 | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (светильник РКУ01-250) | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | pret | Светильник РКУ01-250 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | pret | Лампа ртутная ДРЛ-250 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Прокладка футляра |  |  |  |  |
| 10 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее ПВХ 110) | 1 km | 0,002 |  |  |
| 11 | pret | Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм | m | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Земляные работы для прокладки кабеля |  |  |  |  |
| 12 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей) | m3 | 0,830 |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(обратная засыпка траншеи для кабелей) | m3 | 0,830 |  |  |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv(уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-375-2 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): consola de ancoraj "CA 1500" (кронштейн СА 2000) | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | pret | Кронштейн анкерный СА2000 | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПC -1-1" (плашечный зажим ПС-1-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | pret | Плашечный зажим ПС-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-02-375-4 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de ancoraj "PA 1500" (натяжной зажим РA 1500) | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | pret | Зажим натяжной РA 1500 | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | pret | Проводник заземляющий 3П6 | m | 1,000 |  |  |
| 22 | pret | Металлическая лент 20х0,7х1000мм F2007 | buc | 4,000 |  |  |
| 23 | 08-02-375-2 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): consola de ancoraj "CA 1500" (скрепа А200) | buc | 4,000 |  |  |
| 24 | pret | Скрепа А200 | buc | 4,000 |  |  |
| 25 | pret | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM | buc | 2,000 |  |  |
| 26 | 08-02-375-7 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПC -1-1" (зажим CDR/CN для ЗП6) | buc | 4,000 |  |  |
| 27 | pret | Зажим CDR/CN для ЗП6 | buc | 4,000 |  |  |
| 28 | pret | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | pret | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 3,000 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-01-63-09) | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик) | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |  |  |
| 33 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩМП-3-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |  |  |
| 35 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель клавишный) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 36 | pret | Выключатель клавишный для открытой установки | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка одноместная) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 38 | pret | Розетка одноместная с заземляющим контактом для открытой установки | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка ответвительная) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 40 | pret | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 3,000 |  |  |
| 41 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25) | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | pret | Переносной электрический фонарь с аккумулятором | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлические изделия) | t | 0,010 |  |  |
| 44 | pret | Металлические изделия | kg | 10,000 |  |  |
| 45 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса стальная 25х4мм) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 46 | pret | Полоса стальная 25х4мм | m | 30,000 |  |  |
| 47 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса стальная 4х40мм) | 100 m | 0,150 |  |  |
| 48 | pret | Полоса стальная 4х40мм | m | 15,000 |  |  |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель вертикальный) | 10 buc | 0,500 |  |  |
| 50 | pret | Сталь круглая д=20мм | m | 15,000 |  |  |
| 51 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 52 | pret | Светильник с люминесцентной лампой 2x36 ARCTIC | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | pret | Люминесцентная лампа линейная L36W | buc | 2,000 |  |  |
| 54 | pret | Стартер для люминесцентных ламп 80С-220 | buc | 2,000 |  |  |
| 55 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 56 | pret | Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | pret | Компактная люминесцентная лампа 2G11 | buc | 2,000 |  |  |
| 58 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле) | 100 m | 0,040 |  |  |
| 59 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 60 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель для кабеля) | 100 m | 0,023 |  |  |
| 61 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1(постель для кабеля на каждый последующий кабель) | 100 m | 0,023 |  |  |
| 62 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее) | 100 m | 0,023 |  |  |
| 63 | pret | Кирпич | buc | 17,000 |  |  |
| 64 | pret | Песок | m3 | 0,220 |  |  |
| 65 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы) | 100 m | 0,680 |  |  |
| 66 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (кабель в трубе последующий) | 100 m | 0,930 |  |  |
| 67 | pret | Кабель АВВГ-1 5*16мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 68 | pret | Кабель ВВГ-1 5*4мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 69 | pret | Кабель ВВГ-1 3*2,5мм2 | m | 20,000 |  |  |
| 70 | pret | Кабель ВВГ-1 3*1,5мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 71 | pret | Кабель ВПВ-660 1*2,5мм2 | m | 95,000 |  |  |
| 72 | pret | Кабель ВПВ-660 1*1,5мм2 | m | 60,000 |  |  |
| 73 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (металлорукав) | 100 m | 0,150 |  |  |
| 74 | pret | Металлорукав д=50мм РЗ-ЦХ | m | 15,000 |  |  |
| 75 | pret | Крепеж для металлорукава: скобы металлические двухлапковые д=48-50 | buc | 15,000 |  |  |
| 76 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба по установленным конструкциям) | 100 m | 0,200 |  |  |
| 77 | pret | Труба ПВХ д=20мм ТУ6-05-1573-77 | m | 20,000 |  |  |
| 78 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба по установленным конструкциям) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 79 | pret | Труба ПВХ д=25мм ТУ6-05-1573-77 | m | 30,000 |  |  |
| 80 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба металлическая) | 100 m | 0,030 |  |  |
| 81 | pret | Труба металлическая д=60мм | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 82 | pret | Блок защиты и учёта BZUM -TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32/4Р/20А | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С16 | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | pret | Счетчик активной энергии 5...120А ZMG 310 CR | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | pret | Ограничитель перенапряжения ОПС1-В 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | pret | Щит навесной ЩМП-3-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32/4Р/20А | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С13 | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10 | buc | 2,000 |  |  |
| 91 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ 32/2Р/10/10mA | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ 32/2Р/10/30mA | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | pret | Таймер цифровой ТЭ15 | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | pret | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Briliant M.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Constantinova P.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistemul de canalizare menajer-fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti. Obiect Nr.56-16/2015 B | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1(и)

Deviz-oferta № 4-2-1(и)

Statia de pompare SPC-2. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Piloni |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-8 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (одностоечная с одним подкосом) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 33-04-007-2 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 ( плита ) | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | pret | Стойка СВ 95 | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | pret | Плита П-3и | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | pret | Проводник заземляющий 3П6 | m | 1,650 |  |  |
| 8 | pret | Металлическая лент 20х0,7х1000мм F2007 | buc | 6,000 |  |  |
| 9 | pret | Скрепа А200 | buc | 6,000 |  |  |
| 10 | pret | Кронштейн анкерный СА2000 | buc | 3,000 |  |  |
| 11 | pret | Зажим натяжной РA 2000 | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | pret | Зажим CDR/CN для ЗП6 | buc | 5,000 |  |  |
| 13 | pret | Плашечный зажим ПС-1-1 | buc | 3,000 |  |  |
| 14 | pret | Кабельный ремешок CSB | buc | 3,000 |  |  |
| 15 | pret | Бандаж BIC 5090 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | pret | Кронштейн У4 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | pret | Стяжка Г11 | buc | 2,000 |  |  |
| 18 | pret | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 3,000 |  |  |
| 19 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (самонесущий изолированный провод СИП-4-1) | 1 km | 0,025 |  |  |
| 20 | pret | Самонесущий изолированный провод сеч. 4х16 СИП-4-1 | m | 25,000 |  |  |
| 21 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (сталь круглая) | 10 m | 2,000 |  |  |
| 22 | pret | Сталь круглая д=10мм | m | 20,000 |  |  |
| 23 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (сталь круглая) | 10 m | 2,000 |  |  |
| 24 | pret | Сталь круглая д=16мм | m | 20,000 |  |  |
| 25 | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (светильник РКУ01-250) | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | pret | Светильник РКУ01-250 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | pret | Лампа ртутная ДРЛ-250 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Прокладка футляра |  |  |  |  |
| 28 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее ПВХ 110) | 1 km | 0,002 |  |  |
| 29 | pret | Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм | m | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Земляные работы для прокладки кабеля |  |  |  |  |
| 30 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей) | m3 | 0,830 |  |  |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(обратная засыпка траншеи для кабелей) | m3 | 0,830 |  |  |
| 32 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv(уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-01-63-09) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |  |  |
| 36 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩМП-3-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |  |  |
| 38 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель клавишный) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 39 | pret | Выключатель клавишный для открытой установки | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка одноместная) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 41 | pret | Розетка одноместная с заземляющим контактом для открытой установки | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка ответвительная) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 43 | pret | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 3,000 |  |  |
| 44 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25) | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | pret | Переносной электрический фонарь с аккумулятором | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлические изделия) | t | 0,010 |  |  |
| 47 | pret | Металлические изделия | kg | 10,000 |  |  |
| 48 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса стальная 25х4мм) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 49 | pret | Полоса стальная 25х4мм | m | 30,000 |  |  |
| 50 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса стальная 4х40мм) | 100 m | 0,150 |  |  |
| 51 | pret | Полоса стальная 4х40мм | m | 15,000 |  |  |
| 52 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель вертикальный) | 10 buc | 0,500 |  |  |
| 53 | pret | Сталь круглая д=20мм | m | 15,000 |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле) | 100 m | 0,040 |  |  |
| 55 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 56 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель для кабеля) | 100 m | 0,023 |  |  |
| 57 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1(постель для кабеля на каждый последующий кабель) | 100 m | 0,023 |  |  |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее) | 100 m | 0,023 |  |  |
| 59 | pret | Кирпич | buc | 17,000 |  |  |
| 60 | pret | Песок | m3 | 0,220 |  |  |
| 61 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы) | 100 m | 0,680 |  |  |
| 62 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (кабель в трубе последующий) | 100 m | 0,980 |  |  |
| 63 | pret | Кабель АВВГ-1 5*16мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 64 | pret | Кабель ВВГ-1 5*4мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 65 | pret | Кабель ВВГ-1 3*2,5мм2 | m | 20,000 |  |  |
| 66 | pret | Кабель ВВГ-1 3*1,5мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 67 | pret | Кабель ВПВ-660 1*2,5мм2 | m | 95,000 |  |  |
| 68 | pret | Кабель ВПВ-660 1*1,5мм2 | m | 60,000 |  |  |
| 69 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 70 | pret | Светильник с люминесцентной лампой 2x36 ARCTIC | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | pret | Люминесцентная лампа линейная L36W | buc | 2,000 |  |  |
| 72 | pret | Стартер для люминесцентных ламп 80С-220 | buc | 2,000 |  |  |
| 73 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 74 | pret | Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | pret | Компактная люминесцентная лампа 2G11 | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (металлорукав) | 100 m | 0,150 |  |  |
| 77 | pret | Металлорукав д=50мм РЗ-ЦХ | m | 15,000 |  |  |
| 78 | pret | Крепеж для металлорукава: скобы металлические двухлапковые д=48-50 | buc | 15,000 |  |  |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба по установленным конструкциям) | 100 m | 0,200 |  |  |
| 80 | pret | Труба ПВХ д=20мм ТУ6-05-1573-77 | m | 20,000 |  |  |
| 81 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба по установленным конструкциям) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 82 | pret | Труба ПВХ д=25мм ТУ6-05-1573-77 | m | 30,000 |  |  |
| 83 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба металлическая) | 100 m | 0,030 |  |  |
| 84 | pret | Труба металлическая д=60мм | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 85 | pret | Блок защиты и учёта BZUM -TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32/4Р/20А | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С16 | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | pret | Счетчик активной энергии 5...120А ZMG 310 CR | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | pret | Ограничитель перенапряжения ОПС1-В 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | pret | Щит навесной ЩМП-3-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32/4Р/20А | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С13 | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | pret | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10 | buc | 2,000 |  |  |
| 94 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ 32/2Р/10/10mA | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ 32/2Р/10/30mA | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | pret | Таймер цифровой ТЭ15 | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | pret | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |