| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-2-1

Alimentarea cu energie electrica (КЛ-0,4КВ)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA16D1 |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,8600 |  |  |  | 154,44 |  |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 15,66 |  |  |
| 2 |  |  | TsD19C |  |  |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7100 |  |  |  | 200,34 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
| 3 |  |  | TsD04C |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 39,96 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
| 4 |  |  | 34-02-003-1 |  |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 133,0000 |  |  |  | 2,128 |  |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 530-0182 |  |  |  |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 5 |  |  | AcA04A |  |  |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 25212167010001 |  |  |  |  | Teava din otel D108 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 21,21 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2873155901261 |  |  |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,47 |  |  |
|  |  |  | 2320322600374 |  |  |  |  | Citom |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2112307324986 |  |  |  |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2320156200951 |  |  |  |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 2,94 |  |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 08-02-142-1 |  |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,6300 |  |  |  | 9,547 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9900 |  |  |  | 7,186 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9900 |  |  |  | 7,186 |  |  |
| 7 |  |  | 08-02-141-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 31,392 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0410 |  |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 2,376 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9600 |  |  |  | 7,142 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9600 |  |  |  | 7,142 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 2,376 |  |  |
| 8 |  |  | 08-02-148-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 28,8000 |  |  |  | 10,368 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 0,587 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 2,311 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4200 |  |  |  | 2,311 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  | 0,587 |  |  |
| 9 |  |  | 08-02-143-1 |  |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5100 |  |  |  | 9,374 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 6,106 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 6,106 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Cablu АПВэБбШп-5x185 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 1-1 |  |  |  |  | Cablu АПВэБбШп-5x185 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 180,00 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Conductor МГ-1x25 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  |  | Conductor МГ-1x25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 12 |  |  | 404-23 |  |  |  | Caramida |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,000 |  |
|  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 850,00 |  |  |
| 13 |  |  | 408-93 |  |  |  | Nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 14 |  |  | 08-02-165-3 |  |  |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Manson terminal EPKT 70-150mm ''Raychem'') |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7500 |  |  |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00204 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 1-5 |  |  |  |  | Manson terminal EPKT 70-150mm ''Raychem |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,3400 |  |  |  | 10,68 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |