	NR.

d/o
	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
	Cantitatea/unitate
	Cerințe speciale și prețul estimativ
	Perioada de prestarea serviciilor

	1

	Dulapuri metalice

	30

	Dulap metalic pentru uz medical, ideal pentru utilizarea în spații medicale ce implică metode de sterilizare fizică și chimică. Fabricat din materiale rezistente, cu finisaj igienic, durabil și ușor de întreținut.

Specificații tehnice:

Material: metal  acoperit cu pulbere electrostatică

Acoperire: rezistentă la zgârieturi, antiseptici și dezinfectanți de orice tip

Rezistență chimică: compatibil cu sterilizarea fizică și chimică

Culoare: alb sau gri deschis

Grosime pereți corp: 0,6 mm

Grosime ușă metalică: 0,7 mm

Grosime ușă din sticlă securizată: 4 mm

Grosime raft din sticlă securizată: 5 mm

Greutate maximă suportată:

Raft metalic: 30 kg

Raft din sticlă: 10 kg

Elemente de siguranță și funcționalitate:

Ușă din metal: echipată cu încuietoare cu cheie 

Ușă din sticlă: dotată cu clanță cromată cu magnet pentru fixare sigură în poziția închis

Acoperire: pulbere igienică, sigură pentru medii medicale, rezistentă la coroziune

Certificat de conformitate

Utilizare recomandată:

Potrivit pentru spitale, clinici, laboratoare și alte spații medicale care necesită standarde ridicate de igienă și sterilizare.
Dimensiuni: 
Lățimea 750-800 mm

Înălțimea 1800-1900 mm

Adâncimea 400-500 mm
	Pentru anul  2026

	
	
	
	
	


