CAIET DE SARCINI desfășurat
PENTRU  COP (lucrări)

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
2. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a cabinetelor serviciului ftiziopulmonologic din incinta Centrului de Sănătate Cantemir. Or. Cantemir str. Testemițanu 22
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. Tavan

	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.2. Pereti si glafuri interioare

	
	

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total
	 lei
	

	4
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800

	
	
	Total
	 lei
	

	5
	CD70A


	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m


	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5660

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,6900

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,7600

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2110

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700

	
	
	Total
	 lei
	

	6
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053031
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	
	
	Total
	 lei
	

	8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	
	
	Total
	 lei
	

	9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	10
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	
	
	Total
	 lei
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	12
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6900

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total
	 lei
	

	13
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.3. Pardoseli

	
	

	14
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	 lei
	

	15
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,4500

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,1500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,2500

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0020

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0020

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0200

	
	
	Total
	 lei
	

	16
	CC04B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm


	kg
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250

	
	
	Total
	 lei
	

	17
	CA04A3


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	287,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3400

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,3250

	
	
	Total
	 lei
	

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053031
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	19
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	Total
	 lei
	

	20
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	Total
	 lei
	

	21
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.4. Timplarie

	
	

	22
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)


	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	
	
	Total
	 lei
	

	23
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.5. Instalatii sanitare

	
	

	24
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500

	
	
	Total
	 lei
	

	25
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	Total
	 lei
	

	26
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	
	Total
	 lei
	

	27
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600

	
	
	Total
	 lei
	

	28
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7900

	
	
	Total
	 lei
	

	29
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300

	
	252121671705059
	Teava din material plastic 20mm
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,7000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,4500

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,1000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419

	
	
	Total
	 lei
	

	30
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	25212167201605
	Teava din material plastic pentru canalizare 50
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	Total
	 lei
	

	31
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103761
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare 50mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	Total
	 lei
	

	32
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252315672101562
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 50mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	 lei
	

	33
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252121672016063
	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	34
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	252315672103764
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare 110mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	35
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101565
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare 110mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	 lei
	

	36
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	37
	SD01B


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	38
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	
	
	Total
	 lei
	

	39
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	40
	SC07B1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875114203800
	Cot pt. vas de closet
	buc
	1,0000

	
	2521216717010
	Teava din material plastic cu dn=110 mm
	m
	0,5000

	
	
	Total
	 lei
	

	41
	IC40F


	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500

	
	287527420400073
	Bratara fixare -colier cu garnitura de cauciuc
	buc
	1,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	 lei
	

	42
	RpCU05E


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6800

	
	
	Total
	 lei
	

	43
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.6. Retele de incalzire  

	
	

	44
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600

	
	
	Total
	 lei
	

	45
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare


	buc
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000

	
	
	Total
	 lei
	

	46
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"


	m
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1370

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220

	
	
	Total
	 lei
	

	47
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=500


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=500
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	 lei
	

	48
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	 lei
	

	49
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski


	buc
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2600

	
	2913137343001m
	Robinet trecere sau de trecere 3/4" -Maievski
	buc
	1,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	1,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0150

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	50
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	 lei
	

	51
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator


	buc
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta -set pentru radiator
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	52
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.


	m
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	1,0300

	
	
	Total
	 lei
	

	53
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	287527411010237
	Piesa de racordare (fiting) - Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	 lei
	

	54
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	287527411010238
	Piesa de racordare (fiting) - Trecere d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	 lei
	

	55
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	287527411010239
	Piesa de racordare (fiting) - Cot d=25mm
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	 lei
	

	56
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	287527411010240
	Piesa de racordare (fiting) - Mufa d=25mm
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	 lei
	

	57
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2600

	
	287527411010241
	Piesa de racordare (fiting) Teu d=25 mm
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0260

	
	
	Total
	 lei
	

	58
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500

	
	28752742051001
	Robinet cu mufa
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320

	
	
	Total
	 lei
	

	59
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000

	
	
	Total
	 lei
	

	60
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton


	buc
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	1,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	 lei
	

	61
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7800

	
	
	Total
	 lei
	

	62
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.7. Lucrari diverse

	
	

	63
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)


	t
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	64
	TsH92B


	Incarcarea molozulul in auto


	t
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100

	
	
	Total
	 lei
	

	65
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	2. Lucrari de electricitate 

	
	

	66
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200

	
	
	Total
	 lei
	

	67
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng


	m
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400

	
	313013481740579
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng
	m
	1,0300

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	68
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng


	m
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400

	
	3130134817405792
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng
	m
	1,0300

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500

	
	
	Total
	 lei
	

	69
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra


	m
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6700

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	1,0200

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,0200

	
	
	Total
	 lei
	

	70
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	71
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	72
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800

	
	287527440050182
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED
	buc
	1,0000

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000


Șef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir                                              Olga Hîțu
