WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria com. Cioropcani, r-nul Ungheni Extinderea sistemului de alimentare cu apa in sat. Stolniceni, com.Cioropcani, r-nul Ungheni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 635,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 310,00 | 635,50 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  | 67,71 ————— 67,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 87,94 | 67,71 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 27,26 ————— 27,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 87,94 | 27,26 |
| 4 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  | 58,92 ————— 58,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 87,94 | 58,92 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
| 7 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой) | 100 m3 |  |  | 1 150,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 280,00 | 1 150,80 |
| 8 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) | t |  |  | 12,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 | 240,00 | 12,00 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт) | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
|  |  | 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа | buc |  |  | 1 987,54 ————— 48,37 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 87,94 | 48,37 |
|  | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm PN =1.0 MPA | buc | 1,0000 | 1 939,17 | 1 939,17 |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm | buc |  |  | 1 297,54 ————— 48,37 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 87,94 | 48,37 |
|  | 2874117300063 | Vana din fonta d=65 mm | buc | 1,0000 | 1 249,17 | 1 249,17 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm - | buc |  |  | 1 130,87 ————— 48,37 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 87,94 | 48,37 |
|  | 2874117300050 | Vana din fonta d=50 mm | buc | 1,0000 | 1 082,50 | 1 082,50 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansadin otel zincat DN 80 | buc |  |  | 475,34 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 27221041099757 | Flansa din otel zincat DN 80 | buc | 1,0000 | 294,58 | 294,58 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 4,0000 | 20,83 | 83,32 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel zincat DN 65 | buc |  |  | 413,26 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 27221041099758 | Flansa din otel zincat DN65 | buc | 1,0000 | 232,50 | 232,50 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 4,0000 | 20,83 | 83,32 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50 | buc |  |  | 295,76 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 27221041099750 | Flansa libera DN 50 | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 4,0000 | 20,83 | 83,32 |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=90mm-sudura | buc |  |  | 246,49 ————— 87,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 87,94 | 87,94 |
|  | 2523156714390 | Capat flansa PE100 d=90mm sudat | buc | 1,0100 | 94,17 | 95,11 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 54,30 | 43,44 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
| 17 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=75mm-sudura | buc |  |  | 237,65 ————— 87,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 87,94 | 87,94 |
|  | 2523156714375 | Capat flansa PE100 d=75mm sudat | buc | 1,0100 | 85,42 | 86,27 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 54,30 | 43,44 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
| 18 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=63mm-sudura | buc |  |  | 176,01 ————— 70,35 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 87,94 | 70,35 |
|  | 2523156713863 | Capat flansa PE100 d=63mm | buc | 1,0100 | 57,50 | 58,08 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 54,30 | 32,58 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm-в нормах учтены 3 комплекта болтов с гайками и прокладок | buc |  |  | 1 926,99 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2722104182080 | Teu din fonta cu flanse d=80mm | buc | 1,0000 | 1 541,25 | 1 541,25 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,0000 | 19,17 | 57,51 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 12,0000 | 20,83 | 249,96 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=65mm-в нормах учтены 3 комплекта болтов с гайками и прокладок | buc |  |  | 1 514,91 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2722104182065 | Teu din fonta cu flanse d=65mm | buc | 1,0000 | 1 129,17 | 1 129,17 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,0000 | 19,17 | 57,51 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 12,0000 | 20,83 | 249,96 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=80mm-в нормах учтены 4 комплекта болтов с гайками и прокладок | buc |  |  | 3 084,90 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2722104182049 | Cruce din fonta cu flanse d=80mm | buc | 1,0000 | 2 596,67 | 2 596,67 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,0000 | 19,17 | 76,68 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 16,0000 | 20,83 | 333,28 |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов) | buc |  |  | 115,73 ————— 90,58 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 | 87,94 | 90,58 |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 | 22,50 | 5,85 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 | 54,00 | 0,81 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 | 64,36 | 1,29 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm-в нормах учтены 2 комплекта болтов с гайками и прокладок | buc |  |  | 1 068,67 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2722104182249 | Reductia din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 1,0000 | 785,42 | 785,42 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0000 | 19,17 | 38,34 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 8,0000 | 20,83 | 166,64 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm-в нормах учтены 2 комплекта болтов с гайками и прокладок | buc |  |  | 1 060,00 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2722104182349 | Reductia din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 | 776,75 | 776,75 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0000 | 19,17 | 38,34 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 8,0000 | 20,83 | 166,64 |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm-в нормах учтены 2 комплекта болтов с гайсами и прокладок | buc |  |  | 798,25 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2722104182365 | Reductia din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 1,0000 | 515,00 | 515,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0000 | 19,17 | 38,34 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 | buc | 8,0000 | 20,83 | 166,64 |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de teava din otel cu flansa d=65mm L=0.3m, | buc |  |  | 543,94 ————— 92,34 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 87,94 | 92,34 |
|  | 2875274110137 | Segment de teava din otel cu flansa d=65mm L=0.3 m | buc | 1,0000 | 433,33 | 433,33 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 76,15 | 18,28 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet de stingere antincendiar in coplect d=65mm | buc |  |  | 668,37 ————— 48,37 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 87,94 | 48,37 |
|  | 2874117300056 | Robinet de stingere antincendiar D=65mm | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectare d=65) | buc |  |  | 173,27 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2875274110109 | Cap conectare d=65m | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| 29 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm - Tub de protectie PEd=140mm l=0.2m-31buc L=6.2m | m |  |  | 146,06 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 25212167011041 | Tub de protectia PE D=140 mm l=0.2m 64buc | m | 1,0150 | 126,67 | 131,14 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 25,00 | 0,09 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 30 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm -Tub de protectie PE d=125mm l=0.2m 11buc L=2.2m | m |  |  | 120,28 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 25212167011126 | Tub de protectia PE d=125 mm l=0.2m 14buc | m | 1,0150 | 101,76 | 105,35 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 25,00 | 0,09 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 31 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm l=0.2m 2uc L=0.4m | m |  |  | 113,27 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 25212167011127 | Tub de protectia PE d=110 mm l=0.2m 7buc | m | 1,0150 | 95,00 | 98,35 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 25,00 | 0,09 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Piesa bransare intarita d=90x1 1/2" | buc |  |  | 126,31 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138153 | Piesa bransare intarita d=90x1 1/2" | buc | 1,0000 | 75,30 | 75,30 |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Piesa bransare intarita d=50x1 1/2" | buc |  |  | 106,39 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138163 | Piesa bransare intarita d=50x1 1/2" | buc | 1,0000 | 55,38 | 55,38 |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=40mm - | buc |  |  | 1 130,87 ————— 48,37 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 87,94 | 48,37 |
|  | 2874117300040 | Vana din fonta d=40 mm | buc | 1,0000 | 1 082,50 | 1 082,50 |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru d=40mm - | buc |  |  | 768,37 ————— 48,37 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 87,94 | 48,37 |
|  | 2874117300041 | Filtru d=40 mm | buc | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Racord copreseune FE d=40x1 1/2" | buc |  |  | 106,31 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138143 | Racord compreseune FE d=40x1 1/2" | buc | 1,0000 | 55,30 | 55,30 |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compreseune din PE d=75) | buc |  |  | 248,09 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713175 | Dop copreseune din PE d=75 mm | buc | 1,0000 | 197,08 | 197,08 |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) | buc |  |  | 127,26 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713182 | Dop compresiune din PE d=63 mm | buc | 1,0000 | 76,25 | 76,25 |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50) | buc |  |  | 106,84 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713193 | Dop compresiune din PE d=50 mm | buc | 1,0000 | 55,83 | 55,83 |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune din PE d=90) | buc |  |  | 341,48 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713293 | Cot compresiune din PE d=90 mm | buc | 1,0000 | 290,47 | 290,47 |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune din PE d=63) | buc |  |  | 161,01 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713393 | Cot compresiune din PE d=63mm | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=90) | buc |  |  | 521,01 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713391 | Teu compresiune din PE d=90mm | buc | 1,0000 | 470,00 | 470,00 |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=75) | buc |  |  | 390,51 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 2523156713375 | Teu compresiune din PE d=75mm | buc | 1,0000 | 339,50 | 339,50 |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x75) | buc |  |  | 678,09 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138756 | Teu compresiune redus PE d=90x75 | buc | 1,0000 | 627,08 | 627,08 |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE75x63) | buc |  |  | 442,26 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138763 | Teu compresiune redus PE d=75x63 | buc | 1,0000 | 391,25 | 391,25 |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE90x75) | buc |  |  | 340,18 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138856 | Mufa compresiune redus PE d=90x75 | buc | 1,0000 | 289,17 | 289,17 |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus PE75x50) | buc |  |  | 236,84 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138876 | Mufa compresiune redus PE d=75x50 | buc | 1,0000 | 185,83 | 185,83 |
| 48 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8 avind diametrul de 90-mm | m |  |  | 113,20 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 2521216711292 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D90mm | m | 1,0150 | 95,02 | 98,37 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 49 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN8 | m |  |  | 80,60 ————— 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 87,94 | 6,33 |
|  | 2521216701115 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D75mm | m | 1,0030 | 67,90 | 68,10 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 50 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR21 PN8 | m |  |  | 42,85 ————— 4,75 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 87,94 | 1,58 |
|  | 25212167100851 | Teava polietilena d=50 PE100, SDR21 PN8 | m | 1,0030 | 31,22 | 31,31 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 19,75 | 0,79 |
| 51 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de40 mm. PE100, SDR21 PN8 | m |  |  | 30,64 ————— 4,75 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 87,94 | 1,58 |
|  | 25212167100840 | Teava polietilena d=40 PE100, SDR21 PN8 | m | 1,0030 | 19,04 | 19,10 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 19,75 | 0,79 |
| 52 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm | m |  |  | 92,24 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 2521216711192 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm | m | 1,0150 | 74,77 | 77,41 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 53 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  | 62,24 ————— 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 87,94 | 6,33 |
|  | 2521216701005 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D75mm | m | 1,0030 | 49,59 | 49,74 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 54 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  | 51,19 ————— 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 87,94 | 6,33 |
|  | 2521216701065 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm | m | 1,0030 | 38,58 | 38,70 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 55 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 50mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  | 39,98 ————— 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 87,94 | 6,33 |
|  | 2521216701055 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D=50mm | m | 1,0030 | 27,40 | 27,48 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 56 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 40mm PE100 SDR26 PN6 | m |  |  | 31,20 ————— 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 87,94 | 3,17 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 87,94 | 6,33 |
|  | 2521216701045 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D=40mm | m | 1,0030 | 18,65 | 18,71 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 57 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc |  |  | 290,59 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138111 | Mufa egala d=75mm | buc | 1,0000 | 239,58 | 239,58 |
| 58 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) | buc |  |  | 168,09 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138112 | Mufa egala d=63mm | buc | 1,0000 | 117,08 | 117,08 |
| 59 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm) | buc |  |  | 135,18 ————— 51,01 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 87,94 | 51,01 |
|  | 25231567138113 | Mufa egala d=50mm | buc | 1,0000 | 84,17 | 84,17 |
| 60 | pret de peata | Banda de semnalizare | m |  |  | 1,04 ————— 0,00 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare | m | 1,0000 | 1,04 | 1,04 |
| 61 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15 pentru suportului | m3 |  |  | 1 582,74 ————— 338,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 87,94 | 303,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 87,94 | 35,18 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 191,67 | 1 233,76 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,36 | 10,42 |
| 62 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=90mm | buc |  |  | 29,90 ————— 29,90 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3400 | 87,94 | 29,90 |
| 63 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga-d=75mm | buc |  |  | 25,50 ————— 25,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2900 | 87,94 | 25,50 |
| 64 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=278.5m) | m |  |  | 146,06 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 25212167011040 | Tub de protectia PE80 PN4 D=140 mm | m | 1,0150 | 126,67 | 131,14 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 25,00 | 0,09 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 65 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=30.0m) | m |  |  | 120,27 ————— 12,93 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 87,94 | 12,93 |
|  | 25212167011125 | Tub de protectia PE80 PN4 D=125 mm | m | 1,0150 | 101,76 | 105,35 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 25,00 | 0,09 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 74,20 | 0,85 |
| 66 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 11,32 ————— 3,52 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 87,94 | 3,52 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 180,00 | 5,40 |
| 67 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 18,76 ————— 6,16 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 87,94 | 6,16 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 180,00 | 9,00 |
| 68 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm | m |  |  | 0,56 ————— 0,36 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 87,94 | 0,36 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 98,00 | 0,20 |
|  |  | 1.3. Desfaceri si restabiliri drumului de asfalt |  |  |  |  |
| 69 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  | 53,91 ————— 25,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 87,94 | 25,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 95,00 | 27,93 |
| 70 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  | 249,17 ————— 140,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 87,94 | 140,70 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 98,00 | 75,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 270,00 | 5,16 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 35,30 | 27,36 |
| 71 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз | 100 m3 |  |  | 806,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 310,00 | 806,00 |
| 72 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта) | t |  |  | 15,36 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 | 240,00 | 15,36 |
| 73 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок и щебень в отвал) | 100 m3 |  |  | 542,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 310,00 | 542,50 |
| 74 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -обратная засыпка трашеи песком с уплотнением под асфальтовое покрытие | m3 |  |  | 253,52 ————— 53,64 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 87,94 | 53,64 |
|  | 1421102203535 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 195,00 | 199,88 |
| 75 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 76 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
| 77 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 322,76 ————— 79,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 87,94 | 79,15 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 195,00 | 218,79 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,22 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 356,81 ————— 87,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 87,94 | 87,06 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 213,00 | 244,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris | m3 |  |  | 111,86 ————— 87,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 87,94 | 87,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 80 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  | 188,68 ————— 4,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 87,94 | 4,40 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 928,71 | 181,30 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 220,00 | 0,66 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 22,99 | 0,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 120,00 | 0,64 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 120,00 | 0,64 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,80 |
| 81 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  | 197,66 ————— 4,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 87,94 | 4,40 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0940 | 2 024,25 | 190,28 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 220,00 | 0,66 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 22,99 | 0,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 120,00 | 0,64 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 120,00 | 0,64 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,80 |
|  |  | 1.4. Desfaceri si restabiliri trotuar din asfalt |  |  |  |  |
| 82 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  | 53,91 ————— 25,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 87,94 | 25,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 95,00 | 27,93 |
| 83 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  | 249,17 ————— 140,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 87,94 | 140,70 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 98,00 | 75,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 270,00 | 5,16 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 35,30 | 27,36 |
| 84 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз | 100 m3 |  |  | 806,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 310,00 | 806,00 |
| 85 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта) | t |  |  | 15,36 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 | 240,00 | 15,36 |
| 86 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень и песок в отвал) | 100 m3 |  |  | 542,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 310,00 | 542,50 |
| 87 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из щебня и песка | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 88 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu- | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
| 89 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 322,76 ————— 79,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 87,94 | 79,15 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 195,00 | 218,79 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,22 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 356,81 ————— 87,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 87,94 | 87,06 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 213,00 | 244,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris | m3 |  |  | 111,86 ————— 87,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 87,94 | 87,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 92 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  | 150,52 ————— 4,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 87,94 | 4,40 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0710 | 2 024,25 | 143,72 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 220,00 | 0,66 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 | 22,99 | 0,18 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 | 150,00 | 0,60 |
|  |  | 1.5. Desfaceri si restabiliri drum din petris |  |  |  |  |
| 93 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100 m3 |  |  | 914,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 | 310,00 | 914,50 |
| 94 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал -15cm) | 100 m3 |  |  | 542,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 310,00 | 542,50 |
| 95 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) | 100 m3 |  |  | 542,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 310,00 | 542,50 |
| 96 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 97 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
| 98 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 322,76 ————— 79,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 87,94 | 79,15 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 195,00 | 218,79 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,22 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 99 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 356,81 ————— 87,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 87,94 | 87,06 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 213,00 | 244,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris | m3 |  |  | 111,86 ————— 87,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 87,94 | 87,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,18 | 23,60 |
|  |  | 1.6. Camine de apa |  |  |  |  |
| 101 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) | 100 m3 |  |  | 635,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 310,00 | 635,50 |
| 102 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
| 103 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  | 181,16 ————— 181,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 87,94 | 181,16 |
| 104 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 236,24 ————— 127,51 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 1,4500 | 87,94 | 127,51 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 31,94 | 7,99 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 579,00 | 9,17 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 579,00 | 91,58 |
| 105 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15 (Бетонная подготовка т=10см) | m3 |  |  | 1 582,71 ————— 338,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 87,94 | 303,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 87,94 | 35,18 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 191,67 | 1 233,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,36 | 10,42 |
| 106 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 1 678,11 ————— 932,16 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 87,94 | 633,17 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 87,94 | 299,00 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,1330 | 1 191,67 | 160,88 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 120,00 | 14,62 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 880,00 | 8,94 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 213,00 | 48,86 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 9,50 | 1,06 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 31,94 | 2,59 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 250,00 | 509,00 |
| 107 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc |  |  | 583,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 583,33 | 583,33 |
| 108 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc |  |  | 666,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 666,67 | 666,67 |
| 109 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc |  |  | 666,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,67 | 666,67 |
| 110 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  | 208,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 | 208,33 | 208,33 |
| 111 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  | 308,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 | 308,33 | 308,33 |
| 112 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 1 635,65 ————— 847,74 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 87,94 | 593,59 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 87,94 | 254,15 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,1990 | 1 191,67 | 240,70 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 120,00 | 14,62 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 880,00 | 8,94 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 213,00 | 57,51 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 9,50 | 1,06 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 31,94 | 2,59 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 250,00 | 462,50 |
| 113 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-15) | put |  |  | 1 333,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3) | buc | 1,0000 | 1 333,33 | 1 333,33 |
| 114 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ15-6) | put |  |  | 833,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264332521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.27m3) | buc | 1,0000 | 833,33 | 833,33 |
| 115 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ15-9а) | put |  |  | 1 250,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0.4 m3) | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 116 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1) | put |  |  | 1 416,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3) | buc | 1,0000 | 1 416,67 | 1 416,67 |
| 117 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-15-1) | put |  |  | 1 500,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264392623 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0.27m3) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 118 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ0-1) | put |  |  | 208,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 | 208,33 | 208,33 |
| 119 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  | 308,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 | 308,33 | 308,33 |
| 120 | AcD53C | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 1 300,65 ————— 800,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,0000 | 87,94 | 615,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 | 87,94 | 184,67 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0800 | 880,00 | 70,40 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,7200 | 250,00 | 430,00 |
| 121 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-20) | put |  |  | 2 666,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.58m3) | buc | 1,0000 | 2 666,67 | 2 666,67 |
| 122 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-6) | put |  |  | 1 666,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264332121 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39m3) | buc | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67 |
| 123 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-9а) | put |  |  | 2 166,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59m3) | buc | 1,0000 | 2 166,67 | 2 166,67 |
| 124 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-20-1) | put |  |  | 2 666,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264333012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.59m3) | buc | 1,0000 | 2 666,67 | 2 666,67 |
| 125 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-1) | put |  |  | 2 666,67 ————— 0,00 |
|  | 26611264333312 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0.59m3) | buc | 1,0000 | 2 666,67 | 2 666,67 |
| 126 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  | 208,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 1,0000 | 208,33 | 208,33 |
| 127 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) | put |  |  | 308,33 ————— 0,00 |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 1,0000 | 308,33 | 308,33 |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 23,87 ————— 0,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 87,94 | 0,88 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,99 | 22,99 |
| 129 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -scara | kg |  |  | 23,87 ————— 0,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 87,94 | 0,88 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 22,99 | 22,99 |
| 130 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  | 1 380,47 ————— 566,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 87,94 | 566,33 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 64,36 | 502,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 | 54,00 | 210,60 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 34,44 | 18,94 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 39,75 | 77,51 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,20 | 5,07 |
| 131 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit | m |  |  | 91,76 ————— 57,16 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 87,94 | 43,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 87,94 | 13,19 |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,7000 | 25,00 | 18,38 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,7000 | 18,50 | 13,60 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,63 |
| 132 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15 (Pentru suportului) | m3 |  |  | 1 582,69 ————— 338,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 87,94 | 303,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 87,94 | 35,18 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 191,67 | 1 233,70 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,36 | 10,42 |
| 133 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc |  |  | 1 491,95 ————— 72,11 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 | 87,94 | 72,11 |
|  | 28752742000010 | Capac cu rama тип "Л" | buc | 1,0000 | 1 380,00 | 1 380,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 13,5000 | 2,20 | 29,70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 195,00 | 10,14 |
| 134 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 27,26 ————— 27,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 87,94 | 27,26 |
| 135 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  | 67,16 ————— 65,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 87,94 | 65,95 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| 136 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 137 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
| 138 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 |  |  | 187,80 ————— 26,38 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 87,94 | 26,38 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,6350 | 213,00 | 135,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 120,00 | 26,16 |
| 139 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15 (Устройство бетонной отмостки) | m3 |  |  | 1 582,71 ————— 338,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 87,94 | 303,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 87,94 | 35,18 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 191,67 | 1 233,73 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,36 | 10,42 |
|  |  | 1.7. Сlapeta pentru caminul de golire-1buc |  |  |  |  |
| 140 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m | m |  |  | 142,32 ————— 43,97 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 87,94 | 43,97 |
|  | 2521216701040 | Teava din otel d=40 mm | m | 1,0100 | 72,25 | 76,62 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 17,10 | 1,62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 24,17 | 5,08 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 69,07 | 9,43 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,17 | 1,04 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 76,15 | 4,57 |
| 141 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm) | buc |  |  | 339,73 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2875274400112 | Clapeta din tabla groasa t=3mm | buc | 1,0000 | 220,00 | 231,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 76,15 | 30,46 |
| 142 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm) | buc |  |  | 234,73 ————— 78,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 87,94 | 78,27 |
|  | 2875274400113 | Gratar din metal t=5mm | buc | 1,0000 | 120,00 | 126,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 76,15 | 30,46 |
|  |  | 1.8. Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 3buc) |  |  |  |  |
| 143 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 635,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 310,00 | 635,50 |
| 144 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325mm | buc |  |  | 8 276,94 ————— 5 658,94 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 | 87,94 | 4 836,70 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 | 87,94 | 822,24 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,3500 | 280,00 | 2 618,00 |
| 145 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325х8 mm -14.5+11.5+10 | m |  |  | 4 678,92 ————— 1 106,29 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 | 87,94 | 921,61 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 | 87,94 | 184,67 |
|  | 2521216716002 | Teava de otel Д=325x8 | m | 1,0030 | 2 975,71 | 2 984,64 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 | 280,00 | 588,00 |
| 146 |  | Suport PE pe teava din PE Romstal | buc |  |  | 48,10 ————— 0,00 |
|  | 28752763130723 | Suport din PE pe tava din PE | buc | 1,0000 | 48,10 | 48,10 |
| 147 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15 -заделса отверстий | m3 |  |  | 1 583,21 ————— 338,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 87,94 | 303,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 87,94 | 35,18 |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 191,67 | 1 234,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 17,36 | 10,42 |
| 148 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  | 272,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 149 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 217,24 ————— 775,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 87,94 | 775,63 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 46,83 | 441,61 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 150 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de d=80 H=1.0m suprateran | buc |  |  | 428,76 ————— 239,20 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 87,94 | 239,20 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 21,50 | 2,92 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 20,83 | 166,64 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 2,50 | 20,00 |
| 151 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc |  |  | 165,33 ————— 165,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8800 | 87,94 | 165,33 |
|  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |
| 152 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incediu d=80mm h=1.0 m ) | buc |  |  | 3 865,00 ————— 0,00 |
|  | 2875277324200 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80 h=1000mm | buc | 1,0000 | 3 865,00 | 3 865,00 |
| 153 | Uniplast | Apometru d=40mm | buc |  |  | 3 383,33 ————— 0,00 |
|  | 3320634625567 | Apometru diam. 40 mm | buc | 1,0000 | 3 383,33 | 3 383,33 |
| 154 | Stingarel | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incendiu | buc |  |  | 20 833,33 ————— 0,00 |
|  | 2874117300177 | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incediu | buc | 1,0000 | 20 833,33 | 20 833,33 |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (Cunev P) | () |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |