## CAIET DE SARCINI

## LUCRĂRI

Obiectul__ lucrări pentru iluminarea stadionului (Complexul Turistic Sportiv ) s.Costesti rl Ialoveni_

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă___Primăria s. Costești rl Ialoveni__________

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1

| Devizul: Iluminarea stadionului s.Costesti r-l Ialoveni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1.Sapaturi |  |  |
| 1.1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 | 117,00000 |
| 1.2 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100m | 0,39000 |
| 1.3 | Pret de piata | Nisip | m3 | 39,00000 |
| 1.4 | pret piata | Caramida plina | buc | 2 100,00000 |
| 1.5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. Засыпка с уплотнением | m3 | 78,00000 |
| 1.6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Разбрасывание грунта | m3 | 99,00000 |
| 1.7 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. | 100m3 | 0,39000 |
| 1.8 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 54,00000 |
| 1.9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. | 100m3 | 0,39000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1.Sapaturi |  |  |
|  |  | Capitol 2.Fundatii piloni |  |  |
| 1.10 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 8,00000 |
| 1.11 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 | 8,00000 |
| 1.12 | CL10A1 | Tije metal pentru sustinerea pilonilor M32 | t | 0,35000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2.Fundatii piloni |  |  |

| Devizul: Montarea Utilaj electric |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Sistem de iluminare a stadionului |  |  |
| 2.1 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16). | 10 buc | 0,30000 |
| 2.2 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2). | 100 m | 0,12000 |
| 2.3 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu. (болтовой крюк) | buc | 1,00000 |
| 2.4 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 (Провод или кабель сечением, мм2, до: 70). | 100buc | 0,08000 |
| 2.5 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35). | buc | 5,00000 |
| 2.6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou de montaj ЩМП 400x300 | buc | 4,00000 |
| 2.7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Panou de distributie ЩРн-36з | buc | 1,00000 |
| 2.8 | 08-02-147-4 | Montarea cablu electric de forta cu fire din aluminiu АПвБбШп 5x16 | 100m | 2,60000 |
| 2.9 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 25). | 100 m | 2,50000 |

| 2.10 | 08-02-147-4 | Montarea cablului electric cu fire din cupru BBГ 3x2,5 | 100m | 2,50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm. | 100 m | 0,50000 |
| 2.12 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. Stilpi ОГКф-14: 8 buc | t | 1,50000 |
| 2.13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm. | 100 m | 0,12000 |
| 2.14 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 30 mm (Рукав наружным диаметром, мм, до: 30). | 100 m | 0,21000 |
| 2.15 | 08-03-596-7 | Montarea Corp de iluminat LED 1800W Ecoblast 6 | 100 buc | 0,16000 |
| 2.16 | 08-03-526-4 | Separator de sarcina BH32 1/40A | buc | 12,00000 |
| 2.17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100). BH32 3/100A | buc | 1,00000 |
| 2.18 | Material | Сталь круглая Ф20мм, Заземлитель | m | 30,00000 |
| 2.19 | Material | Сталь круглая Ф160мм, Заземлитель | m | 12,00000 |
| 2.20 | Material | Анкерный зажим HEL-5504 | buc | 1,00000 |
| 2.21 | Material | Герметизирующая трубка WCSM 43/12-150/S | buc | 4,00000 |
| 2.22 | Material | Термоусаживаемая перчатка 502 K 016/S | buc | 1,00000 |
| 2.23 | Material | Stâlp octogonal din oțel galvanizat H=14 m (ОГКф-14) | buc | 8,00000 |
| 2.24 | Material | Cablu electric de forta cu fire din aluminiu АПвБбШп 5x16 | m | 260,00000 |
| 2.25 | Material | Cablu electric cu fire din cupru BBГ 3x2,5 | m | 250,00000 |
| 2.26 | Material | Труба гофрированная ПВХ д=63мм | m | 50,00000 |
| 2.27 | Material | Teava din PVC 110mm | m | 12,00000 |
| 2.28 | Material | Furtun metalic 32mm | m | 21,00000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Sistem de iluminare a stadionului |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Iluminarea pistei de alergare si Intrarea pe stadion |  |  |
| 2.29 | 08-02-412-6 | Montarea cablului electric ВВГ 3x4 mm | 100 m | 2,60000 |
| 2.30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 2,60000 |
| 2.31 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. | buc | 8,00000 |
| 2.32 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. Lampa LED,150lW | buc | 8,00000 |
| 2.33 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. Corpuri de iluminat cu releu zi/noapte | buc | 3,00000 |
| 2.34 | Material | Cablu electric cu fire din cupru BBГ 3x4 | m | 260,00000 |
| 2.35 | Material | Țeava PVC 16 mm negru | m | 260,00000 |
| 2.36 | Material | Consola pentru corp de iluminat L= 500 | buc | 8,00000 |
| 2.37 | Material | Corp de iluminat LED,150W | buc | 8,00000 |
| 2.38 | Material | Corpuri de iluminat LED 150 cu sensor zi/noapte | buc | 3,00000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Iluminarea pistei de alergare si Intrarea pe stadion |  |  |

| Devizul: Utilaj electric |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1.Utilaj |  |  |
| 3.1 | pret piata | Corp de iluminat LED 1800W Ecoblast 6 | buc | 16,00000 |
| 3.2 | pret piata | Panou de montaj ЩМП 400x300 | buc | 4,00000 |
| 3.3 | pret piata | Panou de distributie ЩРн-36з | buc | 1,00000 |
| 3.4 | Material | Separator de sarcina BH32 3/100A | buc | 1,00000 |
| 3.5 | Material | Automat BH32 1/40A | buc | 12,00000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1.Utilaj |  |  |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________