| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Maşini-unelte |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ciocan rotopercutor SDS-plus |  |  |  | Mașină de găurit cu percuție: Puterea (W): 780 ≥ 1010; Tip alimentare: reţea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Turaţia de mers în gol (rot/min): minim 1100 rot/min; Diametrul max. găurire beton: 24 mm. Tip burghiu: SDS Plus Energie de precuție(EPTA): 2.7j Garanţie – 24 luni |  |  |  |
| 2. Ciocan demolator |  |  |  | Puterea nominală(w) : 1600; Tensiune(v) : 220-240; Tip alimentare:rețea electrică; Tip mandrina:SDS-HEX; Număr percuții: 0-1800 percuții/min; Energie de percuție(EPTA): 43j; Accesori:daltă,cutie pentru transport; Garanție -24 luni. |  |  |  |
| 3. Ciocan rotopercutor SDS-plus |  |  |  | Puterea (W): minim 1500; Tensiune (V): 220 - 240; Tip alimentare: reţea electrică Diametrul max găurire beton(mm): 52; Tip burghiu: SDS Plus; Energie de precutie(EPTA): 19j; Garanție - 24 luni. |  |  |  |
| - 4. Polizor ungiular |  |  |  | - Puterea(w): 2200; - Turație în gol (rot/min): 6600; Diametru disc exterior(mm): 230; Filet arbore:M14x2; Tensiune(V): 220-240; Tip alimentare:Rețea electrică; Garanţie – 24 luni |  |  |  |
| - 5. Polizor ungiular |  |  |  | - Puterea(w): 1100; - Turație în gol (rot/min): 12000; Diametru disc exterior(mm): 125; Filet arbore:M14x2; Tensiune(V): 220-240; Tip alimentare: Rețea electrică; Garanţie – 24 luni |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________