| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare incendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze, PC-1832 | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8/1 | buc | 52,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПP | buc | 6,000 |
| 5 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 1,160 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Stroboscop | buc | 2,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator 12B | buc | 6,000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare RIP | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-001-02 | Emitator ATC | set | 1,000 |
| 11 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,010 |
| 12 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu COR-4 | 100 m | 0,800 |
| 13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu COR-6 | 100 m | 2,200 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 - COR-6 (cu costul cablurilor) | 100 m | 0,200 |
| 15 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,220 |
| 16 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Оконечное устройство | 100 buc | 0,040 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 18 | 10-04-030-02 | Rezistor | buc | 52,000 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 20 |  | Panou PC-1832 | buc | 1,000 |
| 21 |  | Intrerupator AK50-2M | buc | 1,000 |
| 22 |  | Stroboscop | buc | 2,000 |
| 23 |  | Acumulator 12V | buc | 6,000 |
| 24 |  | Bloc de alimentare RIP | buc | 1,000 |
| 25 |  | Sonerie | buc | 1,000 |
| 26 |  | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |
| 27 |  | Rezistor MLT-0.25 | buc | 52,000 |

Proiectant I. Saratova

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.