CAIET DE SARCINI

pentru  Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparatie capitală prin asfaltare/betonare a drumurilor din s. Goian, comuna Ciorescu, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă _____ Primăria comunei Ciorescu _______________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. str. Pacii nr. 2 2/A-13 Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 1,80 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,80 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 288,00 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,80 |
| 5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata) | 100m2 | 6,00 |
| 6 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 600 m2) | 100 m3 | 1,80 |
|  | Capitolul 1.2. Sistem rutier |  |  |  |
| 7 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm | m3 | 60,00 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=20cm) | m3 | 120,00 |
| 9 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | 600,00 |
| 10 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi | kg | 1 439,00 |
| 11 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) S=600 m2 h=15cm | m3 | 90,00 |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 100,00 |
| 13 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 100,00 |
|  | Capitolul 2. str. Pacii nr. 19 - str. Chisinaului Capitolul 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 0,72 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,72 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 115,20 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,72 |
| 18 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata) | 100m2 | 2,40 |
| 19 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 240 m2) | 100 m3 | 0,72 |
|  | Capitolul 2.2. Sistem rutier |  |  |  |
| 20 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm | m3 | 24,00 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=20cm) | m3 | 48,00 |
| 22 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | 240,00 |
| 23 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi | kg | 576,00 |
| 24 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) S=240 m2 h=15cm | m3 | 36,00 |
| 25 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 40,00 |
| 26 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 40,00 |

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan