| Lucrari de reparatie a unor incaperi la punctul de control al SIS, mun Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Post de intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturile superficiale si in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 17,6000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv Plintele PVC) |  |  | m2 |  | 10,1400 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi, ferestre) |  |  | m2 |  | 4,1400 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCM33E |  | Demontarea placajelor Gips-carton inclusiv carcasul metalic |  |  | m2 |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 0,7000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 18,5600 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 1,7000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TrI1AA01B2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,7000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 18,5600 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CG56B1 K=5 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -18,5600 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (ATENTIE Gresie de tip Portilanat grosimea nu mai mica de 9mm si dimensiunile 600x1200mm culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,5600 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 17,2000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Profil cu minim 4 camere de aer consolidat cu profile metalice minim 2.5mm, furnitura de tip MACO sau VORNE sau analogic, geamt de sticla 4/16/4, TONAT maximal) |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CM02B |  | Geamuri laminate (ATENTIE Pozitie aplicata, Tonarea a 2 geamuri existente cu pelicula, culoarea si procentul de tonare se va coordona cu beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat) |  |  | m2 |  | 18,5600 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,6000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 17,6000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,6000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,6000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, rezistenta la spori, fara miros) |  |  | m2 |  | 17,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de intrare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Camera Oarba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CM02B |  | Geamuri laminate (ATENTIE Pozitie aplicata, Tonarea a 2 geamuri existente cu pelicula, culoarea si procentul de tonare se va coordona cu beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 4,5100 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 4,6000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 4,6000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,2000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,8800 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, rezistenta la spori, fara miros) |  |  | m2 |  | 10,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera Oarba Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de Constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V |  |  | 100 buc |  | 0,0900 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Priza dubla euro 16 A 250 V |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Intrerupator unitar cu indicator 10 A 250 V |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pret de piata |  | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,3200 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 72,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,3200 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC 25mm |  |  | m |  | 132,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a unor incaperi la punctul de control al SIS, mun Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 58,3672 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2300 |  |  |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,9890 |  |  |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,7100 |  |  |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 27,0840 |  |  |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,4500 |  |  |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,0250 |  |  |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,9677 |  |  |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,2322 |  |  |
| 10. | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 7,0056 |  |  |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,3000 |  |  |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,0464 |  |  |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 64,7166 |  |  |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1450 |  |  |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,9002 |  |  |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,5926 |  |  |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1340 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,2672 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1200 |  |  |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 17,6880 |  |  |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,6880 |  |  |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0264 |  |  |
| 8. | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 12,0000 |  |  |
| 9. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2640 |  |  |
| 10. | 1411122201275 | Blocuri BCA | m3 | 1,6200 |  |  |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,4240 |  |  |
| 12. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 483,2720 |  |  |
| 13. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 9,0000 |  |  |
| 14. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3042 |  |  |
| 15. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,8900 |  |  |
| 16. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,9120 |  |  |
| 17. | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 11,3920 |  |  |
| 18. | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,6857 |  |  |
| 19. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,6804 |  |  |
| 20. | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 5,0040 |  |  |
| 21. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,8060 |  |  |
| 22. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6570 |  |  |
| 23. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,3210 |  |  |
| 24. | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 132,0000 |  |  |
| 25. | 2611112500400 | folie pentru laminat geam | m2 | 13,7610 |  |  |
| 26. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,1260 |  |  |
| 27. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5,4000 |  |  |
| 28. | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 429,3596 |  |  |
| 29. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7088 |  |  |
| 30. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 158,5080 |  |  |
| 31. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 25,1066 |  |  |
| 32. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 19,3080 |  |  |
| 33. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1,6100 |  |  |
| 34. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1800 |  |  |
| 35. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 119,9718 |  |  |
| 36. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,7400 |  |  |
| 37. | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 19,4880 |  |  |
| 38. | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 19,4880 |  |  |
| 39. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 12,4200 |  |  |
| 40. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 4,1400 |  |  |
| 41. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,8400 |  |  |
| 42. | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,1251 |  |  |
| 43. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27,0000 |  |  |
| 44. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 220,8000 |  |  |
| 45. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 128,8000 |  |  |
| 46. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 18,4212 |  |  |
| 47. | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 73,4400 |  |  |
| 48. | 333448521 | Priza duba 16 A 250 V montare in pardosea | buc | 8,0000 |  |  |
| 49. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,6000 |  |  |
| 50. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2058 |  |  |
| 51. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0171 |  |  |
| 52. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,3200 |  |  |
| 53. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 8,8440 |  |  |
| 54. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4092 |  |  |
| 55. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,0560 |  |  |
| 56. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 52,1040 |  |  |
| 57. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,3760 |  |  |
| 58. | 5009113 | Prezoane | buc | 18,3600 |  |  |
| 59. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0660 |  |  |
| 60. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0264 |  |  |
| 61. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2448 |  |  |
| 62. | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 4,0000 |  |  |
| 63. | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 61,2000 |  |  |
| 64. | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 3,0000 |  |  |
| 65. | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | buc | 9,0000 |  |  |
| 66. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3040 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1632 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,8560 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,5640 |  |  |
| 4. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,3636 |  |  |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3602 |  |  |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7310 |  |  |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6660 |  |  |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7355 |  |  |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,5602 |  |  |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,1693 |  |  |
| 11. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,8600 |  |  |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3118 |  |  |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,1600 |  |  |
| 14. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,1300 |  |  |
| 15. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,3888 |  |  |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4386 |  |  |
| 17. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5268 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a unor incaperi la punctul de control al SIS, mun Chisinau | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de Constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Post de intrare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturile superficiale si in locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv Plintele PVC) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCM33E | Demontarea placajelor Gips-carton inclusiv carcasul metalic | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | TrI1AA01B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
| 13 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CG56B1 K=5 | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (ATENTIE Gresie de tip Portilanat grosimea nu mai mica de 9mm si dimensiunile 600x1200mm culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Profil cu minim 4 camere de aer consolidat cu profile metalice minim 2.5mm, furnitura de tip MACO sau VORNE sau analogic, geamt de sticla 4/16/4, TONAT maximal) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CM02B | Geamuri laminate (ATENTIE Pozitie aplicata, Tonarea a 2 geamuri existente cu pelicula, culoarea si procentul de tonare se va coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2611112500400 | folie pentru laminat geam | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, rezistenta la spori, fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Camera Oarba |  |  |  |  |
| 25 | CM02B | Geamuri laminate (ATENTIE Pozitie aplicata, Tonarea a 2 geamuri existente cu pelicula, culoarea si procentul de tonare se va coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2611112500400 | folie pentru laminat geam | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CD55A | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri BCA | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, rezistenta la spori, fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  |
|  | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Priza dubla euro 16 A 250 V | buc |  |  |  |
|  | 333448521 | Priza duba 16 A 250 V montare in pardosea | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator 10 A 250 V | buc |  |  |  |
|  | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc |  |  |  |
|  | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc |  |  |  |
|  | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m |  |  |  |
|  | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m |  |  |  |
|  | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m |  |  |  |
|  | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |