CAIET DE SARCINI

Tehnologiile și elementele de Securitate care urmează a fi utilizate în producere vizei MRV-B(V):

Visa este un autocolant

Caracteristicile tehnice ale autocolantului de viză trebuie să respecte cerințele stabilite de Documentul ICAO Doc 9303, Partea 7.

Autocolantul de viză trebuie să fie din hârtie securizată care nu conține agenți de albire optică (fără luminiscență sub lumină ultravioletă) și are o greutate cuprinsă între 60 – 90 g/m2. La fabricarea autocolantului se va utiliza hârtie care conține fibre de securitate integrate în structura acesteia (cel puțin trei tipuri distincte, cu sau fără fluorescență UV).

Aderența dintre substanța adezivă și suportul autocolantului trebuie să fie ireversivilă, astfel încât, la tentativa de dezlipire, suportul să se rupă sau să se deformeze ireparabil.

Autocolantul trebuie să fie fabricat utilizând următoarele metode de imprimare:

- Tipar offset (inclusiv „rainbow”),

- Serigrafie (silkscreen printing)

- Tipar înalt (letterpress) pentru numerotarea de serie, atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Autocolantul de viză trebuie să conțină următoarele elemente de securitate:

- Elemente grafice securizate (design de fundal constituit din texturi și elemente grafice realizate din linii fine, microtipărire negativă și pozitivă);

-	minimum 6 culori vizibile (4 forme offset, inclusive tipărire irisată (iris printing), cu effect de schimbare a culorilor de tip A-B-A;

-	minimum 3 culori invizibile cu florescență UV/BiUV fluorescence (2 forme offset, inclusiv tipărire irisată (iris printing), 1 formă cu efect de schimbare a culorilor de tip A-B-A;

b) elemente grafice vizibile cu fluorescență sub lumina ultravioletă (UV);

c) elemente grafice invizibile în lumină normală, cu o fluorescență sub lumină UV, realizate prin metoda de tipărire (rainbow);

d) elemente grafice invizibile în lumina normală, cu fluorescență sub lumină BiUV;

e) element graphic realizat cu cerneală cu variabilitate optică (OVI), cu fluorescență sub lumina UV;

f) element graphic tipărit cu cerneală iridescentă;

g) hologramă (dimensiune 18x21mm):

- Tipul hologramei: semitransparentă (vizibilă direct și iluminată de sus), cu efecte difractive vizibile la înclinare.

- Tehnologie: litografie cu fascicul de electroni (E-beam) sau echivalent.

- Rezoluție:  nu mai mica de 25000 dpi.

- Culoare difractivă de intensitate ridicată.

- Efecte difractive: schimbare de culoare de tip curcubeu pentru elemente de dimensiuni mari, efect de expansiune (la modificarea unghiului de înclinare, conturul unui element relativ mi este reprodus succesiv în dimensiuni crescătoare).

- Microinscripții sau imagini difractive: inscripții cu înalțimea caracterelor de 200-250µm sau imagini cu o grosime similară elementelor;

h) element graphic vizibil în lumina normală, cu vizibilitate în lumină infraroșie (IR);

i) numărul de servie compus din nouă cifre arabe, de culoare neagră, cu fluorescență sub lumină ultravioletă (UV), tipărit prin tipar înalt (letterpress);

j) duplicare numărului de serie, tipărit vertical, de culoare roșie (utilizând un tip special de caractere diferit de cel specificat la punctul i)).

Technologies and security features that shall be used in the production of the machine readable visa MRV-B(V):

The Visa is a sticker

The technical characteristics of the visa sticker must comply with the requirements set out in ICAO Doc 9303, Part 7.

The visa sticker must be made of secure paper that does not contain optical brighteners (no luminescence under ultraviolet light) and has a weight from 60 g/m2 to 90 g/m2. Paper containing security fibers incorporated into its structure (no less than three distinct types, with or without UV fluorescence) is used to manufacture the sticker.

The adhesion between the adhesive substance (glue layer) and the sticker backing must be irreversible, so that when attempting to peel it off, the backing breaks or becomes irreparably deformed.

The sticker shall be manufactured using the following printing methods:

- offset (including „rainbow”),

- silkscreen printing

- letterpress printing (serial number, vertical and horizontal).

The visa sticker must contain the following security features:

- secure graphics (background design consisting of textures and graphic elements of fine lines, negative and positive microprinting);

-	minimum 6 visible colors (4 offset forms including iris printing (2 forms with shift colors effect to A-B-A));

-	minimum 3 invisible colors with UV/BiUV fluorescence (2 offset forms including iris printing (1 forms with shift colors effect to A-B-A));

b) visible graphic elements with fluorescence under UV light;

c) invisible graphic elements under the normal light with fluorescence under UV light, using rainbow printing method;

d) invisible graphic elements under the normal light with fluorescence under BiUV;

e) graphic element made with optically variable ink (OVI) with fluorescence under UV light;

f) graphic element printed with iridiscent ink;

g) hologram (size 18x21mm):

- Hologram type: Semi-transparent (directly view and illuminated from above), diffractive effects shall be visibile when tilted.

- Tehnology: Electron beam lithography (E-beam) or equivalent.

- Resolution:  not less than 25000 dpi.

- High diffractive colour.

- Diffractive effects (at least): rainbow colour change of large elements; expansion effect (when changing the angle of tilting, the contour of a relatively small element is reproduced in consecutively increasing dimensions).

- Micro-inscriptions or diffractive images: inscriptions with a character height 200-250µm or images with a similar thickness of elements;

h) visibile graphic element under the normal light and having visibility in IR light;

i) serial number consisting of nine arabic numerals of black colour, with flourescence under UV light, letterpress printed;

j) dublication of serial number printed vertically in red colour (using a special typeface different from that specified in point i).