Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparația a construcției existente Casa de Cultura din s. Pitusca , r-nul Calarasi.

Autoritatea contractantă: Primăria satului Pitușca, raionul Călărași

1 . Descriere generală: Instituția publică Centrul Cultural din satul Pitușca, raionul Călărași, numărul cadastral 2534119.014.01

2. Informaţii şi proiectare:  Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

4. Mostre: Agenții economici vor prezenta obligatoriu monstre la solicitarea autorității contractate în termen de 3 zile lucrătoare, la pozițiile care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractată va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

a)Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să mențină                         curățenia la locul de mincă.

b) Depozitarea deșeurilor – ( locul va fi indicat de către beneficiar )

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:   admisibil

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în proiectul tehnic și Anunțul de participare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Antreprenorul trebuie să să fie asigurat cu echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: Conform cantităților de lucrări și CP L 01.01.2012.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatori economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatori economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificate aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Președintele

grupului de lucru pentru achiziții:                                                 Tataru Vasile

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparația a construcției existente Casa de Cultura din s. Pitusca , r-nul Calarasi.

Autoritatea contractantă   Primăria satului Pitușca, raionul Călărași

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Termoizolarea tavanului in pod |  |  |
| 1 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori | m2 | 662,000 |
| 2 | IzF14D | Strat fonoizolant la planseu de pod executate cu placi din vata minerala gros.150 mm grosime (100 kg/m3) simplu asezate | m2 | 662,000 |
| 3 | IzF14D | Strat fonoizolant la planseu de pod executate cu placi din vata minerala gros.50 mm grosime (170 kg/m3), simplu asezate | m2 | 662,000 |
| 4 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn) | m3 | 1,930 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,930 |
| 6 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC -12 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane | m2 | 662,000 |
|  |  | Capitolul 2. Termoizolarea fasadei |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Peretii fatadei principale |  |  |
| 7 | RpCM10A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (inlocuirea placilor de calcar deteriorate la pereti - 6%) | m2 | 10,000 |
| 8 | RCsM29B | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar. | m2 | 174,000 |
| 9 | RCsM29F | Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc.(cornisele din placi de calcar) | m | 15,000 |
| 10 | CI01A2 | Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 10,200 |
|  |  | Capitolul 2.2. Peretii |  |  |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 479,000 |
| 12 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk) | m2 | 479,000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 479,000 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 479,000 |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 900,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Glafurile exterioare |  |  |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 45,000 |
| 17 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk) | m2 | 45,000 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 45,000 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Soclu tip 1 (fatada principala) |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 20,500 |
| 21 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2) | m2 | 20,500 |
| 22 | IzF04G k=2 | Strat hidroizolant executat din Linocrom | m2 | 20,500 |
| 23 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (granit mat 20 mm) | m2 | 20,500 |
|  |  | Capitolul 2.5. Soclu tip 2 |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog | m2 | 156,300 |
| 25 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2) | m2 | 156,300 |
| 26 | IzF04G k=2 | Strat hidroizolant executat din Linocrom | m2 | 156,300 |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 156,300 |
| 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 156,300 |
|  |  | Capitolul 2.6. Scari |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,000 |
| 30 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (granit mat 20 mm) | m2 | 36,000 |
|  |  | Capitolul 3. Captusirea streasinii |  |  |
| 31 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata) | m2 | 92,300 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 32 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. SCENA |  |  |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (170 mm) | m2 | 120,000 |
| 34 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 120,000 |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100) | kg | 240,000 |
| 36 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x50(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 | 120,000 |
| 37 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 120,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Bucatarie |  |  |
| 38 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 113,400 |
| 39 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -113,400 |
| 40 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 113,400 |
| 41 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm) | m2 | 113,400 |
| 42 | CG22A5 k=7.5 | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -113,400 |
|  |  | Capitolul 6. Pereul (S=131 m2) |  |  |
| 43 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,310 |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (50 mm) | m3 | 6,550 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр4, 200*200) | kg | 131,000 |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 -150 mm) | m3 | 16,500 |
| 47 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) | m | 135,000 |

Președintele grupului de lucru

Primarul satului Pitușca                                                          Tataru Vasile