Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a încăperilor de la et. 6 al Blocului didactic nr. 1 pentru amplasarea Centrului de Medicină Moleculară, str. N. Testemițanu, 27

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 27. Lucrări de reparație

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Mostre

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data ”22” februarie 2023

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a încăperilor de la et. 6 al Blocului didactic nr. 1 pentru amplasarea Centrului de Medicină Moleculară, str. N. Testemițanu, 27

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Lucrari de constructie montaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCG29D | DEMOLARI Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,50 |
| 2 | CK29F k=0,5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip “ Tigular” inclusiv sistemul-grila ( resursele de materiale se vor exclude ) | m2 | 188,50 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 1,50 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie ( geam termopan ) | m2 | 6,05 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz din lemn | m | 2,30 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 2,70 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 82,82 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 | 47,10 |
| 9 | CK29F | TAVAN Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600x12mm ,"Amstrong" tip “ Tigular” , inclusiv sistemul-grila | m2 | 169,30 |
| 10 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate tip " Amstrong" din placi de aluminiu ( fara gauri ), culoare alba, pentru tavane casetate de tip inchis, inclusiv sistem grila | m2 | 19,20 |
| 11 | CK27B | TIMPLARII Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 13,95 |
| 12 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 48,03 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, 45x11,2cm, MB 450 | buc | 10,00 |
| 14 | CK26C | Pervazuri Cornier montate la colturi din mase plastice ( L 20x20mm) | m | 47,60 |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, cu ancandrament, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu sistemul de inchidere ( miner, yala, 5 chei ) | m2 | 8,40 |
| 16 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, Clasa A, culoare alba , cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 1,50 |
| 17 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 800 mm, interior | m | 2,30 |
| 18 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" cu gr.24mm | m2 | 6,05 |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 50,40 |
| 20 | RpCJ06B | PERETI Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre | m | 31,80 |
| 21 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 56,30 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betokontakt sau analogic" intr-un strat, la pardosele | m2 | 115,52 |
| 23 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,52 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 77,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 77,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 77,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 916,24 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 916,24 |
| 29 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de EMAIL aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 57,04 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250 x 400 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 38,52 |
| 31 | RpCR29A | PARDOSEA Curatarea stratului de clei | m2 | 47,10 |
| 32 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,50 |
| 33 | RpCK12B1 | Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din PVC omogen, lipit cu prenadez | m2 | 2,50 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonogrunt sau analogic ), intr-un strat, la pardosea | m2 | 47,10 |
| 35 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , calitatea I, antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 400 x 400 mm | m2 | 47,10 |
| 36 | CK18C | Montarea Profilului de trecere din aluminiu, latimea =0,38cm | m | 10,00 |
| 37 | CI14A | Elemente liniare, plinta, din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, H=10cm | m | 16,00 |
| 38 | CG09A adapt. | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, p/u Linoleum omogen, gri inchis, | m | 54,00 |
|  |  | 1.2. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 39 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 40 | SA16A | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm, cu fibra PN25 | m | 4,00 |
| 41 | SB08C | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 42 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PP cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 43 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PP cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 44 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 4,00 |
| 45 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2", d 50mm | buc | 4,00 |
| 46 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, 600x450mm ( nou ) | buc | 1,00 |
| 47 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, ( existent ) | buc | 2,00 |
| 48 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. Baterii amestecatoare p/u lavoar din bronz, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 1000gr. pina la 1200gr. | buc | 1,00 |
| 49 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet diam.15mm, sub lavuar | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |
| 50 | CE18B | Usite de vizitare din plastic, 200x200mm | buc | 22,00 |
| 51 | RpCO56C | Demontari: masca p/u calorifere | m2 | 22,00 |
| 52 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata, montarea -dupa demontare, fost/folosita | m2 | 14,00 |
| 53 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din laminat pentru radiatoare gata confectionata, inclusiv diblurile | m2 | 8,00 |
| 54 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior 57 mm inclusiv | m | 81,10 |
| 55 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 60,00 |
|  |  | 1.4. Retea Electrica |  |  |
| 56 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 250,00 |
| 57 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 250,00 |
| 58 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 51,00 |
| 59 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 51,00 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 60 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,62 |
| 61 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 5,62 |
| 62 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,62 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 63 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 64 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 34,00 |
| 65 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 6,00 |
| 66 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie exterior din plastic cu usa din metal Ip20, 36 lmodule | buc | 1,00 |
| 67 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie exterior din metal , 72 module | buc | 3,00 |
| 68 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25A, Automate 1PB10A (( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 69 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25A, Automate 1PB20A, ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 32,00 |
| 70 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Automate 4PC 63A, ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 71 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Automate BH 4P 80A, 100A, ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 72 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25A, Automat diferential AVDT 2PB20A 0,30mA, ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 43,00 |
| 73 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 870,00 |
| 74 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 2 030,00 |
| 75 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 54,00 |
| 76 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 16-35 mmp, AT - N05VV-U 5G25 RE RIMG NIYM -J | m | 195,00 |
| 77 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu , 2 clapete+indicator led ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 15,00 |
| 78 | RpEE03A | Montarea prizelor fixe interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie (Legrand, Schneider, Viko,..., ABB), sau analogic | buc | 5,00 |
| 79 | RpEE03A | Montarea prizelor fixe interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu 2 pozitii ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 80 | RpEE03A | Montarea prizelor interne modulare 220V, 16A cu impamintare, in canal din plastic( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 160,00 |
| 81 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*150*70mm | buc | 8,00 |
| 82 | 08-02-396-10 | Jgheab metalic zincat perforat , 100*50*3000mm, cu capac | 100 m | 0,60 |
| 83 |  | Jgheab metalic zincat perforat 100x50x3000 mm | m | 60,00 |
| 84 | RpEA04A | Montarea canalelor de protectie din plastic 100*50mm compatibil pu a putea fi montate prizele modulare, cu capac ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | m | 210,00 |
| 85 | Pret furnizor | Capac terminal pu canal din plastic 100*50mm( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 128,00 |
| 86 | Pret furnizor | Colt intern pu canal din plastic 100*50mm (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 70,00 |
| 87 | 08-02-409-1K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 15,00 |
| 88 |  | Tub gofrat flexibil 750N, diam. 20mm | m | 1 500,00 |
| 89 | Pret furnizor | Sina de conectare P C45 63A 3P 1M | buc | 7,00 |
| 90 | Pret furnizor | Papuc de cablu cupru JG 25mm | buc | 40,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 91 | Pret furnizor | Panou de distributie exterior din plastic, cu usa din metal pentru automate, Ip20 36 module | buc | 1,00 |
| 92 | Pret furnizor | Panou exterior din metal pu automate, 72 module | buc | 3,00 |
| 93 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1PB10A, 220V (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 94 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB20A, 220V (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 32,00 |
| 95 | Pret de piata | Intrerupator automat 4PC63A, 220V (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 5,00 |
| 96 | Pret de piata | Intrerupator automat BH 4P 80A, 220V (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 97 | Pret de piata | Intrerupator automat BH 4P 100A, 220V (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 98 | Pret furnizor | Intrerupator automat diferential AVDT (Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic 2PB16/20A 0,30mA | buc | 43,00 |

- Lucrari de instalatii de Ventilare si Conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (200mm) | m2 | 194,28 |
| 2 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm ( 1800mm) | m2 | 47,72 |
| 3 | RpVA37A | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm, Fiting - 200mm | m2 | 69,70 |
| 4 | RpVA37B | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm, Fiting - 800-1000mm | m2 | 4,80 |
| 5 | RpVA37C | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1601 - 2500 mm, Fiting - 1800mm | m2 | 12,70 |
| 6 | RpVB36C | Demontarea clapetei de reglare, din PVC neplastifiat, pe canale avind perimetrul de 701 - 1600 mm si grosime de 4-5-6 mm | buc | 18,00 |
| 7 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 3,00 |
| 8 | RCsB22B | Taierea elementelor din beton armat, avind grosimea 200mm ( gauri 501x201mm - 21buc.) | m | 29,40 |
| 9 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 2,00 |
| 10 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm | buc | 20,00 |
| 11 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm | buc | 6,00 |
| 12 | VB01A2 ksal=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (CRMC d.160) | buc | 6,00 |
| 13 | VB01A2 ksal=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (CRMC d.200) | buc | 21,00 |
| 14 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta reversibila CSC d.200 ) | buc | 7,00 |
| 15 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta reversibila CSC d.250 ) | buc | 2,00 |
| 16 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta reversibila CSC d.315 ) | buc | 4,00 |
| 17 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta reversibila CSC d.355 ) | buc | 4,00 |
| 18 | VD06B ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (legatura elastica RFLC d.200mm) | buc | 14,00 |
| 19 | VD06C ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Legaturta elastica dreptughiulara tip RFLR 200-220) | buc | 2,00 |
| 20 | VD06C ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Legaturta elastica dreptughiulara tip RFLR 300-270) | buc | 4,00 |
| 21 | VD06C ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Legaturta elastica dreptughiulara tip RFLR 400-320) | buc | 4,00 |
| 22 | VD06C ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Legaturta elastica dreptughiulara tip RFLR 455-220) | buc | 2,00 |
| 23 | VD06C ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Legaturta elastica dreptughiulara tip RFLR 455-270) | buc | 4,00 |
| 24 | VD06C ksal=0.6 | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Legaturta elastica dreptughiulara tip RFLR 555-320) | buc | 4,00 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 150x150 | buc | 2,00 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 200x200 | buc | 10,00 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 250x250 | buc | 1,00 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 500x200 | buc | 28,00 |
| 29 | VB25A2 ksal=0.6 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (tip IGC200) | buc | 7,00 |
| 30 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Grile din metall exterioare GE 300-300 | buc | 1,00 |
| 31 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Grile din metall exterioare GE 400-300 | buc | 2,00 |
| 32 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Grile din metall exterioare GE 500-300 | buc | 2,00 |
| 33 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-125mm) | m | 2,20 |
| 34 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-160mm) | m | 7,20 |
| 35 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-200mm) | m | 0,70 |
| 36 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. Fiting din otel zincat circular | m2 | 73,10 |
| 37 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Fiting din otel zincat dreptughiular) | m2 | 4,80 |
| 38 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm (Fiting din otel zincat dreptughiular) | m2 | 11,90 |
| 39 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 205,50 |
| 40 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 | 2,34 |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm Isover cu folie de aluminiu | m2 | 262,00 |
| 42 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - (tip Penofol autoadeziv C b=5 mm) | m2 | 4,50 |
| 43 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (PVC pentru drenaj d=20mm) | m | 40,40 |
| 44 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 58,00 |
|  |  | 1.2. Conditionare |  |  |
| 45 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (200mm) | m2 | 3,65 |
| 46 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm ( 1800mm) | m2 | 0,16 |
| 47 | RpVA37A | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm, Fiting - 200mm | m2 | 1,60 |
| 48 | RpVA37B | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm, Fiting - 800-1000mm | m2 | 1,30 |
| 49 | RpVA37C | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1601 - 2500 mm, Fiting - 1800mm | m2 | 1,00 |
| 50 | RpVB36C | Demontarea clapetei de reglare, din PVC neplastifiat, pe canale avind perimetrul de 701 - 1600 mm si grosime de 4-5-6 mm | buc | 3,00 |
| 51 | RpVB42A | Demontarea anemostatelor | buc | 3,00 |
| 52 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (PVC pentru drenaj d=20mm) | m | 19,90 |
| 53 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (PVC pentru drenaj d=25mm) | m | 8,10 |
| 54 | VB01A2 ksal=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (CRMC160) | buc | 3,00 |
| 55 | VB24A2 ksal=0.6 | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor patrat - 4 directii tip KA104 300x300), pe exterior | buc | 3,00 |
| 56 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-160mm) | m | 2,10 |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. Fiting din otel zincat circular | m2 | 1,60 |
| 58 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Fiting din otel zincat dreptughiular) | m2 | 1,30 |
| 59 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm (Fiting din otel zincat dreptughiular) | m2 | 1,00 |
| 60 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 3,70 |
| 61 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 | 0,20 |
| 62 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm Isover cu folie de aluminiu | m2 | 2,00 |
| 63 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - (tip Penofol autoadeziv b=5 mm) | m2 | 10,00 |
| 64 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 1,00 |
| 65 |  | Materiale la montarea conditionerelor : | buc | 1,00 |
| 66 | 111-0555-1 | Materiale consumabile pu conditioner 12000-60000 BTU | buc | 1,00 |
| 67 | 111-0555-2 | Materiale consumabile pu conditioner 5000-240000 BTU | buc | 4,00 |
| 68 | 111-0555-3 | Teava 06 б/и Frigotec | m | 33,40 |
| 69 | 111-0555-4 | Teava 12 б/и Frigotec | m | 33,40 |
| 70 | 111-0555-5 | Izolare Kaiflex 06x09 | m | 33,40 |
| 71 | 111-0555-6 | Izolare Kaiflex 12x09 | m | 33,40 |
| 72 | 111-0555-7 | Cablu PVC 3x1,5 | m | 44,94 |
| 73 | 111-0555-8 | Cablu PVC 4x1 | m | 44,94 |
| 74 | 111-0555-9 | Teava gofrata cu diam. 16mm | m | 40,08 |
| 75 | 111-0555-9 | Teava PVX cu diam. 20mm | m | 28,00 |
| 76 | 111-0555-10 | Fiting PVX 1 cu elem. de fixare | buc | 1,00 |
| 77 | 111-0555-11 | Fiting PVX 2 cu elem. de fixare | buc | 1,00 |
| 78 | 111-0555-12 | Fiting PVX 3 cu elem.de fixare | buc | 3,00 |
| 79 | 111-0555-13 | Cronstein pu blocul exterior, 500*500*1,8mm | buc | 5,00 |
| 80 | 111-0555-14 | Bobinaj ( намотка ) 50mm x18m | m | 200,40 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare |  |  |
| 81 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 2,00 |
| 82 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h | buc | 3,00 |
| 83 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 3,00 |
| 84 | VC16A ksal=0,5 | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 5,00 |
| 85 | VC04A ksal=0,2 aplicat | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Ventilatoare tip K) cu diam.200mm | buc | 7,00 |
| 86 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (AZC) | buc | 12,00 |
| 87 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( AZD ) | buc | 4,00 |
| 88 | VC29A ksal=0,5 | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 5,00 |
| 89 | VC12A ksal=0.5 | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 10,00 |
| 90 | VB30B2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din inox sau din aluminiu de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (numai montare) ( 3 buc. ) | m2 | 4,86 |
|  |  | 2.2. Conditionare |  |  |
| 91 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 5,00 |
| 92 | VC18A ksal=0,5 | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (montarea conditionerului de canal) | buc | 1,00 |
| 93 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (BTU 9000) | buc | 1,00 |
| 94 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (BTU 12000) | buc | 3,00 |
|  |  | 2.3. Retea Electrica |  |  |
| 95 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 96 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 269,00 |
| 97 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automat ) | buc | 16,00 |
| 98 | RpEC16A | Demontatare intrerupatoare | buc | 11,00 |
| 99 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie din metal Ip31, 48 lmodule | buc | 1,00 |
| 100 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25A, Automate 1P 06A, 10A, 16A | buc | 17,00 |
| 101 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25A, Automate 3P 10A, 16A | buc | 5,00 |
| 102 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Automate 3P 80A | buc | 1,00 |
| 103 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina IP 20 A | buc | 11,00 |
| 104 | RpEE07A | Montarea Eliberator de tensiune iMX 415 ( Расцепитель напряжения ) | buc | 1,00 |
| 105 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica , Bloc de distribuire 4P 125A | buc | 1,00 |
| 106 | RpEP10A | Montarea Pieptene 3P 63A ( Гребёнка ) | buc | 3,00 |
| 107 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng -LS 3x1,5mm | m | 600,00 |
| 108 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng -LS 3x2,5mm | m | 490,00 |
| 109 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, VVGng - LS 5x1,5mm | m | 66,00 |
| 110 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, VVGng - LS 5x2,5mm | m | 190,00 |
| 111 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3x4mm | m | 10,00 |
| 112 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3x6mm | m | 10,00 |
| 113 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne unipolare ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 114 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare 80x80mm | buc | 6,00 |
| 115 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare 100x100mm | buc | 4,00 |
| 116 | 08-02-409-1 K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 0,30 |
| 117 |  | Teava gofrata 750N, diam.16mm | m | 30,00 |
| 118 | 08-02-409-1 K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 0,40 |
| 119 |  | Teava gofrata 750N, diam.20mm | m | 40,00 |
| 120 | 08-02-409-1 K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 0,30 |
| 121 |  | Teava plastic PVX, diam.16mm | m | 30,00 |
| 122 | 08-02-396-5 | Canal metalic perforat, 50x50mm, pe pereti si tavane | 100 m | 0,66 |
| 123 |  | Canal metalc perforat 50x50mm | m | 66,00 |
| 124 | 08-02-396-5 | Canal metalic perforat, 100x50mm, pe pereti si tavane | 100 m | 0,72 |
| 125 |  | Canal metalc perforat 100x50mm | m | 72,00 |
| 126 |  | Capac la Canal metalc perforat 100x50mm | m | 12,00 |
| 127 | 08-02-396-5 | Canal-C 38/40/2/2000 | 100 m | 0,15 |
| 128 |  | Canal -C 38/40/2/2000 | m | 15,00 |
| 129 |  | Sina p/u nul si PE | buc | 4,00 |
| 130 |  | Шпилька М8 2000мм | m | 150,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |
| 131 | Pret furnizor | A1/R1 -Agregat de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie, cu panou de control, montare orizontala, iin set: 1. Refulare: - filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de caldura cu placi; - ventilator refulare L= 750 m3/h, Pretea= 200 Pa; -senzori de temperatura; 2. Aspiratie: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de calldura cu plcci; -ventilator aspiratie L=950 m3/h, Pretea= 200 Pa; -senzori de temperatura; 3. Parametri tehnici: Ntotal=2x0.140 kW; U=230V; 4. Dimensiuni: 1100x900x315h mm | set | 1,00 |
| 132 | Pret furnizor | A2/R2 -Agregat de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie, cu panou de control, montare orizontala, iin set: 1. Refulare: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de caldura cu placi; - ventilator refulare L=1390 m3/h, Pretea= 320 P; -senzori de temperatura; 2. Aspiratie: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de calldura cu plcci; -ventilator aspiratie L=1390 m3/h, Pretea= 320 Pa; -senzori de temperatura; 3.Parametri tehnici: Ntotal=2x0.31 kW; U=230V; 4. Dimensiuni: 1500x1200x415h mm | set | 1,00 |
| 133 | Pret furnizor | A3/R3 -Agregat de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie, cu panou de control, montare orizontala, iin set: 1. Refulare: - filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de caldura cu placi; - ventilator refulare L= 940 m3/h, Pretea= 220 Pa; -senzori de temperatura; 2. Aspiratie: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de calldura cu plcci; -ventilator aspiratie L=940 m3/h, Pretea= 220 Pa; -senzori de temperatura; 3.Parametri tehnici: Ntotal=2x0.20 kW; U=230V; 4. Dimensiuni: 1200x1000x365h mm | set | 1,00 |
| 134 | Pret furnizor | A4/R4 -Agregat de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie, cu panou de control, montare orizontala, iin set: 1. Refulare: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de caldura cu placi; - ventilator refulare L=1330 m3/h, Pretea= 320 P; -senzori de temperatura; 2. Aspiratie: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de calldura cu plcci; -ventilator aspiratie L=1330 m3/h, Pretea= 320 P; -senzori de temperatura; 3.Parametri tehnici: Ntotal=2x0.31 kW; U=230V; 4. Dimensiuni: 1500x1200x415h mm | set | 1,00 |
| 135 | Pret furnizor | A5/R5 -Agregat de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie, cu panou de control, montare orizontala, iin set: 1. Refulare: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de caldura cu placi; - ventilator refulare L= 940 m3/h, Pretea= 220 Pa; -senzori de temperatura; 2. Aspiratie: -filtru curatare aer clasa G4; -recuperator de calldura cu plcci; -ventilator aspiratie L=940 m3/h, Pretea= 220 Pa; -senzori de temperatura; 3.Parametri tehnici: Ntotal=2x0.20 kW; U=230V; 4. Dimensiuni: 1200x1000x365h mm | set | 1,00 |
| 136 | Pret furnizor | A6,A7,A8,A9,A10, A11- Ventilator de canal circular; L=700 m3/h; P=200 Pa; n=2555 rot/min;N=155 W; U=230 V; ph=1; cu diam. 200mm | buc | 7,00 |
| 137 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d.200-800mm | buc | 7,00 |
| 138 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d.250-1000mm | buc | 1,00 |
| 139 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d.315-1000mm | buc | 2,00 |
| 140 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d.355-1000mm | buc | 2,00 |
| 141 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptuhiular cu deflectoare AZD 455-270/1000 | buc | 2,00 |
| 142 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptuhiular cu deflectoare AZD 555-320/1000 | buc | 2,00 |
| 143 | Pret furnizor | Calorifer electric; N=3 kW, U=380 V tip BCTH 75 - 3 kW | buc | 1,00 |
| 144 | Pret furnizor | Calorifer electric; N=3 kW, U=380 V tip BCTH 100 - 3 kW | buc | 2,00 |
| 145 | Pret furnizor | Calorifer electric; N=5 kW, U=380 V tip BCTH200 - 5 kW | buc | 2,00 |
| 146 | Pret furnizor | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat tip CFRC-FPOC d.250mm | buc | 1,00 |
| 147 | Pret furnizor | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat tip CFRC-FPOC d.315mm | buc | 2,00 |
| 148 | Pret furnizor | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat tip CFRC-FPOC d.355mm | buc | 2,00 |
| 149 | Pret furnizor | Filtru plan tip FP 500-200 | buc | 5,00 |
| 150 | Pret furnizor | Hota de aspiratie locala din tabla de otel inoxt 900x900x450h | buc | 3,00 |
|  |  | 3.2. Conditionare |  |  |
| 151 | Pret furnizor | Conditioner de canal inverter - R410A; Qnom.frig.=5300 W; Qnom.cald.=5280 W tip Carrier 42QSS018D8S/38QUS018D8S Inverter (C1) | buc | 1,00 |
| 152 | Pret furnizor | Conditioner de perete on/off - R410A; Qnom.frig.=2600 W; Qnom.cald.=2800 W tip Carrier 42QHG009D8S/38QHG009D8S Inverter (C2) | buc | 1,00 |
| 153 | Pret furnizor | Conditioner de perete on/off - R410A; Qnom.frig.=3500 W; Qnom.cald.=3610 W tip Carrier 42QHG012D8S/38QHG012D8S Inverter(C3, C4, C5) | buc | 3,00 |
|  |  | 3.3. Retea Electrica |  |  |
| 154 | Pretul firmei | Panou tip dulap metalic de perete, 48 moduli, IEK ЩРн-48з, mar. 670x330x120mm, IP31 | buc | 1,00 |
| 155 | Pretul firmei | Intrerupator automat iK60N 1PB 06A | buc | 1,00 |
| 156 | Pretul firmei | Intrerupator automat iK60N 1PC 10A | buc | 8,00 |
| 157 | Pretul firmei | Intrerupator automat iK60N 1PC 16A | buc | 8,00 |
| 158 | Pretul firmei | Intrerupator automat iK60N 3PC 10A | buc | 2,00 |
| 159 | Pretul firmei | Intrerupator automat iK60N 3PC 16A | buc | 3,00 |
| 160 | Pretul firmei | Intrerupator automat iK60N 3PC 80A | buc | 1,00 |
| 161 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina 1P 20A, IP65 | buc | 11,00 |
| 162 | Pretul firmei | Eliberator de tensiune iMX 415 ( Расцепитель напрежения ) | buc | 1,00 |
| 163 | Pretul firmei | Bloc de distribuire 4P 125A ШНК | buc | 1,00 |
| 164 | Pretul firmei | Pieptene 3P 63A ( 12 moduli) Гребёнка | buc | 3,00 |

Data „22" februarie 2022