Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Analizator de gaze termochimic industrial portativ

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1: Analizator de gaze termochimic industrial portativ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizator de gaze termochimic industrial portativ, de tip CTX-17 |  |  |  | Analizator de gaze termochimic industrial portativ, de tip CTX-17. Necesar la executarea în siguranță a lucrărilor cu pericol de deflagrație în instalații subterane și spații închise (fântâni, puncte termice centrale și individuale, cămine termice, recipiente. Destinat pentru controlul concentraților periculoase ale gazelor și aerosolurilor lichidelor combustibile separat sau cumulativ în aer cu emiterea semnalului privind depășirea valorilor stabilte. Identifică și semnalizează prezența în spațiile subterane a gazelor nocive: acetilenă (C2H2), acetonă (C3H6O), hidrogen (H2), hexan (C6H14) și combustibile: metan (CH4), metanol (CH3OH), propan (C3H8), toluol (C6H5-CH3), etanol (C2H5OH), etilenă (C2H4). Gamă largă de indicații: 00,0 - 99,9 % concentrație-limită de răspândire a flăcării. Execuție antideflagrantă, indică în cifre valorile concentrației gazelor, testare în regim automat, deservire tehnică minimă și facilitate în exploatare. Caracteristici metrologice înalte, posibilitate de control cu detectorul la distanță, acces securizat la parametrii de setare și valorile stării de urgență. Semnalizator individual portabil cu funcționare continuă cu 2 praguri de semnalizare sonoră și luminoasă și 2 regimuri de lucru: semnalizator și explozimetru. Detector cu lungimea 2,0 m. Greutate maximă totală 0,4 kg. Temperaturi de lucru -40...+550C. Durata de exploatare 10 ani. În set: cameră de verificare, tijă, cheie, duză pentru prelevarea probelor din locuri greu accesibile, încărcător tensiune 220V, 50 Hz. Buletin de verificare metrologică în Republica Moldova. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Analizator de gaze termochimic industrial portativ

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1: Analizator de gaze termochimic industrial portativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38543000-3 | Analizator de gaze termochimic industrial portativ, de tip CTX-17 | set | 1 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: