Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. ORH-G-10/02-2026 din 02.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de gazificare s. Clișova, r-ul Orhei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare. |  |  |
| 1 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2821400430126 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 2 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 3,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 3,600 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 48,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 48,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 48,000 |
|  | 2821400430126 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,030 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,060 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,090 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,510 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,090 |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |
| 3 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 1,000 |
|  | 2314464556545 | Robinet fl. D-40 mm | buc | 1,000 |
| 4 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 3,000 |
|  | 631503959565 | Robinet fl. D-65 mm | buc | 3,000 |
|  |  | 3. Conducte si armaturi P.joasa. |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,680 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,644 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 17,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,102 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 170,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,824 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,976 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,334 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,976 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,068 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 37,494 |
| 10 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 135,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,860 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,720 |
|  | 2421216710001 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 D-75mm | m | 135,405 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 148,500 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 145,800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,400 |
| 11 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 306,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,016 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 22,032 |
|  | 23651216710221 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 D - 63mm | m | 306,918 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 336,600 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 330,480 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,240 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,240 |
| 12 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 328,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,904 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,808 |
|  | 2415001000150 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 D-50 mm | m | 328,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 360,800 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 354,240 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 13,120 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 13,120 |
| 13 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 380,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,840 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,680 |
|  | 6325216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm | m | 380,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 418,000 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 410,400 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 15,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 15,200 |
| 14 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 271,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,878 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,756 |
|  | 214 001000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 D-32 mm | m | 271,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 298,100 |
|  | 6780107361935 | Banda de marcaj | m | 292,680 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 10,840 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 10,840 |
| 15 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Trecere PE/OL D-75*76. mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 712356998094 | Trecere PE/OL D-75*76 mm | buc | 3,000 |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 5262460055121 | Teu egal PE D-75 mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 17 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 6452150055150 | Teu PE D-75/63 mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 18 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 6452150055121 | Teu PE D-75/32 mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 6234500119032 | Teu D-63/32 mm | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 6029400501232 | Teu D-50/32 mm | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,000 |
|  | 5433631443102 | Teu D-40/32 mm | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,200 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm. Teu 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 6029400502340 | Teu egal D-32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 23 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 6025074946975 | Mufa PE D-75mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 65140050163 | Mufa PE D-63 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 65140050155 | Mufa PE D-50 mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 65140050114 | Mufa PE D-40 mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 48,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 38,400 |
|  | 6321540032124 | Mufa PE D-32 mm | buc | 48,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 28,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 28,800 |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Reductie PE D-75/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 56713812102663 | Reductie PE D-75/63 mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 56713812102663412 | Reductie PE D-63/32 mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 7067134169412 | Reductie PE D-50/40mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-50/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 70671341694162 | Reductie PE D-50/32mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie D-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 5571381140312 | Reductie PE D-40/32mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 27,000 |
|  | 7231640302154 | Trecere PE/OL D-32/25 mm | buc | 27,000 |
| 34 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm | m | 3,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,980 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,260 |
|  | 4716565001591 | Teava din otel D-159 mm | m | 3,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 13,500 |
|  | 131203101001 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,360 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,003 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,420 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,150 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,450 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,150 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,900 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,870 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,180 |
| 35 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm. 27 buc. | m | 27,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 44,820 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,340 |
|  | 5563600101021 | Teava din otel D-108 mm | m | 27,540 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 121,500 |
|  | 131203101001 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,240 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,027 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,780 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,350 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,050 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 40,500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,350 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 8,100 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 7,830 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,620 |
| 36 | GD58A | Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 110 mm l=4,5 m.l.*2 buc. (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,877 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,877 |
|  | 7363400160110 | Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-110 mm | m | 9,018 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 9,108 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 3,066 |
| 37 | GD58A | Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 63 mm l=2.0 m.l.*6 buc, (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 12,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,836 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,836 |
|  | 7363400160164 | Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-63 mm | m | 12,024 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 12,144 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 4,088 |
| 38 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 6545007000812 | Conducta de otel D-76 mm | m | 1,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,016 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,120 |
| 39 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,400 |
|  | 53410040000112 | Cot de otel D-76 mm | buc | 1,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,124 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
| 40 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 6,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,000 |
|  | 22371200812212 | Flansa otel D 65 mm | buc | 6,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,980 |
| 41 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,978 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,156 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,015 |
| 42 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,441 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,123 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,010 |
| 43 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,978 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,878 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,885 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,196 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,010 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 1,956 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 1,956 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 1,956 |
|  | 3433155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,460 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,083 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,078 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,083 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,489 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,760 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,073 |
| 44 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,441 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,692 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,332 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,088 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,004 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,882 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,882 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,882 |
|  | 3433155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,815 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,939 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,075 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,939 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,221 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,913 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,057 |
|  |  | 4. Montarea lazilor la consumatori_ (27) |  |  |
| 45 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 54,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,020 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,040 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,020 |
|  | 62145301224 | Conducta de otel D-20 mm | m | 54,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,540 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,216 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,216 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,832 |
| 46 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | buc | 81,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 86,670 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 81,000 |
|  | 1245556588522 | Cot otel d=20 mm | buc | 81,000 |
|  | 2273155901001 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 9,234 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,860 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,860 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 84,564 |
| 47 | CN21A | Vopsitorea gazoductului,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 5,081 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,691 |
|  | 322203030001 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,610 |
|  | 2132126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,508 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,076 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,508 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,254 |
|  | 1240226101328 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,152 |
| 48 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 5,081 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,813 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,982 |
|  | 544003100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 1,524 |
|  | 123006200611 | White spirit | kg | 0,203 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,254 |
| 49 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc | 27,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,820 |
|  | 61324641112356 | Robinet de inchidere d20 (cana) | buc | 27,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,540 |
|  | 2430126100323 | Solutie de etansare | kg | 1,080 |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40mm, 27 buc L=2,7m) | kg | 169,857 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,699 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,699 |
|  | 664416309886 | Teava profil 40*40*2 | m | 72,900 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,849 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,359 |
| 51 | IzJ07B | Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 11,664 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 1,866 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,549 |
|  | 544003100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 3,499 |
|  | 123006200611 | White spirit | kg | 0,467 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,583 |
| 52 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,215 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,446 |
| 53 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,215 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,313 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,486 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,264 |
|  |  | Ridicarea topografica | m.l. | 1420 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Iurie Cușnir