| Muzeul de Arta Strada 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-2017(2-4-3)

Tamplarie. Restaurarea tamplariei de epoca. Blocul V1. (Compartimentul - T)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Tamplarie din metal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel tip Hormann ZK. Usa U1 - 1buc.) |  |  | m2 |  | 1,270 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,496 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,508 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,241 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,343 |  |  |
|  | 2812106306000ZK |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usi interioare tip Hormann ZK - U1) |  |  | m2 |  | 1,270 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,356 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,778 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,635 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,889 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 2 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U16*rf, exter. tip IANSEN cu geam rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 3,440 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,866 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,548 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,654 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,929 |  |  |
|  | 2812106306000IAN |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa tip IANSEN) |  |  | m2 |  | 3,440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,929 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,678 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,720 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,580 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie din metal. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ferestre, usi din lemn de esenta tare dupa modelul istoric cu feronerie restaurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F12 -2buc, F12a - 1 buc.) - arcate, complexe. |  |  | m2 |  | 15,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,512 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,560 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,064 |  |  |
|  | 2030112938000F12 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F12, F12a |  |  | m2 |  | 15,200 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 3,146 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,684 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |
| 4 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F13 - 2 buc). |  |  | m2 |  | 5,630 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,153 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,689 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,169 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,394 |  |  |
|  | 2030112938000F13 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F13 |  |  | m2 |  | 5,630 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,165 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,253 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 5 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F14 - 2 buc) - arcate, complexe. |  |  | m2 |  | 2,520 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,411 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,076 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 2030112938000F14 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F14 |  |  | m2 |  | 2,520 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,522 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 6 | RMC16B |  | Montarea elementelor ornamentale din tabla de cupru, prin prinderea in cuie, cu straifuri de cupru si cositorirea perimetrala (Captusirea impostului de fereastra cu foi de cupru ) |  |  | m |  | 10,780 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 22,638 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 5,099 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,593 |  |  |
|  | 2744137311238Cu |  | Cositor aliaj cupru |  |  | kg |  | 0,237 |  |  |
| 7 | RCsO29I |  | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue4 - dubla, complexa cu supralumina arcata, dupa modelul istoric -1 buc.) |  |  | m2 |  | 6,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,064 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,860 |  |  |
|  | 2812106306001U4 |  | Usi gata confectionate esenta tare Ue4 |  |  | m2 |  | 6,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
| 8 | RCsO29I |  | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue10 -2 buc, Ue10* -1buc.) |  |  | m2 |  | 7,320 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,230 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,196 |  |  |
|  | 2812106306001U10 |  | Usi gata confectionate esenta tare Ue10 |  |  | m2 |  | 7,320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 9 | RCsO22C |  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), simple, pe toc, in doua canaturi (U17 - 2 buc.) |  |  | m2 |  | 6,720 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,115 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,016 |  |  |
|  | 2030112928440U17 |  | Usi din lemn interioare esenta tare - U17 |  |  | m2 |  | 6,720 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 10 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla de alama: dintr-o parte (pentru Ue4, Ue10*) |  |  | m2 |  | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,113 |  |  |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om |  | 0,697 |  |  |
|  | 2732103665059A |  | Tabla de alama |  |  | kg |  | 6,083 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre, usi din lemn de esenta tare dupa modelul istoric cu feronerie restaurata |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |