WinCmeta

| Obiect Reconstructia acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi | Investitor Reconstructia acoperisului blocului nr.1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

(desfășurat)

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional  Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional  Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |  |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |  |  |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto ( Incarcarea deseurilor) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,11 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Transportarea deseurilor la distanta de 10 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,182 |  |  |
|  |  | 2. Acoperis din tigla metalica |  |  |  |  |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,83 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,20 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,38 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,38 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,96 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,00 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,44 |  |  |
| 6 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,93 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,58 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,33 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23 |  |  |
| 7 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (14,6 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
| 8 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,23 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,70 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 9 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Asteriala) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,17 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,35 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,001 |  |  |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica h - 0,5 mm standart CE (Europa) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,04 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |  |  |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 12 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,45 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 13 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 150mm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D 150mm | m | 1,05 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120mm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D 120 mm | m | 1,05 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 18 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,20 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |  |  |
| 19 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,26 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,63 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,01 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,211 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,44 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |  |
| 20 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Ancera) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice Ancera D 12 A1 | kg | 1,04 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
| 22 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( Centura CM 1 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,97 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,81 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,00 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,678 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 23 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,88 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,08 |  |  |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,033 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,112 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 24 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. A1 d 6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D =12mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
| 25 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. A1 d=12mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 12 mm A III | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,035 |  |  |
| 26 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. D =12 A III | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 12 mm A III | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,035 |  |  |
| 27 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( SP 1 , SP 2 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,97 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,81 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,00 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,678 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 28 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,88 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,08 |  |  |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,033 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,112 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 29 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D =12mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
| 30 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 12 mm A III | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,035 |  |  |
| 31 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Pm 1 beton B 15 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,68 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 33 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 27106020000788 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D =8mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
| 34 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 12 mm A III | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,035 |  |  |
| 35 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi CarcasKP 1 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,031 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 36 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura ( Ingradire la acoperis ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,50 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,75 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,00 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,50 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,50 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,50 |  |  |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Opritori de zapada ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 3. Camin de aeraj |  |  |  |  |
| 38 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |  |  |
|  | 2811106301400 | Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere ( buloane, piulite, saibe, piese speciale) | kg | 1 003,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,20 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,36 |  |  |
|  | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,03 |  |  |
| 39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,44 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,80 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,90 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,55 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,95 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 |  |  |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,93 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,58 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,33 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23 |  |  |
| 41 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ( A canalului de ventelare mai sus de acoperis ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,134 |  |  |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,83 |  |  |
|  | 27104036424191 | Tabla zincata Ranila | kg | 7,17 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0067 |  |  |
| 42 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ( A canalului de ventelare ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,134 |  |  |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,83 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 1 mm grosime | kg | 7,17 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0067 |  |  |
| 43 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,02 |  |  |
| 44 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Zont din tabla ,, Ranila' ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,55 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 45 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Racordurile la acoperis ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,55 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 46 | CK01A | Ferestre din lemn L1, L2. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,26 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,14 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,73 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,57 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional  Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional  Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 11,60 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 70,16 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto ( Incarcarea deseurilor) | t | 73,75 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Transportarea deseurilor la distanta de 10 km) | t | 73,75 |
|  |  | 2. Acoperis din tigla metalica |  |  |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 12,68 |
| 6 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 12,22 |
| 7 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (14,6 m3) | m2 | 415,00 |
| 8 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 34,98 |
| 9 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Asteriala) | m3 | 14,60 |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica h - 0,5 mm standart CE (Europa) | m2 | 1 200,00 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 200,00 |
| 12 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 180,00 |
| 13 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 180,00 |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 150mm | m | 180,00 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120mm | m | 215,00 |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 620,00 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC) | kg | 282,00 |
| 18 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 36,04 |
| 19 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 5,70 |
| 20 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 174,00 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Ancera) | kg | 749,02 |
| 22 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( Centura CM 1 ) | m3 | 14,90 |
| 23 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 72,00 |
| 24 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. A1 d 6mm | kg | 254,80 |
| 25 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. A1 d=12mm | kg | 35,30 |
| 26 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. D =12 A III | kg | 711,30 |
| 27 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( SP 1 , SP 2 ) | m3 | 3,01 |
| 28 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 15,04 |
| 29 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 154,16 |
| 30 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 73,32 |
| 31 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Pm 1 beton B 15 ) | m3 | 6,10 |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 37,80 |
| 33 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 408,80 |
| 34 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 4,60 |
| 35 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi CarcasKP 1 | kg | 36,96 |
| 36 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura ( Ingradire la acoperis ) | t | 0,78 |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Opritori de zapada ) | m | 166,00 |
|  |  | 3. Camin de aeraj |  |  |
| 38 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier | t | 1,11 |
| 39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,11 |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,26 |
| 41 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ( A canalului de ventelare mai sus de acoperis ) | m2 | 52,00 |
| 42 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ( A canalului de ventelare ) | m2 | 45,00 |
| 43 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 56,00 |
| 44 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Zont din tabla ,, Ranila' ) | m2 | 3,40 |
| 45 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Racordurile la acoperis ) | m2 | 9,30 |
| 46 | CK01A | Ferestre din lemn L1, L2. | m2 | 10,68 |

Președinte al raionului                                                    Ion Vicol