| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea analizorului de gaze portabil pentru depistarea scurgerilor gazelor explozive acumulate în fântânele termice. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează) • Tip analizor - mobil • Modalitate semnalizare concentrație sporită de gaze - sonoră și luminoasă • Tip indicator valoare concentrație de gaze - digital • Modalitate preluare probă - convectivă și forțată • Componenta gazoasă controlată - CH4 și alte componente gazoase • Componenta gazoasă verificată - CH4 • Intervalul de indicare - de la 0,00 pînă la 99,9 % (din limita inferioara de inflamabilitate) • Intervalul de măsurare - de la 0 pînă la 55% (din limita inferioara de inflamabilitate) • Limitele erorii absolute admisibile de bază pentru componenta verificată - ± 5% (din limita inferioara de inflamabilitate) Valorile nominale ale semnalizării: • Pentru semnalul «Nivelul 1» - 20% (din limita inferioara de inflamabilitate) • Pentru semnalul «Nivelul 2» - 40% (din limita inferioara de inflamabilitate) • Nivelul emisiei sonore la distanța de 0,3 m, nu mai puțin de - 60 dB • Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de - 10 s • Timp de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin - 10 h • Lungimea cablului cu senzor, nu mai puțin de - 2,0 m • Greutatea analizatorului de gaze, nu mai mult de - 0,5 kg Condiții de exploatare: • Limitele temperaturii mediului ambiant și ale celui măsurat - de la -40 pînă la +55°С • Umiditatea relativă a aerului la 25 °С - (95 ± 3) % Accesorii: - • Cameră - Pentru refularea probei către senzor - • Cheie - Pentru fixarea capacului superior al aparatului - • Duză - Pentru preluarea forțată a probei din locurile greu accesibile - • Încărcător - Tensiunea de alimentare 220V • Amortizator - Centru protecția mecanică a senzorului mobil • Bară - Pentru fixarea senzorului în procesul de măsurare în locuri greu accesibile Conform prevederilor standardului SM SR EN 60079-29-1:2014 „Atmosfere explozive”. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________