# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,,Consultativă şi unitatea primiri urgente’’ al IMSP SCTO.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie sectia consulativa Et.1 |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCM33E | Demontarea placajelor din azbociment | m2 | 147,000 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavane | m2 | 32,300 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,000 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 31,000 |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila | m2 | 420,300 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn | m2 | 96,000 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 204,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 243,000 |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,500 |
| 10 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 53,000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Antreu si Cabinet Rdiologic | m2 | 250,000 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Antreu si Cabinet Rdiologic | m2 | 250,000 |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,320 |
| 14 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 307,000 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti | m2 | 1 058,000 |
| 16 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 990,000 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 990,000 |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar) | m | 384,000 |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 50,000 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 990,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 990,000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 990,000 |
| 23 | CG06A | Lambriuri pentru protectie la pereti - 20 cm latime, din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti | m | 267,000 |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 68,000 |
| 25 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob | m2 | 18,000 |
| 26 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 3,200 |
| 27 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 24,000 |
| 28 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 165,000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 29 | RpCN12A | Desfacerea plintelor la pardoseli | m | 337,000 |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 197,000 |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 192,000 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 413,000 |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie ceramica la pardoseli | m2 | 24,000 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 413,000 |
| 35 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 413,000 |
| 36 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 413,000 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 206,000 |
| 38 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 206,000 |
| 39 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 10,000 |
| 40 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 200,000 |
| 41 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la prag | m | 12,000 |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |
| 42 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Vitrajue din aluminiu) | kg | 200,000 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 35,200 |
| 44 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (birou de receptie) | m2 | 1,500 |
| 45 | CK19B | Ferestre din aluminiu (framuga la usa) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 10,000 |
| 46 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (complectare la pereti despartitori) | m2 | 16,000 |
| 47 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi glisante) | m2 | 15,600 |
| 48 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Birouri) | m2 | 28,000 |
| 49 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usile la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Hol la intrare) | m2 | 40,000 |
| 50 | CK42A | Usite din PVC 0,45x0,45 | buc | 3,000 |
| 51 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - interfon cu card si parola | buc | 1,000 |
| 52 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (700 mm) | m | 19,000 |
| 53 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (300 mm) | m | 19,000 |
|  |  | 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 54 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 50,000 |
| 55 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 50,000 |
| 56 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 50,000 |
| 57 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 50,000 |
|  |  | 1.6. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 58 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 120,000 |
| 59 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti sau tavane, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii | buc | 120,000 |
| 60 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 715,000 |
| 61 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 715,000 |
|  |  | 1.7. Apa si canalizare |  |  |
| 62 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9,000 |
| 63 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 18,000 |
| 64 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 9,000 |
| 65 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 315,000 |
| 66 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 25,000 |
| 67 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 68 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (boiler) | buc | 2,000 |
| 69 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 10,000 |
| 70 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment H=25cm cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 |
| 71 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator din inox cu un compartiment H=25cm pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (cu dulap PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrata cu cant ABS 0,5 mm, fatadele 2 mm. Materialul rezistent la prelucrarea cu solutii chimice Feronerie: politele din dulapuri reglabile, balamale cu inchidere lenta din inox, rezistente la umiditate, minere din inox, piciore reglabile h-100 mm) | buc | 9,00 |
| 72 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator | buc | 11,000 |
| 73 | CL23D | Dulap - cu mini bucatarie avind polite si usi montate pe pereti | buc | 11,000 |
| 74 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 75 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 76 | RpSA14B | Montarea teavii din polipropilena, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 240,000 |
| 77 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 120,000 |
| 78 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" | buc | 26,000 |
| 79 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 60,000 |
| 80 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 28,000 |
| 81 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata , conductele avind diametrul de 2" | buc | 25,000 |
| 82 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 50,000 |
| 83 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 30,000 |
| 84 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic, conductele avind diametrul de 4" | buc | 20,000 |
| 85 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 86 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 26,000 |
| 87 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 88 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 30l | buc | 2,000 |
|  | RpSD31B | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutia interior gata echipata) | buc | 1,000 |
| 89 |  | 1.8. Incalzire |  |  |
| 90 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 52,000 |
| 91 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 185,000 |
| 92 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 66,000 |
| 93 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 66,000 |
| 94 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 22,000 |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 25,000 |
| 96 | IC38B | Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,000 |
| 97 | IC38B | Piesa de racordare (mufe) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 30,000 |
| 98 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 44,000 |
| 99 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 22,000 |
| 100 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 88,000 |
| 101 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 22,000 |
| 102 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 22,000 |
| 103 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 44,000 |
| 104 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 220,000 |
| 105 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 140,000 |
| 106 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 20,000 |
| 107 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 60,000 |
| 108 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 46,000 |
| 109 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 4,000 |
|  | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 4,000 |
| 110 | 2. Lucrari de reaparatie la casa scarii-sectia Consultativa Etajul 1-2 |  |  |  |
| 111 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,000 |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 120,000 |
| 113 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 | 7,600 |
| 114 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 42,750 |
| 115 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar) | m | 51,000 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 120,000 |
| 117 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 120,000 |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120,000 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,000 |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 120,000 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,000 |
| 122 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 120,000 |
| 123 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 90,000 |
| 124 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 180,000 |
| 125 | RpCP17A | Mina curenta din teava dreapta din INOX ficsata pe pardosea cu doua tavi | m | 24,000 |
| 126 | RpCP17A | Mina curenta din teava dreapta din INOX ficsata pe perete. | m | 18,000 |
| 127 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 33,200 |
| 128 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 33,200 |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 49,000 |
| 130 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,000 |
| 131 | CG47Dk=2 man | Pardoseli din placi de gresie ceramica (trepte, contratrepte la scara), inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 35,000 |
| 132 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 10,000 |
| 133 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (la trepte) | m | 26,500 |
| 134 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 14,000 |
| 135 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 2,500 |
| 136 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 15,000 |
| 137 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 95,000 |
| 138 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 52,850 |
| 139 | RpCO56A | Demontari: ( ferestre, perete steclobloc) | m2 | 20,600 |
| 140 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 9,950 |
| 141 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,750 |
| 142 | CK42A | Usite din PVC 0,45x0,45 | buc | 1,000 |
| 143 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice (cu geam de deschidere) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 7,000 |
| 144 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 13,600 |
| 145 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (400 mm) | m | 4,000 |
| 146 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 4,000 |
| 147 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 148 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore | buc | 2,000 |
| 149 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18) | buc | 2,000 |
| 150 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 151 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT" | buc | 2,000 |
| 152 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 4,000 |
| 153 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 168,000 |
| 154 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 5,000 |
| 155 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 5,000 |
| 156 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 5,000 |
|  | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 5,000 |
| 157 |  | 3. Electricitate |  |  |
| 158 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 104,000 |
| 159 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 57,000 |
| 160 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 400,000 |
| 161 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc | 1,000 |
| 162 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A,m | buc | 2,000 |
| 163 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A,m | buc | 3,000 |
| 164 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 16 A,m | buc | 12,000 |
| 165 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 10 A,m | buc | 15,000 |
| 166 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala simpla | buc | 141,000 |
| 167 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 20,000 |
| 168 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 9,000 |
| 169 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18) | buc | 3,000 |
| 170 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 70,000 |
| 171 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30 | buc | 9,000 |
| 172 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid. | buc | 9,000 |
| 173 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT" | buc | 2,000 |
| 174 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 1 356,000 |
| 175 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 1 692,000 |
| 176 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m | 16,000 |
| 177 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 1 356,000 |
| 178 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m | 1 692,000 |
|  |  | 4. Ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | 4.1. Montarea conditionerelor |  |  |
| 179 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 8,000 |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |
| 180 | Pret piata | Aparat de aer conditioner 9000 BTU | buc | 8,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină - În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile. - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite - Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile - Lucrările se vor desfășura în trei etape: - Scările și sala de așteptare – 20 zile, - Coridor 1 și birouri - 35 zile, - Coridor 2 și birouri -35 zile. - Termenul de valabilitate a contractului : 30.06.2025. - Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu - Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție. - Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obl.. Cerere de participare; Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind valabilitatea ofertei; Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;;; da. Garanția pentru ofertă 1%; în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată; da. GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR; Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. DECLARAȚIE privind experienţa similară; Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; Ofertantul urmează să dispună de un nivel mimim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, executat în termenul maxim solicitat conform documentației anexate, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea obligatoriu lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, proceseleverbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).inclusiv Dovadă că are minim cinci experiență în domeniul construcției.; da. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate; Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Propunerea financiară (specificații de preț); Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Document Unic de Achiziții European (DUAE); Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Raportul financiar/Situația financiară; Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Certificat de atribuire a contului bancar; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Certificat bancar de disponibilitatea a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de 50% din valoarea loturilor depuse, confirmată de o bancă comercială; Act bancar la data deschiderii ofertelor, privnd deținerea bailor lichizi/resurse creditare (emisă de o bacă).; da. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.; da. Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice; Prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintată - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată.; da. Avizul Inspecției de Stat în Construcție; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Devizile; Formularul nr. 3,5,7; da. Certificat de conformitate a principalelor material utilizate; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Cerințe obligatorii :; Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore; da. Cerințe obligatorii :; Operatorul economic care va presta servicii se oblige la finalizarea lucrărilor să prezinte o schema a rețelelor electrice, apeduct, canalizare.; da. Cerințe obligatorii :; - Șeful de șantier, se obligă să fie prezent zilnic pe perioada desfășurării lucrărilor de reparație. - Menținerea curățeniei pe șantierul de lucru și în afara încăperei. - Lucrările se vor desfășura în trei etape: - Scările și sala de așteptare – 20 zile, - Coridorul 1 și birouri - 35 zile, - Coridor 2 și birouri -35 zile; da. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul - Termenul de garanție a lucrăriilor sau serviciilor - minim 36 luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor. - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. 1; Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP - Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP 36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se va utiliza. sistemul de comenzi electronice; Se va utiliza. facturarea electronică; Se va utiliza. plățile electronice; Se va utiliza. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu - Persoană de contact: 078913550 - Alte informații relevante: Semnăturile membrilor grupului de lucru: - Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector. - Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic. - Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’. - Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă. - Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă. - Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală