| Primaria Cricova, str. Chisinaului 90, or Cricova | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Reabilitarea curtelor interioare a blocurilor locative in sectorul str. N. M. Spataru-Tineretului, or. Cricova

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. str. 31 August 5a; Milescu Spataru 3,7,24,26; Tineretului 3,16,30,20,32, str. 31 August 5, Creanga 34, 31 August 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Caile de acces |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 1 490,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 432,100 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 5,215 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 59,600 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 438,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 2 382,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,132 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 76,224 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 43,352 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 43,352 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 43,352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 5 cm |  |  | m3 |  | 365,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 584,480 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,977 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 283,107 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 283,107 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18 |  |  | m |  | 1 590,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 508,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 27,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50B5 |  | Transportarea (material demontat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 990,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 255,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DI158C |  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 8,670 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 3,450 |  |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  | m2 |  | 7 506,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 375,300 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  | h-ut |  | 375,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 6,400 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 6,592 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 7 506,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 469,125 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 881,955 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 28,148 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 103,208 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 49,727 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 49,727 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 49,727 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 h=10 cm |  |  | m3 |  | 52,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,480 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 59,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 10,920 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 21,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 3 429,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 514,350 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 783,080 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 154,305 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 10 869,930 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 30,861 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 20,574 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 3 446,145 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caile de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,330 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,650 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,827 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 66,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 73,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 66,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,769 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,650 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,899 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,650 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,310 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,290 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,441 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,789 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,15m |  |  | m3 |  | 24,750 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,837 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 5,024 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 30,170 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,712 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,123 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 57,200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,950 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 348,700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,660 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 110,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 0,140 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,144 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 165,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 10,312 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 19,388 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,619 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,269 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,093 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,093 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,093 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 1,320 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,970 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,872 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 264,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 293,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 264,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 15,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,732 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,400 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 6,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,926 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,874 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,15m |  |  | m3 |  | 66,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 108,900 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 13,398 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 80,454 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,900 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,662 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100x25x15 cm) |  |  | m |  | 108,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 56,160 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,860 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 342,360 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,972 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,648 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura BR 100x25x15 cm |  |  | m |  | 108,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2 |  |  | t |  | 0,374 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,385 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,250 |  |  | m2 |  | 440,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 27,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 51,700 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,650 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 6,050 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,915 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,915 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,915 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpAcF01C |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 17,000 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 448,800 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,306 |  |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE08D |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 44,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 840,320 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,232 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 20,402 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,828 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminele de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Montarea echipament de joaca |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsH38A |  | Instalarea Complex de joaca Bastion EBS 132 sau analog. In set perete de catarare, podet, tobogan, tunel. (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,740 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,510 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,430 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 9,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,340 |  |  |
|  | 2722103111446 |  | Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A |  |  | m |  | 2,327 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 155,430 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,363 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,287 |  |  |
|  | 2010102914164 |  | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m |  |  | m3 |  | 0,594 |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,381 |  |  |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,891 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea echipament de joaca |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Montarea mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsH91A |  | Instalarea banci cu speteaza |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 76,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 194,000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsH91A |  | Instalare Urna/cosuri de gunoi |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 76,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 194,000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea mobilier urban |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. 31 August 5a; Milescu Spataru 3,7,24,26; Tineretului 3,16,30,20,32, str. 31 August 5, Creanga 34, 31 August 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 |  | Complex de joaca Bastion EBS 132 sau analog. In set perete de catarare, podet, tobogan, tunel. (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Complex de joaca Bastion EBS 132 sau analog. In set perete de catarare, podet, tobogan, tunel. (format din 4 turnuri, dimens: Lungimea 9700 cm x Latimea 7300 cm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 |  | Banca cu speteaza |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 02-008 |  | Banca |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 |  | Urna/cosuri de gunoi urban |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 124 |  | Urna/cosuri de gunoi urban |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2 |  | Jardiniera stradala din beton armat. Dimensiuni 570x700x350 Volum 83 l. Culoarea niagra |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 125 |  | Jardiniera stradala din beton armat. Dimensiuni 570x700x350 Volum 83 l. Culoarea niagra |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |