| Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 1 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10.00 |
| 2 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob) | m2 | 2.70 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77.80 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 77.80 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 16.00 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 77.80 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 77.80 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77.80 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 77.80 |
| 10 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 20.85 |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 20.85 |
| 14 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 24.80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial) | m2 | 12.50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai) | m2 | 12.50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.50 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12.50 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12.50 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25.00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 25.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial) | m2 | 25.85 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai) | m2 | 25.85 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25.85 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25.85 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25.85 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51.70 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 51.70 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinetul metodic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial) | m2 | 2.50 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial) | m2 | 2.50 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36.60 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 36.60 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 33 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 70.80 |
| 34 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 70.80 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70.80 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70.80 |
| 37 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 33.00 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70.80 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70.80 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70.80 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 70.80 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii) | m2 | 1.90 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 43 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 24.20 |
| 44 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 36.90 |
| 45 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 36.90 |
| 46 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm | m2 | -36.90 |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 36.90 |
| 48 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 2.40 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Incalzire |  |  |
| 49 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 2.00 |
| 50 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 51 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 39.50 |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11.85 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11.85 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39.50 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39.50 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 39.50 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 46.50 |
| 58 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob) | m2 | 3.00 |
| 59 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 102.30 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt | m2 | 102.30 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 102.30 |
| 62 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 38.10 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 102.30 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 102.30 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102.30 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 102.30 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
| 68 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 69 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 37.80 |
| 70 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 39.60 |
| 71 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 3.80 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Timplaria |  |  |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi dulap) | m2 | 6.80 |
| 73 | RpCR34A apl | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6) | m2 | 14.90 |
| 74 | CN32C | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca) | m2 | 14.90 |
| 75 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi | m2 | 14.90 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Incalzire |  |  |
| 76 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 2.00 |
| 77 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan |  |  |
| 78 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 24.40 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7.30 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7.30 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24.40 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24.40 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 24.40 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 84 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 75.87 |
| 85 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 79.23 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79.23 |
| 87 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 79.23 |
| 88 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 35.20 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79.23 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79.23 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79.23 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 79.23 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 94 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 25.60 |
| 95 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 10.00 |
| 96 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10.00 |
| 97 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm | m2 | -10.00 |
| 98 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21.60 |
| 99 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 2.60 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplaria |  |  |
| 100 | RpCR34A apl | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6) | m2 | 4.50 |
| 101 | CN32C | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca) | m2 | 4.50 |
| 102 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi | m2 | 4.50 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Incalzire |  |  |
| 103 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 2.00 |
| 104 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Hol anticamera |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27.20 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 27.20 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pardoseli |  |  |
| 107 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 11.20 |
| 108 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6.70 |
| 109 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 1.10 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet medical |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavan |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial) | m2 | 1.50 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial) | m2 | 1.50 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36.85 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 36.85 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pereti |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71.50 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 71.50 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 116 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 24.00 |
| 117 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 37.10 |
| 118 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 37.10 |
| 119 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 37.10 |
| 120 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 24.00 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 121 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
| 122 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 123 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
| 124 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm) | buc | 1.00 |
| 125 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Cabinet munca baieti si debara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Tavan |  |  |
| 126 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 95.80 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95.80 |
| 128 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 95.80 |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95.80 |
| 130 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.60 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 95.80 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95.80 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 95.80 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 134 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 13.20 |
| 135 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1.50 |
| 136 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 21.10 |
| 137 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara) | m2 | 0.60 |
| 138 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 150.60 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt | m2 | 150.60 |
| 140 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 150.60 |
| 141 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 53.50 |
| 142 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 149.10 |
| 143 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 149.10 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 149.10 |
| 145 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 149.10 |
| 146 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.50 |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 148 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 54.00 |
| 149 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 91.10 |
| 150 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena) | m2 | 9.20 |
| 151 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 91.10 |
| 152 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 91.10 |
| 153 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 54.00 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Timplaria |  |  |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara) | m2 | 10.00 |
| 155 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.90 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare |  |  |
| 156 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 4.00 |
| 157 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 4.00 |
| 158 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
| 159 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 160 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
| 161 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1.00 |
| 162 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Cabinet 103 engleza |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Tavan |  |  |
| 163 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 39.70 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39.70 |
| 165 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39.70 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39.70 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39.70 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39.70 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 39.70 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 170 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1.50 |
| 171 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 64.20 |
| 172 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 68.00 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68.00 |
| 174 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68.00 |
| 175 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 23.60 |
| 176 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66.50 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66.50 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66.50 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 66.50 |
| 180 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.50 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 181 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 24.30 |
| 182 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 39.70 |
| 183 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 39.70 |
| 184 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 39.70 |
| 185 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 24.30 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare |  |  |
| 186 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 2.00 |
| 187 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 2.00 |
| 188 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
| 189 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 190 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
| 191 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1.00 |
| 192 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Tavan |  |  |
| 193 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 12.90 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.90 |
| 195 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12.90 |
| 196 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12.90 |
| 197 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12.90 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.90 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 12.90 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 200 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 42.00 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt | m2 | 42.00 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42.00 |
| 203 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 26.60 |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42.00 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42.00 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42.00 |
| 207 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 42.00 |
| 208 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 209 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 14.80 |
| 210 | RpCK10C | Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 13.00 |
| 211 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13.00 |
| 212 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 14.80 |
| 213 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 1.50 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Timplaria |  |  |
| 214 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.10 |
| 215 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
| 216 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul | m | 5.20 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare |  |  |
| 217 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 |
| 218 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 |
| 219 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
| 220 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Vestiar sala mica de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Tavan |  |  |
| 221 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 20.30 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20.30 |
| 223 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20.30 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20.30 |
| 225 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 20.30 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 226 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 57.60 |
| 227 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 57.60 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57.60 |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57.60 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57.60 |
| 231 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 57.60 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 232 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 20.60 |
| 233 | RpCK10C | Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 20.30 |
| 234 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20.30 |
| 235 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 20.60 |
| 236 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 2.10 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Timplaria |  |  |
| 237 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.10 |
| 238 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
| 239 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul | m | 5.20 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Incalzire |  |  |
| 240 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 |
| 241 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Tavan |  |  |
| 242 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 10.20 |
| 243 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3.00 |
| 244 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3.00 |
| 245 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10.20 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10.20 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 10.20 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 248 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 48.70 |
| 249 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 48.70 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48.70 |
| 251 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48.70 |
| 252 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 41.40 |
| 253 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48.70 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48.70 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48.70 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 48.70 |
| 257 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa) | m2 | 3.30 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Incalzire |  |  |
| 258 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 |
| 259 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Cabinet 204 Laborator |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Corob din gips carton |  |  |
| 260 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob) | m2 | 3.50 |
| 261 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3.50 |
| 262 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6.00 |
| 263 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3.50 |
| 264 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3.50 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3.50 |
| 266 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3.50 |
| 267 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Pardoseli |  |  |
| 268 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 19.20 |
| 269 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 19.20 |
| 270 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) | m2 | 1.90 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 271 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
| 272 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 273 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
| 274 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm) | buc | 1.00 |
| 275 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Scara exterioara |  |  |
| 276 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 20.00 |
| 277 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 1.00 |
| 278 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 53.75 |
| 279 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.20 |
| 280 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 0.80 |
| 281 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30.00 |
| 282 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa | m3 | 0.80 |
| 283 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara | m2 | 55.00 |
| 284 | CF50B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55.00 |
| 285 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 55.00 |
| 286 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 11.30 |
| 287 | CK18C | Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele) | m | 58.20 |
| 288 | CK18C | Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul) | m | 5.00 |
| 289 | CH06B apl | Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare) | m | 11.00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Casa scarii - 4 buc. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor |  |  |
| 290 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 314.00 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 314.00 |
| 292 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 314.00 |
| 293 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 314.00 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 314.00 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 314.00 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 314.00 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 297 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 1086.80 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt | m2 | 1086.80 |
| 299 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 567.00 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1086.80 |
| 301 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 747.80 |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 747.80 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 747.80 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 615.87 |
| 305 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 131.93 |
| 306 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 339.00 |
| 307 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 339.00 |
| 308 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 339.00 |
| 309 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada) | m2 | 149.30 |
| 310 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 152.00 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Incalzire |  |  |
| 311 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 4.00 |
| 312 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor) | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc) |  |  |
| 313 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac | buc | 80.00 |
| 314 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 31.80 |
| 315 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 31.80 |
| 316 | CF02C | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 31.80 |
| 317 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 31.80 |
| 318 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm) | kg | 295.00 |
| 319 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii) | m2 | 29.50 |
|  |  | Capitolul 1.17. Lucrari diverse |  |  |
| 320 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 17.50 |
| 321 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 17.50 |
| 322 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 17.50 |

Semnaturile grupului de lucru:    	_________________________

_________________________

_________________________