CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertelor de preț

- Denumirea beneficiarului de stat: Colegiul de Medicină Bălți

- Organizatorul procedurii de achiziție:

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente în cabinetele Colegiului de Medicină Bălți

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Secretariat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 2 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pintelor din lemn |  |  |  | m |  | 17,40 |  |
| 3 |  | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 4 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 6 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 1,78 |  |
| 7 |  | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 8 |  | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 9 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
| 10 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
| 11 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CD05D3 |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
| 13 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( Captusirea coloanelor de canalizare) |  |  |  | m2 |  | 1,95 |  |
| 14 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 15 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 16 |  | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 17 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 18 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 19 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 21 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 22 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 23 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 25 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 28 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 29 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 30 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat |  |  |  | m |  | 16,50 |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 32 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 33 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 34 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 35 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Nursing |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 37 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pintelor din lemn |  |  |  | m |  | 17,28 |  |
| 38 |  | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 39 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 40 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 41 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 1,27 |  |
| 42 |  | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 43 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,30 |  |
| 44 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,30 |  |
| 45 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CD05D3 |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  |  | m3 |  | 1,10 |  |
| 47 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 48 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 49 |  | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 50 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 51 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 52 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 53 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 54 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 46,80 |  |
| 55 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
| 56 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
| 57 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
| 58 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 61 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 62 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 63 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat |  |  |  | m |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 65 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 66 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 67 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 68 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Limbi moderne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 70 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pintelor din lemn |  |  |  | m |  | 21,40 |  |
| 71 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 72 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 73 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 74 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
| 75 |  | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 76 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,80 |  |
| 77 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,80 |  |
| 78 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,80 |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 80 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 81 |  | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 82 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 83 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 84 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 85 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 86 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 55,95 |  |
| 87 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 88 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 89 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 90 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  |  |  | m3 |  | 11,28 |  |
| 93 |  | CC03C1 |  | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi peste 35 m, la placi |  |  |  | kg |  | 28,20 |  |
| 94 |  | CG22A |  | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 95 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 96 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 97 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 98 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 28,20 |  |
| 99 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat |  |  |  | m |  | 20,50 |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 101 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 102 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 103 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 104 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Reabilitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 106 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pintelor din lemn |  |  |  | m |  | 17,40 |  |
| 107 |  | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 108 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 109 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 110 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 1,78 |  |
| 111 |  | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 112 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
| 113 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
| 114 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 116 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 117 |  | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 118 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 119 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 120 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 121 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 122 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 123 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 124 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 125 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 126 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 129 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 130 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 131 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat |  |  |  | m |  | 16,50 |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 133 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 134 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 135 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 136 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1.5. Boli infectioase |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 138 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pintelor din lemn |  |  |  | m |  | 17,40 |  |
| 139 |  | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 140 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 141 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 142 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 1,78 |  |
| 143 |  | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
| 144 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
| 145 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
| 146 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,42 |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 148 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 149 |  | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 150 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 151 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 152 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 153 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 154 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 47,38 |  |
| 155 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 156 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 157 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 158 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 3,06 |  |
| 159 |  | CK18A |  | Montarea barelor de protectie la perete |  |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 162 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 163 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
| 164 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat |  |  |  | m |  | 16,50 |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 166 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 167 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 168 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 169 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1.6. Contabilitate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 171 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pintelor din lemn |  |  |  | m |  | 21,70 |  |
| 172 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 173 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 174 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 175 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 4,57 |  |
| 176 |  | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  |  |  | m |  | 18,00 |  |
| 177 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  | t |  | 1,85 |  |
| 178 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,85 |  |
| 179 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,85 |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 181 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 182 |  | CF51A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 183 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 184 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 185 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 186 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 187 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 60,13 |  |
| 188 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 189 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 190 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 191 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 4,97 |  |
| 192 |  | CK18A |  | Montarea barelor de protectie la perete |  |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  |  |  | m3 |  | 12,03 |  |
| 195 |  | CC03C1 |  | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi peste 35 m, la placi |  |  |  | kg |  | 31,80 |  |
| 196 |  | CG22A |  | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 197 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 198 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 199 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 200 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
| 201 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade 3 mm) |  |  |  | m2 |  | -31,80 |  |
| 202 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli |  |  |  | m2 |  | 31,80 |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 204 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  |  | m |  | 12,00 |  |
| 205 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 206 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 207 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | 1.7. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Secretariat |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 210 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 211 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
| 212 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 213 |  |  |  | Рамка 2-местная |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 214 |  |  |  | Рамка 1-местная |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 215 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 216 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 217 |  |  |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
| 218 |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 219 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  | m |  | 25,00 |  |
| 220 |  |  |  | Cutie pentru priza si intreruptor |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 221 |  |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 222 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
| 223 |  |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 224 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 225 |  |  |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm |  |  |  | m |  | 85,00 |  |
| 226 |  | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 2.2. Nursing |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 228 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 229 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
| 230 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 231 |  |  |  | Рамка 2-местная |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 232 |  |  |  | Рамка 1-местная |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 233 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 234 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 235 |  |  |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
| 236 |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 237 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  | m |  | 25,00 |  |
| 238 |  |  |  | Cutie pentru priza si intreruptor |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 239 |  |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 240 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
| 241 |  |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 242 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 243 |  |  |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm |  |  |  | m |  | 85,00 |  |
| 244 |  | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 2.3. Limbi moderne |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 246 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 247 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) |  |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
| 248 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
| 249 |  |  |  | Рамка 2-местная |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 250 |  |  |  | Рамка 1-местная |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 251 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 252 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 1,45 |  |
| 253 |  |  |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 254 |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 65,00 |  |
| 255 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 256 |  |  |  | Cablu HDMI |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 257 |  |  |  | Cutie pentru priza si intreruptor |  |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 258 |  |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 259 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) |  |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
| 260 |  |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 261 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  |  | 100 m |  | 1,45 |  |
| 262 |  |  |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm |  |  |  | m |  | 145,00 |  |
|  |  |  |  | 2.4. Reabilitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 264 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 265 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
| 266 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 267 |  |  |  | Рамка 2-местная |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 268 |  |  |  | Рамка 1-местная |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 269 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 270 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 271 |  |  |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
| 272 |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 273 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  | m |  | 25,00 |  |
| 274 |  |  |  | Cutie pentru priza si intreruptor |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 275 |  |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 276 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
| 277 |  |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 278 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 279 |  |  |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm |  |  |  | m |  | 85,00 |  |
| 280 |  | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 2.5. Boli infectioase |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 282 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 283 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
| 284 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 285 |  |  |  | Рамка 2-местная |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 286 |  |  |  | Рамка 1-местная |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 287 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 288 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 289 |  |  |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
| 290 |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 291 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  | m |  | 25,00 |  |
| 292 |  |  |  | Cutie pentru priza si intreruptor |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 293 |  |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 294 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
| 295 |  |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 296 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,85 |  |
| 297 |  |  |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm |  |  |  | m |  | 85,00 |  |
| 298 |  | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 2.6. Contabilitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 300 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 301 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) |  |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |
| 302 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
| 303 |  |  |  | Рамка 2-местная |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 304 |  |  |  | Рамка 1-местная |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 305 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
| 306 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,16 |  |
| 307 |  |  |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 308 |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 75,00 |  |
| 309 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  | m |  | 45,00 |  |
| 310 |  |  |  | Cutie pentru priza si intreruptor |  |  |  | buc |  | 24,00 |  |
| 311 |  |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 312 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) |  |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
| 313 |  |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 314 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |
| 315 |  |  |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm |  |  |  | m |  | 160,00 |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  |  | Panou ЩРв 6 |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 317 |  |  |  | Intreruptor BН-32-3/40A |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 318 |  |  |  | Automat АВВДТ-C16А/30мА |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 319 |  |  |  | Automat ВА47-29 1P C10A |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 320 |  |  |  | Automat ВА47-29 1P B10A |  |  |  | buc |  | 7,00 |  |

Întocmit __________________________________________________