Formularul nr. 1

(Desfășurat)

Obiectivul: Reparația acoperișului șarpant, izolarea termică a pereților exteriori - S P 3E și reparația capitală a rețelelor termice interioare, la

I.P. Liceul Teoretic "Andrei Straista" situat în or. Anenii Noi, str. Piața 31 August, nr.5

Obiectul: Încălzire

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si demolare |  |  |
| 1.1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 215,8700 |
| 1.1.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 34,5392 |
| 1.2 | RpIB11E | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi. | buc | 10,0000 |
| 1.2.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,6000 |
| 1.3 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4". | m | 600,0000 |
| 1.3.1 | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 180,0000 |
| 1.3.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 36,0000 |
| 1.3.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 82,2000 |
| 1.3.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 13,2000 |
| 1.3.5 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 180,0000 |
| 1.4 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4". | m | 80,0000 |
| 1.4.1 | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 24,0000 |
| 1.4.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,6000 |
| 1.4.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 12,7200 |
| 1.4.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,3200 |
| 1.4.5 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 30,4000 |
| 1.5 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2". | m | 80,0000 |
| 1.5.1 | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 24,0000 |
| 1.5.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,8000 |
| 1.5.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,1600 |
| 1.5.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,6400 |
| 1.5.5 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 33,6000 |
| 1.6 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" | m | 80,0000 |
| 1.6.1 | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 52,8000 |
| 1.6.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,4000 |
| 1.6.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 19,5200 |
| 1.6.4 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 5,2000 |
| 1.6.5 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 42,4000 |
| 1.7 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 9,2000 |
| 1.7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,2320 |
| 1.8 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseurilor | t | 9,2000 |
| 1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2120 |
| 1.9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 9,2000 |
| 1.9.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,9752 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzirea |  |  |
| 1.10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x500, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 7,0000 |
| 1.10.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x500, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 7,0000 |
| 1.10.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
| 1.10.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0420 |
| 1.10.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3500 |
| 1.10.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 21,0000 |
| 1.10.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
| 1.10.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,4000 |
| 1.11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x600, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 5,0000 |

| 1.11.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x600, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 5,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
| 1.11.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 1.11.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.11.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
| 1.11.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.11.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,0000 |
| 1.12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x800, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 5,0000 |
| 1.12.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x800, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 5,0000 |
| 1.12.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
| 1.12.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 1.12.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.12.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
| 1.12.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.12.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,0000 |
| 1.13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22/500x1000, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 5,0000 |
| 1.13.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x1000, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 5,0000 |
| 1.13.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
| 1.13.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 1.13.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.13.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
| 1.13.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.13.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,0000 |
| 1.14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22/500x1200, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 74,0000 |
| 1.14.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x1200, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 74,0000 |
| 1.14.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2960 |
| 1.14.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,5920 |
| 1.14.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3,7000 |
| 1.14.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 296,0000 |
| 1.14.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 48,1000 |
| 1.14.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 18,5000 |
| 1.15 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22/500x1400, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 5,0000 |
| 1.15.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x1400, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 5,0000 |
| 1.15.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
| 1.15.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 1.15.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.15.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 20,0000 |
| 1.15.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2500 |
| 1.15.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,2500 |
| 1.16 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm. (Tip 22/500x2000, cu dop dezaerator și suporturi de perete, Alarko Carrier sau analog) | buc | 8,0000 |
| 1.16.1 | 2822115700000 | Radiator Tip 22/500x2000, cu dop dezaerator și suporturi de perete | buc | 8,0000 |
| 1.16.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
| 1.16.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 1.16.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4000 |
| 1.16.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48,0000 |
| 1.16.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
| 1.16.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 2,4000 |
| 1.17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colțar de radiator cu posibilitate de golire (retur); P=10 bar, d=15mm) | buc | 109,0000 |
| 1.17.1 | 2875274202700 | Robinet colțar de radiator cu posibilitate de golire (retur); P=10 bar, d=15mm | buc | 109,0000 |
| 1.17.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,3080 |
| 1.17.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,6160 |
| 1.17.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,6200 |
| 1.18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet colţar de radiator cu posibilitate de reglare (tur) d=15mm, RA-N, Danfoss sau analog) | buc | 45,0000 |
| 1.18.1 | 2875274202700 | Robinet colţar de radiator cu posibilitate de reglare (tur) d=15mm, RA-N, Danfoss | buc | 45,0000 |
| 1.18.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5400 |
| 1.18.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,0800 |
| 1.18.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,1000 |
| 1.19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet de radiator (de colț) cu posibilitate de reglare și clapetă cu cap termostatic (tur); d=15mm, RA-N + RAE, Danfoss sau analog) | buc | 64,0000 |
| 1.19.1 | 2875274202700 | Robinet de radiator (de colț) cu posibilitate de reglare și clapetă cu cap termostatic (tur); d=15mm, RA-N + RAE, Danfos | buc | 64,0000 |
| 1.19.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,7680 |
| 1.19.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,5360 |
| 1.19.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,5200 |

| 1.20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; P=10 bar, d=15mm) | buc | 6,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20.1 | 2913134500000 | Robinet de aerisire; P=10 bar, d=15mm | buc | 6,0000 |
| 1.20.2 | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,6000 |
| 1.20.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
| 1.21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet de scurgere; P=10 bar, d=15mm) | buc | 27,0000 |
| 1.21.1 | 2875274205100 | Robinet de scurgere; P=10 bar, d=15mm | buc | 27,0000 |
| 1.21.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4050 |
| 1.21.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8640 |
| 1.21.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0500 |
| 1.22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=15mm, TDS sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.22.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=15mm, TDS | buc | 4,0000 |
| 1.22.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.22.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
| 1.22.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
| 1.23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=25mm, TDS sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.23.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere cu posibilitate de golire; P=10 bar, d=25mm, TDS | buc | 4,0000 |
| 1.23.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.23.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
| 1.23.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
| 1.24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=20mm) | buc | 6,0000 |
| 1.24.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=20mm | buc | 6,0000 |
| 1.24.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
| 1.24.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1920 |
| 1.24.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
| 1.25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=25mm) | buc | 23,0000 |
| 1.25.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=25mm | buc | 23,0000 |
| 1.25.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3450 |
| 1.25.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7360 |
| 1.25.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4500 |
| 1.26 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=32mm) | buc | 6,0000 |
| 1.26.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=32mm | buc | 6,0000 |
| 1.26.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |
| 1.26.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3600 |
| 1.26.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
| 1.27 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=40mm). | buc | 4,0000 |
| 1.27.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=40mm | buc | 4,0000 |
| 1.27.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1520 |
| 1.27.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3040 |
| 1.27.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
| 1.28 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=50mm). | buc | 4,0000 |
| 1.28.1 | 2875274205100 | Robinet sferic de închidere; P=10 bar, d=50mm | buc | 4,0000 |
| 1.28.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1520 |
| 1.28.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3040 |
| 1.28.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
| 1.29 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn25) | m | 5,0000 |
| 1.29.1 | 2722103262930 | Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn25 | m | 5,0750 |
| 1.29.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 1.29.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0850 |
| 1.29.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0150 |
| 1.29.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1500 |
| 1.29.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
| 1.30 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn65) | m | 21,0000 |
| 1.30.1 | 2722103262930 | Ţeavă de oţel apă-gaz ГОСТ 3262-75 dn65 | m | 21,3150 |
| 1.30.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0920 |
| 1.30.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,7720 |
| 1.30.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,6930 |
| 1.30.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1050 |

| 1.30.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 3,1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,4800 |
| 1.31 | IzA08E | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic, inclusiv grundul, avind diametrul exterior peste 34 mm. | m2 | 6,5700 |
| 1.31.1 | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,8541 |
| 1.31.2 | 2430226100034 | Grund | kg | 0,9855 |
| 1.31.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice | kg | 0,1314 |
| 1.31.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,6792 |
| 1.32 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 20.0 X 3.4 mm) | m | 831,0000 |
| 1.32.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 20.0 X 3.4 mm | m | 855,9300 |
| 1.32.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 290,8500 |
| 1.33 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm) | m | 315,0000 |
| 1.33.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm | m | 324,4500 |
| 1.33.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 126,0000 |
| 1.34 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 32.0 X 5.4 mm) kmateriale=1,4 pentru fitinguri | m | 220,0000 |
| 1.34.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 32.0 X 5.4 mm | m | 317,2400 |
| 1.34.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 88,0000 |
| 1.35 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 40.0 X 6.7 mm) kmateriale=1,4 pentru fitinguri | m | 88,0000 |
| 1.35.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 40.0 X 6.7 mm | m | 126,8960 |
| 1.35.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 39,6000 |
| 1.36 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 50.0 X 8.4 mm) kmateriale=1,4 pentru fitinguri | m | 89,0000 |
| 1.36.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 50.0 X 8.4 mm | m | 128,3380 |
| 1.36.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 44,5000 |
| 1.37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Cot PPR d20xd20mm la 45) | buc | 109,0000 |
| 1.37.1 | 2875274110102 | Cot PPR d20xd20mm la 45 | buc | 109,0000 |
| 1.37.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,1800 |
| 1.37.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,6540 |
| 1.37.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,3500 |
| 1.37.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,6350 |
| 1.38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Cot PPR d20xd20mm la 90) | buc | 598,0000 |
| 1.38.1 | 2875274110102 | Cot PPR d20xd20mm la 90 | buc | 598,0000 |
| 1.38.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 11,9600 |
| 1.38.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 3,5880 |
| 1.38.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 89,7000 |
| 1.38.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 8,9700 |
| 1.39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR d25xd25mm la 90) | buc | 50,0000 |
| 1.39.1 | 2875274110102 | Cot PPR d25xd25mm la 90 | buc | 50,0000 |
| 1.39.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 |
| 1.39.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3500 |
| 1.39.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 |
| 1.39.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,9000 |
| 1.40 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Cot PPR d32xd32mm la 90) | buc | 23,0000 |
| 1.40.1 | 2875274110102 | Cot PPR d32xd32mm la 90 | buc | 23,0000 |
| 1.40.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4600 |
| 1.40.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1840 |
| 1.40.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8300 |
| 1.40.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4830 |
| 1.41 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Cot PPR d40xd40mm la 90) | buc | 17,0000 |
| 1.41.1 | 2875274110102 | Cot PPR d40xd40mm la 90 | buc | 17,0000 |

| 1.41.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.41.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1530 |
| 1.41.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0800 |
| 1.41.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4080 |
| 1.42 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Cot PPR d50xd50mm la 90) | buc | 10,0000 |
| 1.42.1 | 2875274110102 | Cot PPR d50xd50mm | buc | 10,0000 |
| 1.42.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
| 1.42.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |
| 1.42.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 |
| 1.42.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2700 |
| 1.43 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teu PPR d20xd20xd20mm) | buc | 54,0000 |
| 1.43.1 | 2875274110102 | Teu PPR d20xd20xd20mm | buc | 54,0000 |
| 1.43.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,6200 |
| 1.43.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3240 |
| 1.43.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,4200 |
| 1.43.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,2420 |
| 1.44 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu PPR d25xd25xd20mm) | buc | 88,0000 |
| 1.44.1 | 2875274110102 | Teu PPR d25xd25xd20mm | buc | 88,0000 |
| 1.44.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,6400 |
| 1.44.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,6160 |
| 1.44.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,8800 |
| 1.44.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,2880 |
| 1.45 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu PPR d25xd25xd25mm) | buc | 24,0000 |
| 1.45.1 | 2875274110102 | Teu PPR d25xd25xd25mm | buc | 24,0000 |
| 1.45.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7200 |
| 1.45.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 |
| 1.45.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,2400 |
| 1.45.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6240 |
| 1.46 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd25xd25mm) | buc | 4,0000 |
| 1.46.1 | 2875274110102 | Teu PPR d32xd25xd25mm | buc | 4,0000 |
| 1.46.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.46.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
| 1.46.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
| 1.46.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 |
| 1.47 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd32xd20mm) | buc | 28,0000 |
| 1.47.1 | 2875274110102 | Teu PPR d32xd32xd20mm | buc | 28,0000 |
| 1.47.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,8400 |
| 1.47.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2240 |
| 1.47.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
| 1.47.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,8400 |
| 1.48 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd32xd25mm) | buc | 12,0000 |
| 1.48.1 | 2875274110102 | Teu PPR d32xd32xd25mm | buc | 12,0000 |
| 1.48.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 |
| 1.48.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0960 |
| 1.48.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
| 1.48.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3600 |
| 1.49 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teu PPR d32xd32xd32mm) | buc | 4,0000 |
| 1.49.1 | 2875274110102 | Teu PPR d32xd32xd32mm | buc | 4,0000 |
| 1.49.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.49.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
| 1.49.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
| 1.49.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 |
| 1.50 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd20mm) | buc | 4,0000 |
| 1.50.1 | 2875274110102 | Teu PPR d40xd40xd20mm | buc | 4,0000 |
| 1.50.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
| 1.50.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 |

| 1.50.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1360 |
| 1.51 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd25mm) | buc | 2,0000 |
| 1.51.1 | 2875274110102 | Teu PPR d40xd40xd25mm | buc | 2,0000 |
| 1.51.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
| 1.51.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0180 |
| 1.51.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6800 |
| 1.51.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0680 |
| 1.52 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd32mm) | buc | 3,0000 |
| 1.52.1 | 2875274110102 | Teu PPR d40xd40xd32mm | buc | 3,0000 |
| 1.52.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.52.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0270 |
| 1.52.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0200 |
| 1.52.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1020 |
| 1.53 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teu PPR d40xd40xd40mm) | buc | 1,0000 |
| 1.53.1 | 2875274110102 | Teu PPR d40xd40xd40mm | buc | 1,0000 |
| 1.53.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.53.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
| 1.53.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |
| 1.53.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 |
| 1.54 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teu PPR d50xd50xd15mm) | buc | 6,0000 |
| 1.54.1 | 2875274110102 | Teu PPR d50xd50xd15mm | buc | 6,0000 |
| 1.54.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 1.54.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
| 1.54.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2800 |
| 1.54.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2280 |
| 1.55 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teu PPR d50xd50xd20mm) | buc | 4,0000 |
| 1.55.1 | 2875274110102 | Teu PPR d50xd50xd20mm | buc | 4,0000 |
| 1.55.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
| 1.55.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0400 |
| 1.55.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5200 |
| 1.55.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1520 |
| 1.56 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Teu PPR d50xd50xd32mm) | buc | 12,0000 |
| 1.56.1 | 2875274110102 | Teu PPR d50xd50xd32mm | buc | 12,0000 |
| 1.56.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4800 |
| 1.56.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 |
| 1.56.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5600 |
| 1.56.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4560 |
| 1.57 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Teu PPR d63xd63xd50mm) | buc | 2,0000 |
| 1.57.1 | 2875274110102 | Teu PPR d63xd63xd50mm | buc | 2,0000 |
| 1.57.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
| 1.57.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0220 |
| 1.57.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
| 1.57.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0840 |
| 1.58 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Trecere PPR d20xd15mm) | buc | 84,0000 |
| 1.58.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d20xd15mm | buc | 84,0000 |
| 1.58.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,6800 |
| 1.58.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5040 |
| 1.58.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,6000 |
| 1.58.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,2600 |
| 1.59 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Trecere PPR d25xd15mm) | buc | 4,0000 |
| 1.59.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d25xd15mm | buc | 4,0000 |
| 1.59.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
| 1.59.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
| 1.59.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
| 1.59.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |

| 1.60 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Trecere PPR d25xd20mm) | buc | 78,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d25xd20mm | buc | 78,0000 |
| 1.60.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,5600 |
| 1.60.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5460 |
| 1.60.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,0400 |
| 1.60.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,4040 |
| 1.61 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Trecere PPR d32xd15mm) | buc | 2,0000 |
| 1.61.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d32xd15mm | buc | 2,0000 |
| 1.61.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.61.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
| 1.61.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
| 1.61.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
| 1.62 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Trecere PPR d32xd20mm) | buc | 18,0000 |
| 1.62.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d32xd20mm | buc | 18,0000 |
| 1.62.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 |
| 1.62.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1440 |
| 1.62.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,7800 |
| 1.62.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3780 |
| 1.63 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Trecere PPR d32xd25mm) | buc | 72,0000 |
| 1.63.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d32xd25mm | buc | 72,0000 |
| 1.63.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,4400 |
| 1.63.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5760 |
| 1.63.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,1200 |
| 1.63.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,5120 |
| 1.64 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere PPR d40xd20mm) | buc | 2,0000 |
| 1.64.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d40xd20mm | buc | 2,0000 |
| 1.64.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 1.64.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0180 |
| 1.64.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
| 1.64.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0480 |
| 1.65 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere PPR d40xd25mm) | buc | 2,0000 |
| 1.65.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d40xd25mm | buc | 2,0000 |
| 1.65.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 1.65.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0180 |
| 1.65.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
| 1.65.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0480 |
| 1.66 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Trecere PPR d40xd32mm) | buc | 15,0000 |
| 1.66.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d40xd32mm | buc | 15,0000 |
| 1.66.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4500 |
| 1.66.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1350 |
| 1.66.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
| 1.66.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3600 |
| 1.67 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Trecere PPR d50xd25mm) | buc | 4,0000 |
| 1.67.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d50xd25mm | buc | 4,0000 |
| 1.67.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.67.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0400 |
| 1.67.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0800 |
| 1.67.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1080 |
| 1.68 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Trecere PPR d50xd32mm) | buc | 22,0000 |
| 1.68.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d50xd25mm | buc | 22,0000 |
| 1.68.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6600 |
| 1.68.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2200 |
| 1.68.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,9400 |
| 1.68.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5940 |
| 1.69 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Trecere | buc | 10,0000 |

|  |  | PPR d50xd40mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.69.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d50xd40mm | buc | 10,0000 |
| 1.69.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
| 1.69.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |
| 1.69.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 |
| 1.69.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2700 |
| 1.70 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Trecere PPR d63xd40mm) | buc | 2,0000 |
| 1.70.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d63xd40mm | buc | 2,0000 |
| 1.70.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 1.70.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0220 |
| 1.70.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
| 1.70.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0600 |
| 1.71 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Trecere PPR d63xd50mm) | buc | 2,0000 |
| 1.71.1 | 2875274110102 | Trecere PPR d63xd50mm | buc | 2,0000 |
| 1.71.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 1.71.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0220 |
| 1.71.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
| 1.71.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0600 |
| 1.72 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d20) | buc | 600,0000 |
| 1.72.1 | 2875274204000 | Colier PPR d20 | buc | 600,0000 |
| 1.72.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 30,0000 |
| 1.72.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 600,0000 |
| 1.72.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 600,0000 |
| 1.72.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 600,0000 |
| 1.72.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 120,0000 |
| 1.72.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 60,0000 |
| 1.73 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d25) | buc | 225,0000 |
| 1.73.1 | 2875274204000 | Colier PPR d25 | buc | 225,0000 |
| 1.73.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 11,2500 |
| 1.73.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 225,0000 |
| 1.73.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 225,0000 |
| 1.73.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 225,0000 |
| 1.73.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,0000 |
| 1.73.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 22,5000 |
| 1.74 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d32) | buc | 190,0000 |
| 1.74.1 | 2875274204000 | Colier PPR d32 | buc | 190,0000 |
| 1.74.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 9,5000 |
| 1.74.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 190,0000 |
| 1.74.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 190,0000 |
| 1.74.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 190,0000 |
| 1.74.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 53,2000 |
| 1.74.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 19,0000 |
| 1.75 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier PPR d40) | buc | 90,0000 |
| 1.75.1 | 2875274204000 | Colier PPR d40 | buc | 90,0000 |
| 1.75.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,5000 |
| 1.75.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 90,0000 |
| 1.75.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 90,0000 |
| 1.75.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 90,0000 |
| 1.75.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,2000 |
| 1.75.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 9,0000 |
| 1.76 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier teava Z cu garnitura PPR d50) | buc | 100,0000 |
| 1.76.1 | 2875274204000 | Colier teava Z cu garnitura PPR d50 | buc | 100,0000 |
| 1.76.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 5,0000 |
| 1.76.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 100,0000 |
| 1.76.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 100,0000 |
| 1.76.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 100,0000 |
| 1.76.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,0000 |
| 1.76.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 10,0000 |
| 1.77 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Mufa PPR cu filet exterior d20x1/2) | buc | 250,0000 |

| 1.77.1 | 2875274110102 | Mufa PPR cu filet exterior d20x1/2 | buc | 250,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.77.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 5,0000 |
| 1.77.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,5000 |
| 1.77.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,5000 |
| 1.77.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,7500 |
| 1.78 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa PPR cu filet exterior d25x1/2) | buc | 6,0000 |
| 1.78.1 | 2875274110102 | Mufa PPR cu filet exterior d25x1/2 | buc | 6,0000 |
| 1.78.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.78.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0420 |
| 1.78.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0800 |
| 1.78.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1080 |
| 1.79 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Mufa PPR cu filet exterior d32x3/4) | buc | 16,0000 |
| 1.79.1 | 2875274110102 | Mufa PPR cu filet exterior d32x3/4 | buc | 16,0000 |
| 1.79.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |
| 1.79.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1280 |
| 1.79.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3600 |
| 1.79.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3360 |
| 1.80 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Mufa PPR cu filet exterior d40x3/4) | buc | 2,0000 |
| 1.80.1 | 2875274110102 | Mufa PPR cu filet exterior d40x3/4 | buc | 2,0000 |
| 1.80.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 1.80.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0180 |
| 1.80.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
| 1.80.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0480 |
| 1.81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Racord Olandez PPR d20x1/2(M)) | buc | 30,0000 |
| 1.81.1 | 2875274110102 | Racord Olandez PPR d20x1/2(M) | buc | 30,0000 |
| 1.81.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
| 1.81.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
| 1.81.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5000 |
| 1.81.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4500 |
| 1.82 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Racord Olandez PPR d25x1/2(M)) | buc | 8,0000 |
| 1.82.1 | 2875274110102 | Racord Olandez PPR d20x1/2(M) | buc | 8,0000 |
| 1.82.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
| 1.82.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0560 |
| 1.82.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
| 1.82.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1440 |
| 1.83 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Racord Olandez PPR d25x3/4(M)) | buc | 6,0000 |
| 1.83.1 | 2875274110102 | Racord Olandez PPR d20x3/4(M) | buc | 6,0000 |
| 1.83.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.83.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0420 |
| 1.83.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0800 |
| 1.83.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1080 |
| 1.84 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord Olandez PPR d32x3/4(M)). | buc | 16,0000 |
| 1.84.1 | 2875274110102 | Racord Olandez PPR d32x3/4(M) | buc | 16,0000 |
| 1.84.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |
| 1.84.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1280 |
| 1.84.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3600 |
| 1.84.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3360 |
| 1.85 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord Olandez PPR d32x1(M)). | buc | 14,0000 |
| 1.85.1 | 2875274110102 | Racord Olandez PPR d32x1(M) | buc | 14,0000 |
| 1.85.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
| 1.85.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1120 |
| 1.85.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,9400 |
| 1.85.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2940 |
| 1.86 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Racord Olandez PPR d40x3/4(M)). | buc | 2,0000 |
| 1.86.1 | 2875274110102 | Racord Olandez PPR d40x3/4(M) | buc | 2,0000 |
| 1.86.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |

| 1.86.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.86.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
| 1.86.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0480 |
| 1.87 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=20*13mm AlfaFlex sau analog) | m | 20,0000 |
| 1.87.1 | 332051735223 | Izolatie din polietelena spumata D=20*13mm AlfaFlex sau analog | m | 20,6000 |
| 1.87.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.87.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,6000 |
| 1.88 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=25*13mm AlfaFlex sau analog) | m | 65,0000 |
| 1.88.1 | 332051735223 | Izolatie din polietelena spumata D=25*13mm AlfaFlex sau analog | m | 66,9500 |
| 1.88.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.88.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 31,2000 |
| 1.89 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=32*20mm AlfaFlex sau analog) | m | 140,0000 |
| 1.89.1 | 332051735223 | Izolatie din polietelena spumata D=32*20mm AlfaFlex sau analog | m | 144,2000 |
| 1.89.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.89.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 71,4000 |
| 1.90 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=40*25mm AlfaFlex sau analog) | m | 90,0000 |
| 1.90.1 | 332051735223 | Izolatie din polietelena spumata D=40*25mm AlfaFlex sau analog | m | 92,7000 |
| 1.90.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.90.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 45,9000 |
| 1.91 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Izolatie din polietelena spumata D=50*25mm AlfaFlex sau analog) | m | 95,0000 |
| 1.91.1 | 332051735223 | Izolatie din polietelena spumata D=50*25mm AlfaFlex sau analog | m | 97,8500 |
| 1.91.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.91.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 48,4500 |
| 1.92 | IzH04B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolație termică din tuburi de vată minerală cu folie de protecție din aluminiu b=50mm) | m2 | 20,0000 |
| 1.92.1 | 2682162611305 | Izolație termică din tuburi de vată minerală cu folie de protecție din aluminiu b=50mm | m2 | 20,3600 |
| 1.92.2 | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,8200 |
| 1.92.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,4600 |
| 1.93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Metal pentru fixarea tevilor). | kg | 10,0000 |
| 1.93.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |
| 1.93.2 | 2775276309886 | Metal pentru fixarea tevilor | kg | 10,0000 |
| 1.93.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
| 1.93.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
| 1.93.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1500 |
| 1.93.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,9000 |
| 1.93.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| 1.93.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1000 |
| 1.94 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp. | m2 | 127,3000 |
| 1.94.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 38,1900 |
| 1.94.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 29,2790 |
| 1.95 | IE01B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp. | m2 | 127,3000 |
| 1.95.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 63,6500 |
| 1.95.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 19,0950 |
| 1.96 | IE02B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp. | m2 | 127,3000 |
| 1.96.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 53,4660 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Incalzirea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Forare gauri |  |  |
| 1.97 | RCsB31H k=1,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm. (k=1,9 pentru cumularea operatiunilor) | buc | 84,0000 |
| 1.97.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d90mm | buc | 1,7556 |
| 1.97.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,1925 |
| 1.97.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 80,5980 |

| 1.97.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,6332 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.97.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 55,8600 |
| 1.98 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 84,0000 |
| 1.98.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,7200 |
| 1.98.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0840 |
| 1.98.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0084 |
| 1.98.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5040 |
| 1.98.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,7200 |
| 1.98.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4000 |
| 1.98.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8400 |
| 1.98.8 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Forare gauri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Masca pentru tevi si radiatoare |  |  |
| 1.99 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata, inclusiv diblurile. | m2 | 10,0000 |
| 1.99.1 | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,3000 |
| 1.99.2 | 2030127329586 | MASCA PENTRU RADIATOARE | m2 | 10,0000 |
| 1.99.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0000 |
| 1.99.4 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |
| 1.99.5 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 80,0000 |
| 1.99.6 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 18,5000 |
| 1.99.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 |
| 1.99.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
| 1.100 | CK26C | Plinta mascare 2 țevi (100x40) | m | 900,0000 |
| 1.100.1 | 2521106718393 | Plinta mascare 2 țevi (100x40) | m | 900,0000 |
| 1.100.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5 400,0000 |
| 1.100.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 72,0000 |
| 1.100.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |
| 1.100.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Masca pentru tevi si radiatoare |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzirea |  |  |
| 2.1 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=3,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=15, Danfoss sau analog) | buc | 3,0000 |
| 2.1.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
| 2.1.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 |
| 2.1.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
| 2.2 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=6,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=20, Danfoss sau analog) | buc | 9,0000 |
| 2.2.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1440 |
| 2.2.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2700 |
| 2.2.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2500 |
| 2.3 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Regulator de presiune diferentiala, kvs=2,5m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=20, Danfoss sau analog) | buc | 9,0000 |
| 2.3.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1440 |
| 2.3.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2700 |
| 2.3.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2500 |
| 2.4 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Regulator automat debit de apă AVQ; kvs=8.0 m³/h, d=25, Danfoss sau analog) | buc | 3,0000 |
| 2.4.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
| 2.4.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 |
| 2.4.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
| 2.5 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Regulator de presiune diferentiala, kvs=1,6m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=15, Danfoss sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
| 2.5.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 2.5.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
| 2.6 | IA23A | Filtru cu plasă; P=10 bar, dn65 | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,0000 |
| 2.6.2 | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |
| 2.6.3 | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |
| 2.6.4 | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
| 2.6.5 | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
| 2.6.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 |
| 2.6.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
| 2.6.8 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 |

| 2.6.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2". (Supapă de sens; P=10 bar, dn50) | buc | 2,0000 |
| 2.7.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 2.7.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 2.7.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
| 2.8 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1". (Supapă de siguranță dn15; P=6 bar) | buc | 1,0000 |
| 2.8.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
| 2.8.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 2.8.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
| 2.9 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2". (Ventil “Butterfly”; P=10 bar; dn 65mm) | buc | 5,0000 |
| 2.9.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2500 |
| 2.9.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,5000 |
| 2.9.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2500 |
| 2.10 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 12,0000 |
| 2.10.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0720 |
| 2.10.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1440 |
| 2.10.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |
| 2.11 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 4,0000 |
| 2.11.1 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 |
| 2.11.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
| 2.11.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
| 2.11.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |
| 2.12 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 100 l (Vas de expansiune V=100 l, P=6 bar, dn25, Maxivarem LR Varem sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
| 2.12.2 | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |
| 2.12.3 | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
| 2.12.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
| 2.12.5 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
| 2.12.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
| 2.12.7 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
| 2.12.8 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,3000 |
| 2.13 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 căi pentru conectarea manometrului dn 15) | buc | 12,0000 |
| 2.13.1 | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 144,0000 |
| 2.13.2 | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 144,0000 |
| 2.13.3 | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 144,0000 |
| 2.13.4 | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,5400 |
| 2.13.5 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,2160 |
| 2.13.6 | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,1440 |
| 2.13.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6480 |
| 2.13.8 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,6200 |
| 2.13.9 | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3600 |
| 2.13.10 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |
| 2.14 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice (Colector de distribuție din oțel cu 6 contururi (L=1,0 m) dn 100) | buc | 2,0000 |
| 2.14.1 | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0600 |
| 2.14.2 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
| 2.14.3 | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,1000 |
| 2.14.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Incalzirea |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzirea |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=3,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=15mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog | buc | 3,0000 |
| 3.1.1 | Material | Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=3,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=15mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog | buc | 3,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=6,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=20mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog | buc | 9,0000 |
| 3.2.1 | Material | Clapetă de reglare manuală (tur) ASV-BD (Clapeta Partener), kvs=6,0m3/h, reglaj presiune P=0,05-0,25 bar, d=20mm, (in set cu doua nipluri de masurare, orificiu de conectare a tubului de impuls, supapa de scurgere G 3/4), Danfoss sau analog | buc | 9,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Regulator de presiune diferentiala, kvs=2,5m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, | buc | 9,0000 |

|  |  | d=20mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Material | Regulator de presiune diferentiala, kvs=2,5m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=20mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog | buc | 9,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Regulator de presiune diferentiala, kvs=1,6m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=15mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog | buc | 3,0000 |
| 3.4.1 | Material | Regulator de presiune diferentiala, kvs=1,6m3/h, reglaj presiune P=0,2-0,6 bar, APT, d=15mm, (in set cu tub de impuls de 1,5m G 1/16), Danfoss sau analog | buc | 3,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Regulator automat debit de apă AVQ; kvs=8.0 m³/h, d=25, Danfoss sau analog | buc | 1,0000 |
| 3.5.1 | Material | Regulator automat debit de apă AVQ; kvs=8.0 m³/h, d=25, Danfoss sau analog | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Filtru cu plasă; P=10 bar, dn65 | buc | 1,0000 |
| 3.6.1 | Material | Filtru cu plasă; P=10 bar, dn65 | buc | 1,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Supapă de sens; P=10 bar, dn50 | buc | 2,0000 |
| 3.7.1 | Material | Supapă de sens; P=10 bar, dn50 | buc | 2,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Supapă de siguranță dn15; P=6 bar | buc | 1,0000 |
| 3.8.1 | Material | Supapă de siguranță dn15; P=6 bar | buc | 1,0000 |
| 3.9 | Pret de piata | Ventil “Butterfly”; P=10 bar; dn 65mm | buc | 5,0000 |
| 3.9.1 | Material | Ventil “Butterfly”; P=10 bar; dn 65mm | buc | 5,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | Manometru P=0…6.0 bar | buc | 12,0000 |
| 3.10.1 | Material | Manometru P=0…6.0 bar | buc | 12,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | Termometru T=0…100°C | buc | 4,0000 |
| 3.11.1 | Material | Termometru T=0…100°C | buc | 4,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Vas de expansiune V=100 l, P=6 bar, dn25, Maxivarem LR Varem sau analog | buc | 1,0000 |
| 3.12.1 | Material | Vas de expansiune V=100 l, P=6 bar, dn25, Maxivarem LR Varem sau analog | buc | 1,0000 |
| 3.13 | Pret de piata | Robinet cu 3 căi pentru conectarea manometrului dn 15mm | buc | 12,0000 |
| 3.13.1 | Material | Robinet cu 3 căi pentru conectarea manometrului dn 15mm | buc | 12,0000 |
| 3.14 | Pret de piata | Colector de distribuție din oțel cu 6 contururi (L=1,0 m) dn 100 | buc | 2,0000 |
| 3.14.1 | Material | Colector de distribuție din oțel cu 6 contururi (L=1,0 m) dn 100 | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Incalzirea |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.