| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Изделья и арматура |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду15 мм Giacomini | buc | 17,00 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду20 мм Giacomini | buc | 4,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду25 мм Giacomini | buc | 10,00 |
| 4 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду32 мм Giacomini | buc | 3,00 |
| 5 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду40 мм Giacomini | buc | 2,00 |
| 6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый со спускным краном типа FVR-D dy 20mm | buc | 1,00 |
| 7 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый со спускным краном типа FVR-D dy 25mm | buc | 1,00 |
| 8 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый со спускным краном типа FVR-D dy 40mm | buc | 1,00 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический dy 15 mm Airvent | buc | 6,00 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан предохранительный dy 15 mm Danfoss | buc | 2,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Ручной балансировачный клапан MSV-BD dy 25 mm Danfoss | buc | 1,00 |
| 12 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Ручной балансировачный клапан MSV-BD dy 32 mm Danfoss | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубы |  |  |
| 13 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Труба стальная электросварная прямошовная 32х2 мм | m | 17,00 |
| 14 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Труба стальная электросварная прямошовная 38х2.5 мм | m | 18,50 |
| 15 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Труба стальная электросварная прямошовная 45х2.5 мм | m | 17,00 |
| 16 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ду15х2,8 мм | m | 1,00 |
| 17 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ду20х2,8 мм | m | 7,00 |
| 18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ду25х3,2 мм | m | 9,00 |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 17,00 |
| 20 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 52,50 |
| 21 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 17,00 |
| 22 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 52,50 |
| 23 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 69,50 |
| 24 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутовая скоба для крепления труб d20 мм с винтом M8x100 и дюбелем д10х50 | buc | 7,00 |
| 25 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутовая скоба для крепления труб d25 мм с винтом M8x100 и дюбелем д10х50 | buc | 20,00 |
| 26 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутовая скоба для крепления труб d32 мм с винтом M8x100 и дюбелем д10х50 | buc | 16,00 |
| 27 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутовая скоба для крепления труб d40 мм с винтом M8x100 и дюбелем д10х50 | buc | 16,00 |
| 28 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (exclusiv suporti) | kg | 7,80 |
| 29 |  | Опора хомутовая неподвижная d25 мм | buc | 2,00 |
| 30 |  | Опора хомутовая неподвижная d32 мм | buc | 2,00 |
| 31 |  | Опора хомутовая неподвижная d25 мм | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Тепловая изоляция |  |  |
| 32 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 50 мм | m2 | 20,00 |
| 33 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 29,00 |
| 34 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 29,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Прочие материалы |  |  |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Металл для крепления стальных трубопроводов | kg | 100,00 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 37 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l OKC 500 NTR Thermona | buc | 1,00 |
| 38 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=50Л Zilmet | buc | 1,00 |
| 39 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Q=0,07 m3/ora H=7,5 Alpha 25-80 180 Grundfos | buc | 2,00 |
| 40 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан регулятор перепада давления с импуьсной трубкой LDM - RD 103 D DN 20 | buc | 1,00 |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Регулятор перепада давления AFP VF 2 DN 15 Danfoss | buc | 1,00 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан седельный регулирующий проходной двухходовой VRB2 dy 15 mm | buc | 2,00 |
| 43 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, AME 33 | buc | 2,00 |
| 44 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Водомер бытовой ду 25 мм | buc | 1,00 |
| 45 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" Термостатический клапан ду 1 45-65 C VTA 522 ESBE | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 46 | Pret | Водонагреватель накопительный косвеного нагрева V=500l в комплекте с магневым анодом, группой безопасности и электрическим нагревателем 380 В 9 кВт OKC 500 NTR Thermona | buc | 1,00 |
| 47 | Pret | Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=50Л Zilmet | buc | 1,00 |
| 48 | Pret | Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Q=0,07 m3/ora H=7,5 Alpha 25-80 180 Grundfos | buc | 2,00 |
| 49 |  | Клапан регулятор перепада давления с импуьсной трубкой LDM - RD 103 D DN 20 | buc | 1,00 |
| 50 |  | Регулятор перепада давления AFP VF 2 DN 15 Danfoss | buc | 1,00 |
| 51 |  | Клапан седельный регулирующий проходной двухходовой VRB2 dy 15 mm | buc | 2,00 |
| 52 |  | Электропривод AME 33 | buc | 2,00 |
| 53 |  | Водомер бытовой ду 25 мм | buc | 1,00 |
| 54 |  | Термостатический клапан ду 1 45-65 C VTA 522 ESBE | buc | 1,00 |

Șef al Secției constriucții, urbanism și

infrastructură, cu exercitarea atribuțiilor

șefului Direcției economie și infrastructură                                                              Nicolae SÎRBU