| USM Aula 137 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 220,60 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip betogrund | m2 | 220,60 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 220,60 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 220,60 |
| 5 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 3,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 220,60 |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 15,00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 235,60 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 235,60 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex )CONCRETIZATI DE CARE VOPSEA | m2 | 235,60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coloane,rigle |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 50,70 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip betogrund | m2 | 50,70 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 50,70 |
| 13 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 145,00 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloane, rigle | m2 | 228,66 |
| 15 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,70 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare acoloane ,rigle | m2 | 50,70 |
| 17 | СF62C | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor stilpilor dreptunghiulari tencuiti in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 | 43,20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 7,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavane |  |  |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 170,00 |
| 20 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 176,60 |
| 21 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 120,00 |
| 22 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(VM gr 100 mm dens. 60-80 kg/m3) | m2 | 26,00 |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate , placa gips laminata PVC p/u tavan, inclusiv sistemul-grila(tipFAVORI-BEYAZ - 600x600x7mm) | m2 | 176,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 176,60 |
| 25 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc(lateral trepte) | m2 | 20,00 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 176,60 |
| 27 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm | m2 | 130,00 |
| 28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100 gr 3 | kg | 234,00 |
| 29 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,00 |
| 30 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 176,60 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC omogen rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) | m2 | 218,10 |
| 32 | CG09A apl | Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special | m | 130,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,90 |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si , inclusiv ancadramente, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m( Sponate/HDF) | m2 | 3,90 |
| 35 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 36 | RpIB11B | Demontari de radiator pentru reparatii | buc | 10,00 |
| 37 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 20,00 |
| 38 | RpIB10H | Montarea radiatoarelor existente doar manopera | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Diverse |  |  |
| 39 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 20,00 |
| 40 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 20,00 |
| 41 | TsI50C10 | Transportareadeseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 42 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 45,00 |
| 43 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 45,00 |
| 44 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 5,00 |
| 45 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari montare |  |  |
| 46 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 10,00 |
| 47 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |
| 48 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Panou interior din plastic cu usa din metal IP20 36 module cu sina N, PE | buc | 1,00 |
| 49 | RpEE09C | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 100 A, AC-3 DITA sau similare. | buc | 1,00 |
| 50 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. | buc | 4,00 |
| 51 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 7,00 |
| 52 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 165,00 |
| 53 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 125,00 |
| 54 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp | m | 110,00 |
| 55 | RpED11E | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp | m | 50,00 |
| 56 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 0,65 |
| 57 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 65,00 |
| 58 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V | buc | 16,00 |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 2,00 |
| 60 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cu doua clapete | buc | 2,00 |
| 61 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 350,00 |
| 62 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 1,00 |
| 63 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 60 luni | buc | 55,00 |
| 64 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 70,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 65 | Pret de piata | Panou interior din plastic cu usa din metal IP20 36module, in set cu sina N, PE | buc | 1,00 |
| 66 | Pret de piata | Intrerupator BH 3P 80Aiek | buc | 1,00 |
| 67 | Pret de piata | Intrerupator automat 3PC63Aiek | buc | 4,00 |
| 68 | Pret de piata | Automat diferential AVDT 2PB25A 0,30mA | buc | 2,00 |
| 69 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB20Aiek | buc | 2,00 |
| 70 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 71 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-200 mm. (se exclud cu norma 0) | m2 | 21,65 |
| 72 | VA20A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 27,00 |
| 73 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, . | m2 | 5,40 |
| 74 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (se exclud cu norma 0) | m2 | 28,00 |
| 75 | VA19A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A. | m2 | 35,00 |
| 76 | VA10G1 | Piesa speciala, din tabla aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm | m2 | 7,00 |
| 77 | VB01A | Piese de legatura tubulatra (doar manopera+mehanizme) | buc | 17,00 |
| 78 | IzH22A | Izolarea conductelor cu PEP si Dinaflex | m2 | 31,00 |
| 79 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,00 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate | buc | 10,00 |
| 81 | F E01 A | Conducta frigorifica pentru transportul fluidelor preizolata , inclusiv dispozitive de fixare individuale ale conductei(complect) (doar manopera) | m | 80,00 |
| 82 | SA08A | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu,Metaloplast, avind diametrul de 16 mm(teava drenaj) | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari montare |  |  |
| 83 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 4,00 |
| 84 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-605-1 | Ventilator(partea electrica) | buc | 6,00 |
| 86 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 87 | pret de piata | Conector Flexibil PVC 35\60\35 60-30. | buc | 4,00 |
| 88 | pret de piata | Supapa de Sens OZK P 600 х 300 L= 300 | buc | 2,00 |
| 89 | pret de piata | Filtru zigzag KFG 600-300 | buc | 1,00 |
| 90 | pret de piata | Carcasa pt Filtru KFK 600-300 L=350 | buc | 1,00 |
| 91 | pret de piata | Semafor 600x300 mm | buc | 2,00 |
| 92 | pret de piata | Clapeta de reglare d=250 L=300 | buc | 8,00 |
| 93 | pret de piata | Banda Aluminiu 75ммx50м | buc | 7,00 |
| 94 | pret de piata | Aparat de aer conditionat de tip caseta 60000 BTU Inverter | buc | 4,00 |
| 95 | pret de piata | Ventilator KT 60-30-4 | buc | 2,00 |
| 96 | pret de piata | Atenuator de Zgomot LDR 60-30 - 1000 mm | buc | 2,00 |
| 97 | pret de piata | Anemostat 600*600 KA104 | buc | 10,00 |
| 98 | pret de piata | Tub flexibil 254 Ш250 mm (izol.) | m | 10,00 |
| 99 | pret de piata | Set de suporturi pt ventilatoare КD,КЕ, КТ и СТ . | set | 2,00 |
| 100 | pret de piata | Console de suport L500 | set | 4,00 |
| 101 | pret de piata | Traseul frigorific 9, 16 | m | 80,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.