Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Reparația str.Tinereții din s.Grimăncăuți,r.Briceni

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria Grimăncăuți,r.Briceni

denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Reparație curentă a drumurilor locale în variantă cu mixture asfaltică str.Tinereții

2. Informaţii şi proiectare

Documentaţia de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă –Primăria s.Grimăncăuți

.Devizul este  calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucţiunile din CPL. 01.01.-2012 și

CPL 01.06-2013 aprobat de Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Construcţiilor prin ordinul 6 din 23.01.2013

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerinţelor asigurării conformităţii calităţii conform legislaţiei în

vigoare din Republica Moldova

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor

aferente

În colaborare cu APL

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor se va efectua din contul antreprenorului

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform caietului de sarcini și indicațiilor primite de la autoirtatea contractantă

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare

pentru executarea lucrărilor

Autogreider pînă la 175 c.p.

Compactor pe pneuri static autopropulsant 10,1 16 tf

Compactor 10 t

Compactor 5-6  t

Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic de 0,21-0,39mc

Buldozer pe senile 79 kw

Distribuitor de criblură

Autobasculantă 10 t

Autocisternă de 5-8 t cu dispozitiv de stropire .

16.Definiții

Nu sunt

17. Cerinţe privind calculul costului

Conform legislației în vigoare

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Conform anunțului de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă         Bandalac Valeriu

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Reprația str. Tinereții din s. Grimăncăuți r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantităților de lucrarări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantetea pe unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier din beton asfaltic |  |  |  |
| 1 | DI155A k=0,8 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h-4,0 cm) Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800 | m2 |  | 822,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 90,42 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,76 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 4 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 761,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
|  |  | 3. Lucrari de amenajare a sistemului rutier |  |  |  |
|  |  | 3.1. Intersectia str. Tineretii cu str. Prieteniei = 822 m2, PC 0+00-0+29 |  |  |  |
| 5 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 8,22 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) 0,3 l/m2 | t |  | 0,246 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice S=822 m2 Hmed=5cm | t |  | 99,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA-16, rul. 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
|  |  | 3.2. L=171*4,50m, PC 0+29 - 2+00 |  |  |  |
| 8 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 9 | TsC22K1 k=2,0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (+20 m) Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  | 1,12 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,6000 |  |
| 10 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.10cm Коэффициент к машинам=2,000 | 100m2 |  | 7,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h-10 cm | m3 |  | 77,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Agregate fr. 32-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12cm | m3 |  | 92,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Agregate 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Agregate fr. 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) 0,7 l/m2 | t |  | 0,539 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 14 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic BAD-22,4 leg 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald lt = 30 mm ) | m2 |  | 770,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic BAD-22,4 leg 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) 0,3 l/m2 | t |  | 0,231 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de Beton asfaltic BA-16, rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald lt = 30 mm ) normativul la beton asfaltic 0,097 tn | m2 |  | 770,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Beton asfaltic BA-16, rul. 50/70 | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 3.3. L=424*4,00m PC 2+00- 6+24 |  |  |  |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 18 | TsC22K1 k=2,0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (+20 m) Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,6000 |  |
| 19 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.10cm Коэффициент к машинам=2,000 | 100m2 |  | 17,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12cm | m3 |  | 206,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Agregate 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Agregate fr. 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) 0,7 l/m2 | t |  | 1,204 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 22 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic BAD-22,4 leg 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald lt = 30 mm ) | m2 |  | 1 720,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic BAD-22,4 leg 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) 0,3 l/m2 | t |  | 0,516 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de Beton asfaltic BA-16, rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald lt = 30 mm ) normativul la beton asfaltic 0,097 tn | m2 |  | 1 720,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Beton asfaltic BA-16, rul. 50/70 | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 4. Executarea drumului lateral la PC 1+37, PC1+97 |  |  |  |
| 25 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr.10cm Коэффициент к машинам=2,000 | 100m2 |  | 0,58 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm | m3 |  | 8,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Agregate 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Agregate fr. 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) 0,7 l/m2 | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 28 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald lt = 30 mm ) normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 |  | 58,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Beton asfaltic BA-16, rul. 50/70 | t | 0,0970 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 5. Consolidarea acostamentului |  |  |  |
| 29 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (consolidarea acostamentului cu material din cordon) | 100m2 |  | 14,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 30 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (muncitorul de exclude) | 100m2 |  | 14,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |  |

Primarul s.Grimăncăuți                                                        Valeriu Bandalac