	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-2
BLOC 1B  Transa 3
  Solutii arhitecturale (comp SA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RCsO56A


	Demontarea vitraliilor exterioare (витражы) 

	m2
	650,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	239,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	239,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Acoperisul

	
	
	

	
	
	2.1. Detaliu A  (S=602,5 m2)

	
	
	

	2
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnonicoli Parobarier C 

Material marunt=1,030


	m2
	602,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	138,575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,644

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	713,661

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	7 446,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,929

	3
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /  gros. 50...130 mm 

	m3
	54,23

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	100,407

	
	2873122005400
	Granulit pentru betoane
	m3
	56,399

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	17,462

	4
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3) 


	m2
	602,50

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	367,224

	
	2682162611371100
	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	614,55

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	135,562

	5
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (165-195 kg/m3) 


	m2
	602,50

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	367,224

	
	268216261137150
	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	614,55

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	135,562

	6
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast EKP) 

Material marunt=1,050


	m2
	602,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	311,794

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	159,361

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase  Tehnoelast ФИКС
	m2
	727,519

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP
	m2
	727,519

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	379,575

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	138,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	41,572

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Detaliu A  (S=602,5 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Detaliu B  (S=53 m2)

	
	
	

	7
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 

Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050


	m2
	53,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	67,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,095

	
	27104036420002
	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70
	m2
	63,997

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	33,39

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	278,25

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	278,25

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	18,086

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	5,565

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,341

	8
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnonicoli Parobarier C 

Material marunt=1,030


	m2
	53,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,047

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	62,778

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	655,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,609

	9
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3) 


	m2
	53,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	32,303

	
	2682162611371100
	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	54,06

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	11,925

	10
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (165-195 kg/m3) 


	m2
	53,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	32,303

	
	268216261137150
	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	54,06

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	11,925

	11
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast EKP) 

Material marunt=1,050


	m2
	53,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	27,427

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,018

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase  Tehnoelast ФИКС
	m2
	63,997

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP
	m2
	63,997

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	33,39

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	12,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,657

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Detaliu B  (S=53 m2)
	            
	

	 
	
	2.3. Pe axa 28,  A-Y

	
	
	

	12
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	512,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	111,981

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,894

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,894

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	512,50

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	5,125

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,562

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,10

	13
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,513

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,799

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	4,001

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	2,001

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,282

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,50

	14
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	21,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	30,619

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,939

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	22,378

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	70,205

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	65,817

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	65,817

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,839

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,45

	15
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime / фартук 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050


	m2
	18,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	15,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,035

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	104,895

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,567

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	4,725

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,207

	16
	CE25B


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,050


	m
	35,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,124

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,041

	
	2812106306005
	Profil din polimer expandat
	m
	41,003

	17
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (ancora chimica) 

	buc
	60,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,80

	
	28741363133001
	(ancora chimica 
	buc
	60,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pe axa 28,  A-Y
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperisul
	            
	

	 
	
	3. Usi

	
	
	

	18
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U29  usi interioare  1850*2100) 

	m2
	7,77

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,595

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,894

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	7,77

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	31,08

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,885

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,36

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,662

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,77

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,179

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	4. Vitralii

	
	
	

	
	
	4.1. Vitralii interioare  (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим ''Planibel Darc Blue'' внутреннее стекло ''Триплекс'')

	
	
	

	19
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-1, 18050*3300,) 

	m2
	59,57

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	47,954

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,425

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	62,549

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,596

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	7,148

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	20,849

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,343

	20
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-21, 39850*3300,) 

	m2
	131,51

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	105,866

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,562

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	138,085

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	1,315

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	15,781

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	46,028

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,756

	21
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-3, 2100*3300,) 

	m2
	34,65

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	27,893

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,992

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	36,383

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,346

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	4,158

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	12,127

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,199

	22
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-4, 16000*3300,) 

	m2
	52,80

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,036

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	55,44

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,528

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	6,336

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	18,48

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,304

	23
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-5, 18250*3300,) 

	m2
	60,255

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	48,505

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,465

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	63,268

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,603

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	7,231

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	21,089

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,346

	24
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-6, 2540*3300,) 

	m2
	16,764

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	13,495

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,964

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	17,602

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,168

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	2,012

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,867

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,096

	25
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-7,4500*3300,) 

	m2
	14,85

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	11,954

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,854

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	15,593

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,148

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	1,782

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,197

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,085

	26
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-8, 20500*3300,) 

	m2
	67,65

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	54,458

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,89

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	71,033

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,677

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	8,118

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	23,678

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,389

	27
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-9, 15800*3300,) 

	m2
	52,19

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,013

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,001

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	54,80

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,522

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	6,263

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	18,266

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,30

	28
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VI/B-10, 16850*3300,) 

	m2
	55,605

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	44,762

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,197

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	58,385

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,556

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	6,673

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	19,462

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,32

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii interioare  (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим ''Planibel Darc Blue'' внутреннее стекло ''Триплекс'')
	            
	

	 
	
	4.2. Vitralii exterioare

	
	
	

	29
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-23, 62370*9300) 

	m2
	580,04

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	466,932

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,352

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	609,042

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	5,80

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	69,605

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	203,014

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	3,335

	30
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (VE-24, 32700*9300) 

	m2
	304,11

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	244,809

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,486

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	319,316

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	3,041

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	36,493

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	106,439

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	1,749

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii exterioare
	            
	

	 
	
	4.3. Световой фонарь

	
	
	

	31
	CK10A


	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor dim. de 14800x2250 mm, si deschidere la distanta,  3 buc) 

	m2
	99,90

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	189,56

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,954

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,233

	
	2523146720400
	Luminator metalic, inclusiv accesoriile
	m2
	99,90

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,998

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,995

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	7,992

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	119,88

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,10

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	2,298

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Световой фонарь
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii
	            
	

	 
	
	5. Pardoseli

	
	
	

	
	
	5.1. Etajul 1

	
	
	

	32
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50mm) 

	m2
	768,61

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	530,341

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	88,39

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	25,364

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,686

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	26,517

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	10,607

	33
	CG01A1  k=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=4,000

Коэффициент к материалам=4,000

Коэффициент к машинам=4,000


	m2
	768,61

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	353,561

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,712

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	16,909

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,149

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,607

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,303

	34
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	768,61

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2 116,06

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	780,139

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	3 305,023

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	153,722

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	15,372

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,074

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	64,525

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	10,253

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,685

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etajul 1
	            
	

	 
	
	5.2. Etajul 2

	
	
	

	35
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat Tehnonicol Carbon XPS - 20 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	770,94

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	62,061

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	44,329

	
	267011220400220
	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	798,154

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,546

	36
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (60 mm) 

	m2
	770,94

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	531,949


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	88,658

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	25,441

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,709

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	26,597

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	10,639

	37
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к материалам=6,000

Коэффициент к машинам=6,000


	m2
	770,94

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	531,949

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	106,39

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	25,441

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	9,251

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	15,958

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	7,979

	38
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	650,56

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 791,057

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	660,318

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	2 797,408

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	130,112

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	13,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,602

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	54,615

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	8,678

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	3,965

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etajul 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	6. Finisare interioara (Tavan)

	
	
	

	
	
	6.1. Etaj 1

	
	
	

	39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	803,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,724

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	120,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	40,18

	40
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) 

	m2
	803,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 413,934

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 737,704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,214

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	73,007

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	18,021


	41
	CF53B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-803,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-859,45

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-3 447,444

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-2,411

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-11,09

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-44,359

	42
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	803,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,724

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	120,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	40,18

	43
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	803,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	508,277

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	321,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	48,216

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	401,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	40,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,607

	44
	CK52B


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный  потолок Грильятто 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	803,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	822,485

	
	2662102701010
	Placi de tavane "Griliato" 
	m2
	822,131

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	644,809

	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	902,732

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	677,049

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	174,098

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	652,869

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,327

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	22,364

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etaj 1
	            
	

	 
	
	6.2. Etaj 2

	
	
	

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	693,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	23,908

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	103,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	34,65

	46
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) 

	m2
	693,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 219,333

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 948,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,772

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	62,959

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	15,541

	47
	CF53B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-693,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-741,163

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-2 972,97

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-2,079

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-9,563

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-38,254

	48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	693,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	23,908

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	103,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	34,65

	49
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	693,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	438,322

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	277,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	41,58

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	346,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	34,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,386

	50
	CK52B


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный  потолок Грильятто 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	693,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	709,285

	
	2662102701010
	Placi de tavane "Griliato" 
	m2
	708,981

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	556,063

	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	778,488

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	583,866

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	150,137

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	563,014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,869

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	19,286

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etaj 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare interioara (Tavan)
	            
	

	 
	
	7. Finisare interioara (Pereti)

	
	
	

	
	
	7.1. Tip 1 (pereti exteriori)

	
	
	

	51
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm 

	m2
	77,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	89,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,894

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var 
	m3
	1,634

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,506

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,447

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,179

	52
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	77,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,947

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,684

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,467

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,089

	53
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	77,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,684

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	11,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,89

	54
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului  / 2 mm 

	m2
	77,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	109,153

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	555,492

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,311

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,068

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,432

	55
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-77,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-64,418

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-333,762

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,233

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-4,295

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0,805

	56
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	77,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	40,158

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,924

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	81,86

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,078

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,089

	57
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	77,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	12,526

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	32,287

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,89

	58
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	77,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	49,209

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	31,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,668

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	38,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,156

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 1 (pereti exteriori)
	            
	

	 
	
	7.2. Tip 2 (pereti despartitori din gips-carton, coloane)

	
	
	

	59
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	182,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,296

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	27,375

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,125

	60
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului   

	m2
	182,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	256,047

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 303,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,73

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,58

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,358

	61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	182,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	94,444

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,988

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	192,519

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,182

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	62
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	182,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	29,383

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	75,737

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,125

	63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	182,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	115,431

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	73,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,95

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	91,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,125

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,365

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2 (pereti despartitori din gips-carton, coloane)
	            
	

	 
	
	7.3. Tip 3 (pereti despartitori, din gips-carton)

	
	
	

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	133,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,595

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	19,98

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,66

	65
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului   

	m2
	133,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	186,88

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	951,048

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,533

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,101

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,451

	66
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	133,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	68,931

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,318

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	140,513

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,133

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,153

	67
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	133,20

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	21,445

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	55,278

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,66

	68
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	133,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	84,249

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	53,28

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,992

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	66,60

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,266

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 3 (pereti despartitori, din gips-carton)
	            
	

	 
	
	7.4. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos

	
	
	

	69
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL) 

	m2
	81,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	93,15

	
	27321036460702
	Panele HPL
	m2
	89,91

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	283,50

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	226,80

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,726

	70
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержающая сталь 

	m2
	12,10

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,915

	
	273210364607021
	Нержающая сталь
	m2
	13,431

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	42,35

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	33,88

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,557

	71
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая  панель  (АКЛ-FR)  

	m2
	290,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	317,808

	
	273210364607011
	Закалкенное стекло
	m2
	322,899

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	1 018,15

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	814,52

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	814,52

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	16,727

	72
	RCsP38F


	Алюминиевый каркас 

	t
	0,46

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	21,424

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,116

	
	28111063012001
	Алюминиевый каркас
	kg
	460,00

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,23

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	4,60

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,60

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,055

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,083

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	0,46

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,529

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,265

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare interioara (Pereti)
	            
	

	 
	
	8. Finisare exterioara

	
	
	

	
	
	8.1. Fasada ventilata 

	
	
	

	73
	CL53A


	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Алюминиевая композитная панель из АК-АР) 
Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005


	m2
	361,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	696,399

	
	28112363048991
	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)  (Алюминиевая композитная панель из АК-АР)
	m2
	399,196

	
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	373,793

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	399,196

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	2 721,791

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	8,305

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	95,096

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	16,611

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	114,198

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	1,827

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fasada ventilata 
	            
	

	 
	
	8.2. Nod 1

	
	
	

	74
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) наружна 

	m2
	51,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	56,373

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	57,276

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	180,60

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	144,48

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	144,48

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,967

	75
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидро-ветрозащитная пленка) 
Material marunt=1,030


	m2
	49,10

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	11,293

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,823

	
	2682132600465 1
	Folie suplimentara polimericaГидро-ветрозащитная пленка
	m2
	58,159

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	606,876

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,565

	76
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m 

	m2
	47,60

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	8,758

	
	268216261137100
	Placi vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m
	m2
	48,552

	77
	CK18C


	Montarea carcas din aluminiu(Алюминиевый каркас) 

	m
	92,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	27,628

	
	2743123549025
	Carcas din aluminiu
	m
	97,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,31

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,092

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	554,40

	78
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) внутрення 

	m2
	42,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	45,885

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	46,62

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	147,00

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	117,60

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	117,60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,415

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 1
	            
	

	 
	
	8.3. Nod 2 

	
	
	

	79
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm   
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	155,90

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	12,55

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,964

	
	267011220400250
	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm
	m2
	161,403

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,717

	80
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01) 

	m2
	107,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,959

	
	2413317346011
	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	kg
	32,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,108

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,037

	81
	RpCE09A


	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Профилированная мембрана PLANTER Standard) 
Mat. marunte=1,010


	m2
	155,90

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,55

	
	26821226007462
	Профилированная мембрана PLANTER Standard
	m2
	176,354

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,689

	82
	CI21B


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010


	m2
	15,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,962

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	15,865

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	93,324

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,066

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,047

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,556

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,269

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,808

	83
	CE25B


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Гидроизоляционная лента Sika SealTape-S 120мм) 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,050


	m
	108,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,63

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,21

	
	2812106306022
	Гидроизоляционная лента Sika Seal Tape-S 120мм
	m
	124,74

	84
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) наружная 

	m2
	29,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	31,901

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	32,412

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	102,20

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	81,76

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	81,76

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,679

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 2 
	            
	

	 
	
	8.4. Parapetul la scari B-2,3

	
	
	

	85
	CH08A apl


	Balustrade metalice la scarile parapetelor interioare 

	m
	156,10

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	98,733

	
	2812106305700
	Carcas din profile tip U pentru balustrada scarilor
	m
	163,905

	86
	CM04D


	Geamuri laminate (triplex), livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de  scari, etc. cu baghete metalice 

	m2
	140,70

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	121,354

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,271

	
	2611112500400
	Geam calit triplex
	m2
	154,77

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,236

	87
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) внутрення 

	m2
	117,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	128,15

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	130,203

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	410,55

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	328,44

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	328,44

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,745

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Parapetul la scari B-2,3
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare exterioara
	            
	

	 
	
	9. Зашивка шахты лифта (2 buc)

	
	
	

	88
	CD07B1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Панель АКЛ-FR) 

	m2
	16,10

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	19,441

	
	273210364607016
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	17,871

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	56,35

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	45,08

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,926

	89
	CD07B1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Ограждение лифтовой шахты закаленным стеклом "Spider Glass Sistem") 

	m2
	30,24

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	36,515

	
	2732104560701
	Ограждение закалённым стеклом "Spider Glass Sistem"
	m2
	33,566

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	105,84

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	84,672

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,739

	90
	CK33C


	Спайдеры для крепления стекол  

	buc
	24,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,208

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	66,792

	
	28631463102371
	Спайдеры
	buc
	24,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	144,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Зашивка шахты лифта (2 buc)
	            
	

	 
	
	10. Coperine

	
	
	

	
	
	10.1. Copertina C 2-1

	
	
	

	91
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	4 274,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	933,978

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,157

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	49,157

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	4 274,50

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	42,745

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	21,372

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	34,196

	92
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	4,28

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	31,698

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	33,384

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	16,692

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	2,354

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	8,346

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,173

	93
	CL18A


	Траверса труба нерж сталь  D20x4,  

	kg
	235,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	51,413

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,706

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,706

	
	27752763098861
	траверса труба нерж сталь  D20x4, L=2.5 м 
	kg
	235,30

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	2,353

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,177

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,882

	94
	CK35B


	Конектор стена --траверса 

	buc
	49,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,27

	
	28741363133001
	(ancora chimica 
	buc
	49,00

	95
	CK35B


	Конектор траверса -труба 

	buc
	49,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,27

	
	287413631330021
	Конектор траверса -труба
	buc
	49,00

	96
	CK33C


	Спайдер двойной 

	buc
	135,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,42

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	375,705

	
	286314631023711
	Спайдер двойной
	buc
	135,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	810,00

	97
	CK33C


	Спайдер одинарный 

	buc
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,104

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	33,396

	
	286314631023712
	Спайдер одинарный
	buc
	12,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,00

	98
	CM03E


	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10) 

	m2
	175,00

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	201,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,25

	
	26111125003001
	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10)
	m2
	192,50

	99
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   
Material marunt=1,030


	m
	58,30

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	20,113

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	63,051

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	12,01

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	84,069

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	12,01

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	6,005

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	12,01

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	600,49

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,341

	100
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
Material marunt=1,020


	m
	27,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,867

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	28,917

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	13,77

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	6,885

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	6,885

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	13,77

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	6,885

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	6,885

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,466

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Copertina C 2-1
	            
	

	 
	
	10.2. Copertina C 2-2

	
	
	

	101
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	1 480,10

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	323,402

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,021

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	17,021

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1 480,10

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	14,801

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	7,401

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	11,841

	102
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	1,48

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	10,961

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	11,544

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	5,772

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,814

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	2,886

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,443

	103
	CL18A


	Траверса труба нерж сталь  D20x4, 

	kg
	83,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	18,136

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,954

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,954

	
	27752763098861
	траверса труба нерж сталь  D20x4, L=2.5 м 
	kg
	83,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,83

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,415

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,664

	104
	CK35B


	Конектор стена --траверса 

	buc
	17,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,91

	
	28741363133001
	(ancora chimica 
	buc
	17,00

	105
	CK35B


	Конектор траверса -труба 

	buc
	17,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,91

	
	287413631330021
	Конектор траверса -труба
	buc
	17,00

	106
	CK33C


	Спайдер двойной 

	buc
	45,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,14

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	125,235

	
	286314631023711
	Спайдер двойной
	buc
	45,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	270,00

	107
	CK33C


	Спайдер одинарный 

	buc
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,552

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,698

	
	286314631023712
	Спайдер одинарный
	buc
	6,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,00

	108
	CM03E


	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10) 

	m2
	60,00

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	69,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,80

	
	26111125003001
	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10)
	m2
	66,00

	109
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   
Material marunt=1,030


	m
	20,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,90

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	21,63

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	4,12

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	28,84

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	4,12

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	2,06

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	4,12

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	206,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46

	110
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
Material marunt=1,020


	m
	10,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,347

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	11,567

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	5,508

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,754

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,754

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	5,508

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	2,754

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	2,754

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,186

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Copertina C 2-2
	            
	

	 
	
	10.3. Copertina C 2-3

	
	
	

	111
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  

	kg
	137,40

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	30,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,58

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,58

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	137,40

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,374

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,687

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,099

	112
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,14

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,037

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,092

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,546

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,077

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,273

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,137

	113
	CL18A


	Траверса труба нерж сталь  D20x4, 

	kg
	6,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,442

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,076

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,076

	
	27752763098861
	траверса труба нерж сталь  D20x4, L=2.5 м 
	kg
	6,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,066

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,033

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,053

	114
	CK35B


	Конектор стена --траверса 

	buc
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,46

	
	28741363133001
	(ancora chimica 
	buc
	2,00

	115
	CK35B


	Конектор траверса -труба 

	buc
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,46

	
	287413631330021
	Конектор траверса -труба
	buc
	2,00

	116
	CK33C


	Спайдер двойной 

	buc
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,184

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,566

	
	286314631023711
	Спайдер двойной
	buc
	2,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,00

	117
	CK33C


	Спайдер одинарный 

	buc
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,368

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,132

	
	286314631023712
	Спайдер одинарный
	buc
	4,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,00

	118
	CM03E


	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10) 

	m2
	5,00

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	5,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,15

	
	26111125003001
	Cтекло - триплекс из закаленого стекла (10+10)
	m2
	5,50

	119
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   
Material marunt=1,030


	m
	2,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,862

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	2,704

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,515

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	3,605

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,515

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	0,258

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,515

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	25,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,057

	120
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  
Material marunt=1,020


	m
	5,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,173

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	5,783

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	2,754

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	1,377

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	1,377

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	2,754

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,377

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	1,377

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,093

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Copertina C 2-3
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coperine
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


